所有建(构)筑物基坑均应进行施工验槽。基坑挖至基底设计标高并清理后，施工单位必须会同勘察、设计、建设(或监理)等单位共同进行验槽，合格后方能进行基础工程施工。 是桩基的话，肯定是要桩检，测量要放样（位置和标高）！
如果是扩大基础的话就要有地基承载力是不是符合设计要求，测量要放样（位置和标高）！
一、无法验槽的情况 
(1)基槽底面与设计标高相差太大； 
(2)基槽底面坡度较大，高差悬殊； 
(3)槽底有明显的机械车辙痕迹，槽底土扰动明显； 
(4)槽底有明显的机械开挖、未加人工清除的沟槽、铲齿痕迹； 
(5)现场没有详勘阶段的岩土工程勘察报告或基础施工图和结构总说明。 
二、推迟验槽的情况 
(1)设计所使用承载力和持力层与勘察报告所提供不符； 
(2)场地内有软弱下卧层而设计方未说明相应的原因； 
(3)场地为不均匀场地，勘察方需要进行地基处理而设计方未进行处理。 
三、验槽方法 
    验槽方法通常主要采用观察法为主，而对于基底以下的土层不可见部位，要先辅以钎探法配合共同完成。 
    钎探法钢钎的打入分人工和机械两种。 
人工锤举高度一般为50cm，自由下落；利用机械动力拉起穿心锤，使其自由下落，锤距为50cm，把触探杆垂直打入土层中。 钎杆每打入土层30cm时，记录一次锤击数。钎探深度以设计为依据；如设计无规定时，一般深度为2．1m。 
钎探后的孔要用砂灌实。

当基坑（槽）开挖完成，并清理好之后，在基础施工前，组织有关单位共同验槽，并填写〈基槽复验记录表〉（监表土基-003）或〈基础坑（槽）验坑（槽）检查记录〉（监表土基-004）。验槽内容如下： 
1）基坑尺寸（长、宽、深）及坡度与设计图纸是否相符合； 
2）基坑壁土层分层，特别是基底土层与地质报告和设计图纸是否相同，（这对线基础和管线基础尤其重要）； 
3）上部结构重要部位（即受力较大或沉降灵敏部位）土质如何； 
4）地基处理（或者只限局部）效果检验； 
5）桩头处理 
验槽后，确认合格，有关责任人签名确认。

地 基 验 槽 记 录 表

工程名称：诸城市百尺河龙兴路大桥                             工程编号： 2012-002

| 工 程 部 位 |  | 0#桥块石桥墩基础 |  |  | 开 挖 时 间 |  | 2012年10月 8 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验 槽 日 期 |  | 2012年11月 4日 |  |  | 完 成 时 间 |  | 2012年11月 3日 |
| 项 次 | 项 目 |  |  |  | 验 收 情 况 |  |  |
| 1 | 地基形式（人工或天然） |  |  |  | 天然地基 |  |  |
| 2 | 持力层土质和地耐力 |  |  |  | 砂砾土、200KN/m2 |  |  |
| 3 | 地基土的均匀、密致程度 |  |  |  | 符合要求 |  |  |
| 4 | 基底标高 |  |  |  | 48.50m |  |  |
| 5 | 基槽轴线位移 |  |  |  | 符合施工规范规定 |  |  |
| 6 | 基槽尺寸 |  |  |  | 满堂开挖（总长26m、总宽8.4m） |  |  |
| 7 | 地下水位标高及处理 |  |  |  | 在基础外挖水沟、积水泵抽水。 |  |  |
| 附 图 或 说 明 | 0# 基 坑 剖 面 图 56.15 51.20 48.50m 26m×8.4m |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位意见： 符合设计要求。 项目技术负责人： 施工单位（公章）： 2012年 月 日 |  |  |  | 监理单位意见： 符合设计要求。 总监理工程师： 监理单位（公章）： 2012年 月 日 |  |  |  |
| 斟察单位意见： 该地基土质符合要求，同意封底。 项目负责人： 斟察单位（公章）： 2012年 月 日 |  |  | 设计单位意见： 该地基土质符合要求，同意在基底下增设200厚c25砼封底后，砌筑块石。 结构专业负责人： 设计单位（公章）： 2012年 月 日 |  |  | 建设单位意见： 同意进入下道工序的施工。 项目负责人： 建设单位（公章）： 2012年 月 日 |  |