以小清河为例

流域分析模块只用得到前两个。

1.新建一个英文名的文件夹，把建立的文件往这放。

2.打开gis，空白的也可以，点project setup里面的new ，并且不保存当前。

3.把路径（第一个框）设置为刚才建立的英文文件夹，ok就行，剩下的他自己设置。

4.点击的第一个,出现这个界面。以后（）几就是点几。

（1）加载dem。

（2）点2 z改成meter

（3）mask 掩膜可以选各种图层或者原图 还可以自己画。选择方式1文件加载 2选择地图（点进去再点自己加载的dem就是处理dem本身了）3手动画处理区域。我这里就只演示2了,12一个意思。点击select from map ，里面有个选项就是加载的原图

（4）点黄的 自动处理dem。Ok 完毕

area大概设一个。越小越精确，我取2000  500

（5）点这个图标，自动画河道。等一会儿，完毕

（6）点add 添加点，点在你需要的流域出口处，点完stop编辑，保存编辑yes，完毕

（7）选点，选择你刚才的流域出口点，完毕

（8）点这个，生成流域 子流域（包括面积） 各种，点完之后负责等就好，完毕。

（9）需要各点高程数据 最长河长等再点9,点完等就行了，完毕。

以上就是swat处理流域水系的最基本操作。

属性表自己可以直接查找需要的数据。