岩性描述

目录

1灰白色厚层细粒石英岩	1

2灰褐色含绢云石英岩	1

3灰色薄层绢云石英片岩	1

4灰绿色绢云绿泥石英片岩	1

5灰白色薄层二云石英片岩	1

6灰色十字石二云石英片岩	2

7褐灰色白云母石英片岩	2

8灰色厚层黑云石英片岩	2

9灰绿色厚层绿泥千枚岩	2

10灰色浅灰色厚层绢云绿泥千枚岩	2

11紫褐色绢云千枚岩	3

12青灰色钙质千枚岩	3

13灰紫色绢云石英千枚岩	3

14黑灰色碳质千枚岩	3

15灰白色中薄层状白云石大理岩	3

16灰白色厚层糖粒状白云石大理岩	4

17灰白色厚层细粒硅化白云石大理岩	4

18灰白色硅质条带状白云石大理岩	4

19灰白色致密块状大理岩	4

20灰白色薄层条带状大理岩	4

21灰白色中薄层透闪石大理岩	5

22浅灰色白云母绢云片岩	5

23灰色绢云绿泥片岩	5

24灰绿色绿泥绢云片岩	5

25灰色二云片岩	5

26凝灰岩	6

27安山质岩屑、晶屑凝灰岩	6

28安山质凝灰岩	6

29流纹质凝灰岩	6

30流纹质岩屑晶屑凝灰岩	7

31含火山角砾岩屑凝灰岩	7

32熔结凝灰岩	7

33含岩屑玻屑凝灰岩	7

34凝灰熔岩	7

35英安质角砾熔岩	8

36玄武岩	8

37气孔状玄武岩	8

38安山岩	8

39流纹岩	8

40英安岩	9

50紫红色页岩	9

51泥质岩（泥岩）	9

52灰绿色含砾粘土岩	9

53含硅藻粘土	9

54粉砂质页岩	9

55黑色炭质页岩	9

56硅藻土	10

57硅藻粘土	10

58粉砂岩	10

59凝灰质粉砂岩	10

60细砂岩	10

61岩屑杂砂岩	10

62石英砂岩	11

63长石石英砂岩	11

64岩屑石英砂岩	11

65鲕状赤铁矿层	11

66凝灰质细砂岩	11

67晶屑岩屑凝灰质粗砂岩	12

68含磷砾砂岩	12

69变长石石英砂岩	12

70变石英砂岩	12

71微晶灰岩	12

72结晶灰岩	13

73泥灰岩	13

74泥质灰岩	13

75粉砂质灰岩	13

76深灰色灰岩	13

77碎屑灰岩	13

78生物碎屑灰岩	14

79角砾状灰岩	14

80硅质条带灰岩	14

81灰色亮晶灰岩	14

82沥青质灰岩	14

83白云质灰岩	14

84泥晶鲕状灰岩	14

85竹叶状灰岩（碎屑灰岩）	15

86叠层石灰岩	15

87蠕虫状灰岩	15

88白云岩	15

89紫红色粉屑泥质白云岩	15

90砂屑白云岩	16

91角砾状白云岩	16

92硅质岩	16

93花岗片麻岩	16

94片麻状二长花岗岩	17

95云英闪长岩	17

96斜长角闪岩	17

97 J3δο中粒石英闪长岩	17

98 J3δ中粒闪长岩	18

99 J3ηο中粒石英二长岩	18

100中细粒花岗岩	18

101 J32πγ斑状花岗岩	18

102 J32πγ似斑状花岗岩	19

103 J32ηγβ中粗粒黑云母二长花岗岩	19

104 J32πγβ似斑状黑云母花岗岩	19

105 J3ξγ中粒钾长花岗岩	19

106 J3гο中粒斜长花岗岩	19

107 J3γδ中粒花岗闪长岩	20

108 J32γτ白岗岩	20

109 J32πγτ斑状白岗岩	20

110 ξπ正长斑岩	20

111 γπ花岗斑岩	20

112 δ细晶闪长岩	21

113 δμ闪长玢岩	21

114 γτ花岗细晶岩	21

115 Q石英脉	21

116 λπ石英斑岩	21

117 χ煌斑岩	22

118 βμ辉绿岩	22

119 变粒岩类	22

120 英云闪长质片麻岩	22

121 奥长花岗质片麻岩	22

122 片岩类	23

123 片麻岩类	23

124 斜长角闪岩类	23

125 变二长花岗岩	23

126 变钾长花岗岩	24

127 糜棱岩	24

128 构造片岩	24

129 压碎岩	24

130 构造角砾岩	25

131 辉长岩	25

132 凝灰质砾岩	25

# 1灰白色厚层细粒石英岩

风化面灰色，新鲜面灰白色，细粒粒状变晶结构，块状构造，厚层状构造。主要矿物成份：石英，无色透明，他形粒状，粒度＜1mm，含量95%左右；长石、绢云母约占5%。

# 2灰褐色含绢云石英岩

风化面灰色，新鲜面灰褐色，细粒粒状变晶结构，块状构造。主要矿物成份：石英，无色透明，他形粒状，粒度＜1mm，含量80%左右；绢云母，鳞片状，片径0.5mm左右，含量15%左右；长石矿物约占5%。

# 3灰色薄层绢云石英片岩

风化面灰黑色，新鲜面灰色，细粒鳞片粒状变晶结构，片状构造。主要矿物成份由石英、绢云母、长石等组成。石英，他形粒状，粒径＜1mm，含量50%左右；绢云母，鳞片状，片径0.5mm左右，含量35%左右；长石，粒状，粒径1mm左右，含量＜10%；绿泥石、黑云母等矿物约占5%。

# 4灰绿色绢云绿泥石英片岩

风化面灰黑色，新鲜面灰绿色，细粒鳞片粒状变晶结构，片状构造。主要矿物成份由石英、绢云母、绿泥石、长石等组成。石英，他形粒状，粒径＜1mm，含量45%左右；绿泥石，细小鳞片状，片径0.5mm左右，含量25%左右；绢云母，鳞片状，片径0.5mm左右，含量20%左右；长石，粒状，粒径1mm左右，含量＜10%。

# 5灰白色薄层二云石英片岩

风化面灰黑色，新鲜面灰白色，细粒鳞片粒状变晶结构，片状构造。主要矿物成份由石英、白云母、黑云母、长石等组成。石英，他形粒状，粒径＜1mm，含量45%左右；白云母，片状，片径0.5mm左右，含量25%左右；黑云母，片状，片径0.5mm左右，含量20%左右；长石，粒状，粒径1mm左右，含量＜10%。

# 6灰色十字石二云石英片岩

风化面灰黑色，新鲜面灰白色，细粒鳞片粒状变晶结构，片状构造。主要矿物成份由石英、白云母、黑云母、长石等组成。石英，他形粒状，粒径＜1mm，含量45%左右；白云母，片状，片径＜1mm，含量25%左右；黑云母，片状，片径＜1mm，含量20%左右；长石，粒状，粒径1mm左右，含量5%左右。见有特征矿物十字石，多呈半自形短柱状，大小不等，多在5mm左右，含量约5%。

# 7褐灰色白云母石英片岩

风化面灰黑色，新鲜面褐灰色，细粒鳞片粒状变晶结构，片状构造。主要矿物成份由石英、白云母、长石等组成。石英，他形粒状，粒径＜1mm，含量50%左右；白云母，片状，片径＜1mm，含量35%左右；长石，粒状，粒径1mm左右，含量＜10%；绿泥石、黑云母等矿物约占5%。

# 8灰色厚层黑云石英片岩

风化面灰黑色，新鲜面灰色，细粒鳞片粒状变晶结构，片状构造，厚层状构造。主要矿物成份由石英、黑云母、长石等组成。石英，他形粒状，粒径＜1mm，含量50%左右；黑云母，片状，片径＜1mm左右，含量35%左右；长石，粒状，粒径1mm左右，含量＜10%；绿泥石、黑云母等矿物约占5%。

# 9灰绿色厚层绿泥千枚岩

风化面灰黑色，新鲜面灰绿色，显微粒状鳞片变晶结构，千枚状构造。主要矿物成份由粒度细小的绿泥石、石英、长石及少量绢云母组成。绿泥石，细小鳞片状，片径＜0.1mm，含量70%左右；石英，他形粒状，粒度＜0.1mm，含量15%—20%；长石，他形粒状，粒度＜0.1mm，含量5%—10%；绢云母及其他矿物约占5%。

# 10灰色浅灰色厚层绢云绿泥千枚岩

风化面灰黑色，新鲜面浅灰色，显微粒状鳞片变晶结构，千枚状构造，厚层状构造。主要矿物成份由粒度细小的绿泥石、绢云母、石英及少量长石组成。绿泥石，细小鳞片状，片径＜0.1mm，含量60%左右；绢云母细小鳞片状，片径＜0.1mm，含量25%左右；石英，他形粒状，粒度＜0.1mm，含量10%；长石及其他矿物约占5%。

# 11紫褐色绢云千枚岩

风化面灰黑色，新鲜面紫褐色，显微粒状鳞片变晶结构，千枚状构造。主要矿物成份由粒度细小的绢云母、绿泥石、石英及少量长石组成。绢云母细小鳞片状，片径＜0.1mm，含量65%左右；绿泥石，细小粒状，粒径＜0.1mm，含量20%左右；石英，他形粒状，粒度＜0.1mm，含量10%；长石及其他矿物约占5%。

# 12青灰色钙质千枚岩

风化面灰黑色，新鲜面青灰色，显微粒状鳞片变晶结构，千枚状构造。主要矿物成份由粒度细小的绢云母、石英碳酸盐岩矿物及少量长石组成。绢云母细小鳞片状，片径＜0.1mm，含量40%左右；石英，他形粒状，粒度＜0.1mm，含量30%；碳质成份含量25%左右；长石及其他矿物约占5%。

# 13灰紫色绢云石英千枚岩

风化面灰黑色，新鲜面灰紫色，显微鳞片粒状变晶结构，千枚状构造。主要矿物成份由粒度细小的石英、绢云母、绿泥石、及少量长石组成。石英，他形粒状，粒度＜0.1mm，含量60%；绢云母细小鳞片状，片径＜0.1mm，含量25%左右；绿泥石，细小粒状，粒径＜0.1mm，含量10%左右；长石及其他矿物约占5%。

# 14黑灰色碳质千枚岩

风化面灰黑色，新鲜面黑灰色，显微粒状鳞片变晶结构，千枚状构造。主要矿物成份由粒度细小的绢云母、石英、碳质成份及少量长石组成。绢云母细小鳞片状，片径＜0.1mm，含量45%左右；石英，他形粒状，粒度＜0.1mm，含量40%；碳质成份含量10%左右；长石及其他矿物约占5%。

# 15灰白色中薄层状白云石大理岩

风化面灰色、灰黑色，新鲜面灰白色，细粒粒状变晶结构，块状构造，薄层状构造。主要矿物成份为白云石及少量方解石、石英等。白云石、方解石均呈他形粒状，粒度0.5—1mm，二者含量95%左右；石英及其他矿物含量在5%左右。

# 16灰白色厚层糖粒状白云石大理岩

风化面灰色、灰黑色，新鲜面灰白色，中粒粒状结构，块状构造，厚层状构造。主要矿物成份为白云石及少量方解石、石英等。白云石、方解石均呈他形粒状，粒度2—3mm，二者含量95%左右；石英及其他矿物含量在5%左右。

# 17灰白色厚层细粒硅化白云石大理岩

风化面灰色、灰黑色，新鲜面灰白色，细粒粒状变晶结构，块状构造，厚层状构造。主要矿物成份为白云石及少量方解石、石英等。白云石、方解石均呈他形粒状，粒度0.5—1mm，二者含量75%—85%；岩石硅化较强，多呈团块状，部分呈细小脉状，含量15%—25%。

# 18灰白色硅质条带状白云石大理岩

风化面灰色、灰黑色，新鲜面灰白色，细粒粒状变晶结构，块状构造，条带状构造。主要矿物成份为白云石及少量方解石、石英等。白云石、方解石均呈他形粒状，粒度0.5—1mm，二者含量65%—75%；硅质条带状宽0.5mm—3mm，长10mm—20mm左右，含量25%—35%。

# 19灰白色致密块状大理岩

风化面灰色、灰黑色，新鲜面灰白色，细粒粒状变晶结构，块状构造，厚层、薄层状构造。主要矿物成份为白云石、方解石、白云母、石英等。白云石、方解石均呈他形粒状，粒度0.5—1mm，二者含量95%左右；石英，粒状，粒度0.5mm，白云母，呈细鳞片状零星分布，二者含量在5%左右。

# 20灰白色薄层条带状大理岩

风化面灰色、灰黑色，新鲜面灰白色，细粒粒状变晶结构，条带状构造，薄层状构造。主要矿物成份为白云石、方解石等。白云石、方解石均呈他形粒状，粒度0.5—1mm，二者含量95%左右；石英及其他矿物含量在5%左右。

# 21灰白色中薄层透闪石大理岩

风化面灰色、灰黑色，新鲜面灰白色，细粒粒状变晶结构，块状构造，薄层状构造。主要矿物成份为白云石、方解石、透闪石、石英等。白云石、方解石均呈他形粒状，粒度0.5—1mm，二者含量75%—80%；透闪石多呈乳白色，放射状集合体，含量15%—20%，石英及其他矿物含量在5%左右。

# 22浅灰色白云母绢云片岩

风化面灰黑色，新鲜面浅灰色，细粒粒状鳞片变晶结构，片状构造。主要矿物成份由白云母、绢云母、石英、长石等组成。绢云母，片状，片径0.5mm左右，含量35%左右；白云母，白色片状，片径0.5mm左右，含量25%；石英，他形粒状，粒径＜1mm，含量30%左右；长石，粒状，粒径0.5mm左右，含量＜10%。

# 23灰色绢云绿泥片岩

风化面灰黑色，新鲜面灰色，细粒粒状鳞片变晶结构，片状构造。主要矿物成份由绿泥石、绢云母、石英、长石等组成。绿泥石，鳞片状，片径0.5mm左右，含量35%左右；绢云母，白色片状，片径0.5mm左右，含量25%；石英，他形粒状，粒径＜1mm，含量30%左右；长石，粒状，粒径0.5mm左右，含量＜10%。

# 24灰绿色绿泥绢云片岩

风化面灰黑色，新鲜面浅灰色，细粒粒状鳞片变晶结构，片状构造。主要矿物成份由绢云母、绿泥石、石英、长石等组成。绢云母，片状，片径0.5mm左右，含量35%左右；绿泥石，片状，片径0.5mm左右，含量25%；石英，他形粒状，粒径＜1mm，含量30%左右；长石，粒状，粒径1mm左右，含量＜10%。

# 25灰色二云片岩

风化面灰黑色，新鲜面灰色，细粒粒状鳞片变晶结构，片状构造。主要矿物成份由白云母、黑云母、石英、长石等组成。白云母，片状，片径＜1mm，含量35%左右；黑云母，片状，片径＜1mm，含量25%；石英，他形粒状，粒径＜1mm，含量30%左右；长石，粒状，粒径1mm左右，含量＜10%。

# 26凝灰岩

风化面灰褐色，新鲜面灰绿色，凝灰结构，块状构造。碎屑成份：主要由晶屑、玻屑及火山微尘组成。分选性差。晶屑：主要为石英及斜长石，石英：灰白色，他形，粒状，粒度0.5mm-2mm，含量5%。斜长石：白色-黄白色，半自形板柱状，大小为0.5mm-2mm，含量5%。玻屑：呈黑色，形态不规则，大小为0.5mm-1mm，含量5%。填隙物为火山微尘，呈灰绿色，粒度细小，含量85%。

# 27安山质岩屑、晶屑凝灰岩

风化面褐色，新鲜面紫色，凝灰结构，块状构造。碎屑成份：主要由岩屑、晶屑及火山微晶组成。分选性差。岩屑：多为闪长岩，呈棱角状，大小一般为1mm-2mm，含量5%。晶屑：主要为石英、斜长石及黑云母，石英：灰白色，他形，粒状，粒度0.5mm-2mm，含量10%。斜长石：白色-黄白色，半自形，板柱状，大小为0.5mm-2mm，含量10%，黑云母：黑色，片状，大小一般为0.5mm-2mm，含量小于5%。填隙物为火山微尘，呈紫红色，粒度细小，含量大于70%。

# 28安山质凝灰岩

风化面褐色，新鲜面紫红色，凝灰结构，块状构造。碎屑成份：主要为火山微尘，含有少量晶屑、玻屑。晶屑：斜长石：黄白色，半自形，板柱状，大小1mm-2mm，含量2-3%。玻屑：黑色、不规则、大小为0.5mm-1mm，含量2-3%。其余为安山质火山微尘，呈紫红色，粒度细小，肉眼难以辨认。

# 29流纹质凝灰岩

风化面黄褐色，新鲜面灰绿色，凝灰结构，块状构造。碎屑成份：主要由火山灰尘及少量晶屑组成。分选性差。晶屑：石英：灰白色，他形，粒状，粒度0.5mm-2mm,含量10%。斜长石：灰白色，半自形，板柱状、粒状，大小为0.5mm-2mm，含量10%，黑云母：黑色，片状，大小一般为0.5mm-1mm，含量5%。晶屑分布不均。其余为流纹质火山灰尘，呈灰绿色，粒度细小，肉眼难以辨认。

# 30流纹质岩屑晶屑凝灰岩

风化面土灰色，新鲜面灰绿色，岩屑晶屑凝灰结构，块状构造。主要由岩屑、晶屑及胶结物组成。岩屑：主要流纹质岩屑，粒度0.5mm-1mm，含量10%±，晶屑：主要为长石、石英，粒状，粒度0.5mm-1mm，含量35%±，胶结物为长英质火山灰，粒度极细，含量55%±。

# 31含火山角砾岩屑凝灰岩

风化面灰色，新鲜面青灰色，含砾凝灰结构，块状构造，主要火山碎屑物有岩屑、极少量晶屑及胶结物；岩屑：主要为安山岩，次为长英质岩屑，粒度一般0.5mm-2mm，含量55%±，岩屑个别大于2mm为火山角砾，含量15%±。长英质岩屑含极少，粒度0.5mm-2mm，含量2%-3%，胶结物为长英质火山灰，含量30%以下。

# 32熔结凝灰岩

风化面土黄色，新鲜面浅黄色，熔结凝灰结构，假流动构造，火山碎屑物为玻屑，已完全脱玻化，定向分布，粒度0.5mm-2mm，含量40%±，晶屑主要为长石，次为石英，粒度为0,1mm-0.5mm，含量10%，含少量岩屑，胶结物为极细的长英质，绿泥石质火山岩灰。

# 33含岩屑玻屑凝灰岩

风化面灰绿色，新鲜面灰绿色，岩屑玻屑凝灰结构，块状构造，主要由岩屑、玻屑及胶结物组成；岩屑：由安山质、流纹质岩屑，少量花岗质、硅质岩屑组成，粒度一般0.5mm-2mm，个别大于2mm，构成火山角砾，含量20%。玻屑：呈弯曲状，及各种不规则状，含量35%±，胶结物为长英质火山灰，含量45%。

# 34凝灰熔岩

风化面浅灰色,新鲜面灰白色,碎屑结构,流动构造,碎屑:主要由长石、石英、黑云母晶屑组成。晶屑：斜长石：灰白色，半自形板柱状，粒度0.5mmX1mm，含量3%左右；钾长石：浅肉红色，半自形柱状，粒度0.5mmX1mm，含量2%；石英：无色，它形粒状，粒度0.5mm，含量3%左右；黑云母：黑褐色，片状，粒度0.5mmX1mm，含量2%左右；胶结物：由熔岩物质组成，主要由隐晶质及火山灰组成。含量肉眼分辨清洁清。

# 35英安质角砾熔岩

风化面浅褐色，新鲜面紫色，碎屑结构，角砾状构造。碎屑：主要由长石、石英晶屑组成；晶屑：长石：灰白色，半自形柱状，粒度1mmX2mm-2mmX4mm含量5%左右，石英：无色它形粒状，粒度1mm-3mm，含量5%左右，胶结物为熔岩物质组成，主要由长英质组成。

# 36玄武岩

风化面褐色,新鲜面灰黑色,斑状结构,块状构造。矿物成份：斑晶主要为斜长石，灰白色，自形-半自形，板状，粒度1mm×2mm-2mm×4mm，含量5%。基质为隐晶质，呈灰黑色。

# 37气孔状玄武岩

风化面褐色,新鲜面灰黑色,斑状结构,块状构造。矿物成份：斑晶主要为斜长石，灰白色，自形-半自形，板状，粒度1mm×2mm-2mm×4mm，含量5%。基质为隐晶质，呈灰黑色。气孔呈圆形、椭圆形，大小为2mm-10mm，约占5%-10%。

# 38安山岩

灰色，灰黑色，斑状结构，块状构造，斑晶由斜长石、角闪石组成。斜长石：灰白色，自形-半自形板柱状，粒度1mm×2mm-3mm×6mm，含量10%左右，角闪石：黑色，长柱状，粒度1mm×2mm-2mm×4mm，含量5%左右，基质为隐晶质，由斜长石、辉石、角闪石组成。

# 39流纹岩

风化面土灰白色，新鲜面灰白色，霏细斑状结构，流纹构造，球状构造；斑晶：钾长石：肉红色，半自形柱状，粒度一般0.5mm×1mm，含量3%左右，石英：无色，它形粒状，粒度2mm-3mm，含量5%左右，斜长石：灰白色，板柱状，粒度一般0.5mm×1mm，含量2%，基质为隐晶质。

# 40英安岩

风化面浅红色，新鲜面紫色，斑状结构，流动构造，块状构造；斑晶：石英：无色，它形粒状，粒度0.5mm-1mm含量5%，斜长石：灰白色，自形-半自形板柱状，粒度0.5mm×1mm，含量15%左右，基质为隐晶质。

# 50紫红色页岩

风化面紫红色、蛋青色、黄绿色，新鲜面紫红色，泥质结构，水平纹层状构造，碎屑成份主要为泥质、粘土矿物组成，肉眼分辨不清。

# 51泥质岩（泥岩）

风化面土黑灰色，新鲜面黑灰色，泥质结构，块状构造，碎屑成份：主要由粘土矿物组成，肉眼分辨不清。

# 52灰绿色含砾粘土岩

风化面土灰色，新鲜灰绿色，泥质结构，块状构造，碎屑成份：主要由少量的砾石和粘土矿物组成，砾石含量10%左右，粒径一般为2mm-5mm不等，成分主要为长石和石英等，粘土矿物，粒度极细，成分肉眼分辨不清。

# 53含硅藻粘土

颜色灰白色，泥质结构，层理构造，碎屑成份主要由粘土矿物组成。硅藻：白色，含量20%左右，干燥后呈灰白色，手触成粉末状，胶结不紧密。

# 54粉砂质页岩

风化面土青色，新鲜面蛋青色，含粉砂泥质结构，水平纹层构造，碎屑成份：粉砂碎屑，粒度一般0.06mm-0.03mm，分辨不清，含量20%左右，其它为泥质碎屑组成，含少量粘土矿物。

# 55黑色炭质页岩

风化面土黑色，新鲜面黑色，泥质结构，水平层理构造，碎屑成份主要为泥质、粘土矿物组成，另外，含炭质：黑色，手触污手。

# 56硅藻土

颜色为灰白色、乳白色，生物碎屑结构，水平纹层构造，矿物成份主要由硅藻组成，含量75%-91%，主要为硅藻死亡后堆积而成，干燥后呈白色，手触成细粉状。

# 57硅藻粘土

颜色灰白色，泥质结构，层理构造，矿物成份主要由粘土矿物组成。硅藻：白色，含量45%以下，干燥后呈灰白色，手触成粉末状，胶结不紧密。

# 58粉砂岩

风化面土褐色，新鲜面土黄色，岩石具粉砂状结构，水平层理构造，单层厚20-400cm。碎屑物颗粒粒度极细，肉眼分辨不清。

# 59凝灰质粉砂岩

风化面土灰色,新鲜面灰色,凝灰质粉砂结构,层状构造,主要由长英质碎屑和火山灰组成。

# 60细砂岩

风化面土褐色，新鲜面土黄色，粉砂状结构，水平层理构造；碎屑成份：石英:无色，粒状，粒度0.25mm-0.006mm，含量60%左右，长石:灰色，粒状，粒度0.25mm-0.006mm，含量20%左右，岩屑:粒状，粒度0.25mm-0.006mm，含量20%左右，碎屑颗粒磨圆度较好，分选较好，颗粒支撑，接触式胶结，胶结物为硅质，胶结物紧密。

# 61岩屑杂砂岩

风化面土灰色，新鲜面浅灰色，中粒砂状结构，块状构造，碎屑成份:岩屑:粒状，粒度0.25mm-0.5mm，含量60%左右，石英:无色，粒状，粒度0.25mm-0.5mm，含量10%左右，长石:灰白色，粒状，,粒度0.25mm-0.5mm，含量10%左右，杂基为泥质和粉砂，含量占20%左右，碎屑颗粒支撑，孔隙式胶结，胶结物为硅质，胶结紧密。碎屑磨圆度较差，呈次棱角状，分选差。

# 62石英砂岩

风化面土灰色，新鲜面灰白色，中细粒砂状结构，层理构造，碎屑成份:石英:无色,粒状,粒度一般0.25mm-0.5mm，含量92%左右；长石:灰白色，粒状，粒度一般0.25mm-0.5mm含量3%左右。其它为泥质。石英、长石颗粒磨圆较好，分选一般，颗粒支撑，接触式胶结，胶结物为硅质。

# 63长石石英砂岩

风化面土灰色,新鲜面灰白色,中细粒砂状结构，层理构造,碎屑成份:石英:无色,粒状,粒度一般0.25mm-0.5mm,含量70%左右;长石:灰白色,粒状,粒度一般0.25mm-0.5mm含量20%左右。石英、长石颗粒磨圆较好，分选一般，颗粒支撑，接触式胶结，胶结物为硅质。

# 64岩屑石英砂岩

风化面土灰色，新鲜面灰白色，中细粒砂状结构，层理构造，碎屑成份:石英:无色，粒状，粒度一般0.25mm-0.5mm,含量80%左右;岩屑:灰色，肉红色，主要为花岗岩组成，粒状，粒度一般0.25mm-0.5mm含量15%左右。石英、岩屑颗粒磨圆较好，分选一般，颗粒支撑，接触式胶结，胶结物为硅质，胶结紧密。

# 65鲕状赤铁矿层

风化面褐红色，新面砖红色，鲕状结构，块状结构，矿石矿物:赤铁矿、伴生磷、锰矿化，含量30%。脉石矿物：长石、石英等，长石：灰白色，中粒状，粒度0.25mm-0.5mm,含量5%左右，石英：无色，粒状，粒度0.25mm-0.5mm，含量65%左右。

# 66凝灰质细砂岩

风化面土灰色,新鲜面灰色,凝灰质细砂结构,层状构造,碎屑:主要成份为石英：无色，粒状，粒度0.06mm-0.25mm，含量50%左右，长石：灰白色，粒状，粒度0.06mm-0.25mm，含量40%左右，其余为火山灰，含量10%左右，颗粒支撑，孔隙式胶结，磨圆一般，次棱角状，分选差。

# 67晶屑岩屑凝灰质粗砂岩

风化面浅灰色，新鲜面灰色，凝灰质粗砂结构，层状构造，碎屑：石英：无色，粒状，粒度0.5mm-2mm，含量40%左右，长石：灰白色，粒状，粒度0.5mm-2mm，含量30%左右，晶屑：主要为石英、长石晶屑组成，含量5%左右，岩屑：主要由花岗质岩石组成，粒度0.5mm-2mm，含量5%左右，胶结物为火山灰，含量20%左右，颗粒支撑，孔隙式胶结，磨圆度较差，呈次棱角状，分选差。

# 68含磷砾砂岩

风化面浅灰色，新鲜面暗灰色，砾状砂状结构，层理构造，碎屑：砾石：砾石大小不一，粒度一般2mm-8mm，含量30%左右，砂屑：主要为石英、长石组成，粒度一般0.5mm-0.25mm，含量60%左右，含磷矿，磷含量5%左右，颗粒支撑，接触式胶结，杂基含量5%。

# 69变长石石英砂岩

风化面土灰色，新鲜面灰白色，变余中细粒砂状结构，层理构造,矿物成份:石英:无色，粒状，粒度一般0.25mm-0.5mm，含量70%左右；长石:灰白色，粒状，粒度一般0.25mm-0.5mm含量20%左右。石英、长石颗粒磨圆较好，分选一般，颗粒支撑，接触式胶结，胶结物为硅质。

# 70变石英砂岩

风化面土灰色，新鲜面灰白色，变余中细粒砂状结构，层理构造，矿物成份:石英:无色,粒状,粒度一般0.25mm-0.5mm，含量92%左右；长石:灰白色，粒状，,粒度一般0.25mm-0.5mm含量3%左右。其它为泥质。石英、长石颗粒磨圆较好，分选一般，颗粒支撑，接触式胶结，胶结物为硅质。

# 71微晶灰岩

风化面灰色,新鲜面深灰色,晶粒结构，层状构造。矿物成份：主要由灰泥组成。粒度细小，肉眼难以辨认。

# 72结晶灰岩

风化面灰色，新鲜面深灰色，晶粒结构，层状构造。矿物成份：方解石：灰白色，粒状，板状，粒度0.25mm-0.5mm，含量95%。白云石：白色，粒状，粒度0.25mm-0.5mm，含量5%。

# 73泥灰岩

风化面灰白色，新鲜面浅灰色，泥状结构，块状构造，块层状构造，主要由粘土矿物和碳酸岩矿物组成。粒度极细，肉眼分辨不清。滴盐酸后，多有暗色泥质残余物。碳酸盐岩矿物含量>75%以上。

# 74泥质灰岩

风化面浅灰色，新鲜面黑灰色，泥状结构，泥晶结构，块层状构造，主要由方解石组成，粒度极细，含量80%±，白云石含量少5%±，其余为泥质，含量15%±，主要由粘土矿物组成，泥质物质有时在岩石表面呈斑状形成“豹皮状灰岩”。

# 75粉砂质灰岩

风化面浅灰色，新鲜面灰色，泥晶结构，薄层状构造，矿物成份主要为方解石：灰白色，呈泥晶状，含量80%，含有少量白云石5%±，粉砂屑：粉砂：主要为石英、长石组成，粒度极细，含量15%±。

# 76深灰色灰岩

风化面土灰色，新鲜面深灰色，泥晶结构，块层状构造。主要为方解石，质纯，粒度极细，含量95%±，其余含少量白云石，含量5%±。

# 77碎屑灰岩

风化面浅灰色，新鲜面灰色，碎屑结构，泥晶结构，块层状构造；碎屑主要为碳酸岩矿物组成，碎屑呈细粒状，粒度0.5mm-1mm，含量50%以上，其它为泥晶方解石组成。

# 78生物碎屑灰岩

风化面浅灰色，新鲜面灰色，生物碎屑结构，块层状构造，生物碎屑：主要三叶虫屑、贝壳屑组成，含量25%。其余为泥晶碳酸盐岩矿物，主要为方解石，其次为少量白云石，两者含量75%。

# 79角砾状灰岩

风化面灰色，新鲜面灰色，泥晶结构，角砾状中厚层状构造。角砾：主要由碳酸盐岩矿物组成，大小不等，一般1cm-5cm，排列无顺序，其余为泥晶方解石，含少量白云石，总体方解石含量95%±，白云石含量5%±。

# 80硅质条带灰岩

风化面灰色，泥晶结构，条带状构造，中厚层状构造，主要由碳酸盐岩矿物组成，方解石呈泥晶状，含量75%±，白云石：泥晶含量5%±，石英：无色，呈条带状，有时呈结核状、串珠状、燧石结核等形状，含量20%±。

# 81灰色亮晶灰岩

风化面浅灰色，新鲜面灰色，亮晶结构，中厚层状构造，碳酸盐岩矿物方解石呈亮晶填隙物，含量60%±，其余泥晶方解石组成，含量40%±。

# 82沥青质灰岩

风化面土灰色，新鲜面灰黑色，泥晶结构，中薄层状构造，主要为泥晶方解石，含量80%±，含少量泥晶白云石5%±，碳酸盐岩矿物粒度极细，含有沥青质成份，含量15%±，有沥青味。

# 83白云质灰岩

风化面浅灰色，新鲜面灰白色，泥晶结构，中薄层状构造，主要由泥晶方解石组成，粒度极细，含量75%±，泥晶白云石，粒度极细，含量25%±。

# 84泥晶鲕状灰岩

风化面浅灰色，新鲜面深灰色，鲕状结构，块层状构造，鲕粒：为亮晶方解石胶结而成，呈椭圆形及透镜状，其长轴一般0.2mm-0.5mm，最大者2mm，长轴略具方向性排列，鲕体呈同心环状构造，其核心多为石英颗粒，鲕体以方解石胶结为主，为基底式胶结，其它为碳酸盐岩矿物组成，主要为方解石组成。

# 85竹叶状灰岩（碎屑灰岩）

风化面浅灰色，新鲜面灰色，砾状碎屑结构，中薄层状构造，砾石形状似“竹叶”，砾石大小不等，一般长2cm-12cm，成份单一，多为泥晶方解石组成，含量60%±。胶结物为微晶方解石，含极少量白云石，两者含量40%±。

# 86叠层石灰岩

风化面浅灰色，新鲜面灰色，泥晶结构，叠层构造，叠层石：在平面上是水平层状或呈波状起伏，常向上拔起；剖面上呈大小不一的馒头形状或相互平行的掌状体，亦有球状体。内部具平行的细纹层。主要为蓝绿藻群体组成。其余为泥晶方解石组成，粒度极细。

# 87蠕虫状灰岩

风化面浅灰色，新鲜面灰色，泥晶结构，中厚层状构造，主要由泥晶方解石组成，含量85%±，含少量白云石10%±。灰岩表面见有蠕虫状方解石小细脉，方解石脉宽1mm-5mm，长2mm-10mm。

# 88白云岩

风化面浅灰白色，新鲜面灰白色，泥晶结构，中薄层状构造，主要由碳酸盐岩泥晶白云石组成，粒度极细，含量95%±，含有少量泥晶方解石，含量5%±。

# 89紫红色粉屑泥质白云岩

风化面紫红色，新鲜面紫红色，粉屑结构，中薄层状构造，碎屑：主要粉屑，粒度极细<0.06mm，主要为白云石，含量15%±。泥质：含有泥质，含量25%±，其它为泥晶白云石，含量55%±，泥晶方解石，含量5%±。

# 90砂屑白云岩

风化面灰白色，新鲜面浅灰色，碎屑结构，中薄层构造，砂屑：主要为长石、石英，中粒状，粒度0.25mm-0.5mm含量25%±，其余为泥晶白云石，含量70%±，含有少量泥晶方解石，含量5%±。

# 91角砾状白云岩

风化面灰白色，新鲜面灰红色，碎屑结构、泥晶结构，角砾状构造，碎屑：主要由角砾状白云石组成，碎屑大小不等，一般2mm-10mm，含量25%±，胶结物为白云石、方解石，白云石含量70%±，方解石含量5%±。

# 92硅质岩

风化面灰色，新鲜面灰白色，隐晶质结构，层状构造、结核状构造，矿物成份主要为蛋白石，蛋白石呈蛋青色，隐晶质，含量75%±，混入有海绿石：浅绿色，粒状，粒度0.1mm-0.5mm，含量5%±，碳酸盐岩矿物方解石，细粒状，粒度<0.06mm，含量5%±，粘土矿物，含量10%±，赤铁矿砖红色，细粒状，含量5%±。

# 93花岗片麻岩

风化面灰白色、土黄色，新鲜面肉红色，花岗变晶结构、变余花岗结构、压碎结构、重结晶结构及节状结构，片麻状、眼球状构造。主要由石英、斜长石、钾长石、黑云母等矿物组成，见少量石榴子石。石英：无色透明，他形粒状，大小不一，大者8mm，小者0.1mm，含量25%。石英多数颗粒被压碎，呈压碎结构，压碎后大都已重结晶呈他形齿状变晶。

钾长石：他形粒状，表面光滑，一般粒径1-4mm大者1cm，含量55%-60%。斜长石：乳白色，半自形板状，他形粒状，具明显的聚片双晶,多在2mm左右，含量10%—15%。黑云母：多蚀变为绿泥石，呈鳞片状,分布不均，边部常有金属矿物析出。呈半自形片状，片径0.2-0.8mm，含量5%左右。次生矿物：绿泥石、绿帘石、绢云母并见有极少量石榴子石。

# 94片麻状二长花岗岩

风化面灰白色、土黄色，新鲜面灰—灰白色，花岗变晶结构、变余花岗结构、压碎结构、重结晶结构，片麻状、眼球状构造。主要由石英、斜长石、钾长石、黑云母等矿物组成。石英：无色透明，他形粒状，大小不一，大者8mm，小者0.1mm，含量30%-35%。斜长石：乳白色，半自形板状，他形粒状，具明显的聚片双晶，晶体大小不一，大者6mm，小者0.5mm，含量35%-45%。

钾长石：肉红色，他形粒状，大小不一，多在4mm左右，含量15%-20%。黑云母和角闪石：略具定向性，多蚀变为绿泥石、绿帘石，晶体边部常有金属矿物析出。黑云母呈半自形片状，片径0.2-0.8mm，晶体边部常呈弯曲状；角闪石为淡黄绿色粒状，边缘常呈港湾状。二者含量5%-10%。次生矿物：绿泥石、绿帘石、绢云母并见有极少量石榴子石。

# 95云英闪长岩

风化面灰白色、灰黑色，新鲜面灰色，粒状变晶结构，片麻状构造。主要矿物成份：石英，无色透明，他形粒状，粒度2mm左右，含量15%左右；斜长石，乳白色，半自形板状，他形粒状，粒度4mm，含量60%左右；钾长石，肉红色，他形粒状，多在3mm左右，含量5%-10%。；角闪石为淡黄绿色粒状，粒度1mm左右，含量10%，左右；黑云母呈半自形片状，片径1mm，含量5%—10%。

# 96斜长角闪岩

风化面灰黑色，新鲜面黑绿色，粒状变晶结构，片麻状构造。主要矿物成份：角闪石，半自形—它形粒状，粒度1mm×2mm左右，含量55%—60%，分布不均，局部呈粒状集合体；斜长石，它形粒状—半自形板柱状，粒度1.5mm左右，含量40%—45%。

# 97 J3δο中粒石英闪长岩

风化面灰黑色，新鲜面灰白色，灰绿色，花岗结构，块状构造。主要矿物成份由斜长石、石英、钾长石、角闪石、黑云母组成。石英，他形粒状，粒度3mm，含量15%左右，斜长石，乳白色，半自形板柱状，粒径2mm×4mm左右，含量45%左右；钾长石，肉红色，半自形板柱状，粒径2mm×4mm左右，含量20%左右；角闪石，半自形长柱状，粒度1.5mm×3mm左右，含量15%左右；黑云母，鳞片状，片径2mm左右，含量5%左右。

# 98 J3δ中粒闪长岩

风化面灰黑色，新鲜面灰白色，中粒结构，块状构造。主要矿物成份由斜长石、角闪石、及少量石英、黑云母组成。斜长石，乳白色，半自形板柱状，粒径2mm×4mm左右，含量60%左右；角闪石，半自形长柱状，粒度1.5mm×3mm左右，含量30%左右；黑云母，鳞片状，片径2mm，含量5%左右；石英，他形粒状，粒度3mm,含量小于5%。

# 99 J3ηο中粒石英二长岩

风化面灰黑色，新鲜面灰白色，浅肉红色，花岗结构，块状构造。主要矿物成份由钾长石、石英、斜长石、黑云母组成。石英，他形粒状，粒度3mm,含量10%左右，钾长石，肉红色，半自形板柱状，粒径2mm×4mm左右，含量45%左右。斜长石，白色;半自形板柱状，粒径2mm×4mm左右，含量40%左右。黑云母，黑色，鳞片状，片径2mm左右，含量5%左右。

# 100中细粒花岗岩

风化面灰褐色,新鲜面灰白色,中细粒花岗结构,块状构造。矿物成份：石英：无色，他形粒状，粒度1mm-4mm，含量30%；钾长石：浅肉红色，半自形，板柱状，大小为2mm×5mm，含量50%；斜长石：白色-灰白色，半自形-他形，板状、粒状，大小为1mm×5mm，含量大于15%；黑云母少量，黑色，片状，大小为1mm×3mm，含量小于5%。

# 101 J32πγ斑状花岗岩

风化面灰白色，新鲜面浅肉红色，斑状结构，块状构造。主要矿物成份由钾长石、斜长石、石英、黑云母组成。斑晶：石英，无色透明，他形粒状，粒度3mm左右，含量5%；钾长石，肉红色，半自形板状，粒度在2-4mm，含量20%。基质为细粒花岗结构，各矿物粒度大都小于1mm。钾长石含量30%左右；石英含量20%左右；斜长石含量20%左右；黑云母含量小于5%。

# 102 J32πγ似斑状花岗岩

风化面灰白色，新鲜面浅肉红—灰白色，似斑状结构，块状构造。主要矿物成份由钾长石、斜长石、石英、黑云母组成。似斑晶：钾长石，半自形板状，粒度在5-7mm，大者可达1.5-2cm，含量20%-30%；石英，他形粒状，粒度5mm左右，含量5%。基质为中粒花岗结构，各矿物粒度大都在2-4mm。钾长石含量20%-30%；石英含量20%左右；斜长石含量20%左右；黑云母含量小于5%。

# 103 J32ηγβ中粗粒黑云母二长花岗岩

风化面灰白色，新鲜面浅肉红色，中粗粒花岗结构，块状构造。主要矿物成份由钾长石、斜长石、石英、黑云母组成。钾长石，肉红色，半自形板柱状，粒径2mm×4mm，含量40%左右。斜长石，乳白色，半自形板柱状，粒径2mm×4mm，含量20%左右。石英，他形粒状，粒度3mm,含量30%左右。黑云母，鳞片状，片径2mm，含量10%左右。

# 104 J32πγβ似斑状黑云母花岗岩

风化面灰白色，新鲜面浅肉红—灰白色，似斑状结构，块状构造。主要矿物成份由钾长石、斜长石、石英、黑云母组成。似斑晶：钾长石，肉红色，半自形板状，粒度在5-7mm，大者可达1.5-2cm，含量20%-30%；石英，他形粒状，粒度5mm左右，含量5%。基质为中粒花岗结构，各矿物粒度大都在2-4mm。钾长石含量20%左右；石英含量20%左右；斜长石含量20%左右；黑云母含量小于5%-15%。

# 105 J3ξγ中粒钾长花岗岩

风化面灰白色，新鲜面浅肉红色，花岗结构，块状构造。主要矿物成份由钾长石、石英、斜长石、黑云母组成。石英，无色透明，他形粒状，粒度3mm左右。

# 106 J3гο中粒斜长花岗岩

风化面灰白色，新鲜面灰白色，花岗结构，块状构造。主要矿物成份由斜长石、石英、钾长石、黑云母组成。石英，无色透明，他形粒状，粒度3mm左右。

# 107 J3γδ中粒花岗闪长岩

风化面灰白色，新鲜面灰白色，灰绿色，花岗结构，块状构造。主要矿物成份由斜长石、石英、钾长石、角闪石、黑云母组成。石英，无色透明，它形粒状，粒度3mm×4mm左右，含量40%左右；斜长石,乳白色,半自形板柱状，粒径2mm—4mm左右，含量25%左右；钾长石，肉红色，半自形板柱状，粒径2mm×4mm左右，含量15%左右；角闪石，半自形长柱状，粒度1.5mm×3mm左右，含量15%左右；黑云母，鳞片状，片径2mm左右，含量5%左右。

# 108 J32γτ白岗岩

风化面灰白色，新鲜面肉红色，细粒花岗结构，块状构造。主要由钾长石、斜长石、石英组成。石英，无色透明，他形粒状，粒径1.5mm，含量25%-35%；钾长石，肉红色，他形粒状，粒度0.5-2mm，含量55%-65%；斜长石，乳白色，半自形板柱状，粒径0.5mm×1mm，含量10%-20%。

# 109 J32πγτ斑状白岗岩

风化面灰白色，新鲜面肉红色—浅肉红色，斑状结构，块状构造。主要矿物成份由钾长石、斜长石、石英组成。斑晶：钾长石，肉红色，半自形板状，粒度在4-6mm，含量20%；石英，无色透明，他形粒状，粒度5mm左右，含量10%。基质为细粒花岗结构，各矿物粒度大都小于1mm。钾长石含量30%左右；石英含量20%左右；斜长石含量20%左右。

# 110 ξπ正长斑岩

风化面土黄色，新鲜面肉红色，斑状结构，块状构造。主要矿物成份由正长石、及少量斜长石、石英组成。斑晶：正长石，肉红色，半自形板状，粒度在2mm×4mm左右，含量10%左右。基质为细粒结构，各矿物粒度大都小于1mm左右。正长石含量80%左右；石英含量小于5%；斜长石含量5%左右。

# 111 γπ花岗斑岩

风化面灰白色，新鲜面浅肉红色，斑状结构，块状构造。主要矿物成份由钾长石、斜长石、石英、黑云母组成。斑晶：石英，无色透明，他形粒状，粒度3mm左右，含量5%；钾长石，肉红色，半自形板状，粒度在2-4mm，含量10%。基质为细粒花岗结构，各矿物粒度大都小于1mm，钾长石含量35%左右；石英含量20%左右；斜长石含量25%左右；黑云母含量小于5%。

# 112 δ细晶闪长岩

风化面灰黑色，新鲜面青灰色，细粒结构，块状构造。主要矿物成份由斜长石、角闪石等组成。斜长石，半自形板柱状，粒径0.5mm×1mm左右，含量60%左右；角闪石，半自形长柱状，粒度0.3mm×1mm左右，含量40%左右。

# 113 δμ闪长玢岩

风化面灰黑色，新鲜面青灰色，斑状结构，块状构造。主要矿物成份由斜长石、角闪石等组成。斑晶：斜长石，乳白色，半自形板柱状，粒径1mm×2mm左右，含量5%-10%。基质为细晶结构，各矿物粒度大都小于1mm，斜长石，含量55%-60%左右；角闪石，含量35%左右。

# 114 γτ花岗细晶岩

风化面灰白色，土黄色，新鲜浅肉红色，细粒花岗结构，块状构造。主要矿物成份由石英、钾长石、斜长石等组成。石英，无色透明，他形粒状，粒度0.5mm左右，含量25%左右；钾长石，肉红色，它形粒状，粒度0.5mm左右，含量55%左右；斜长石，乳白色，它形粒状，粒度0.5mm左右，含量20%左右。

# 115 Q石英脉

风化面与新面均为乳白色，隐晶质结构，块状构造，主要矿物成份由隐晶质的石英组成，含量大于98%。

# 116 λπ石英斑岩

风化面灰白色，土黄色，新鲜灰白色，斑状结构，块状构造。主要矿物成份：斑晶，石英，无色透明，他形粒状，粒度1mm-2mm，含量5%-10%；基质由微晶及隐晶质的长英质矿物组成，含量90%-95%。

# 117 χ煌斑岩

风化面灰黑色，新面灰黑色，绿黑色，黑色，斑状结构，块状构造。主要矿物成份：斑晶：斜长石，半自形板状，粒度1.5mm×2.5mm左右，含量10%左右；角闪石，黑色，长柱状，粒度0.5mm×1.5mm，含量5%-10%；基质由自形的粒度微小的角闪石、辉石、黑云母及斜长石组成。

# 118 βμ辉绿岩

风化面灰黑色，新鲜灰黑色，黑色，辉绿结构，块状构造。主要矿物成份：斜长石，板柱状，粒度0.5mm×1mm左右，含量55%左右；辉石，柱状，粒度0.3mm×1mm左右，含量45%左右。辉石多己蚀变为绿泥石。

# 119 变粒岩类

灰绿色、灰黑色，块状构造，粒状变晶结构，矿物粒度一般＜1mm，主要由浅色矿物（石英、斜长石、碱长石）和少量暗色矿物（黑云母、角闪石、透辉石等）组成。暗色矿物在岩石分布较均匀。浅色矿物＞90%时，为浅粒岩，岩石呈白色，斜长石An23-34%个别可达40-50%。碱长石属微斜长石，仅见于个别岩石中。有时可见有少量特征变质矿物十字石、蓝晶石、石榴石等。

# 120 英云闪长质片麻岩

风化面为灰白色，新鲜面浅灰色，鳞片花岗变晶结构，片麻状－条带状构造。斜长石为不规则粒状，粒度在1-2.5mm，含量约在50%，石英它形粒状，含量约25%，黑云母＋角闪石＋绿帘石约占25%。副矿物组合为锆石、磷灰石、磁铁矿及少量黄铁矿和绿帘石型。岩石粒度一般为2.0mm-5.0mm。

# 121 奥长花岗质片麻岩

风化面呈灰白色，新鲜面呈浅灰色，花岗粒状变晶结构，弱的片麻状构造，主要矿物成份为斜长石、石英、黑云母。黑云母呈鳞片状，含量5%～10%；石英：它形粒状，含量25-30%；斜长石：柱粒状，以更长石为主（An26～28），含量65～60%；副矿物：磷灰石、绿帘石、锆石。岩石粒度一般为2.0mm-5.0mm。

# 122 片岩类

灰白色、灰褐色、灰绿色，片状构造，鳞片或纤状变晶结构，个别呈变余状碎屑结构。主要由片柱状矿物和粒柱状矿物组成。其中片柱状矿物含量＞30%，粒状矿物质以石英为主。矿物质粒度一般均为＞0.1mm。黑云母多呈褐-黄色之多色性，普通角闪石柱状变晶，多为绿色。斜长石粒状变晶，主要为酸性更长石。此外，尚可出现一些富铝特征变质矿物如石榴石、十字石、矽线石、兰晶石等。另见有少量角闪片岩、黑云角闪片岩，可能为角闪质岩石退变质的产物。

# 123 片麻岩类

灰黑绿色，片麻状构造，粒状变晶结构，鳞片粒状变晶结构。主要由柱粒状矿物（石英、斜长石）及少量暗色矿物（黑云母、角闪石、透灰石）组成，有时可见有石榴石。矿物粒度一般0.5-3.0mm。斜长石An25-35，可见被碱长石交代而生成交代弧岛、交代净边、交代蠕虫结构。黑云母鳞片变晶，角闪石柱粒状变晶。由于变质程度不同，而分别显示褐色、褐绿色、绿色。有时可见有筛状变晶，包裹石英、长石颗粒。透灰石呈淡绿色-无色，其边缘常被闪石所交代。石榴石筛状变晶具极淡的玫瑰红色，为铁铝榴石。

# 124 斜长角闪岩类

灰绿色、灰黑色，以块状构造为主，亦见有芝麻点状及片麻状构造，多为柱粒变晶结构，有时可见变余辉绿-辉长结构及变余隐晶-碎屑结构、变余火山碎屑结构。粒度由细粒-粗粒均可出现。岩石主要由角闪石和斜长石组成，角闪石和斜长石通常各占50%，当角闪石增多时，向角闪石岩过渡；当斜长石增多时，向角闪斜长片麻岩或角闪斜长变粒岩过渡。角闪石柱粒状变晶，棕色、褐色、绿色、黄绿色、个别呈兰绿色。角闪石可退变生成黑云母、绿帘石、绿泥石、次闪石及方解石等。

此外岩石有时可见有少量特征变质矿物石英、透灰石、石榴石、磁铁矿等。依据岩石不同构造和变质矿物共生组合。

# 125 变二长花岗岩

岩石风化面呈土黄色，新鲜面呈浅肉红色，中细粒花岗变晶结构，块状—弱片麻状构造。具有岩浆残余结构。主要矿物成份为石英、斜长石、钾长石和黑云母。石英为它形粒状，分布不均匀，含量在20～25%；斜长石、半自形粒状，常被钾长石交代为残留状，具绢云母化和绿帘石化，含量>35%；碱性长石，它形粒状，具格子双晶和交代斜长石现象，含量＜40%；黑云母，呈鳞片状，含量>5％；副矿物为锆石、磷灰石、磁铁矿、绿帘石等。矿物粒度一般在2～4mm间。其同位素年龄为2538Ma(Rb-Sr)，时代为新太古代。

# 126 变钾长花岗岩

风化面为浅肉红色，新鲜面呈浅肉红色-肉红色，中粗粒花岗变晶结构，块状构造，主要矿物为石英、钾长石，少量斜长石。石英，它形粒状，含量大于25%；钾长石，半自形-它形粒状，含量60-70%；斜长石：半自形-它形粒状，含量5-15%，矿物粒度一般为3-7mm，副矿物为锆石、磷灰石等。

# 127 糜棱岩

主要见于发育在新元古代侵入岩中的韧性剪切带边部，岩石具糜棱岩化结构，弱S—C结构及石英拉长结构，片麻状构造。其中糜棱基质5—10%，由石英、长石、黑云母组成。具定向排列；非基质矿物主要由斜长石、碱长石、石英组成，含量大于90%，一般均具波光消光，其中斜长石大部分具有半自形—自形，可见聚片双晶和残余环带。其它矿物一般呈不规则粒状，锯齿状边缘，个别呈透镜状。

# 128 构造片岩

此类岩石仅产于强烈的压性及压扭性断裂带内，被强烈挤压的糜棱物质多以重结晶，形成构造片理。新生的云母、石英呈鳞片变晶，围绕重结晶长英质矿物细小眼球体呈定向分布，并有极细糜棱物质，为定向分布的粒状变晶集合体，呈现假流动构造。

# 129 压碎岩

具有一定规模的脆性断裂带内，岩石挤压破碎强烈，细粒颗粒一般大于20%。碎裂岩石结构尚可识别，原岩肉眼可以恢复。

# 130 构造角砾岩

分布测区内几个大型线性构造带内，是构造断裂带中岩石受压力破碎成带棱角状碎块，在应力作用有一定位移，并被在受力过程中碾的更细的物质胶结而成。主要有花岗质角砾岩、闪长质角砾岩、变质粉砂质角砾岩。其出露宽度有限，延展性一般。

# 131 辉长岩

风化面灰黑色—黑褐色，新鲜灰黑色，黑色，辉绿结构，块状构造。主要矿物成份：斜长石，板柱状，粒度0.5mm×1.5mm左右，含量55%左右；辉石，柱状，粒度0.3mm×1mm左右，含量45%左右。辉石部分己蚀变为绿泥石。

# 132 凝灰质砾岩

风化面灰白色，新鲜面灰白色-浅灰绿色，凝灰质砾状结构，层状构造。碎屑成份：主要为安山岩砾石、岩屑、晶屑及火山灰尘组成。砾石成份以安山岩为主，磨圆度差，呈次棱角-次圆状，分选性较差，砾石大小为2mm-10mm，含量40%；岩屑主要为安山岩、闪长岩为主，粒径一般为0.5mm-2mm左右，含量约10%左右；晶屑主要为长石、石英类，粒度一般为0.5mm-1mm左右，含量约占10%左右；其它主要由火山灰尘组成，粒度小于0.5mm，含量40%。