六合测绘工具箱软件特点

- 采用左侧折叠菜单设计样式。用户可以点击相关按钮执行操作，也可以直接输入命令执行，方便快捷。

- 软件集成了常见的拓扑检查功能如边互相交检查、重叠区域检查、悬挂点检查、重复点检查、自相交检查等。

- 软件针对某些拓扑错误（边互相少交点、重复点、悬挂点）可进行批量处理，提高工作效率。

- 针对目前的cass地籍拓扑编写了房屋跨宗地检查、宗地吸附房屋功能。房屋跨宗地检查可以检查出来跨越宗地的房屋；宗地吸附房屋功能可以将与宗地过近的房屋和房屋附属吸附到宗地线上。

- 软件基于cad2016版本开发，可以与最新版本的cass10.1协同作业。

- 方便快捷的图层控制功能，可以有效地对图层进行控制。

- 作者将不断的优化和更新工具功能，打造一款简易，方便、快捷的软件。

QQ：397711355

QQ群：365535550

使用说明

六合测绘工具箱，基于cad2016开发。主要工具有拓扑检查、拓扑处理、文字工具、图层管理等。可用于农房不动产，cass拓扑等项目。

使用方法：输入命令”netload”,加载程序目录下的tupo.dll。即可出现以下界面：

单击相应的button或者输入相关命令即可执行。

温馨提示：请及时注册软件，享受更多优质的服务！

命令操作说明

| 模块 | 命令 | 功能 | 操作说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拓扑检查 | cfdjc | 重复点检查 | 输入命令或点击按钮，选择需要检查的多段线，可以检查出多段线上顶点过近的点，并在错误处生成标记圆。顶点过近参数可以在参数设置中的重复点值中设置。 |
|  | hxjjc | 边互相交检查 | 输入命令或点击按钮，选择需要检查的多段线，可以检查出多段线边之间缺少交点错误，并在错误处生成标记圆。 |
|  | cdqyjc | 重叠区域检查 | 输入命令或点击按钮，选择需要检查的多段线，可以检查出多段线边之间的重叠区域，并标记出相应位置。 |
|  | fxjc | 面缝隙检查 | 输入命令或点击按钮，选择需要检查的多段线，可以检查出两个闭合多段线间的缝隙（包括两个闭合多段线间只有一个交点），并标记出相应位置。 |
|  | xgdjc | 悬挂点检查 | 输入命令或点击按钮，选择需要检查的多段线，可以检查出多段线的悬挂点（点与线距离过近），并在错误处生成标记圆。参数需在参数设置中的悬挂点值中设置。 |
|  | xcjjc | 狭长角检查 | 输入命令或点击按钮，选择需要检查的多段线，可以检查出多段线的狭长角，并在错误处生成标记圆。参数需在参数设置中的狭长角值中设置。 |
|  | zxjjc | 自相交检查 | 输入命令或点击按钮，选择需要检查的多段线，可以检查出多段线自相交错误，并在错误处生成标记圆。 |
|  | xgxjc | 悬挂线检查 | 输入命令或点击按钮，选择需要检查的多段线，可以检查出多段线起点或终点未与其他多段线相接触错误，并在错误处生成标记圆。 |
| 拓扑处理 | xgdcl | 悬挂点处理 | 输入命令或点击按钮，选择需要检查的多段线，可以进行悬挂点处理（将与线距离过近的点吸附到线上） |
|  | cfdcl | 重复点处理 | 输入命令或点击按钮，选择需要检查的多段线，可以进行重复点处理（删除距离过近的某一个顶点）。 |
|  | hxjcl | 互相少交点处理 | 输入命令或点击按钮，选择需要检查的多段线，可以进行互相少交点处理（在缺少交点处增加交点）。 |
|  | gdcl | 共点处理 | 输入命令或点击按钮，选择需要检查的多段线，可以进行共点处理（将距离过近的点吸附到一个顶点上） |
| CASS工具 | zdfwjc | 房屋跨宗地检查 | 输入命令或点击按钮，选择需要检查的多段线，可以检查房屋跨宗地错误，并标记错误。 |
|  | zdxffw | 宗地吸附房屋 | 输入命令或点击按钮，选择需要检查的多段线，可以将与宗地过近的房屋和房屋附属吸附到宗地线上（宗地保持不变）。参数需在参数设置中的悬挂点值中设置。 |
| 文字工具 | wzpljc | 文字压盖检查 | 输入命令或点击按钮，选择需要检查的文字和多段线。未包含文字多段线将变成红色。包含多个文字的多段线将变成黄色。 |
|  | wzdc | 文字导出 | 输入命令或点击按钮，选择需要检查的文字。文字内容将导出到txt文本。 |
|  | wzth | 文字替换 | 输入命令或点击按钮，选择需要txt文本（需要替换的文本和替换后的文本之间需要用逗号隔开），可以进行文字批量替换。 |
| 图层管理 | TC | 关闭或打开图层 | 可进行关闭或打开图层（方式有图选、手输、全部、反选等） |
|  | TF | 冻结或解冻图层 | 可进行冻结或解冻图层（方式有图选、手输、全部、反选等） |
|  | TS | 锁定或解锁图层 | 可进行锁定或解锁图层（方式有图选、手输、全部、反选等） |
|  | TD | 删除与图层关联对象 | 可进行删除与图层关联对象（方式有图选、手输、全部、反选等） |
| 软件相关 | cssz | 参数设置 | 可进行悬挂点检查精度、标记圆大小、狭长角交点、重复点参数设置， |
|  | rjzc | 软件注册 | 软件可以试用10次，可以将机器码发给作者进行软件注册。 |

注意事项：使用软件前一定要进行参数设置

确保选择的是多段线而是二维多段线或者直线