农房不动产拓扑检查方案

安装好六合测绘工具箱，加载后输入LHGJX命令，出现菜单

设置好相应的参数

- 进行多段线规范检查

包括微短线检查、微小面检查、弧段筛选、闭合性检查、狭长角检查、自相交悬挂检查、重复点检查

宗地点过密可进行宗地顶点数检查

不规范的基本上都要进行手动处理、重复点可进行批量处理

- 冗余点处理

存在某一段上节点过密，多点现象。可以删除某一角度内多余的节点。

- 设置好参数进行悬挂点处理

自动吸附距离过近的点，线吸附到点上并加点

- 单层图形重叠区域检查、面缝隙检查

宗地层重叠区域检查、面缝隙检查

房屋层重叠区域检查、面缝隙检查

对于重叠区域、面缝隙进行修改

- 房屋跨宗地检查

进行房屋跨宗地检查并处理

- 互相少交点处理

对于互相少交点的可以批量加点并处理

7.整体检查一遍，对于错误少的可进行手动修改。