金矿床几乎可产于任何岩石类型及任何时代的地层中，但以前寒武纪绿岩带最为重要。金的矿化类型有：绿岩带型（含基性、超基性岩）、火山岩型、斑岩型（含碱性岩、花岗岩）、浊积岩型、黑色岩系型、砂砾岩型、河流沉积物型；按成因类型分有石英脉型、硫化物脉型、微细浸染型、构造蚀变岩型、铁锰帽型、红土型等。

- 首先应关注硅化带、石英脉、次生石英岩。这是因为金矿化均与硅化关系密切，可以说无硅不成金。当然不是所有的硅质体都产金，但含金的硅质体大多为烟灰色，水色好。这是因为含金的硅质体均含有或多或少的硫化物，因硫化物极细，故使石英呈烟灰色。特别是页片状石英脉（其内可含多条黑色条带如炭质与细粒硫化物的混合物）含金性好。即便是少硫化物的明金型石英脉，在出现金矿包时，往往都有硫化物如辉锑矿、辉铋矿、车轮矿、毒砂、鱼子状铅锌矿等存在。
2、再次关注断裂构造带，特别是韧性剪切带。金矿化无一不与断裂有关，可以说无构不成金。尤其是要关注超糜棱岩、糜棱岩、微砂糖状似石英岩、滑石菱镁片岩，它们往往是富金矿体所在。巨型至大型断裂带本身的含金性往往不佳，而旁侧的次级断裂带往往是金矿体产出部位。
3、第三要注意铁帽、褐红色、褐黄色残坡积物及碳酸盐的溶沟溶槽堆积物的含金性查定。它们不但本身可成为铁帽型、红土型金矿，而且可以指示原生金矿的寻找。
4、第四要注意在锑矿、汞矿、砷矿（特别是雄黄矿、雌黄矿）区找金，就锑矿而言，它既可与金共生构成锑金矿床；也可分离，但相距不远，故有“不在其中，不离其踪”之说。部分铅锌矿的外围也可找金，如青城子铅锌矿外围；铜矿床的下部。铜镍硫化物矿床蚀变带也是找金的好去处。
5、与金矿化有关的蚀变除硅化外，还有铁白云石化、铁方解石化、铬白云母化、黄铁绢英岩化、冰长石化、细粒黄铁矿化、砷、锑、汞、铋、铊矿化等低温蚀变组合。
6、关注基性岩、超基性岩、煌斑岩、碱性岩、偏碱性花岗质岩石、碳硅泥质岩、不纯碳酸盐岩内的断裂破碎带及其构造蚀变带。
7、开展河流重砂、沟系次生晕及各种化探方法工作，以金找金，是目前最主要的找金方法。
8、根据找金的指示元素找金，如汞、锑、铋、砷、铊、硒、铅、锌、铜、银的元素组合异常找金。
9、以物探方法查明断裂构造及硫化物分布规律来间接寻找金矿。

几类主要金矿床类型及其找矿标志介绍如下：

01、​砂金矿

这类矿床由于埋藏浅，只用简单的淘洗工具就可以轻易获取，所以远在几万年前就被古人开采。目前砂金仍然是一类重要的金砂，世界约有三分之一的金来自砂金。

砂金矿床以冲积砂金矿最具工业价值。各类高背景含金岩石和金的原生矿床是金砂的主要来源。但产生砂金的地方不一定有原生金矿，砂金是靠水流的搬运而富集，有时离原生金源可达10—20公里。

砂金找矿标志：

1、沿水系上游是否存在金的高背景岩层或岩金矿床；

2、在河的变宽部是否有“沙洲”，在河曲的突出部位，水流端急的支流进入水流平缓的主流处，易富集成矿；

3、黑龙江流域是我国砂金最多的地区之一，当地老百姓总结了一套有效的找砂金的经验：“大沟有腿（即产生金的山脉），小沟有咀”“沟里平宽，侧山平正，旁有排子（阶地），后有座山（沟之顶山，即原生金来源地，钱有迎门山，即关门咀子）；

4、冲击砂金矿主要产于基岩上面的砾石层的底部。

02、含金石英脉矿床

含金石英脉矿床，属中温或中低温热液矿床，金主要产于石英脉中而得名，可是常与花岗岩话和混合岩化作用有关。矿床可产于各种性质不同的围岩，特别是含中基性火山岩是变质岩中。围岩蚀变有绢云母化、绿泥石化、钠长石化、碳酸盐化、硅化、黄铁矿化、及黄铁绢石岩化。矿床多呈脉状及网脉状，少数呈扁豆状受构造裂隙控制。矿石矿物有自然金、黄铜矿、黄铁矿、毒砂等。脉石矿物主要有石英，少量碳酸盐类。萤石、重晶石、电气石和钠长石等。

含金石英脉矿床找矿标志：

1、主要分布在基底隆起区的构造-岩浆活动带中，区域性深大断裂为控岩导矿构造，次级断裂为控矿构造；

2、成矿作用与重熔、同熔岩浆侵入活动有关，成矿时代有加里东期、海西期和燕山期，燕山期是主要的。复式岩体与成矿的关系十分密切；

3、金矿化带内通常有数条平行矿体，矿体与矿化带、矿化带与围岩呈渐变过渡，唯石英脉型与围岩界线清楚；

4、围岩蚀变以硅化、黄铁矿化、绢云母化、钾化为主，碳酸盐化及绿泥石化等次之。

03、火山岩、次火山岩金矿

矿床主要赋存在中新生代火山口。超浅成侵入体，火山岩、火山碎屑岩中严格受火山机构及其周围的构造裂隙所控制，矿体呈脉状、圆筒状、环状等。金属矿物有自然金、黄铁矿、白铁矿、辉银矿等。非金属矿物有石英、玉髓、冰长石等。矿石据胶状、角砾状、脉状、网状、梳状等结构构造。围岩蚀变有青盘岩化、硅化、明矾石化、绢云母化等均显示了低温矿床特点。矿床规模一般较大，但含金一般多很不均匀。

成矿作用有两种情况：一种是与中性喷出岩及其相应的火山碎屑岩有关，矿脉受喷出岩及其围岩的构造控制。如台湾的金瓜山，江苏的铜井火山岩金矿等。另一种是与中酸性浅成先侵入体有关，矿体往往受岩体接触带控制。如黑龙江团结沟金矿。

找矿标志：

1、这类金矿主要分布于中生代断陷盆地边缘，深大断裂既控制着断陷盆地，也控制着火山岩的展布，矿体受火山岩(次火山岩)构造控制；

2、基底地层含矿性是成矿的重要因素之一，矿床下部或其附近一般均有含金丰度较高的矿源层存在。容矿围岩为中-中酸性火山岩、火山碎屑岩、碱性火山岩、以及中酸-酸性的浅成和超浅成次火山岩。矿体对岩体而言是后成的；

3、矿体赋存的主要部位:一是火山穹隆、破火山口周围的环状、放射状断裂系统，二是浅成-超浅成次火山岩的顶部或接触带附近。

04、含金砾岩型金矿

我国这一类金矿主要形成于中新生代的陆相盆地里，主要成矿期为晚侏罗世至早白垩世及早第三纪中新世。矿床赋存于砂砾层底部，含矿层位较多，分部较广，品位中等。自然金主要赋存于胶结物中，如黑龙江小金山。

05、铁帽型金矿

主要是由含金的原生硫化物经氧化淋漓次生富集成矿。矿床一般严格地受原生硫化物所赋存的构造所控制，一般规模较小，但较富，品位变化很不均匀。含矿岩石主要是疏松状褐铁矿及含泥质砂砾（带棱角）如安徽铜陵黄狮涝铁帽型金矿属此类。

06、卡林型金矿床

六十年代在美国内华达州卡林发现，主要产于碳酸盐中是微细粒侵染状含金矿床产量居美国第二位。矿床与第三纪火成岩墙、岩流和热液蚀变有关。矿体主要呈侵染状产于志留系—泥盆系，罗拨茨山组的上部的碳酸盐岩中。富集地段为有纹理的泥质、砂质白云岩、或灰质泥岩，分三个矿带矿体延长数百米、厚数十米。金平均品位10克/吨，金颗粒小于10微米，伴生组分有银、砷、汞、锑、钨等。围岩蚀变主要为硅化和绢云母化、高岭土化。