根据地质环境，可将铀资源划分为以下矿床类型：

1)不整合型产于大型侵蚀不整合面附近，多形成于16亿年-18亿年前，往往含有砷、镍、钼和金等元素;

2)砂岩型原生矿石中含有的铀矿物是沥青铀矿和铀石，氧化后生成次生铀矿物，如钡钾铀矿、钒钙铀矿和硅钙铀矿，适合原地浸出;

3)石英卵石砾岩型仅存在于缺氧条件下形成的早元古代沉积岩中，如兰德式矿床，为黄金的副产品;

4)脉型指填充于裂缝、裂隙或角砾岩中的矿床;

5)角砾杂岩型形成于非造山期的元古代古陆中，围岩为富含火山碎屑的石英岩和沉积岩，铀矿化产于近花岗基底杂岩之上的岩层中，矿石一般呈层状和不整合形式产出，伴有铜、银、金等;

6)侵入岩型(斑岩型)是指与侵入岩或深源岩有关的铀矿床，如白岗岩和碳酸岩;

7)磷灰岩型指含有低品位铀的磷灰岩，为磷酸工业的副产品;

8)破火山口型赋存于破火山口中，铀和钼、银等富集在火山筒的渗透性角砾岩填充物中和火山筒周围的弧形断裂带中;

9)火山岩型产于酸性火山岩的层状或锥状火山机构中，与钼、氟等伴生;

10)钙结砾岩型是形成于第四纪，埋藏浅，与钙化沉积物有关，沉积环境是泥碳、沼泽、岩溶洞穴和裂隙;

11)交代型产于微斜长石花岗岩的交代岩中;

12)变质型形成在沉积变质岩或火山沉积岩中;

13)褐煤型产于褐煤和直接临近褐煤的粘土或砂岩中;

14)黑色页岩型五元素建造，铀的含量很低，只能作为副产品;

15)其他类型矿床，如美国新墨西哥州格兰茨区的托迪尔托石灰岩矿床。

找铀矿标志

1、由于铀具有放射性，可以用航空放射性测量和地面放射性测量来寻找铀矿床;

2、利用色彩斑斓的铀的次生矿物来寻找，如钙铀云母、铜铀云母、硅钙铀矿、钒钾铀矿、橙黄铀矿等;

3、利用共生脉石矿物的变色来寻找铀矿，放射性能使萤石变紫、水晶成为烟水晶、钻石变绿、黄玉发蓝，锆石中的铀可以在黑云母中产生多色性晕圈。放射线的照射能使一些矿物发出荧光、磷光;

4、利用特征的围岩蚀变来寻找，与铀矿化有关的蚀变组合有：硅化、红化、绢云母化、绿泥石化和碳酸盐化等。红化可使钾长石、斜长石、绿泥石，甚至石英、方解石等变红，这是由于含铁矿物的二价铁受放射性作用而变成三价铁所致，在这些矿物中往往出现微粒赤铁矿，主要沿解理纹及不规则的裂隙分布;

5、具有铀、钍地球化学异常;花岗岩基底的红盆地周边的砂岩、黑色岩系、含煤含磷层位、碱交代岩区、火山红层区等。