目  录

1? 绪论?.............................................................................................................................................................?1?

1.1  论文研究的目的与意义?......................................................................................................................?1?

1.2  国内外研究综述?..................................................................................................................................?2?

1.2.1  采空区风流移动规律研究?...........................................................................................................?3?

1.2.2  采空区瓦斯弥散移动的研究?.......................................................................................................?4?

1.2.3  运用数学理论对瓦斯运移进行的研究?.......................................................................................?5?

1.3  本文的研究内容?..................................................................................................................................?6?

1.4  研究方法及技术路线?..........................................................................................................................?6?

2? 瓦斯运移规律参数测定?.............................................................................................................................?8?

2.1  陈家山 416 综放工作面概况?..............................................................................................................?8?

2.2  观测参数及仪器、仪表?....................................................................................................................?10?

2.3  陈家山矿 416 工作面煤层瓦斯储存量及其变化规律.?....................................................................?11?

2.4 416 工作面瓦斯涌出及其规律分析?..................................................................................................?13?

2.4.1  回采期间 416 工作面瓦斯涌出变化情况?.................................................................................?13?

2.4.2 416 工作面瓦斯涌出变化试验?...................................................................................................?14?

2.4.3 416 工作面采空区瓦斯涌出规律?...............................................................................................?18?

3? 采空区瓦斯运移影响因素?.......................................................................................................................?19?

3.1  灰色系统?............................................................................................................................................?19?

3.2  灰色关联分析?....................................................................................................................................?20?

3.2.1  灰色关联分析特点?.....................................................................................................................?20?

3.2.2  灰色关联分析中的基本概念?.....................................................................................................?21?

3.2.3  原始数据的处理?.........................................................................................................................?23?

3.2.4  灰色关联度的计算?.....................................................................................................................?24?

3.3  瓦斯与其它气体关联度计算与分析?................................................................................................?25?

4? 采空区流线分布规律数值模拟?...............................................................................................................?29?

4.1  采空区渗流参数?................................................................................................................................?29?

4.1.1  孔隙率分布?.................................................................................................................................?29?

4.1.2  粒度及位置对煤氧化速度的影响?.............................................................................................?34?

?

4.1.3  工作面及采空区两道处压力分布?.............................................................................................?35?

4.2  采空区渗流及扩散数学模型?............................................................................................................?35?

4.2.1  采空区渗流控制方程?.................................................................................................................?35?

4.2.2  松散煤体中氧浓度场数学模型?.................................................................................................?36?

4.3  定解条件?............................................................................................................................................?36?

4.4  数值求解网格划分?............................................................................................................................?37?

4.5  采空区漏风及氧浓度分布数值模拟结果?........................................................................................?38?

5? 结论?...........................................................................................................................................................?41?

致? ? 谢?...........................................................................................................................................................?43?

参考文献?.......................................................................................................................................................?44?

附? ? 录?...........................................................................................................................................................?47?

?

1

1  绪论

1.1  论文研究的目的与意义

我国煤炭资源十分丰富，煤炭产量和消费量均居世界前列，约占国内一次能源生产

和消费总量的 85%以上。煤炭是我国当今国民经济和社会发展的主要能源，并且其在

我国能源中的主体地位在今后至少五十年内仍将不会改变。然而，煤炭开采业却是我国

工业灾害最严重的行业之一，而在煤矿的各类事故中，又以瓦斯事故最为严重。1993～

2008 年，我国共发生一次死亡 10 人以上的特大事故 61 起，其中瓦斯事故为 40 起，占

66%；2007 年，我国煤矿发生 3 人以上死亡事故 166 起，其中瓦斯事故共 74 起，占总

数的 44.6%。仅 2007 年 12 月 5 日山西省临汾市洪洞县瑞之源煤业有限公司发生的井下

瓦斯爆炸事故，就造成 105 人遇难，这是近期国内最严重的瓦斯爆炸事故[1]。

煤矿井下的煤层被采掘之后形成的空间区域被称为采空区，采空区是与采煤工作面

紧密相连的冒落空间，是工作面乃至煤矿最主要的灾害源。在煤层开采之前，原始的煤

层、围岩与瓦斯流体组成的系统处于均衡状态，开采后，随着工作面向前推进，采空区

上方煤层、岩层产生变形、下沉及断裂等变化，形成裂隙、裂纹，从而改变了瓦斯原来

的流动状态和赋存状态，瓦斯从煤层及围岩中通过贯穿的空隙空间向着采空区和工作面

流动，甚至大量的涌出。

采空区是煤矿井下主要灾害源之一，许多重大灾害事故的发生与采空区因素有关，

所以，长期以来，采空区灾害问题——瓦斯涌出和遗煤自燃的研究一直是大多数研究者

所关注的焦点，研究表明，采空区漏风对于遗煤自然氧化升温过程起着关键性的作用，

其中采空区内温度场的分布，虽然是反映煤炭自然发火的重要特征指标，但是，其中的

漏风质点的流态、速度场的变化规律，则是影响温度场变化发展的主导因素。煤矿井采

空区自然火灾，是采场漏风系统持续供氧和蓄热综合作用的结果。在采空区遗煤自燃的

过程中，流经采空区内的自然风速是非常重要的。风速过低，供氧量不足，不易使采空

区内残煤发生剧烈氧化反应；风速过高，又会破坏采空区内的蓄热环境，使氧化反应产

生的热量散失，不能形成高温积聚。经验表明：在采空区内已产生残煤自燃的区域通常

是正常含氧量的空气流速在每分钟 0.4-0.8 米左右，并能有足够长的时间维持在这个风

速内的区域。这一研究结果，为控制采场自燃提供了较为有效的研究途径，问题的关键

在于能否清晰的了解采空区内空气流动的状态。

回采工作面的采空区内部风流移动除经常受一些扰动因素影响外基本属于稳定渗

流流动，如果将采空区风流看作是理想不可压缩空气流体产生的二维不可压缩无粘性渗

流流动，并且是无旋的，则由流体力学可知，采空区风流移动规律满足连续性方程，可

?

2

用数值计算方法通过计算机求得区域剖分各个结点上的风压值或插值，然后采用插值的

方法确定等流函数值的位置，描绘出风压分布等值线和流线，可直观地反映出采空区流

场的风流流动状况，实现对采空区流态的控制。应当指出，这里不仅仅是指图拟合和再

现真实的现场，而是通过模拟计算的试验方法分析现场应有的动态变化规律，以供有关

的研究参考。

采场气体流动微分方程的解定解问题，除解析解、数值解之外，相似模拟也是一种

求解工具，特别是当数学模型过于复杂，不能用解析法甚至数值法求解时更是如此。相

似模型模拟不仅是理论研究的重要工具，也是研究实际工程问题的重要手段。相似模型

模拟装置是为了求解某一特定问题而设计的研究工具，它不具有通用性，但利用相似性

原理，可以把每个试验求得的一个具体问题的结果或一连串的试验结果推广到整个相似

的问题上去。

本文主要通过建立综采放顶煤工作面（本文简称综放面）采空区漏风流场数学模型，

得出其内部漏风流变化趋势；基于数值模拟结果提出适合于综放面采空区的采空区漏风

流流线分布规律，为进一步完善综放采空区瓦斯治理及防灭火技术提供一定的基础。

1.2  国内外研究综述

综采面上隅角瓦斯积聚和处理的问题，是国内外技术人员努力攻关的焦点。法国煤

矿采用压风引射器引排综采面上隅角的瓦斯，日本、前苏联、波兰和德国用小型气动风

机吹散上隅角的积聚瓦斯，前苏联用抽放泵抽排上隅角的瓦斯。这些方法均取得了一定

的效果，但不能达到治本的目的。国外也很重视对采空区的抽放，采空区瓦斯抽放量在

总抽放量中占有较大的比重，如德国等均达到 30%左右，除保证安全生产外，采空区的

瓦斯抽放还可满足矿井瓦斯利用的需要。

我国也很重视对采空区瓦斯的研究，国家“七五”科技攻关项目“采空区瓦斯抽放技

术”、“九五”科技攻关项目“采空区瓦斯抽放工艺与自控装备的研究”、“十五”科技攻关项

目“均压引导抽放采空区瓦斯控制邻近层瓦斯涌出技术与装备的研究”等，都把采空区瓦

斯治理作为重大课题来解决，可见国家对采空区瓦斯治理的重视程度。近年，国家安全

监察局提出“以风定产、先抽后采、监控监测”十二字方针，也把瓦斯抽放工作当做重点

来抓，将采空区瓦斯抽放作为矿井综合瓦斯抽放的一个重要组成部分。

在我国对于采空区瓦斯涌出量较大的综采工作面一般采用采空区瓦斯抽放(或引排)

和处理局部(上隅角)瓦斯积聚等方法，虽在一定程度上缓解和减少了工作面回风瓦斯超

限和局部瓦斯积聚问题，但仍存在着一些问题，如采空区瓦斯抽放效果普遍较差，抽放

率低等，瓦斯问题仍严重地制约着综采工作面的安全生产，其原因是在采用治理方法时，

未能从综采面整体观念出发，而是采用单一的处理方法，并非综合治理。

在国家科技攻关项目中，往往对采空区抽放、抽放工艺设计或均压技术等做为一个

?

3

专项来进行研究，缺乏横向联系，没有对采空区进行全面系统的研究。另外，随着科学

技术的进步，综采已在开采条件适合的矿区全面推广，以往在炮采或机采等条件下得出

的一些关于采空区的瓦斯运移规律，需要根据综采工作面的特点进行修正。为此，开展

综采面采空区瓦斯运移规律研究工作很有实际意义，在摸清采空区瓦斯运移规律的基础

上，从几个方面入手，进行全方位地治理采空区瓦斯，结合其它方面的瓦斯治理措施，

从根本上解决综采工作面安全生产问题[3]。

在采矿通风安全的研究中，过去曾采用描述通风系统网路的方式来描述采场空气流

动状态，这种研究方法忽视了采空区本身是严重空气渗漏空间的现实，不适于采空区自

然发火的研究，无法解释采空区残煤自燃的机理。由于采空区残煤自燃是煤炭在空气中

的氧化过程，采场内存在着严重的漏风空间，气体流动的状态是影响煤炭氧化的重要因

素。近 20 年来，众多学者开始关注对采空区的漏风状态的研究。在国外，对采空区渗

流及弥散过程的研究是从采空区瓦斯浓度分布及测试研究开始的[2]，数学模型比较简单。

到 90 年代，波兰学者 Marian Branny 等将采空区渗流、弥散、低温氧化以及热传导等过

程联系起来进行研究。近年来，我国辽宁工程技术大学李宗翔教授进行采空区瓦斯运移

与采空区遗煤自燃的耦合研究，提出了通过联立求解非均质采空区漏风渗流方程和氧浓

度消耗扩散方程，将速度场与氧浓度分布二场叠加起来自动确定自燃氧化带(即二场叠

加原理)[4]

1.2.1  采空区风流移动规律研究

我国是从 70 年代末期开始利用数学物理方法研究采空区风流状态的[5-6]，采用有限

元计算机数值模拟，结合图形显示技术，借鉴地下水渗流模型来研究采场空气流动规律，

深入研究了采煤工作面采空区的风流移动规律及计算问题，求解了二维定常流场方程，

并以图形方式绘出风压分布等值线和流线，迅速直观地反映出采空区流场风压的分布和

风流流动状况。通过对方程的各种边值问题的数值方法求解得到气体流动状态，如风压、

流线、流速的分布。对于采空区渗流的数值模拟也从二维有限单元法发展到三维有限单

元法，解算的采空区面积从最初的单一回采工作面后方采空区(面积小于 100000M2)到

10K M2 以上的采空区。

近十多年来，国内外对采空区场流数学模型的研究都比较活跃。诸如三维有限单元

法的运用和对任意形状大面积采空区的人工剖分计算成果[7-9]，用摄动方法解算采空区

非稳定流问题[10]等，丁广骧等提出基于  Bachmat  方程的采空区非线性渗流模型，根据

渗流速度及孔隙度，采空区不同区域自动匹配大雷诺数模型或低雷诺数模型[11]，考虑了

采空区冒落的非均质性，更接近于现场实际情况。也出现了运用模糊数学解决采空区流

场问题，提出了模糊渗透系数和模糊渗流方程的概念[12]。由于缺乏高效率的数值计算技

术，在应用上受到了很大的限制，在实际应用的场合是极其有限的。近年来，李宗翔提

?

4

出了新的数值计算采空区流态的方案，即：(1)根据采空区的冒落特征，用变渗透系数进

行处理来近似描述非线性的渗流；(2)采空区冒落非均质性由碎胀系数来控制，建立渗透

系数变化函数关系；(3)给出了非均质介质计算的修正函数；(4)有限元区域剖分的自动

化和采空区边界条件自动处理；(5)可视化图形显示计算结果，能迅速得到非均匀压实状

况和复杂边界条件下的正交流网[13-16]。计算包含从非稳定流到稳定流的运算过程，能解

决非稳定流问题[17]。随着商业化计算流体力学软件（CFD）的出现，如  Phoenics、Fluent

等，  Phoenics 被引入煤矿场流领域较早[18]，但软件完全应用于采空区岩石冒落介质流

场计算，需要克服许多困难。例如对具体问题的适应与调试，存在较大的差异性和局限

性，不便于与本专业问题分析和计算的一体化处理等，但目前已有许多研究人员在进行

将 CFD 运用于采空区流场的研究，使采空区流场计算向三维空间流动流线描述的研究

方向上发展。

1.2.2  采空区瓦斯弥散移动的研究

场流瓦斯的研究几乎是与采空区场流研究同时开始的，波兰学者早在  1971 年就提

出了瓦斯计算的数学模型[19]，我国最早从场流角度提出瓦斯运移规律方程的是  1983  年

叶汝陵[20]，给出定解条件数学模型及有限元求解方法的是  1987 年章梦涛[21]，比波兰人

J.Roszkowski，W.Dziurzynski  以及  S.Nawart[22-24]对采空区瓦斯浓度分布的计算程序进行

研究略早，该模型中所用的气体渗流——扩散方程其实是基于单相传质方程的。此后，

采空区瓦斯数学模型的有限元数值计算经历了从二维到三维。W.Dziurzynski  和

S.Nawart  肯定了采空区瓦斯抽放和回采工作面风流的依存关系，工作面风流是采空区的

边界条件[22]。

渗流——扩散方程是非自伴性的，由于粗剖分下数值解振荡，绘制分布图被人为地

修正；1996  年丁广骧引入解决数值解稳定问题是迎风格式的有限元计算方法[25-26]，考

虑了采空区的不同流态，提出了瓦斯沿冒落流场高度方向上浮原理的三维瓦斯求解模

型，给出了简单情况下的离散点数值解；这在求解方法上是一大进步，也首次提到了瓦

斯与大气完全气体模型。综放开采也引发了对开采围岩移动下瓦斯运移规律的研究，将

瓦斯流动与采空区冒落介质联系在一起[27-28]。由于数值计算手段的诸多困难，多数文献

无法给出数值解，不能对问题进行深入的分析，应用受到很大的限制。

近年来，随着数值计算效率的提高和可视化分布图显示技术引入，瓦斯问题的数值

解的质量也大幅度提高，其实际应用和对问题深入分析有了飞跃性的发展，已经能够定

量化地描述采空区瓦斯抽放、导流排放以及瓦斯涌出量随各生产因素变化，解决复杂采

空区边界漏风和均压治理瓦斯及开区瓦斯抽放对瓦斯分布的影响和变化，解决了包含综

放面在复杂放煤边界下的采空区瓦斯的动态变化过程等一系列问题。这些工作为场流瓦

斯理论规律的建立提供了有力的技术支持。

?

5

1.2.3  运用数学理论对瓦斯运移进行的研究

西安科技大学的魏引尚教授提出了瓦斯运移的不确定性理论。瓦斯自从其赋存的地

质状况受到破坏之后，就以不同的方式、不同的速度向空间发散，这些瓦斯涌出和散发

的地点可以统称为瓦斯涌出源。瓦斯从涌出源开始就在一定的因素影响下而发生变化，

由于作用因素类型是非单一的，各种因素对于瓦斯运动的作用机理也很复杂，使得瓦斯

的浓度变化呈现复杂的变化形式。所有这些因素呈现不确定性特征，因而可以应用不确

定性理论来进行探讨。魏引尚教授运用数理统计、Monte-Carlo 模拟计算、通风网络解

算以及信息熵估计等原理和方法来分析矿井瓦斯涌出、瓦斯流动及分布，并确立了瓦斯

积聚危险性特征指标[29-30]。

辽宁工程技术大学的陈长华针对矿井下采空区岩石冒落形成的多孔隙介质空间的

极度不规则性，提出了模糊渗透系数的概念，建立了一种以模糊分析和模糊微分方程为

基础的及各种边值为条件的，计算采场气体模糊渗流问题的数学模型。围绕模糊微分方

程定解问题，提出了模糊分析计算的模糊结构元方法，并利用模糊结构元的方法对模糊

值函数的表述问题、模糊值函数的微分、黎曼意义下的模糊值函数积分以及模糊微分方

程的解的结构等问题，进行了深入系统的研究。研制了相似模拟模型，针对采空区自然

发火问题进行了多项模拟实验，观测并绘制了不同风量下采空区风压等值线及风流分布

图；绘制了采空区不同位置漏风情况下风压等值线及风流分布图；绘制了上隅角设置瓦

斯排放风筒后采空区风压等值线及风流分布图；设计了采空区充填带，并获得了采空区

风压等值线及风流分布图[31]。

灰色理论也被运用于采空区瓦斯运移。不少学者通过灰色系统理论，以采空区现有

瓦斯数据为基础，通过灰理论模型对瓦斯浓度变化进行预测，得到该点瓦斯变化规律，

再将采空区的若干个点关联，得到采空区瓦斯变化规律[32]。

人工神经网络近年来也被运用于瓦斯运移规律研究。人工神经网络虽然只是对大脑

的简单而又肤浅的模拟，但经过几十年的发展己取得了很大的成就，虽然人们对大脑神

经网络的结构、运行机制，甚至对单个神经细胞的工作原理不够了解，但基于生物神经

系统的分布式存储、并行处理、自适应学习这些现象，已构造出具有一些低级智慧的人

工神经网络，虽然规模和功能远不及大脑神经网络，但它在一些科学研究和工程领域中

已显示了具大的威力。

194 3 年  心  理学家 W.McCulloch 和数学逻辑家 W.Pitts 首先提出了一个简单的神经

网络模型，其神经元的输入输出关系为[33]

Yi=Sgn(∑wjixi-θi)                                                            (2-1)

其中输入输出均为二值量，wji为固定的权值。利用该简单网络可以实现一些逻辑关

系。虽然该模型过于简单，但它为进一步研究打下基础。

?

6

1949 年  D.O.Hebb 首先提出了一种调整神经网络连接权的规则，通常称为 Hebb 学

习规则，其基本思想是，当两个神经元同时兴奋时或同时抑制时，则它们之间的连接权

便加强。

文献[34]就是以神经网络为数学手段，以综放采场气体流动理论为基础，通过建立

采空区混合气体运动模型，从理论上分析了采空区瓦斯流动分布规律。文中运用人工神

经网络理论，以 BP 网络算法为基础，综合各因素共同影响，建立了预测上隅角瓦斯浓

度值和优化选择上隅角瓦斯积聚处理方法的神经网络数学模型。并以各影响因素作为

BP 神经网络的输入函数；以上隅角瓦斯浓度和上隅角瓦斯积聚处理方法为输出函数，

并以大量数据为训练样本训练出实用的 BP 网络[34]。

1.3  本文的研究内容

论文主要研究内容包括如下几个部分：

(1) 采空区瓦斯运移各参量观测数据的拟合。运用渗流及场流理论，确定需要在

采空区观测的参数，对各参数现场观测值进行数据拟合，得到相应的数据拟合曲线，

进而得到各参量的变化规律。

(2) 各参量之间的关联度。用灰色理论对各参量进行分析，得到瓦斯浓度与其它

观测量的关系，即其它参量对瓦斯运移的影响程度大小，量化各参量对瓦斯运移的

影响程度。得出采空区瓦斯浓度分布与其它影响因素（如生产因素、通风因素、瓦

斯涌出和各种防灾技术参数）的时空关系。

(3) 采空区瓦斯流线数值模拟。以各参量观测值为依据，使用 FLUENT 软件，

运用瓦斯与大气两相混溶流方程，对某矿工作面采空区的漏风进行数值模拟，得出

采空区涌出瓦斯随风流扩散移动规律和浓度分布。

1.4  研究方法及技术路线

研究方法采用理论分析、现场试验和大量现场资料与数值模拟相结合的研究方法，

以采空区瓦斯浓度变化为主线，以采空区瓦斯运移规律为研究目标，侧重于对一般规律

的分析。

（1）  理论分析。在基础理论的研究中，首先借鉴前人采空区瓦斯渗流基本方程的

建立方法，利用渗流理论及场流理论确定采空区需要观测的参数；其次研究灰色理论在

矿井采空区中的运用方法；再通过其它文献的分析，得出适用于采空区的数据拟合方法 。

（2）  现场试验。本文以陈家山煤矿 416 工作面采空区为研究对象，通过对采空区

各参数的观测，得到本文研究中所使用的各类数据。

（3）  数值模拟。通过对试验数据的整理和分析，得到影响采空区瓦斯流动的主要

影响因素和次要影响因素，忽略次要影响因素，以主要因素影响因素为依据，建立采空

?

7

区瓦斯运移数学模型，并用 CFD 软件进行数值模拟，以图形化的方式展示出采空区瓦

斯流线分布规律。

主要技术路线图如图 1.4.1：

图 1.4.1 本文技术路线图

文献调研

理论分析

现场试验

关联度计算

采空区渗流理论?综放采空区特点?

综放工作面采空区建模及网格划分

综放工作面采空区瓦斯流动数值模拟

研究总结

现场调研?

?

8

2  瓦斯运移规律参数测定

2.1  陈家山 416 综放工作面概况

陈家山煤矿位于焦坪矿区西部边缘，一期工程于一九七九年六月十一日建成，二期

工程于一九八二年十二月十五日建成投产。

矿井设计年产量为 150 万吨。井田走向长 5.5 公里，倾斜长 3.7 公里，面积 20.4 平

方公里。矿井主采侏罗纪 4#—2煤层，煤层平均厚度 10.8m，属中灰、低磷、低硫、高发

热量的不粘煤。

矿井煤系地层中煤、油、气共存。2004 瓦斯等级鉴定结果为“高瓦斯”矿井。煤层具

有自燃发火性，其着火温度为 336℃，发火期一般为 3—6 个月，最短 24 天。煤尘具有

爆炸性，爆炸指数为 35.42%。所以，该矿井生产过程中的瓦斯、自燃火灾、粉尘等灾

害是矿井安全管理的重要内容。

矿井采用走向平峒开拓方式。开采方法为走向长壁综采放顶煤开采。掘进方法为综

合机械化掘进和炮掘相结合的掘进工艺。  2006 年-2007 年矿井主要回采的工作面为 416

综放工作面。备采面为 415 工作面和 421 工作面。

生产运输情况为：416 综放工作面煤通过工作面溜子→416 运输顺槽→四皮下延伸

→410 溜煤眼→上山皮带→四采区大巷煤仓。四采区大巷煤仓的煤，由架线电机车配带

三吨矿车经平峒大巷运至选煤楼翻罐笼，平峒大巷铺设双轨，运送人员、材料和矸石。

矿井通风方法为中央边界抽出式通风。主要进回风情况：平峒大巷、二区轨道上山、

二皮上、二总回、三区人行、四总回、四皮上、四轨道上山八个井筒作为进风井，安子

沟风井做为回风井。2003 年 8 月安子沟风井投入使用，主扇型号为 BDK—8—NO28（对

旋式），电机功率为 2×355 KW  ，其中一台工作，一台备用。其主扇排风为 7500—8300

m3/min，负压一般为 310—330 mmH2O。

自 2006 年 7 月份起，矿井主要回采 416 综放工作面，工作面巷道布置如图 2-1-1。

图 2-1-1      陈家山煤矿 416 综采工作面巷道布置示意图

?

9

416 工作面位于四采区下山延伸左翼，上部为 216 工作面（已采），走向长 1440m，

倾斜长 180m，布置于 4#－2煤层中；煤层顶板由粉沙岩的直接顶和中细沙岩的老顶组成，

煤层底板以碳质泥岩、根土岩和花斑泥岩为主。416 工作面面内地质储量 246.27 万吨，

可采储量 190 万吨，该工作面生产能力按 150 万吨/年，可采期为 15 个月。

416 工作面所处位置是典型的向斜构造，煤层厚度及底板等高线受其控制变化规律

明显，导致运顺、回顺为不对称凹状。煤层呈左薄（3m 左右）右厚（9m 左右）中部最

厚（平均 10.3m）的趋势；煤层结构复杂，含夹矸二层；煤层性脆易碎，普氏硬度系数

为 0.8～2.1  ，单向抗压强度 7.8～20.6MPa。预计回采期间平均涌水量为 38.6m3/h，最大

50m3/h 以上。

4#－2 煤层瓦斯含量为 1.38  ~7.26  ml/g，平均为 2.78ml/g，瓦斯成分以 CH4 为主，次

为 N2，以及 CO2等，预计 416 工作面回采期间瓦斯涌出绝对量为 50.  61m3/min，最大

60m3/min。

4#－2 煤层煤尘具有爆炸危险，爆炸指数为 35.02%，火焰长度大于 0.4m，抑制煤尘

爆炸最低岩粉量为 65%。

4#－2 煤层具有自燃发火倾向，为Ⅱ类易自燃煤层，发火期为 3～6 个月，最短为 24

天，煤层着火温度为 336℃。

416 工作面采用走向长壁综合机械化放顶煤、一次采全高、全部垮落法管理顶板的

采煤方法，平均采高 6.38m（其中机采 2.8m）。对采空区采取以黄泥灌浆为主、注氮、

气雾阻化、三相泡沫、束管监测预报相结合的综合防灭火措施。

工作面以双“U”型方式通风，其中内“U”型为正常工作面的通风，外“U”型为抽放巷

通风系统。416 系统配风量为 3482m3/min。

工作面瓦斯采取抽放和风排相结合的方法，以瓦斯抽放为主解决瓦斯问题。采用 3

套固定抽放系统抽放工作面瓦斯，抽放能力 74.8～105m3/min。预期工作面风排瓦斯

7m3/min，高位巷风排 1.5m3/min。

416 工作面已于 2006 年 7 月进入试生产，之后进入工作面正常生产过程，一直到

2007 年 11 月 11 停采，其间工作面共推进 1588m，产煤 157.2 万 t。其中每个月份的产

量和推进度情况统计到表 2-1-1 中。

?

10

表 2-1-1      416 工作面按月推进度及产量统计表

时间（年.月）  月产量(万 t)  日均产量(t)  月推进度(m)  日均推进度(m)

2006.7  6.09    62

2006.8  12.27  3958.2  162.7  5.25

2006.9  12.53  4176.6  144.8  4.89

2006.10  10.85  3499.1  94.2  3.04

2006.11  8.92  2973.2  88.7  2.96

2006.12  10.86  3500.0  82.1  2.65

2007.1  7.42  2393.3  91.7  3.06

2007.2  9.94  3548.2  100.7  3.60

2007.3  8.30  2677.1  101.1  3.26

2007.4  7.14  2379.4  102.3  3.40

2007.5  9.55  3082.2  85.7  2.76

2007.6  13.51  4503.2  112.1  3.74

2007.7  12.29  3965.1  92.2  2.97

2007.8  8.30  2667.0  105.9  3.42

2007.9  7.62  2541.6  81.3  2.71

2007.10-11  11.61  3746.1  80.5  2.60

合计  157.2    1588

在生产过程中，为了防止采空区自燃隐患对于工作面的威胁，在现场生产时，工作

面保持每个月的推进度不小于 90 米。

2.2  观测参数及仪器、仪表

对于一个特定煤层，煤的氧化放热性能一定，只要浮煤厚度和粒度适中，采空区供

氧充分，在发火期内推进距离小于氧化带宽度，就有可能发生采空区后方浮煤自燃，从

因影响采空区瓦斯流动。因此，要得到综采面采空区瓦斯运移规律，必须掌握采空区氧

化带范围、原始温度，O2、CO、CO2、CH4浓度等参数。通过对上述参数的测定，采用

一定的预测模型，即可得到综采面采空区瓦斯运移规律。

观测工作面主要是通过采空区预埋管路进行测温、气样分析等，掌握采空区内部温

度、气体浓度随工作面推进的变化情况；同时测定工作面风量、温度、气体浓度等参数。

所用仪器仪表主要有：风表、秒表、便携式 O2、CO、CO2、CH4 测定仪、矿用气相色

谱仪、井下小型真空抽气泵等。

?

11

采空区的气体成分和温度观测采用真空泵抽气法和埋设热电阻测定法。观测点布置

及埋管方式如图 2-2-1 和图 2-2-2 所示，采空区气体成分测定范围大约距工作面 150 米

左右，约 50 米设一个探头，保持采空区内部一侧三个探头，上下顺槽同时观测。

预埋管采用 2 英寸钢管，在其中穿入三根 φ8mm 不同颜色的束管，每根束管负责一

个测点的气样，为了防止采空区积水堵塞束管，则每个探头抬高 0.5 米以上，端头用三

通连接。探头埋入 1.5 英寸管中与束管进气口平齐，电线从 2 英寸钢管内拉出。

采空区

50m 50m

3 2 1

4 3 2 1

图 2-2-1    工作面采空区三带观测测点布置图

透气孔

0.5m              密封胶泥

束管

图 2-2-2    埋管观测探头布置图

2.3  陈家山矿 416 工作面煤层瓦斯储存量及其变化规律

根据现场技术资料，为了测定煤层的瓦斯含量，在井下的 415、416 工作面运输顺

槽、回风顺槽、轨下延伸等处采取了 7 个 4#-2煤层的煤样，根据在各个地点取的煤样进

行实验室实验分析的结果，得到了煤的瓦斯吸附常数和工业分析等数据，见表 2-2-1。

根据朗格缪尔方程计算出各煤层的吸附瓦斯量和游离瓦斯量之和即为煤层的瓦斯

含量。计算公式为：

γ

π

×W=1a+× bb×× PP×100?1A0d0?Mad×  1 +0.311Mad+10×  P                            （3-1）

式中  W──煤层瓦斯含量，m3/t；

a,b──吸附常数；

?

12

P──煤层绝对瓦斯压力，MPa；

Ad──煤的灰分，%；

Mad──煤的水分，%；

π──煤的孔隙率，%；

γ──煤的容重(假比重)，t/m3。

表 2-2-1      陈家山煤矿矿井主采煤层工业分析及瓦斯吸附常数实验测定表

取样地点  取样

煤层

工业分析  吸附常数

Mad

(%)

Ad

(%)

Vdaf

(%)

TRD

(t/m3)

ARD

(t/m3) F(%) a  b

415 采面

回顺里口  4#-2  3.37  14.43  36.91  1.48  1.35  8.78  22.9226  0.8663

415 采面

运顺外口  4#-2  4.25  18.39  39.51  1.53  1.32  13.72 23.5168  0.9113

415 采面

运顺中段  4#-2  4.05  16.20  32.74  1.54  1.37  11.04 26.1530  0.8845

416 运顺

中段  4-2  5.45  6.06  32.25  1.42  1.30  8.45  29.5478  1.0193

416 运顺

里口  4#-2  4.99  8.04  33.81  1.44  1.30  9.72  26.0154  0.8190

轨下延伸

4#钻场  4#-2  4.51  15.48  37.17  1.50  1.41  6.00  21.4138  1.3170

轨下延伸

5#钻场  4#-2  5.43  10.08  36.19  1.45  1.36  6.21  23.8219  1.1185

把在现场测得的 4#-2煤层的最大瓦斯压力值 1.11MPa（绝对瓦斯压力）和各煤样测

定的参数代入上式，可以得到 4#-2煤层的原始瓦斯含量分别为 5.24m3/t、5.10m3/t、

5.50m3/t、5.88m3/t、5.06m3/t、4.71m3/t 和 4.66m3/t，取其平均值 5.16m3/t 作为陈家山煤

矿 4#-2煤层的原始瓦斯含量。

由于 416 工作面开采的就是 4#-2煤层，煤炭地质储量为 246.27 万 t，可采储量 190

万 t。据此计算，瓦斯储量约为 1270.7 万 m3。

通过现场的调研资料，该矿区存在地质构造对煤体的破坏，煤体结构特性与瓦斯赋

存特性的共同作用效果就会不时地显现出来，以致于造成瓦斯异常涌出甚至动力现象。

此外，陈家山煤矿沿煤层倾斜方向的延伸区域 4-2 煤层的瓦斯压力继续维持在

1.0MPa 左右，基本上与目前开采区域相同。矿井延伸区域瓦斯含量预测值也应当在

?

13

5.0m3/t 左右。

2.4 416 工作面瓦斯涌出及其规律分析

416 综放工作面的瓦斯涌出来源，主要由这么几部分组成：采落煤瓦斯涌出 q1，放

落煤瓦斯涌出 q2，工作面煤壁（包括支架上部煤壁）瓦斯涌出 q3，采空区丢煤瓦斯涌出

q4，上、下邻近层（包括围岩）瓦斯涌出 q5。其中 q1、  q2、  q3 直接涌入工作面风流中，

可概括为开采层涌出，q4、q5大部分涌入采空区后，再进入工作面风流中，可概括为采

空区瓦斯涌出。

2.4.1  回采期间 416 工作面瓦斯涌出变化情况

在工作面回采期间，416 工作面进风、后落山角（上隅角）以及 416 回风顺槽瓦斯

浓度、瓦斯涌出量变化的统计结果，见表 2-4-1

表 2-4-1      416 工作面瓦斯涌出平均值统计表

时间

（年.月）

４１６采面进风  ４１６后落山  ４１６回风

CH4

%

涌出量

m3/min

CH4

%

涌出量

m3/min

CH4

%

涌出量

m3/min

2006.8  0.24  3.51  0.73  8.67  0.64  9.30

2006.9  0.24  3.38  0.68  6.83  0.61  6.92

2006.10  0.26  2.81  0.70  5.84  0.54  6.02

2006.11  0.26  2.68  0.62  5.35  0.49  5.52

2006.12  0.25  2.61  0.53  4.78  0.44  5.12

2007.1  0.25  2.58  0.52  4.55  0.45  4.67

2007.2  0.24  2.45  0.45  3.76  0.40  3.86

2007.3  0.23  2.30  0.45  3.87  0.40  3.58

2007.4  0.22  2.22  0.44  4.13  9.41  3.49

2007.5  0.21  2.10  0.44  4.60  0.41  3.46

2007.6  0.20  2.06  0.46  4.75  0.42  3.65

2007.7  0.20  2.14  0.46  4.00  0.42  3.24

2007.8  0.21  2.14  0.45  5.11  0.39  3.95

2007.9  0.16  1.46  0.35  3.14  0.31  2.23

2007.10  0.16  1.53  0.34  3.26  0.31  2.20

2007.11  0.16  1.54  0.36  2.50  0.39  2.57

?

14

表 2-4-2        416 工作面瓦斯涌出最大值统计表

时间

（年.月）

４１６采面进风  ４１６后落山  ４１６回风

CH4

%

涌出量

m3/min

CH4

%

涌出量

m3/min

CH4

%

涌出量

m3/min

2006.8  0.42  5.06  0.84  9.89  0.82  12.79

2006.9  0.38  4.22  0.82  9.56  0.81  10.12

2006.10  0.30  3.24  0.82  7.03  0.66  7.23

2006.11  0.28  3.03  0.90  6.88  0.64  7.17

2006.12  0.28  2.88  0.64  7.21  0.54  6.18

2007.1  0.28  3.17  0.60  5.90  0.60  6.12

2007.2  0.30  2.86  0.64  5.22  0.54  5.75

2007.3  0.28  2.63  0.56  5.23  0.53  5.48

2007.4  0.26  2.38  0.53  5.30  0.51  5.11

2007.5  0.24  2.29  0.52  5.74  0.50  4.62

2007.6  0.20  2.06  0.46  4.75  0.42  3.65

2007.7  0.20  2.17  0.46  4.57  0.42  3.68

2007.8  0.38  3.94  0.56  6.83  0.50  5.33

2007.9  0.18  1.64  0.38  3.48  0.34  2.52

2007.10  0.18  1.70  0.38  3.68  0.34  2.46

2007.11  0.16  1.70  0.48  4.29  0.86  5.92

由表 2-4-2 可见，416 工作面瓦斯涌出，无论是进风或是回风侧，总体上呈现由大

往小变化的规律。其影响因素是，一方面工作面实体煤量在减少，另一方面，跟瓦斯抽

放系统有关，瓦斯抽放量越多，则向空间涌出的瓦斯量就越少。

2.4.2 416 工作面瓦斯涌出变化试验

为了能够准确把握工作面瓦斯涌出规律，于 2007 年 8 月上旬，在现场进行了工作

面瓦斯涌出量的实验研究。测定时，沿工作面倾向每隔 20 架设一个区段，自工作面进

风巷侧至工作面回风巷侧分别记作一、二、三、四、五区段。每个区段从煤壁至采空区

布置 3 个测点，共布置了 15 个测点，在进、回风巷各布置一个测点，各测点布置见图

2-4-1、图 2-4-2。

?

15

图 2-4-1  工作面瓦斯涌出检测试验布置图——剖面图

图 2-4-2    工作面瓦斯涌出检测试验布置图——俯视图

测量各测点在不同条件下的瓦斯浓度和风量。然后根据实际所测数据，分析瓦斯涌

出规律。经测定 3 个原班后，对分段测定法实测的数据并进行了处理，得出工作面各测

点的瓦斯浓度情况（如图 2-4-3）。

煤面瓦斯浓度随时间的变化曲线

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

9:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30

时间

瓦

斯

浓

度

20#

40#

60#

80#

100#

（a）

采

空

区

进风测点

回风测点 ?

测

点

一

煤

测点二 架间

测点三? ? 采空区

?

16

架间瓦斯浓度随时间的变化曲线

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

9:5010:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30

时间

瓦

斯

浓度20#40#60#

80#

100#

（b）

落山瓦斯浓度随时间的变化

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

9:5

010:1010:3010:5011:1011:3011:5012:1012:3012:5013:1013:3013:5014:1014:3014:5015:1015:30

时间

瓦

斯

浓

度

20#

40#

60#

80#

100#

（c）

图 2-4-3        416 工作面不同位置瓦斯涌出变化图

首先，对于瓦斯浓度在空间的变化，绘制平均浓度沿工作面风流方向的变化图（如

图 2-4-4），从图 2-4-4 可见，瓦斯浓度的分布在同一时间大致按照运输顺槽、20 架、40

架、60 架、80 架、100 架、回风顺槽依次增大。运输顺槽到采面中部范围内瓦斯浓度变

化不大，采面中部到回风上隅角瓦斯浓度增加较快，尤其是靠近回风侧 30m 范围内瓦斯

浓度较高。

?

17

工作面倾斜方向瓦斯浓度分布

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0 20 40 60 80 100 120 140

图 2-4-4    瓦斯浓度沿工作面倾斜方向的分布图

在横剖面上，瓦斯浓度的空间分布情况如图 2-4-5 所示，在工作面上半部，只有煤

壁、顶板和落煤涌出瓦斯，风流由工作面漏入采空区，瓦斯浓度由煤壁向采空区迅速减

小;在工作面下半部分，存在煤壁、顶板、落煤瓦斯涌出的同时，由于漏风方向由采空区

漏入工作面，造成采空区也有瓦斯涌出，瓦斯浓度由煤壁至采空区由大到小、再到大，

呈一倒“马鞍”形。可以认为，高、低、高趋势中的瓦斯浓度最低点即是煤壁与采空区瓦

斯涌出的分界点。

走向方向瓦斯浓度分布

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

距离

瓦

斯

浓

度

图 2-4-5    瓦斯浓度沿工作面剖面方向的分布图

?

18

2.4.3 416 工作面采空区瓦斯涌出规律

煤层开采前，原始的煤层、围岩与瓦斯流体组成的系统处于均衡状态，开采后，随

着工作面向前推进，工作面后方的煤层顶板不断冒落下来，形成采空区，采空区上方煤

层、岩层产生变形、下沉及断裂等变化，形成裂隙、裂纹，从而改变了瓦斯原来的流动

状态和赋存状态，瓦斯从煤层及围岩中通过贯穿的空隙空间向着采空区和工作面流动，

甚至大量的涌出。采空区内瓦斯涌出的能量来源于浓度差(压差)。由于采空区深部的瓦

斯浓度(压力)高于采面瓦斯浓度(压力)，而气体总就从浓度高的地方向浓度低的地方扩

散，直至压力平衡。此外在采空区靠近采煤工作面的空间内，由于存在着漏风，在采空

区内形成通风负压。

通过在 416 综采工作面两次敷设管路，分别测得了距工作面 6-42m 和 2-53m 范围内

的采空区瓦斯浓度变化，为了确定采空区埋管抽放的最佳吸气口的位置，对测定的数据

进行回归，由于工作面 20m 范围内的采空区，因受工作面漏风影响较大，瓦斯浓度的变

化不太明显，规律性亦较差，故选用 20m 以后的瓦斯浓度数据进行回归，为此得出的采

空区瓦斯浓度沿走向方向的分布规律大致为:

Y=0.0726+0.37x                                            (2-4-1)

式中，Y——测点处采空区瓦斯浓度，

X——测点距工作面距离，

根据前面的测定试验结果，在上隅角深部(最后一架综采支架和回风巷上帮之间伸

入采空区 2m 左右)，瓦斯浓度一般均达到 1%以上或更高。

根据以上对采空区瓦斯浓度测定结果，416 工作面的采空区在空间上有以下规律:

(1)沿工作面走向方向采空区瓦斯浓度变化规律

①  采空区距工作面 20-30m 范围内，瓦斯浓度变化不明显；

②  采空区距工作面 30- 50m 之间时，瓦斯浓度逐渐增大；

(2)沿采空区垂直高度方向瓦斯浓度的变化规律

①  沿采空区垂直高度方向，顶板处瓦斯浓度比底板处瓦斯浓度高；

(3)沿工作面倾斜方向采空区瓦斯浓度变化规律

①  在距离工作面较近区域，从进风侧向回风侧方向，瓦斯浓度逐渐增大。

②   距工作面较远的采空区深处，采空区风流速度较小，采空区的瓦斯浓度在宽

度方向上两侧的差别不大。

?

19

3  采空区瓦斯运移影响因素

采空区瓦斯运移影响因素很多，为了准确描述采空区瓦斯运移规律，必须对这些影

响因素进行分析，得出各影响因素对采空区瓦斯运移的影响程度。由于采空区本身的复

杂性与不确定性，对采空区进行观测时，总是“部分信息已知，部分信息未知”，即采空

区为一个“小样本”、“贫信息”的系统。灰色系统理论以“部分信息己知，部分信息未知”

的“小样本”、“贫信息”不确定性为研究对象，主要通过对“部分”已知信息的生成、开发，

提取有价值的信息，实现对系统运行规律的正确描述，因此本文采用灰色系统理论对采

空区瓦斯运移的影响因素进行分析。

3.1  灰色系统

客观世界，既是物质的世界又是信息的世界。它既包含大量的己知信息，也包含大

量的未知信息与非确知信息。未知的或非确知的信息称为黑色信息；己知信息称为白色

信息。既含有已知信息又含有未知的、非确知的信息的系统，称为灰色系统[35-36]。

灰色系统理论经过 20 年的发展，现已基本建立起一门新兴学科的结构体系。其主

要内容包括以灰色代数系统、灰色方程、灰色矩阵等为基础的理论体系，以灰色序列生

成为基础的方法体系，以灰色关联空间为依托的分析体系，以灰色模型（GM）为核心

的模型体系，以系统分析、评估、建模、预测、决策、控制、优化为主体的技术体系。

灰色系统用灰数、灰色方程、灰色矩阵等来描述，其中灰数是灰色系统的基本“单

元”或“细胞”。只知道大概范围而不知道确切值的数称为灰数。灰数实际指在某一个区

间或某个一般的数集内取值的不确定数。分为信息型、概念型、层次型三类。信息型灰

数指因暂时缺乏信息而不能肯定其取值的数；概念型灰数指由人们的某种观念、意愿形

成的灰数；层次型灰数由层次改变形成的灰数。

在灰色系统理论创立和发展过程中，邓聚龙教授发现并提炼出灰色系统的基本原理

[37]：

（1）差异信息原理

“差异”是信息，凡信息必有差异。信息 I 改变了我们对某一复杂事物的看法或认识，

信息 I 与人们对该事物的原认识有差异。科学研究中的重大突破为人们提供了认识世界、

改造世界的重要信息，这类信息与原来的信息必有差异。信息 I 的信息含量越大，它与

原信息的差异越大。

（2）解的非唯一性原理

信息不完全、不确定的解是非唯一的。在决策上的体现是灰靶思想。灰靶是目标非

唯一与目标可约束的统一。“解的非唯一性原理”也是目标可接近、信息可补充、方案可

?

20

完善、关系可协调、思维可多向、认识可深化、途径可优化的具体体现。“非唯一性”的

求解途径是定性分析与定量分析相结合的求解途径。

（3）最少信息原理

灰色系统理论的特点是充分开发利用已占有的“最少少信息”。灰色系统理论的特色

是研究“小样本”、“贫信息”不确定性问题，其立足点是“有限信息空间”，“最少信息”是

灰色系统的基本准则。

（4）认知根据原理

信息是认知的根据。认知必须以信息为依据，没有信息，无以认知。以完全、确定

的信息为根据，可以获得完全确定的认知，以不完全、不确定的信息为根据，只能得到

不完全、不确定的灰认知。

（5）新信息优先原理

新信息对认知的作用大于老信息。

（6）灰性不灭原理

“信息不完全”(灰)是绝对的。信息不完全不确定具有普遍性，信息完全是相对的、

暂时的[38]。

3.2  灰色关联分析

灰色关联分析是灰色系统理论的主要内容之一，它是对运行机制与物理原型不清楚

或者根本缺乏物理原型的灰关系序列化、模式化，进而建立灰关联分析模型，使灰关系

量化、序化、显化，能为复杂系统的建模提供重要的技术分析手段[39-42]。

灰色关联分析方法是一种新的多因素分析方法，其基本原理是通过对统计序列几何

关系的比较来分清系统中多因素的关系的紧密程度，序列曲线的几何形状越接近，则它

们之间的灰关联度就越大，反之越小[38]。灰色关联分析是在由系统因素集合和灰色关联

算子集合构成的因子空间中来进行研究的，灰色关联是指事物之间的不确定关联，是系

统因子之间、因子对主行为之间的不确定关联。灰色关联分析的基本任务是基于行为因

子序列的微观或宏观几何接近，以分析和确定因子之间的影响程度或对因子对主行为的

贡献测度。关联分析的实质是整体比较，是有参考系的、有测度的比较。距离空间中的

“距离”是比较的测度，但是这种比较只限于两点之间的比较，是两两比较。点集拓扑是

整体比较，是邻域的比较，但是没有测度。因而，距离空间与点集拓朴空间的结合，构

成有参考系的，有测度的整体比较，这便是灰色关联分析空间。

3.2.1  灰色关联分析特点

数理统计中的回归分析、方差分析、主成分分析等都是用来进行系统分析的方法。

这些方法都有下述不足之处：

?

21

（1）  要求有大量数据，数据量少就难以找出统计规律。

（2）  要求样本服从某个典型的概率分布，要求各因素与系统特征数据之间呈线性

关系且各因素之间彼此无关。这种要求往往难以满足。

（3）  计算量大，一般要靠计算机帮助。

（4）  可能出现量化结果与定性分析结果不符的现象，导致系统的关系和规律遭到

歪曲和颠倒。

灰色关联分析方法弥补了采用数理统计方法作系统分析所导致的缺憾。它对样本量

的多少和样本有无规律都同样适用，而且计算量小，十分方便，更不会出现量化结果与

定性分析结果不符的情况。灰色关联分析法比起它们的优势体现在：灰关联分析是按发

展趋势做分析，因此对样本量的多少没有过多的要求，也不需要典型的分布规律，而且

计算量比较小，其结果与定性分析结果会比较吻合。因此，灰关联分析是系统分析中比

较简单、可靠的一种分析方法。灰色关联分析法是借助于灰色关联度模型来完成计算分

析工作的，目前已经建立起来的一些计算灰色关联度的量化模型都有各自的优点和适用

范围。

在进行回归分析时，要求样本足够大，且须呈典型分布，其计算量大、过程复杂繁

琐，并且由于回归分析主要是数据幂、和、积等的运算，计算过程中的误差可导致严重

错误，使因素间的本质联系受到歪曲。而统计相关分析中用来度量两个变量之间关系尺

度的相关系数：(1)只适用于考察变量间的线性相关关系，也就是说当相关系数ρ=0时，

只说明两个变量间不存在线性相关关系，但不能保证不存在其它非线性相关关系。所以

变量不相关与变量相互独立在概念上是不同的。(2)相关系数的计算是一个数学过程，它

只说明两个变量间的相关强度，但不能揭示这种相关性的原因，不能揭示变量间相关关

系的实质，即变量间是否真正存在内在联系或者因果关系。所以在计算相关系数ρ的同

时，还要强调对实际问题的分析与理解。而灰色关联分析可以深刻地剖析和刻画事物间

相关的实质和内涵，因为任何两个事物在发展过程中的态势的一致性主要体现在总体位

移差、总体一阶斜率差与总体二阶斜率差等方面，目前已有的几种关联度模型都是在充

分地考虑了因素间的位移差或者斜率差等的基础上来建立的。

3.2.2  灰色关联分析中的基本概念

在进行关联分析之时，首先要选准反映系统特征行为的数据序列，我们称之为找系

统行为映射量，用映射量间接地表征系统行为。系统特征行为序列是系统分析中最为重

要的因素，也是关键讨论的问题。确定了系统特征行为之后，将所讨论的问题通过语言

模型定性分析，获得系统相关因素行为序列（也称为比较序列）。进而对系统进行关联

分析了。为了在方便本文的计算，现将灰关联分析的一些基本概念定义如下：

定义3.1  设X0为表征系统行为的量，其在序号k上的观测数据为x0(k)，(k =

?

22

1,2,……,n)，则称x0(k)= (x0 (1), x0 (2),…… , x0 ( n))为系统特征行为序列。

定  义3.2  设Xi为系统因素，其在序号k上的观测数据为xi (k)，(k =1,2,……,n)，则称

Xi(k) =(x (1), x (2), ……, x (n))，(i = 1,2,……,m)为系统的相关因素行为序列。若k为时间

序号，则Xi为行为时间序列，xi(k)为因素Xi在k时刻的观测数据；若k为指标序号，则Xi

为行为指标序列，xi(k)为因素Xi关于第k个指标的观测数据；若k为观测对象序号，则Xi

为行为横向序列，xi(k)为因素Xi关于第k个对象的观测数据。无论是时间序列数据、指标

序列数据还是横向序列数据，都可以用来作灰色关联分析。

定义3.3  设系统特征行为序列X0为增长序列，Xi为相关因素行为序列，则有：

(1)当Xi为增长序列时，Xi与X0为正相关关系；

(2)当Xi为衰减序列时，Xi与X0为负相关关系。

定义3.4  设序列X=(x(1)，x(2)，……，x(n))，则称

(1)α=x(k) ? x(k?1)，k=2，3，……，n，为X在区间[k?1，k]上的斜率；

(2)   ，s>k；k=1，2，……，n?1，为X在区间[k，s]上的斜率。

定义3.5  设X0=（x0 (1), x0 (2),…… , x0 ( n))为系统特征序列，且

X0=(x0(1)，x0(2)，……，x0(n))

……

Xi=(xi(1)，xi(2)，……，xi(n))

……

Xm=(xm(1)，xm(2)，……，xm(n))

为相关因素序列。给定实数γ(x0(k)，xi(k))，若实数

γ(X0，Xi)=

满足

（1）  规范性

0<γ(x0(k)，xi(k))≤1，γ(X0，Xi)=1            X0=Xi

（2）  整体性

对于Xi，Xj∈ X ={Xs|s=0，1，2，……，m；m≥2}，有

γ(Xi，Xj)≠γ(Xj，Xi)，i≠j

（3）  偶对称性

对于Xi，Xj∈ X ，有

γ(Xi，Xj)=γ(Xj，Xi)        X={ Xi，Xj}

（4）  接近性

| x0(k) - xi(k)|越小，γ(x0(k)，xi(k))越大

?

23

则称γ(X0，Xi)为Xi与X0的灰色关联度，γ(x0(k)，xi(k))为Xi与X0在k点的关联系数。

3.2.3  原始数据的处理

灰色关联分析方法是一种多因素分析方法，其基本原理是通过对统计序列几何关系

的比较来分清系统中多因素的关系的紧密程度。按照灰色关联度分析法的基本思想，要

比较的实际上是各序列所描绘的曲线的几何形状的相似性。而如果要比较两个序列曲线

的几何形状的相似程度，其前提应该是它们是可比的，即相比较的两个序列曲线应处于

同一个参照坐标系中，这就要求两序列是具有同一个量纲的序列；相反，如果相比较的

两序列具有不同的量纲，则它们就不能处于同一个参照坐标系中，也就无法对它们进行

比较，此时这两个序列是不可比的。各因素原始数据量纲不一定完全相同，因此在进行

关联分析之前，要对搜集来的原始数据进行必要的数据变化和处理，使所有数据的数量

级和单位相同，使数据具有可比性。在进行关联度的计算前应该首先按照以下的原则[44]

来进行判断：

(1)若数据序列为可比序列，则可以不进行数据变换处理，直接将数据代入

量化模型进行计算。

(2)若数据序列为不可比序列，则必须进行数据变化处理。

对单指标数据序列X =(x(1)，x(2)，……，x(n))进行无量纲的数据变化方法通常有以

下几种[43]：

(1) 初值化变换，即

XD1=((x(1)d1，x(2) d1，……，x(n) d1)

其中：x(k) d1= x(k)/ x(1)，x(1)≠0，k=1，2，……，n

D1为初值化算子

(2) 均值化变换，即

XD2=((x(1)d2，x(2) d2，……，x(n)d2)

其中：x(k) d2= x(k)/ ， ≠0，k=1，2，……，n

D2为均值化算子

(3) 极小化变换，即

XD3=((x(1)d3，x(2) d3，……，x(n) d3)

其中：x(k) d3= x(k)/max(X)，max(X)≠0，k=1，2，……，n

D3为极小化算子

(4) 极大化变换，即

XD4=((x(1)d4，x(2)d4，……，x(n)d4)

其中：x(k) d4= x(k)/min(X)，min(X)≠0，k=1，2，……，n

D4为极大化算子

?

24

(5) 区间值化变换，即

XD5=((x(1)d5，x(2)d5，……，x(n)d5)

其中：x(k) d5= ，max(X)-min(X) ≠0，k=1，2，……，n

D5为极大化算子

(6) 归一化变换，即

XD6=((x(1)d6，x(2) d6，……，x(n) d6)

其中：x(k)d6= x(k)/C，C为大于零的某个常数，k=1，2，……，n

D6为初值化算子

3.2.4  灰色关联度的计算

设系统行为序列

X0=（x0(1)，x0(2)，……，x0(n)）

X1=（x1(1)，x1(2)，……，x1(n)）

……

Xi=（xi(1)，xi(2)，……，xi(n)）

……

Xm=（xm(1)，xm(2)，……，xm(n)）

对于ξ∈ ( 0，1)，令

γ(x0(k)，xi(k))=                 （3.2.1）

γ(X0，Xi)=

则γ(X0，Xi)满足定义3.5，证明过程如下：

（1）  规范性

若| x0(k) - xi(k)|= |x0(k) - xi(k)|，则

γ(x0(k)，xi(k))=1

若| x0(k) - xi(k)|≠ |x0(k) - xi(k)|，则

| x0(k) - xi(k)|> |x0(k) - xi(k)|

从而

|x0(k) - xi(k)|+ξ |x0(k) - xi(k)|

<|x0(k) - xi(k)|+ ξ |x0(k) - xi(k)|

故γ(x0(k)，xi(k))<1。显然对任意k，γ(x0(k)，xi(k))>0，因此

0<γ(x0(k)，xi(k))≤1。

?

25

（2）  整体性

若X={Xs|s=0，1，2，……，m；m≥2}，则对任意XS1，XS2∈ X ，一般地 |xs1(k)

– xi(k)|≠ |xs2(k) - xi(k)|，

故整体性成立。

（3）  偶对称性

若X={X0，X1}，则

|x0(k) – x1(k)|= |x1(k) – x0(k)|

|x0(k) – xi(k)|= |x1(k) – xi(k)|

因为X只包含两个元素，所以上式左端i=1，右端i=0，因此

γ(X0，X1)=γ(X1，X0)

（4）  接近性

对于确定序列X={X0，X1，……，Xm}，则

|x0(k) - xi(k)|及ξ |x0(k) - xi(k)|皆为定值， |x0(k) -

xi(k)|+ξ |x0(k) - xi(k)|也为定值，若|x0(k) - xi(k)|< |x0(k) – xj(k)|，则γ(x0(k)，xi(k))>

γ(x0(k)，xj(k)),因此接近性成立。

根据定义3.5，γ(X0，Xi)为Xi与X0的灰色关联度。

这是灰色系统理论最早提出的计算灰色关联度的模型，也称为邓氏关联度，它的建

立充分地体现了灰色关联四公理中的约束条件，其计算着重考虑了点点之间的距离远近

对关联度的影响。其中，ξ称为分辨系数，一般情况下，取ξ= 0.5。文献[45]提出ξ取值的

一般原则，这种原则避免了系统因子观测序列的异常值支配整个系统关联度取值的情

况，能够使关联度更好地体现系统的整体性，根据观测值动态变化选取分辨系数ξ的值 。

根据以上定义，灰色关联度的计算可按如下步骤进行：

（1）  求各序列的均值像；

（2）  求差异序列；

（3）  求两极最大差与最小差；

（4）  求关联系数；

（5）  计算关联度；

3.3  瓦斯与其它气体关联度计算与分析

在进行 416 回采工作面的开采过程中，采用了 KSS-200 束管监测系统进行采空区气

体取样分析，设定 O2、N2、CO2、CO 以及 CH4作为主要监测项目。束管监测目前几乎

是不可替代的采空区气体取样与分析手段，该系统直接获取采空区的气样并进行实时分

析，因而直接指示采空区气体变化情况及变化趋势。