安装说明

1.把光盘中的内容拷贝到你的计算机硬盘上；

2.安装Micromine软件和Examples工程,首先解压文件，然后，在相应的目录下点击 setup.exe文件；最后，安装Micromine的10.0.5补丁软件。

3.把“解密文件”下所有的文件（*.lic），拷贝下面的目录下：

WinXP:

C:\Documents and Settings\All Users\Micromine\MICROMINE

Win Vista :

C:\ProgrameData\All Users\Micromine\MICROMINE

4.把硬件狗插到USB口上，

5.点击Window桌面上的Micromine软件的快捷方式，启动软件；

注意： 计算机的系统时间必须是当前的北京时间。

培训计划时间安培（共七天,依据实际情况安排）

1. 1－3天：地质部分

1.1 数据准备

1.2 三维显示

1.3 矿体建模

1.4 储量计算

1.5 矿图制图（勘探线剖面图制图）

2. 4－5天：采矿设计部分

2.1 地下采矿设计

2.2 露天采矿优化与设计

3. 6－7天：答疑与实际项目相结合

练习、答疑与项目实际应用

第一天 培训内容

1.Micromine软件使用简单介绍

2.数据准备

2.1 新建工程

工程：所有与实际项目相关的数据（钻探、槽探、坑探的等）、

中间生成的文件（矿体文件数据、地形数据等）存放在计算机硬盘的一个指定的 目录下。

2.1.1菜单：文件|工程|新建

输入工程名称（唯一性）

工程在硬盘的目录位置

2.1.2查看当前工程在计算机硬盘的位置：

菜单： 文件|浏览当前工程

连接工程：

1）可以将已经做好的工程的目录文件夹，拷贝到另一台计算机上（或者，同一台计算机的不同位置），然后，使用菜单：文件|工程|连接，将已有的工程重新连接、重新命名工程的名称（或者，覆盖已有的工程名称），到达共享工程的目的。

2） MM的工程文件存放在下面的目录中：

Window XP：

C:\Documents and Settings\All Users\Micromine\MICROMINE；

Win Vista:

C:\ProgrameData\ Micromine\MICROMINE；

MM工程文件的扩展名为：*.PRO(project—工程)

3）数据文件可以存放在计算机的任何的硬盘上；

4）工程文件和配置文件存放在Windows操作系统相一致的目录中，一般在：

Window XP：

C:\Documents and Settings\All Users\Micromine\MICROMINE；

Win Vista:

C:\ProgrameData\ Micromine\MICROMINE；

2.2 新建数据文件

菜单： 文件|新建

Micromine文件类型：数据、线；

文件是由字段组成的。

字段的属性：

字段名称：

字段类型：c ---字符型（char）

n ---数字型 (number)

字段长度：该字段能存放的数据长度；

小数位  ：对数字型有意义；

Micromine中钻探工程的主要数据文件包括：

2.2.1 井口文件：存放钻孔的孔口坐标信息；具体包括

钻孔编号：C，20（10个汉字）；

X坐标   ：N，20，3；

y坐标   ：N，20，3；

z坐标   ：N，20，3；

总深度  ：N，20，3；

123.456 (7,3)

*.dat(data)

2.2.2测斜文件：存放每个钻孔在每个测深处的方位角和倾角；

字段包括：

钻孔编号：C，20（10个汉字）；

测    深：N，20，3；

方 位 角：N，20，3；－－－值的范围是0到360之间；

倾    角：N，20，3；－－－值的范围是－90 到90之间，0度代表水平，

水平面之下使用负值；

水平面之上使用正值；

2.2.3修改文件：修改已有文件的结构，即修改其字段的属性，包括：

字段名称、类型、长度与小数位。

F6

菜单：文件|修改文件

2.2.4 化验文件：存放勘探区每个钻孔上所有取样区间的金属品位化验值；

字段包括：

钻孔编号：C，20（10个汉字）；

样品编号：C，20（10个汉字）；

从（自）：N，20，3；

到（至）：N，20，3；

样    长：N，20，3；（到－从）

金属品位值（Au）：N，20，3；

金属品位值（Ag）：N，20，3；

金属品位值（Cu）：N，20，3；

2.2.5 岩性文件：存放勘探区每个钻孔上的岩性编录内容；

字段包括：

钻孔编号：C，20（10个汉字）；

从（自）：N，20，3；

到（至）：N，20，3；

岩石名称：C，20

描     述：C，20

2.3手动数据录入

2.3.1 插入记录－－CTRL + I(Insert)

2.3.2 删除记录－－CTRL + D(Delete)

2.3.3 添加记录－－按下Enter键

2.3.4 复制记录－－Ctrl + R (Replicate)

2.3.5 撤销    －－ＣＴＲＬ＋Ｚ

上面所有功能请参考 菜单：记录

２.4文件保存

ＣＴＲＬ＋Ｓ（save）

2.5 打开文件

ＣＴＲＬ＋Ｏ（Ｏｐｅｎ）

注意：一定选择文件的类型

2.6外部软件格式数据导入

２.6.1文本文件（*.dat,*.csv）

技巧：使用ＭＳ　Ｅｘｃｅｌ录入钻孔、探槽或坑道的数据，另存为ＣＳＶ（逗号分割符）格式的文件，然后ＣＳＶ导入到ＭＭ相应的数据文件中。

CSV:comm seperated value--逗号分割符

注意：

１）源文件的列编号与目标文件的字段名之间的匹配。

２）检查目标文件每个字段的类型与长度是否与源文件匹配；

确保数据长度能够存放源文件中的字段内容。

２.6.2　使用Ｗｉｎｄｏｗｓ　剪切板（针对小量的数据，<1000行）

从源文件中复制数据，在Ｍｉｃｒｏｍｉｎｅ中粘贴。

注意：源文件与目标文件数据列的对齐。

2.7 Examples工程（金矿为例）

２.7.1打开Ｅｘａｍｐｌｅｓ工程

菜单：文件|工程|打开

２.7.2Ｅｘａｍｐｌｅｓ工程下的四个数据文件

井口文件：NVG_Col.dat

测斜文件：NVG_Suvy.dat

化验文件：NVG_ASSY.dat

岩性文件: NVG_lith.dat

相关的英文单词含义：

collar :井口；hole：钻孔；east:东坐标；north:北坐标；ＲＬ：高程；

ＴＤｅｐｔｈ：Ｔｏｔａｌ　Ｄｅｐｔｈ总深度

survey : 测量；azim:azimuth 方位角；dip：倾角；

SDepth: Survey Depth 测深

assay :化验；sample: 样品编号；From:从（自）；Ｔｏ：到（至）；

interval:样长；recovery:采取率；Ａｕ１：金品位值；

AuAvg: Au Average 金品位平均值

lith:lithology 岩性；

2.8 钻孔数据校验

目的：通过钻孔数据校验，检查钻孔数据是否存在逻辑上的错误。

典型的错误包括：

１）丢失钻孔：

比如：在井口文件有钻孔zk0001，但是在测斜、化验或岩性文件没有该钻孔；

那么，意味着丢失了钻孔zk0001;

另一种情况：在测斜、化验或岩性文件有钻孔zk0002,但在井口文件没有钻孔zk000２，ＭＭ软件也认为是丢失钻孔；

2)区间叠置（交叉）：

样品１：　0－－－５；

样品２：　5－－－７.２；

化验文件与岩性文件：

区间叠置

样品１：　0－－－５；

样品２：　4.5－－－７.２；

区间丢失

样品１：　0－－－５；

样品２：　６－－－７.２；

3)井口文件中的钻孔总深度与化验和岩性文件中Ｆｒｏｍ或Ｔｏ数据不一致；

例如：

井口文件:zk0001 --TDepth :102.3m;

化验文件：zk0001 ---From :103m

钻孔数据校验步骤：

１.数据文件排序

井口文件排序原则：按照钻孔编号字段，升序排序；

化验文件排序原则：按照钻孔编号字段，与Ｆｒｏｍ（或Ｔｏ）字段

同时升序排序；

岩性文件排序原则：按照钻孔编号字段，与Ｆｒｏｍ（或Ｔｏ）字段

同时升序排序；

测斜文件排序原则：按照钻孔编号字段，与ＳＤｅｐｔｈ字段

同时升序排序；

文件排序后，全部保存。

２.开始数据校验

菜单：钻孔|校验|钻孔

在校验对话框中，设置好相应的文件，通常使用鼠标左键双击即可。

报告文件：手动输入。例如:钻孔数据校验结果

区间文件：化验或岩性文件（Ｆｒｏｍ－－Ｔｏ）

红色的字段：必填字段，必须填写；

2.9钻孔数据库

目的：以钻探数据的四个文件为基础，新建一个钻孔数据库，统一管理钻探数据。

为下一步的三维显示、地质建模等工作做基础。

菜单：钻孔|钻孔数据库|创建

在对话框中，手动输入一个有意义的数据库名称（唯一性），

鼠标左键双击选择相应的文件（四个文件）。

ＤＨＤＢ：DrillHole DataBase 钻孔数据库的缩写

３.三维显示（钻探数据）

３.1钻孔的三维轨迹

目的：在三维环境下（视图管理器－vizex中），显示勘探区的钻孔的三维轨迹；

操作步骤：

鼠标左键双击“窗体集”功能树上的节点“钻孔轨迹”，在弹出的

对话框中设置相应的参数。

３.2三维浏览操作

１）旋转；

２）缩放；

３）平移；

４）全视；

５）设置旋转的中心点；

６）控制Ｖｉｚｅｘ的操作：菜单　工具|选项|vizex;

7）设置Ｖｉｚｅｘ的坐标格网

8)投影图显示：平面显示、剖面显示

９）通过“显示面板”，控制当前Ｖｉｚｅｘ中各个图层的可见状态；

10)通过“Ｖｉｚｅｘ对象可见性”工具栏，控制单个图层上对象的可见状态；

１１）测量工具：测量两点之间的线段的长度（距离）、方位与倾角。

１２）旋转之前，键盘上按下Ｘ，Ｙ或Ｚ键，可以围绕Ｘ，Ｙ或Ｚ轴旋转；

１３）通过菜单：视图|窗体集，视图|显示面板，视图|属性集

来控制上述三个窗体的显示与否；

１４）动态调整上述三个窗体在屏幕上的位置；

3.3 ＭＭ中窗体的概念

所谓窗体：就是用来保存对话框中所有输入的参数。其好处在于，节省对话框

中参数的输入工作量。保存窗体时候，起一个有意义的标题（名称）。

窗体是用其编号来唯一标识的。

３.4ＭＭ的Ｖｉｚｅｘ中显示钻孔轨迹、品位值、岩性花纹等等内容的一般操作流程：

１）在“窗体集”的功能树上，鼠标左键双击相应的节点名称，如“钻孔轨迹”；

２）在弹出的对话框中，设置相应的显示参数，满意后，鼠标点击“窗体”按钮，

将该对话框另存为一个有意义的窗体。

３）如果要修改该显示对象的显示属性，在“显示面板”中鼠标双击该对象，将

弹出一个对话框，现在，你即可以修改啦。满意后，鼠标点击“窗体”按钮，

“保存”该窗体，将原来窗体覆盖掉。

４）在“显示面板”中鼠标选中该对象后，在右击菜单中，点击“移走”菜单，可

以将该层从Ｖｉｚｅｘ中删除掉。

3.5方位角校正

注意：如果实际项目中，钻孔的方位角已经校正，那么，在创建钻孔数据库的时候，就不必进行方位角校正。

3.6　Ｖｉｚｅｘ中显示品位值

操作步骤同3.4步。

3.7　Ｖｉｚｅｘ中显示钻孔岩性

操作步骤同3.4步。

前景色：钢笔的颜色；背景色：纸的颜色；

如果ＭＭ中提供的岩性花纹不够用的话，用户可以自己创建，步骤如下：

１）使用字体生成软件，例如FontCreator，创建Windows字体文件（Ｆｏｎｔ）；

２）将创建好的字体文件，拷贝到Windows安装目录的Ｆｏｎｔｓ文件夹下（C:\WINDOWS\Fonts）。

３）在ＭＭ中，使用该字体作为岩性花纹。

3.8　鼠标左键双击“窗体集”下的“保存的视图”节点，将当前Ｖｉｚｅｘ中所有的图层保存起来。保存时候，起一个有意义的名称。

下一次使用时候，直接打开“窗体集”下的已经保存好的视图，即可。所有图层将全部打开，不再需要单独打开每一个图层，加快打开的速度。

4.测量功能（地表测量部分）

4.1　创建ＤＴＭ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｔｅｒｒａｉｎ　Ｍｏｄｅｌ

数字地形模型）

步骤：

１）将矿区的地形地表的测量点的三维坐标值（ｘ，ｙ，ｚ），整理（导入）到ＭＭ工程一个地表测量点数据文件中。NVG_TOPO

２）以地表测量点数据文件为基础，通过菜单：ＤＴＭ|创建表面，生成该矿区的ＤＴＭ；

３）在生成ＤＴＭ的同时，也可以生成该矿区的地形等高线。

概念：线框（ＷｉｒｅＦｒａｍｅ，ＷＦ），其实质上是三角网，计算机中使用三角网来模拟各种空间实体，例如：矿体、断层和ＤＴＭ等。

在ＭＭ中，线框的主要属性有：

１）类型：矿体――ＯＲＥ；断层――Ｆａｕｌｔ；

数字地形模型――ＤＴＭ；等等；直接使用鼠标左键选择，即可。（*.TDB，ＯＲＥ.tdb,dtm.tdb）

２）名称：需要用户手动输入一个有意义的名称；

４）要在Ｖｉｚｅｘ中显示ＤＴＭ，首先，在“窗体集”功能树上，鼠标点击“线框”节点，在弹出的对话框中，选择“单一”线框，线框类型：鼠标双击选择“ＤＴＭ”。名称：鼠标双击选择相应的名称。

５）在Ｖｉｚｅｘ中显示矿区地表地形等高线，首先，在“窗体集”功能树上，鼠标点击“线”节点，在弹出的对话框中，鼠标双击选择“地形等高线”线文件，设置Ｘ，ｙ，ｚ和Ｊｏｉｎ（连接域）等，以及其他显示参数。

６）在ＤＴＭ创建对话框中，使用“限制文件”来生成“矿区边界”范围内的ＤＴＭ与地表地形等高线。

步骤：

Ａ、在平面图状态下，生成矿区边界线文件，例如：个旧２矿矿界线文件；

Ｂ、在ＤＴＭ创建对话框中，使用该文件，即可。

4.2　图像地理定位

将本矿区的地表航拍图片，叠加在ＤＴＭ上，需要进行图像地理定位。至少需要三个控制点的地理坐标值，且三点不在一条直线上。

5.剖面解译与三维建模

5.1　切割勘探线剖面

Ａ）鼠标交互式

在平面图下，使用切割工具，沿着勘探线的方向，切割剖面；

Ｂ）坐标输入方式

输入勘探线起点与终点的坐标值，生成勘探线剖面图；

5.2　新建一个剖面解译线文件

１）剖面解译线文件的结构（字段）：

Ｘ，Ｎ，20，３；

Y，Ｎ，20，３；

Z，Ｎ，20，３；

Join，Ｎ，20，３；-------线的编号（序号）

２）将新建的剖面解译线加载到Ｖｉｚｅｘ中：鼠标“窗体集”点击下的“线”节点，在弹出的对话框，选择剖面解译线。

5.3线操作功能

注意：首先，使线文件出于激活状态。――“显示面板”下，选择该层，右击菜单中，选择”激活图层”。

Ａ）新建单线、闭合线；

B) 线上加点、移点和删点（按下－ＣＴＲＬ）；

――――当单孔见矿时，剖面外推

Ｃ）捕捉功能；

―――保证剖面解译时，准确地使用钻孔上的矿化点；

Ｄ）删除线

Ｅ）撤销―――ＣＴＲＬ＋Ｚ

Ｆ）连接线、复制线

Ｇ）复制与移动线

――――勘探区边界或矿体的边缘部分，剖面外推

Ｈ）分割多边形、删除线段

――――分叉矿体建模

Ｉ）按比例外推

－――１/2 ,1/3外推

Ｊ）保存线（ＣＴＲＬ＋Ｓ）

―――将三维画线结果保存到线文件中

5.4　剖面解译

Ａ）准备工作：将钻孔轨迹、品位值、岩性花纹、ＤＴＭ调入到Ｖｉｚｅｘ中；

Ｂ）准备工作：将剖面解译线调入到Ｖｉｚｅｘ中；

Ｃ）准备工作：将剖面解译线设置为激活状态；

Ｄ）显示第一个勘探线剖面，开始解译；

解译原则：按照地质规范要求，同时结合最低工业品位（>2g/t）、最低可采厚度、夹石厚度等因素。

剖面解译线外推：单孔外推

计算机中，剖面解译的过程实质上就是画线的过程。

E)第一个剖面，解译结束，保存解译结果。

Ｆ）继续，解译第二个、第三个，….直到全部剖面解译完。

Ｇ）注意：勘探区边界或矿体的边缘部分，需要剖面外推

使用线捕捉模式，保证解译线完全在样品的矿化点上。

为了使ＤＴＭ在剖面图上显示为一条线，可以将ＤＴＭ的“绘图风格”设置为“二维切块”　。

5.5三维建模

１）以勘探区剖面解译线的结果为基础，使用建模工具进行矿体三维建模；

２）剖面解译线必须是闭合的、不交叉的；

３）按照一定的方向依次建模，每完成一步建模，都要进行线框校验，检查是否存在“自相交”和“开口”，校验结果为“0,2,0”。

４）最后，处理矿体的两个开口，直接封闭或进行外推。最后，整个矿体的校验结果为：“0,0,0”。

５）保存矿体，线框类型为：ORE；线框名称：手动输入一个有意义的名称。

６）再次打开矿体，鼠标在“窗体集“的功能树下选择“线框”节点，在弹出的对话框中选择线框类型“ORE”，选择相应的名称。

5.6建模错误处理

1)建模中，发生交叉错误，立即停下来，使用CTRL+Z（回退）撤销刚才的建模；

2)在Ｖｉｚｅｘ中，旋转，肉眼观测相邻剖面线的空间方位、空间连接关系；同时，检查剖面线是否自交叉和是否闭合。

３）使用“连接线”工具，手动添加连接线，引导和辅助计算机进行建模。直到校验没有自相交。

４）适当的情况下，给剖面线添加点，使其更有利于生成三角网。

5.6线框工具

１）删除线框；

２）删除线框上的三角面；

３）调整线框颜色

5.7分叉矿体建模

5.8构造建模（断层）

１）新建一个断层控制线文件（x,y,z,join）;

２）采集断层在空间上的位置信息，并保存到上述的线文件中；

３）以断层控制线文件为基础，进行三维建模，并校验，结果为0,1,0;

４）保存，线框类型为：Fault；线框名称：输入一个有意义的名称；

５）再次调入Ｖｉｚｅｘ时候，鼠标在“窗体集“的功能树下选择“线框”节点，在弹出的对话框中，选择线框类型“Ｆａｕｌｔ”，选择相应的名称。

5.9线框布尔运算生成上、下盘

1）交互式的布尔运算；

2）菜单：线框|布尔运算

5.10矿体内部夹石

6.计算储量

6.1封闭多边形储量计算法

菜单：线框|品位吨位报告

矿石吨位 ＝ 矿石体积×比重；

矿石金属量＝ 矿石吨位×平均品位；

矿石品位计算法：

1）简单平均法；

2）样长加权法；

上述两种品位计算法，只能作为参考；国内外认可的方法是IDW与克里格法(JORC ---澳大利亚；AIM――英国；N43－101：加拿大)。

要求：线框（矿体）必须是闭合，校验没有任何错误的。

6.2 IDW（Inverse Distance Weighted）距离反比法储量计算

准备工作：选定一个封闭的矿体，并且该矿体内存在样品品位值；

思路：将一个矿体微分成无数个小的矿块，利用已有的样品品位值，通过距离反比法，给每一个小矿块估算品位值。

每个小矿块的体积＝ 长×宽×高；每个小矿块的吨位＝每个小矿块的体积×比重；每个小矿块的金属量＝每个小矿块的吨位×其品位；

整个矿体的金属量＝所有小矿块的金属量的和。

两个过程：

1）微分过程，将大矿体微分为小矿块，统称矿块模型；

2）估值过程：IDW法或者克里格法（很多变种）；

第一步：生成井中坐标

目的：生成勘探区中每个钻孔的每个取样区间的中心点三维坐标值（x，y，z）；

菜单：钻孔 |生成|井口坐标

使用的文件：化验文件（例如：NVG_ASSY）

在Vizex中显示每个样品的中心点：

鼠标点击“窗体集”中功能树上“点”节点，在输入的对话框中，选择“NVG_ASSY”文件和其他参数。

第二步：线框赋值

目的：通过空间运算，将矿体（线框）内部的样品区间留下，将矿体（线框）外部的样品区间过滤掉（通过一个标志位来实现）。

菜单：线框|赋值；

使用的文件：化验文件（例如：NVG_ASSY）和要计算储量的矿体；

过滤器的使用：

通过过滤条件的使用，过滤掉不符合条件 的数据，留下符合过滤条件的数据，参与下一步的计算。不符合条件 的数据记录变为灰色，符合条件 的数据记录颜色保持 不变。

因为在品位估值过程中，只能使用矿体内部的样品品位值，所以需要将矿体外部的样品过滤掉。

显示：在Vizex中使用过滤器，只显示矿体内部的样品中心点。

第三步：钻孔组合

目的：将原始化验文件中的样品区间进行组合，生成新的样品组合文件区间长度和新的样品品位值。等长的样品长度确保品位估值过程中的无偏性。生成新的样长和新的样品区间中心点坐标值（x，y，z）。

菜单：钻孔|组合|钻孔

使用的文件：化验文件（例如：NVG_ASSY），组合样长；

第四步  生成矿块模型

目的：将不规则的矿体微分成大量的小块体，用户可以自定义小块体的长、宽和高，同时输入整个大矿体的空间范围，软件将自动生成空块模型。

次分块：用于解决不规则块体的边界问题，就是将小块体进一步在xyz三个方向上次分，分成更小的块体来拟合不规则的矿体边缘，目的使矿块的体积接近原始矿体。

菜单：建模|三维矿块估算|创建空的矿块模型

在生成块模型文件中字段的含义：

East,North,Rl: 表示每个块的中心点坐标值；

_East,_North,_Rl: 表示每个块的长、宽和高；

Vizex中显示：

鼠标点击“窗体集”中功能树上“矿块模型”节点，在输入的对话框中，选择该步生成的矿块文件

第五步：搜索椭球体

目的：在给每个小的空块估品位值的过程中，使用搜索椭球体来确定使用那些已知样品，在搜索椭球体搜索范围内的样品，参与估值过程；

搜索椭球体包括如下参数：

空间方位参数：

规则：基本上与矿体的产状一致即可。

矿体的产状可以使用测量工具测量。

空间尺寸参数：

椭球体的半径初始值：勘探线间距的1.2—1.5倍；

椭球体长轴 ＝ 半径× 方位因子（Factor =1）；

椭球体短轴1 ＝ 半径× 倾角因子（0<Factor<1）；

椭球体短轴2 ＝ 半径× 厚度因子(0<Factor <1)；

厚度因子 ＝ 矿体的平均厚度/半径；

倾角因子＝ 勘探线上钻孔的间距/半径；

菜单：MM11 “窗体集”下“3D浏览器（废除）”下的“搜索椭球体”节点。

好消息：

在MM12版本中，搜索椭球体的设置和可视化方面等到大幅度的提高。

第六步：IDW品位估值

目的：综合上述五步的结果，使用组合后的样品品位值，在设定的搜索范围内，对矿体的块模型文件中的每一个块进行品位估值。

菜单：建模|三维矿块估算|距离反比加权

MM中储量分级规则：

331： 半径 ＝ 40 ；工程数（钻孔工程数）>＝2;

332： 半径 ＝ 80 ；工程数>＝2;

333： 半径 ＝120 ；工程数>＝1;

第七步:计算矿体金属量

目的：计算矿体的金属量

菜单：建模|模型报告|矿块模型报告

From :从；To：到；Volumn：体积；Tonnes：吨位；SG：比重；

Cum_Vol：累计体积；Cum_Tonnes：累计吨位；Material：金属量

Au1:某一区间的金属平均品位值；

_Au1:金属的累计平均品位值；

CUM_TONNES×_AU1=MATERIAL

1)    按照品位分级，计算金属量；（过滤条件：品位分级）

2）按照储量分级，计算金属量；（过滤条件：储量分级，331，332，333）

3）按照水平中段，计算金属量；（过滤条件：块模型的高程值，1500－1530；1530－1560；）

7.剖面图制图

7.1生成剖面图绘图文件

菜单：制图|生成

给剖面图起一个有意义的名称；

练习：

1）生成1－1勘探线剖面图绘图文件；

2）生成平面图绘图文件；

7.2 绘图编辑器

进行剖面图的版面布局设计，包括：

1）图名;

2） 比例尺；

3）图例；

4）责任表；

\t\h4\b,17,45,矿 产 科 技 开 发 公 司

意思：\t: 写文字 。t： Text；

h 4：字体的高度；h:height(高度)

\b：表示黑体字;b：Bold(黑体)

17,45：表示字符串的开始位置的坐标；

\l,0,14,90,14

意思：

\l： 画线；l：Line（画线）

0,14：线起点的坐标值；

90,14：线终点的坐标值

5）打印纸尺寸；

菜单：制图|制图编辑器

8.外部矢量（图形）数据导入

8.1AutoCAD数据导入；

步骤：

1） 在AutoCAD中，将图形文件另存为DXF（R12）格式；

2）在Micromine中，操作菜单：文件 |导入|DXF，实现将AutoCAD数据导入到MM中；

8.2MapGis数据导入

步骤：

1）在MapGis中，将点、线文件转换成 明码格式文件

*.wt----》*.wat;

*.wl----》*.wal;

2)在Micromine中，操作菜单：文件 |导入|MapGis，实现将MapGis数据导入到MM中；

9.地下采矿设计

9.1 竖井设计

步骤：

1）新建竖井中心线文件（x,y,z,join）; 云锡二道沟矿竖井1设计线

2)     设计竖井；

3）竖井三维实体化；

4）计算竖井的开挖土方工程量

菜单：线框|体积。

9.2 斜井设计

步骤：

1）新建斜井中心线文件（x,y,z,join）; 云锡二道沟矿斜井1设计线

2)     设计斜井；

3）斜井三维实体化；

9.3沿脉与穿脉设计、中深孔爆破设计

步骤：

1）新建1500m中段沿脉与穿脉设计线文件；

2）设计1500m中段沿脉与穿脉；

3）中深孔爆破设计；

10.露天开采设计

10.1 露天境界优化

目的：使用LG法（图论法），在设定的经济参数（包括矿石的价格、回采率、贫化率、采矿成本、选矿成本等等）条件下，对目标矿体进行露天开采优化，计算每个矿块的经济价值，最终确定最合适的、经济价值最大化的露天境界壳和最大经济价值，最为可行性研究的参考，作为下一步投资和决策的依据。

NVG MV1S OBM Pit Optimisation

OBM:Ore Block Model 矿块模型

Pit Optimisation:露天矿境界优化

PCAF:Processing Cost Adjustment Factor

选矿成本调节因子

MCAF:Mining  Cost Adjustment Factor

采矿成本调节因子

现金流:

保证每一个矿块挣钱的.

Rock:岩石类型

Fresh:原生矿;

Oxide:氧化 矿

不同的岩石类型,使用不同的选矿方法.

氧化 矿:堆浸法 (HeapLeach);

原生矿:重选(Mill)

利润= 金销售金额 ---采矿成本 ----选矿成本----复垦成本 ----销售成本---           ---冶炼成本;

RAF :Revenue Adjustment Factor

收入调节因子

比如:11月份的金价是:300 元/g; 1 倍

12月份的金价是:450元/g; 1.5 倍

12月份的金价是:600元/g;2 倍

10.2　露天坑设计

菜单:采矿设计|露采设计|露采设计;

步骤:1)将优化后的露天境界壳调入到三维显示器中;

2)露采设计对话框中的参数:

用户自己输入

10.3 露天矿爆破设计

11.井下测量――生产矿山

步骤：

１．将井下导线测量成果整理后，形成电子格式（以文本格式为主，ＭＳ　Ｅｘｃｅｌ中另存为CSV格式）；

２．在ＭＭ中新建线文件（线文件结构：点号，Ｘ，Ｙ，Ｚ，巷道名称，巷道方位――标注，左边距，右边距，顶帮距，等等信息）；

３．在ＭＭ中，使用数据导入功能，将井下导线测量成果导入ＭＭ软件相应的线文件中；

４．在ＭＭ中，鼠标点击“窗体集”功能树下的“线”节点，在弹出的对话框中，选择相应的巷道导线文件、设置线型和颜色等等；

５．在ＭＭ中，操作菜单：采矿设计|地采设计|井巷三维实体化，选择巷道断面，生成巷道的三维实体（线框类型：

Ｅｘｔｒｕｄｅ；线框名称：输入一个有意义的名称）；

６．在ＭＭ中，鼠标点击“窗体集”功能树下的“线框”节点，在弹出的对话框中，选择相应的线框类型（ＥＸｔｒｕｄｅ）和线框名称；目的：实现巷道的三维显示；

７．巷道标注方法：

在ＭＭ中，鼠标点击“窗体集”功能树下的“点”节点，在弹出的对话框中，选择巷道导线文件，在“标注“页面中，选择“巷道名称”字段；

12.探槽数据库

目标:针对槽探工程和井下的坑道工程

步骤:

- 在MM中新建一个探槽（坑道）文件,文件结构为:

探槽（坑道）名称,c,20;                    测点编号,n,20,3;

X,n,20,3;                               Y,n,20,3;

Z,n,20,3;

2) 在MM中新建一个化验文件,文件结构为:

探槽（坑道）名称,c,20;                   样品编号,c,20;

从,n,20,3;                            到,n,20,3;

样长, n,20,3;                        Au1,n,20,3;

3) 在MM中新建一个岩性文件,文件结构为:

探槽（坑道）名称,c,20;            从,n,20,3;

到,n,20,3;            岩性名称, n,20,3;

4)在MM中,操作菜单:钻孔|钻孔数据库|创建,在弹出的对话框中,选择”探槽数据库”.在该对话框中，将上述三个文件分别设置，即可生成一个探槽（坑道）数据库。

５）探槽（坑道）的三维显示、剖面解译等等工作都与钻孔一样，在此不在重复。