槽探工程地质小结

矿区：河南省XXXXX萤石矿普查                        工程编号：TC02

| 工作目的 | 揭露F3构造带并了解其含矿性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开工日期 | 2022年8月20日 | 竣工日期 | 2022年8月24日 |
| 槽 探 地 质 小 结 1.设计目的与施工结果 TC02位于普查区北东部银洞沟，F3构造带北东矿段。 主要是为揭露F3含矿构造带，了解带内萤石矿（化）情况，初步掌握带内萤石矿（化）体的产状、厚度等特征、及其沿走向的延伸变化情况，为深部工程的布置提供依据，为普查找矿提供可靠的地表地质资料，以及为未来资源量估算提供相关数据。 经项目组现场验收，该探槽施工质量基本符合要求并已达到地质目的。 # 2.质量评述 根据探槽施工相关技术规范要求，结合本探槽实际地形条件，TC02以揭露地质界线、构造、萤石矿化带为主要目的。F3构造整体走向为北东走向，探槽的布设基本垂直于构造走向，并完全穿过该含矿构造。 探槽施工按照设计方位进行了施工，所施工工程槽口宽约1.20m，槽底宽约1.10m，探槽深度在2.80m～3.00m，断面基本呈“倒梯形”。槽形完整、槽底平整。探槽控制到基岩，并切入基岩新鲜面，可以满足地质观察、采样编录等要求。施工质量合格。 工程验收后，探槽端点用高精度GPS进行定测。按照《固体矿产勘查原始地质编录规程》（DZT0078-2015）有关要求完成了野外原始编录，素描图比例尺为1:100，编录方法为一壁一底。各种数据均来源于野外实际测量，同时室内及时进行了整理，制作了矢量化电子图件。探槽编录工作符合相关质量技术要求，所整理的资料、图件能够真实的反映野外实际情况。 根据构造带蚀变矿化等情况，对构造带、矿化带及其顶底板进行了取样，取样位置位于探槽壁底部位，保证了岩（矿）石的新鲜程度。用凿子按10cm×3cm规格，刻槽法取样。小体重样品的采集则采用打块法，样品大小约为成年人拳头大小。 # 3.基本情况及完成工作量 |  |  |  |

参加人员及分工： 地质组长：张志爽 记录：张 恒 绘图： 张 恒 采样：纵 瑞、张志爽、张 恒、薛玉峰 槽探起点坐标：X Y= H=； 共1导，导线编号：0～1； 导线方位：116°；坡角：-15°；基线长度19.5m，揭露基岩长度17.85m，共完成土石方量67.36m3；沿构造带及其顶底板共采集基本分析样品4件，单样品长度：1.00m～1.07m，样品总长度4.13m。另采集小体重样品共1件。 # 4.地质成果及见矿情况简述 （1）对地质界线、构造带等进行了揭露控制，了解了构造与围岩接触关系。TC02探槽构造带内岩性为：萤石矿化碎裂岩和萤石矿化碎裂花岗岩。前者靠近顶板，后者近底板。两种岩性主要区别在于前者蚀变矿化较后者更为发育，矿化更为集中。其中，蚀变类型为高岭土化，矿化为萤石矿化，萤石矿呈细脉状和网脉状沿岩石裂隙充填。萤石脉宽20cm左右，萤石网脉宽5mm～15mm，萤石颜色浅紫色。 构造带顶底板围岩为：含中斑中粒黑云二长花岗岩。 （2）发现了萤石矿体。经室内分析，TC02-H2号样品为萤石矿，直接赋矿岩石为萤石矿化碎裂岩。控制单工程矿体品位36.04%，矿体真厚度1.07m，产状为：296°∠74°（顶板）。矿体产出位置位于构造顶板处。矿体编号：M3-Ⅰ。 # 5.存在问题及下步工作方向和建议 （1）探槽结束后尚未进行原土回填； （2）根据揭露到萤石矿体，沿矿体走向延伸方向，按普查阶段要求及时进行下一步工程的布置； （3）根据控制到矿体位置、产状、厚度等特征，及时丰富总结找矿研究工作，指导深部钻孔布置。