1.地震频率谐振勘探技术原理认为地球表面任何地点每时每刻都存在振动波，长期观测认为这些振动都是（）

A.规律的

B.周期的

C.随机的

暂不确定

2.振动波的主要来源不包括

A.太阳与月亮活动对地球的作用

B.海洋潮汐作用

C.地震和火山活动

D.人文活动

E.风力作用

暂不确定

3.不同地点采集的数据由于地质条件不同，振幅是有很大差异的，这种说法

A.正确

B.不正确

暂不确定

4.频率谐振勘探与反射地震勘探差异性主要体现在，频率谐振勘探是在（）进行的

A.时间域内

B.频率域内

C.地质域内

暂不确定

5.传统反射地震勘探的局限性不包括

A.非层状地质体勘探效果不好

B.对100米以浅超浅地质体勘探效果不好

C.在城市、矿场、隧道内勘探效果不好

D.对层状介质地质体勘探效果不好

暂不确定

6.地震频率谐振勘探将野外采集数据后，将短时间序列数据进行预处理，不包括

A.整形

B.滤波

C.野值剔除

D.将时间序列变成频率序列

暂不确定

7.地震频率谐振勘探技术在固体矿勘查工作的特点不包括

A.精度可以更高，深度轻易可达数千米

B.抗噪声干扰能力强，特别不存在电磁干扰

C.无需主要源，操作简单，满足环保要求

D.成本高，不经济

暂不确定

8.设计钻孔地表位置的测量精度时，应与项目的工作阶段相适应。在（）阶段应使用更精确、更准确的测量方法确定钻孔开孔位置

A.靶区筛选阶段

B.发现矿体和矿床圈定阶段

C.地表面性勘查工作阶段

D.探索性找矿阶段

暂不确定

9.根据加拿大等国际矿业勘查经验，钻探设计时，制定钻孔标准化编号的因素不包括

A.用于识别勘探线的代码

B.用于识别区域的两个字母代码

C.识别钻孔类型的两个字母代码

D.以0001开头的四位数

暂不确定

10.根据加拿大等国际矿业勘查经验，如果设计使用RC钻孔进行反循环钻探，要求同时生成钻孔岩屑样品，钻探设计过程中项目负责人应与勘探经理确定事宜不包括

A.用于定性估计从钻孔层段总体积中回收的岩屑样品的标准化代码

B.用于描述钻孔间隔中回收样品的标准化名称或颜色编号代码

C.用于定量估计样品湿度的标准化代码

D.用于定量估计样品硬度的标准化代码

E.钻探施工人员姓名

暂不确定

11.根据加拿大等国际矿业勘查经验，钻孔地质编录表除了地质和岩心质量信息外，还应清楚记录事项不包括

A.钻孔编号

B.项目名称

C.开孔坐标、钻孔倾角和方位角

D.钻探日期

E.地质人员姓名及取样人员姓名

F.天气情况

暂不确定

12.根据加拿大等国际矿业勘查经验，制定钻探工作计划时，应提前通知该区域畜牧业拥有人的事项不包括

A.本次钻探工作的位置

B.本次钻探工作的时间

C.提供钻探位置及受影响区域的平面图

D.本次钻探工作技术方法

暂不确定

13.根据加拿大等国际矿业勘查经验，RC钻探实施期间，钻探施工人员提交的班报表上应记录信息不包括

A.地下孔铜的位置和长度

B.使用套管型号、质量和尺寸

C.使用耗材类型

D.样品湿度和硬度

暂不确定

14.根据加拿大等国际矿业勘查经验，RC钻探实施期间，如果钻进遇到大量纤维矿物或任何其他潜在危害物质，则应立即停止钻孔，并封孔，并使用适当的警示措施处理样品。这种说法是否正确

A.正确

B.不正确

暂不确定

15.根据加拿大等国际矿业勘查经验，RC钻探施工完成后，钻探监督负责人的所作事项错误的是

A.根据样品登记薄和钻孔地质编录表的终孔深度，与样品袋标注钻孔总长度数据进行对比核实

B.完成钻孔后，不用封孔，直接用石块等物质盖住孔口

C.如果钻探完成后短时间内开展任何孔内物探测量，则地质编录中要记录物探测量工作情况

D.钻孔地质编录中要记录钻探工作时间

暂不确定

16.根据加拿大等国际矿业勘查经验，金刚石钻探工作每天结束时，下列说法错误的是

A.如果岩心箱在钻井现场过夜，则岩心箱需敞开，不能盖盖

B.测量岩心回收率，如果有问题与钻探队伍讨论

C.把班报表中的工作时数和钻井时数摘抄或复制出来，记录到地质编录表中

D.钻工当天提交报告至地质人员，以获得授权继续钻进

暂不确定

17.根据加拿大等国际矿业勘查经验，RC钻孔内遇到空洞时，下列说法错误的是

A.孔内空洞在钻孔地质编录中用大写字母“NR”（no recovery）清楚标记

B.地质编录表中记录孔洞位置

C.孔洞位置处虽然没有样品，但为保证样品连续性，要记录标记样品编号

暂不确定

18.根据加拿大等国际矿业勘查经验，关于RC钻探取样工作叙述错误的是

A.样品切割、装袋和标注由钻探施工人员完成

B.每天钻探工作前，提前对有样品袋进行编号

C.采集重复样时，要在与原始样品的相同条件下采集

D.准备的样品袋要足够大，一般每个塑料样袋可容纳20-25kg岩心

暂不确定

19.根据加拿大等国际矿业勘查经验，关于金刚石钻探取样工作叙述错误的是

A.使用金刚石锯片切割岩心为二分之一或四分之一作为样品

B.如果岩心太软，无法使用金刚石锯片切割，则用刀或其他合适工具小心地将岩心切成两半

C.采取一半岩心后，岩心箱内剩余另一半岩心用黑色油毡笔标记每个采样间隔的起点和终点

D.取样时不用标记取样切割线，由采样工直接按规定长度取样

暂不确定

20.根据加拿大等国际矿业勘查经验，金刚石钻探取样完成后，向实验室送样时，送样表上需要标注的内容不包括

A.样品编号及类型

B.制备要求及分析内容

C.矿业公司法人姓名

D.分析结果接收人姓名及联系方式

暂不确定

21.根据加拿大等国际矿业勘查经验，下面关于钻探岩心和样品存放的要求，说法错误的是

A.所有钻探岩心、样品都应保存，以供下一步参考，如果需要销毁，需项目负责人签署书面意见

B.如果岩心未被保留，地质人员应记录未被保留的原因

C.考虑岩心上期存放要求时，地质人员只考虑经济意义，不用考虑到管辖区法律法规

D.岩心箱的标签建议使用金属标签，能防风防雨，且位置应统一

暂不确定

22.根据加拿大等国际矿业勘查经验，下列金刚石钻孔编录工作中，叙述错误的是

A.详细编录前，应用水清洗岩心

B.为了方便编录观察，岩心应尽可能多破碎以露出新鲜面

C.钻探编录中应清晰记录孔洞位置（“自”“至”）

D.用卷尺以米为单位，以0.01m的精度，测量相关岩性单位的位置

E.在岩心切割取样前，对整个岩心进行拍照

暂不确定

23.根据加拿大等国际矿业勘查经验，金刚石钻探的钻孔地质编录内容不包括

A.钻探消耗材料类型

B.钻探类型

C.孔深

D.蚀变和矿化类型（代码）

暂不确定

24.钻孔编录工作中，关于岩心拍照工作说法错误的是

A.在岩心切割取样前，对整个岩心进行拍照

B.钻孔岩心在干和湿的两种状态下，分别拍照

C.所有岩心照片上都清晰可见刻度卡

D.岩心拍照无需考虑光线问题

暂不确定

25.根据加拿大等国际矿业勘查经验，关于钻孔测量工作说法错误的是

A.开始钻探之前，根据地图和至少一个测量桩检查坐标系统中的钻孔位置

B.测量报告中应明确说明用于测量钻孔位置的野外现场技术

C.测量报告中只需说明水平坐标的精度，无需说明垂直坐标的精度

D.前期初级勘查阶段可以使用手持高精度GPS测量钻孔，在测量报告中需同时说明GPS制造商、精度水平和所用统计的置信水平

暂不确定

26.根据加拿大等国际矿业勘查经验，关于岩石密度测量工作的说法错误的是

A.对钻孔岩心测量岩石密度时，应尽量选取岩心端部为平整面

B.如果岩心包含很多孔洞或孔隙，则要求测量前用蜡涂层封闭岩心表面

C.岩石密度测量工作的人员无需进行技术培训

D.应尽量由用一名人员或在其监督下进行相关岩石密度测量工作

暂不确定

27.关于实验室化验数据处理、报告和验证的工作说法错误的是

A.从实验室接受到化验结果时，无需进行检查，可以直接存储到数据库中

B.钻孔地质编录、样品登记薄的相关数据和化验数据一起绘制到钻孔柱状图和剖面图上，并进行比较和验证

C.应检查每个实验室分析的有效性，考虑极值或异常值，并于钻孔地质编录和样品登记薄进行对比检查

D.当每批次分析样品数量大于100件时，应对分析元素的结果进行基本的描述性统计分析

E.统计分析结果用于判断现场重复样的重复性是否可接受

F.统计分析结果用于判断纸浆重复样的重复性是否可接受

暂不确定

28.钻探活动需要考虑环境因素，下列说法错误的是

A.当勘探或采矿项目结束后，必须恢复地表，使其处于适合自然植被恢复的状态

B.如果在勘探和钻探过程中遵循一些简单的规则，对环境的破坏将大大减少

C.在清理土地或修改现有道路时，与土地所有者或牧民进行充分沟通，以确保选择了首选的通道

D.当需要清理新的勘探网线或新的道路时，应避免对植被和对快速侵蚀敏感区（如河道或沙丘）造成不必要的破坏

E.勘探网线的最大宽度应远远大于钻探设备通过所需的最小宽度，保证钻探设备自由活动

F.如果需要，应将清除的植被堆入料堆用于重新播种

暂不确定

29.关于样品制备、分析的说法错误的是

A.分析或测试使用的具有代表性的部分样品应保留一段时间，具体由地质人员或公司规定要求决定

B.分析测试选择的实验室无需具备相关资质

C.地质人员应负责选择实验室、分析或矿物加工设施、及所用分析方法

D.所有分析测试结果应该附有实验室出具的正式签署报告或证书

暂不确定

30.勘探工作中使用手持式X射线荧光（XRF）分析仪进行岩石化学分析，如果要在技术报告中披露XRF数据，根据JORC（2012）要求，需要考虑的因素不包括

A.仪器制造商

B.模型

C.读书时间

D.校准

E.应用的因素及推导

F.使用的环境

暂不确定

31.勘探工作中影响手XRF分析仪数据采集可靠性的因素不包括

A.样品均匀性

B.仪器电池

C.样品包装材料

D.样品厚度

E.计数时间

暂不确定

32.样品QA/QC计划采取措施不包括

A.空白样

B.标准样

C.重复样

D.原始样

暂不确定

33.QA/QC计划工作不包括

A.审查现场样品的完整性

B.选择适当的化验方法

C.持续监测整个取样和化验过程

D.现场检查实验室样品制备和分析过程

暂不确定

34.勘探工作中，选择“正确”的化验方法不需要考虑

A.实验室规模

B.时间

C.成本

D.精确度

E.准确度

暂不确定

35.QA/QC使用的检查标准样品可以从以下（）渠道获得

A.从商业实验室（相关机构认证的）购买

B.矿权人使用本矿区矿石样品自行制样

C.从相邻矿区选择矿化类型一致的样品

暂不确定

36.检查标准样应定期插入样品流进行分析，一般采用每（）件样品插入一件标准样

A.10 件

B.20件

C.30件

D.40件

暂不确定

37.检查标准样监测可以通过使用（）来实现

A.控制图

B.模式识别图

C.正态分布图

暂不确定

38.检查标准样是测定（）的唯一真实度量

A.精确度

B.准确度

暂不确定

39.利用现场重复样来估计、监测采样和分析过程的

A.精确度

B.准确度

暂不确定

40.勘查实践工作中，重复样一般不包括

A.现场重复样

B.二次取样

C.空白样

D.粗副样

E.纸浆副样

暂不确定

41.重复样测量通常采样（）法来量化精确度

A.平均百分比差法（MPD）

B.平均变异系数（CV%）

C.缩减主轴法（RMA）

D.移动平均法

暂不确定

42.双钻孔法是勘探工作常用的验证技术，下列哪种情况不需要使用双钻孔技术进行验证

A.同一个区域后期与早期钻孔结果差异较大

B.历史记录钻孔参数质量较差（如岩心回收率）

C.未按QA/QC执行或QA/QC文件丢失

D.历史数据可疑时

E.样品化验分析数据出现系统偏差时

暂不确定

43.勘探数据库通常不包括

A.空间数据集

B.商务合同

C.瞬态数据集

D.数据集的元数据

E.由数据集生成的图件或图像

暂不确定

44.数据合并的质量控制需考虑因素不包括

A.数据来源

B.完整性

C.正确的坐标系

D.正确的地理参考系统

暂不确定

45.露天采矿的有点不包括

A.受开采空间限制较小，可用大型设备，有利于实现自动化

B.气候对露天开采影响小

C.劳动生产率高，单位矿石开采成本低

D.基建时间短

暂不确定

46.地下开采生产工序为

A.开拓-采准-切割-回采

B.采准-开拓-切割-回采

C.开拓-切割-回采-采准

暂不确定

47.采矿方法中的留矿法的特点不包括

A.工人直接在矿房暴露面下的留矿堆上作业

B.每次采下来的矿石靠自重放出1/3左右

C.矿房回采完毕后，全部放矿

D.不再划分矿房和矿柱，整个矿块做一个回采单元

暂不确定

48.下列不属于崩落采矿法特点的是

A.不再划分矿房和矿柱，整个矿块作为一个回采单元，按一定回采顺序，连续进行回采

B.在回采过程中，围岩要自然或强制崩落，矿石是覆盖岩石的直接接触下放矿

C.崩落法开采是在一个阶段内从上而下进行的

D.在矿块或采区内矿房和矿柱交替布置

暂不确定

49.关于空场采矿法说法错误的是

A.适用于陡倾斜矿体

B.适用于矿体和围岩均稳固，倾角水平或缓倾斜

C.在矿块或采区内矿房和矿柱交替布置

D.回采矿房时，留连续或间断的规则矿柱

暂不确定

50.关于充填采矿法的说法错误的是

A.矿石损失率较小

B.回采工作适用无轨自行设备

C.按充填料和输送方式分为干式充填、水力充填、胶结充填

D.在矿块或采区内矿房和矿柱交替布置

暂不确定

51.三维地质模型的地表模型不包括

A.地层

B.采场

C.道路

D.地表

暂不确定

52.三维地质模型的构造模型不包括

A.断层面

B.断裂带

C.地层

D.蚀变带

暂不确定

53.海克斯康MinePlan（原名MineSight）软件，始创于1970年，于（）年通过国土资源部认证

A.1989

B.1997

C.2001

D.2013

暂不确定

54.矿石爆破移动监测（BMT），现已在全球（）个国家的（）个矿山成功实施

A.41，126

B.41，133

C.32，126

D.32，133

暂不确定

55.防碰撞系统（CAS），高度集成一体化智能天线，高达（）米的探测距离，探测无盲区，不依赖网络，可独立运行

A.300

B.400

C.500

D.600

暂不确定

56.利用高浓度尾矿充填的（）和空场嗣后充填采矿法于1960年代出现于加拿大

A.上向分层充填采矿

B.下向分层充填采矿

C.水砂充填采矿

D.胶结充填采矿

暂不确定

57.降低采充成本是充填法采矿的必由之路，以下不属于其采充成本的是

A.充填成本

B.凿岩成本

C.装运卸成本

D.人员成本

暂不确定

58.据AMC统计，未来产能、效率、成本最高的采矿方法是

A.下向水平分层充填法

B.阶段空场嗣后充填法

C.铲运机出矿上向水平分层充填法

D.传统出矿上向水平分层充填法

暂不确定

59.以下不属于提高采矿效率方法的

A.增加采场尺寸

B.增加单次崩矿能力

C.增加爆破能力

D.减少采切工程

暂不确定

60.分级尾砂充填技术以自流输送为主，尾砂分级界限一般为（）um

A.28

B.31

C.35

D.37

暂不确定

61.分级尾砂充填采用旋流分级与立式砂仓水力联合造浆技术，其制备料浆质量浓度一般为

A.65%～72%

B.49%～57%

C.60%～65%

D.56%～62%

暂不确定

62.膏体充填料是一种不离析、不沉淀、不脱水、可流动的非牛顿塑性流体，其特点不包括

A.增稠性

B.一致性

C.需膏体泵输送

D.沉积流水

暂不确定

63.会泽铅锌矿膏体充填系统，充填系统能力60m3/h，充填料浆浓度

A.66%～71%

B.70%～73%

C.78%～81%

D.80%～83%

暂不确定

64.废石与尾矿协同处置技术目的是用于

A.提高充填强度

B.改善充填流动性

C.降低水泥用量

D.降低充填成本

暂不确定

65.加拿大基德克里克矿膏体填充系统，矿山生产能力为7000t/d，采用分批制备方式的膏体充填，年充填能力（）t，每小时的充填能力400t

A.120万

B.130万

C.125万

D.135万

暂不确定

66.充填管道沿程压力管道测量装置，可对（）进行定期评估，为充填管道输送安全提供支撑

A.井下复杂充填管线

B.管道腐蚀或裂纹等缺陷

C.管道变形

暂不确定

67.科学确定不同充填采矿法的充填设计强度方法包括

A.原位充填体-矿岩力学作用机制及对充填体拱应力影响

B.采场充填体三维拱应力和强度需求三维解析方法

C.与原位采场应力环境相协调的充填体结构匹配设计方法

D.以上三项都有

暂不确定

68.一般情况下，一个矿床存在一个成矿地质体；一个岩浆体系可以发育（）个成矿地质体

A.1个

B.2个

C.多个

暂不确定

69.根据成矿地质体与矿体的关系进行分类，其中能够确定成矿地质体，但很多时候找不到成矿地质体的矿床类型是

A.VMS型矿床

B.岩浆岩类

C.剪切带型Au矿

D.沉积变质型矿床

暂不确定

70.成矿地质体的判别，包括时间、空间、物质组成、（），“四位一体”的一致性

A.动力源

B.成矿背景

C.沉积类型

D.变质作用

暂不确定

71.成矿地质体的研究内容不包括

A.确定成矿地质体空间位置

B.确定成矿地质体形成时间

C.成矿地质体和矿床关系研究

D.矿体剥蚀深度研究

暂不确定

72.岩浆型矿床，成矿地质体与矿体的空间关系一般为

A.位于岩体内；底部或倾伏端

B.岩体顶部及上部

C.岩体分布2-3公里范围内

D.特定含矿地层内，向斜构造轴部

暂不确定

73.影响矿床（体）和成矿地质体的空间距离因素不包括

A.成岩年龄和成矿年龄间隔时间

B.成岩构造和成矿构造关系

C.矿体剥蚀作用

D.成矿流体条件

暂不确定

74.很多矿田构造图中的断裂构造都是（）构造

A.成矿前

B.成矿期

C.成矿后

暂不确定

75.成矿作用特征标志是能够直接指示矿体赋存位置的、对找矿预测具有特殊意义的标志。其核心是

A.矿体标志

B.矿物学标志

C.元素标志

D.物理化学标志

暂不确定

76.下列不属于找矿预测标志的是

A.风化帽

B.人文植物

C.物化探

D.水系

暂不确定

77.斯特林格热液合成实验，在（）介质条件下，主要形成黑云母、叶腊石、磷灰石等

A.强酸性

B.强碱性

C.中性

D.酸性

暂不确定

78.以下变价元素，在低价态时易于在水溶液中迁移，高价迁移能力弱的是

A.U

B.Fe

C.Mo

D.S

暂不确定

79.以下不属于矿化分带类型的是

A.岩相分带

B.构造分带

C.蚀变分带

D.地物分带

暂不确定

80.矿集区尺度的编图主要分为岩性构造图、成矿构造图、成矿流体蚀变矿物图三类，其比例尺为

A.1:10000

B.1:50000

C.1:20000

D.1:5000

暂不确定

81.矿区大比例尺图（≥1:10000）编图不包括

A.三维物探、化探切面图

B.找矿预测实体地质模型图

C.成矿构造图

D.找矿靶区预测图

暂不确定

82.我国矽卡岩矿床主要形成于（），约占我国矽卡岩矿床总数的80%

A.元古期

B.华力西期

C.加里东期

D.中生代岩浆活动期

暂不确定

83.与矽卡岩铁矿相比，矽卡岩铜（银钨）矿床形成偏硅铝质地壳中，副矿物属

A.黑钨矿-萤石型

B.磁铁矿-锆石型

C.辉石-角闪石型

D.磷矿-细晶石型

暂不确定

84.以下形成于低氧逸度相对饱水环境的岩浆岩类型是

A.与Fe有关的岩浆岩

B.与Cu有关的岩浆岩

C.钨锡花岗岩

D.与Mo有关的岩浆岩

暂不确定

85.成矿岩体表现出准铝质-过铝质岩石的矽卡岩类型是

A.矽卡岩型Fe矿

B.矽卡岩型Mo矿

C.矽卡岩型Pb-Zn矿

D.矽卡岩型Sn矿

暂不确定

86.以下属于壳-幔混源矽卡岩矿床的是

A.稀有元素系列

B.Sn多金属系列

C.Fe系列

D.W多金属系列

暂不确定

87.以下（）相关的黑云母形成于相对富水、贫碱低温环境

A.Sn花岗岩

B.Fe矿化

C.Cu矿化

D.Mo矿化

暂不确定

88.一般来说，锰黑柱石由（）退变质而形成

A.绿帘石

B.硅灰石和方柱石

C.钾长石

D.石榴子石和辉石

暂不确定

89.我国铅锌储量居世界第2仅次于澳大利亚，约占世界的

A.9%

B.17%

C.14%

D.23%

暂不确定

90.矽卡岩型铅锌矿床作为储量仅次于MVT型、SEDEX型的第三大铅锌矿床成因类型，约占我国铅锌矿产储量的

A.17.1%

B.18.3%

C.19.2%

D.19.7%

暂不确定

91.地球电化学勘查集成技术的方法理论依据是（），技术支撑是人工强化离子提取技术

A.电晕

B.部分提取金属法

C.离子晕

D.极化曲线接触法

暂不确定

92.只能将电能转化为化学能的装置是

A.原电池

B.电化学溶解

C.盐桥

D.电解池

暂不确定

93.由于不同的矿物具有不同的稳定电位，所以在矿体各部分，只要在相邻的矿物间存在着电位差，就会自然形成一个微观原电池，如果相邻两种矿物电极电位差值越大，则其阳极溶解作用就越

A.微弱

B.不变

C.强烈

暂不确定

94.“分段理论”地电化学异常形成过程不包括

A.金属微粒的迁移

B.金属微粒的卸载

C.成矿相关金属微粒产生

D.金属微粒的融合

暂不确定

95.美国地质调查局列出，美国优势而中国紧缺的金属不包括

A.Sn

B.Cd

C.Be

D.Co

暂不确定

96.盆地热卤水矿床中的关键金属，供应了全球（）铅锌资源量

A.88%

B.76%

C. 92%

D.83%

暂不确定

97.盆地热卤水矿床中的关键金属，是已知（）金属唯一工业来源

A.Cd

B.Tl

C.Ga

D.Co

暂不确定

98.在盆地热卤水成矿系统中，最为具有代表性的关键金属包括

A.Cd和Tl

B.Sn和Cd

C.Be和Co

D.Co和Sn

暂不确定

99.Cd –Tl全球资源分布主要集中区域不包括

A.美国密西西比河谷流域

B.扬子西缘成矿域

C.特提斯—喜马拉雅成矿域

D.地中海-阿尔卑斯成矿域

暂不确定

100.被称为“电子工业脊梁”的金属是（），其化合物是优质半导体材料

A.Co

B. Ga

C.Be

D.Sn

暂不确定