附录B 矿产资源储量单位词表（储量登记）

| 矿产 类别 | 矿产 代码 | 矿产 名称 | 金属量 单位 | 矿石量单位 | 特大型矿床下限 | 大型矿床下限 | 中型矿床下限 | 小型矿床下限 | 矿山规模单位 | 大型矿山下限 | 中型矿山下限 | 小型矿山下限 | 通报单位 | 品位及规格 | 品位及规格单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70010 | 11001 | 煤炭 |  | 千吨 |  | 100000 | 50000 | 5000 | 万吨/年 | 120 | 45 | 4.5 | 亿吨 | Ag | % |
| 70010 | 11002 | 油页岩 |  | 千吨 |  | 2000000 | 200000 | 20000 | 万吨/年 | 200 | 50 | 5 | 亿吨 | 含油率 | % |
| 70010 | 11003 | 石油 |  | 液体 万吨 | 680000 | 10000 | 1000 | 100 | 万吨/年 | 50 | 10 | 1 | 万吨 | 井深 | 吨/日 |
| 70010 | 11004 | 天然气 |  | 气体 亿立方米 | 210000 | 300 | 50 | 5 | 亿立方米/年 | 5 | 1 | 0.1 | 亿立方米 | 井深 | 米3/日 |
| 70010 | 11005 | 煤层气 |  | 气体 亿立方米 |  |  |  |  | 亿立方米/年 | 5 | 1 | 0.1 | 亿立方米 |  |  |
| 70010 | 11007 | 油砂 |  | 矿石 千吨 |  |  |  |  | 万吨/年 | 200 | 50 | 5 | 万吨 |  |  |
| 70010 | 11009 | 石煤 |  | 千吨 |  |  |  |  | 万吨/年 | 400 | 100 | 10 | 亿吨 |  | MJ／Kg |
| 70010 | 11013 | 原油 |  | 液体 万吨 | 680000 | 10000 | 1000 | 100 | 万吨/年 | 50 | 10 | 1 | 万吨 | 井深 | 吨/日 |
| 70010 | 11014 | 气层气 |  | 气体 亿立方米 | 210000 | 300 | 50 | 5 | 亿立方米/年 | 5 | 1 | 0.1 | 亿立方米 | 井深 | 米3/日 |
| 70010 | 11023 | 凝析油 |  | 液体 万吨 | 680000 | 10000 | 1000 | 100 | 万吨/年 | 50 | 10 | 1 | 万吨 | 井深 | 吨/日 |
| 70010 | 11024 | 溶解气 |  | 气体 亿立方米 | 210000 | 300 | 50 | 5 | 亿立方米/年 | 5 | 1 | 0.1 | 亿立方米 | 井深 | 米3/日 |
| 70010 | 12712 | 铀矿 | 铀 吨 | 矿石 千吨 |  | 3000 | 1000 | 100 | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 |  | U | % |
| 70010 | 12713 | 钍 | 钍 吨 | 矿石 千吨 |  |  |  |  | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 |  | ThO2 | % |
| 70010 | 14970 | 天然 沥青 |  | 矿石 千吨 |  |  |  |  | 万吨/年 | 200 | 50 | 5 | 矿石 万吨 | 沥青 | % |
| 70010 | 17050 | 地下 热水 |  | 百万瓦/年 |  | 50 | 10 | 1 |  |  |  |  | 百万瓦/年 | 温度 | ℃ |
| 70010 | 17050 | 地下 热水 |  | 立方米/日 |  | 0 | 0 | 0 | 立方米/日 | 800 | 400 | 40 | 立方米/日 |  |  |
| 70010 | 17050 | 地下 热水 |  | 万立方米/年 |  | 0 | 0 | 0 | 万立方米/年 | 20 | 10 | 1 | 万立方米/年 |  |  |
| 70020 | 22001 | 铁矿 |  | 矿石 千吨 | 1000000 | 100000 | 10000 | 1000 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 矿石 亿吨 | TFe | % |
| 70020 | 22002 | 锰矿 |  | 矿石 千吨 |  | 20000 | 2000 | 200 | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万吨 | Mn | % |
| 70020 | 22003 | 铬矿 |  | 矿石 千吨 | 25000 | 5000 | 1000 | 100 | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万吨 | Cr2O3 | % |
| 70020 | 22004 | 钛矿 | 钛铁矿TiO2 吨 | 矿石 千吨 |  | 5000000 | 500000 | 50000 | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 钛铁矿TiO2 万吨 | TiO2 | % |
| 70020 | 22004 | 钛矿 | 金红石TiO2 吨 | 矿石 千吨 |  | 200000 | 50000 | 5000 | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 金红石TiO2 万吨 | TiO2 | % |
| 70020 | 22004 | 钛矿 | 钛铁矿矿物 吨 | 矿砂 千立方米 |  | 1000000 | 200000 | 20000 | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 钛铁矿矿物 万吨 | 钛铁矿矿物 | 千克/米3 |
| 70020 | 22004 | 钛矿 | 金红石矿物 吨 | 矿石 千吨 |  | 100000 | 20000 | 2000 | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 金红石矿物 万吨 | TiO2 | % |
| 70020 | 22004 | 钛矿 | 金红石矿物 吨 | 矿砂 千立方米 |  | 100000 | 20000 | 2000 | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 金红石矿物 万吨 | 金红石矿物 | 千克/米3 |
| 70020 | 22004 | 钛矿 | 高钛矿矿物 吨 | 矿砂 千立方米 |  | 100000 | 20000 | 2000 | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 高钛矿矿物 万吨 | 高钛矿矿物 | 千克/米3 |
| 70020 | 22005 | 钒矿 | V2O5 吨 | 矿石 千吨 |  | 1000000 | 100000 | 10000 | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | V2O5 万吨 | V2O5 | % |
| 70030 | 32006 | 铜矿 | 铜 吨 | 矿石 千吨 | 5000000 | 500000 | 100000 | 10000 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 铜 万吨 | Cu | % |
| 70030 | 32006 | 铜矿 | 铜 吨 | 矿石 千吨 | 5000000 | 500000 | 100000 | 10000 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 铜 万吨 | Cu | % |
| 70030 | 32007 | 铅矿 | 铅 吨 | 矿石 千吨 | 5000000 | 500000 | 100000 | 10000 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 铅 万吨 | Pb | % |
| 70030 | 32008 | 锌矿 | 锌 吨 | 矿石 千吨 | 5000000 | 500000 | 100000 | 10000 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 锌 万吨 | Zn | % |
| 70030 | 32009 | 铝土矿 |  | 矿石 千吨 |  | 20000 | 5000 | 500 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 铝土矿矿石 万吨 | Al2O3,Al/Si | %,倍 |
| 70030 | 32011 | 镁矿 |  | 矿石 千吨 |  | 50000 | 10000 | 1000 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 矿石 万吨 | MgO | % |
| 70030 | 32011 | 镁矿 |  | 矿石 千吨 |  | 50000 | 10000 | 1000 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 矿石 万吨 | MgO | % |
| 70030 | 32012 | 镍矿 | 镍 吨 | 矿石 千吨 | 500000 | 100000 | 20000 | 2000 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 镍 万吨 | Ni | % |
| 70030 | 32013 | 钴矿 | 钴 吨 | 矿石 千吨 |  | 20000 | 2000 | 200 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 钴 万吨 | Co | % |
| 70030 | 32014 | 钨矿 | WO3 吨 | 矿石 千吨 | 250000 | 50000 | 10000 | 1000 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | WO3 万吨 | WO3 | % |
| 70030 | 32014 | 钨矿 | WO3 吨 | 矿砂 千立方米 | 250000 | 50000 | 10000 | 1000 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | WO3 万吨 | 钨矿物 | 矿物克/米3 |
| 70030 | 32014 | 钨矿 | WO3 吨 | 矿石 千吨 | 250000 | 50000 | 10000 | 1000 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | WO3 万吨 | WO3 | % |
| 70030 | 32015 | 锡矿 | 锡 吨 | 矿石 千吨 | 320000 | 40000 | 5000 | 500 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 锡 万吨 | Sn | % |
| 70030 | 32015 | 锡矿 | 锡 吨 | 矿砂 千立方米 | 320000 | 40000 | 5000 | 500 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 锡 万吨 | 锡石 | 克/米3 |
| 70030 | 32015 | 锡矿 | 锡 吨 | 矿石 千吨 | 320000 | 40000 | 5000 | 500 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 锡 万吨 | Sn | % |
| 70030 | 32016 | 铋矿 | 铋 吨 | 矿石 千吨 |  | 50000 | 10000 | 1000 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 铋 万吨 | Bi | % |
| 70030 | 32017 | 钼矿 | 钼 吨 | 矿石 千吨 | 500000 | 100000 | 10000 | 1000 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 钼 万吨 | Mo | % |
| 70030 | 32018 | 汞矿 | 汞 吨 | 矿石 千吨 | 10000 | 2000 | 500 | 50 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 汞 万吨 | Hg | % |
| 70030 | 32019 | 锑矿 | 锑 吨 | 矿石 千吨 | 500000 | 100000 | 10000 | 1000 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 锑 万吨 | Sb | % |
| 70040 | 42100 | 铂族 金属 | 金属 千克 | 矿石 千吨 |  | 10000 | 2000 | 200 | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 金属 千克 | 铂族 元素 | 克/吨 |
| 70040 | 42100 | 铂族 金属 | 金属 千克 | 矿砂 千立方米 |  | 10000 | 2000 | 200 | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 金属 千克 | 铂族 矿物 | 克/米3 |
| 70040 | 42100 | 铂族 金属 | 金属 千克 | 矿石 千吨 |  | 10000 | 2000 | 200 | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 金属 千克 | 铂族 元素 | 克/吨 |
| 70040 | 42101 | 铂矿 | 铂 千克 | 矿石 千吨 |  | 10000 | 2000 | 200 | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 铂 千克 | Pt | 克/吨 |
| 70040 | 42101 | 铂矿 | 铂 千克 | 矿砂 千立方米 |  | 10000 | 2000 | 200 | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 铂 千克 | 铂矿物 | 克/米3 |
| 70040 | 42101 | 铂矿 | 铂 千克 | 矿石 千吨 |  | 10000 | 2000 | 200 | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 铂 千克 | Pt | 克/吨 |
| 70040 | 42102 | 钯矿 | 钯 千克 | 矿石 千吨 |  | 10000 | 2000 | 200 | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 钯 千克 | Pd | 克/吨 |
| 70040 | 42102 | 钯矿 | 钯 千克 | 矿砂 千立方米 |  | 10000 | 2000 | 200 | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 钯 千克 | 钯矿物 | 克/米3 |
| 70040 | 42102 | 钯矿 | 钯 千克 | 矿石 千吨 |  | 10000 | 2000 | 200 | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 钯 千克 | Pd | 克/吨 |
| 70040 | 42103 | 铱矿 | 铱 千克 | 矿石 千吨 |  | 10000 | 2000 | 200 | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 铱 千克 | Ir | 克/吨 |
| 70040 | 42103 | 铱矿 | 铱 千克 | 矿砂 千立方米 |  | 10000 | 2000 | 200 | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 铱 千克 | 铱矿物 | 克/米3 |
| 70040 | 42103 | 铱矿 | 铱 千克 | 矿石 千吨 |  | 10000 | 2000 | 200 | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 铱 千克 | Ir | 克/吨 |
| 70040 | 42104 | 铑矿 | 铑 千克 | 矿石 千吨 |  | 10000 | 2000 | 200 | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 铑 千克 | Rh | 克/吨 |
| 70040 | 42104 | 铑矿 | 铑 千克 | 矿砂 千立方米 |  | 10000 | 2000 | 200 | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 铑 千克 | 铹矿物 | 克/米3 |
| 70040 | 42104 | 铑矿 | 铑 千克 | 矿石 千吨 |  | 10000 | 2000 | 200 | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 铑 千克 | Rh | 克/吨 |
| 70040 | 42105 | 锇矿 | 锇 千克 | 矿石 千吨 |  | 10000 | 2000 | 200 | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 锇 千克 | Os | 克/吨 |
| 70040 | 42105 | 锇矿 | 锇 千克 | 矿砂 千立方米 |  | 10000 | 2000 | 200 | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 锇 千克 | 锇矿物 | 克/米3 |
| 70040 | 42105 | 锇矿 | 锇 千克 | 矿石 千吨 |  | 10000 | 2000 | 200 | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 锇 千克 | Os | 克/吨 |
| 70040 | 42106 | 钌矿 | 钌 千克 | 矿石 千吨 |  | 10000 | 2000 | 200 | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 钌 千克 | Ru | 克/吨 |
| 70040 | 42106 | 钌矿 | 钌 千克 | 矿砂 千立方米 |  | 10000 | 2000 | 200 | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 钌 千克 | 钌矿物 | 克/米3 |
| 70040 | 42106 | 钌矿 | 钌 千克 | 矿石 千吨 |  | 10000 | 2000 | 200 | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 钌 千克 | Ru | 克/吨 |
| 70040 | 42201 | 金矿 | 金 千克 | 矿石 千吨 | 100000 | 20000 | 5000 | 500 | 万吨/年 | 15 | 6 | 0.6 | 金 吨 | Au | 克/吨 |
| 70040 | 42201 | 金矿 | 金 千克 | 矿砂 千立方米 |  | 8000 | 2000 | 200 | 万吨/年 | 80 | 20 | 2 | 金 吨 | Au | 克/米3 |
| 70040 | 42201 | 金矿 | 金 千克 | 矿石 千吨 | 100000 | 20000 | 5000 | 500 | 万吨/年 | 15 | 6 | 0.6 | 金 吨 | Au | 克/吨 |
| 70040 | 42202 | 银矿 | 银 吨 | 矿石 千吨 | 5000 | 1000 | 200 | 20 | 万吨/年 | 30 | 20 | 2 | 银 吨 | Ag | 克/吨 |
| 70040 | 42202 | 银矿 | 银 吨 | 矿石 千吨 |  | 1000 | 200 | 20 | 万吨/年 | 30 | 20 | 2 | 银 吨 | Ag | 克/吨 |
| 70050 | 52300 | 铌钽矿 | 铌钽铁矿 吨 | 矿砂 千立方米 |  | 500 | 100 | 10 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 铌钽铁矿 吨 | 铌钽矿物 | 克/米3 |
| 70050 | 52300 | 铌钽矿 | (Nb+Ta)2O5 吨 | 矿石 千吨 |  | 1000 | 500 | 50 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | (Nb+Ta)2O5 吨 | Ta2O5 /Nb2O5 | % |
| 70050 | 52300 | 铌钽矿 | 铌钽铁矿物吨 | 矿石 千吨 |  | 500 | 100 | 10 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 铌钽铁矿 吨 | Ta2O5 /Nb2O5 | % |
| 70050 | 52301 | 铌矿 | 褐钇铌 吨 | 矿石 千吨 |  | 2000 | 500 | 50 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 褐钇铌（钶） 吨 | Nb2O5 | % |
| 70050 | 52301 | 铌矿 | 铌(钶)铁矿 吨 | 矿砂 千立方米 |  | 2000 | 500 | 50 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 铌（钶）铁矿 吨 | 铌矿物 | 克/米3 |
| 70050 | 52301 | 铌矿 | 褐钇铌矿物 吨 | 矿砂 千立方米 |  | 2000 | 500 | 50 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 褐钇铌（钶） 吨 | 铌矿物 | 克/米3 |
| 70050 | 52301 | 铌矿 | Nb2O5 吨 | 矿石 千吨 |  | 100000 | 10000 | 1000 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | Nb2O5 吨 | Nb2O5 | % |
| 70050 | 52301 | 铌矿 | 铌(钶)铁矿 吨 | 矿石 千吨 |  | 2000 | 500 | 50 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 铌（钶）铁矿 吨 | Nb2O5 | % |
| 70050 | 52301 | 铌矿 | Nb2O5 吨 | 矿石 千吨 |  | 100000 | 10000 | 1000 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | Nb2O5 吨 | Nb2O5 | % |
| 70050 | 52302 | 钽矿 | Ta2O5 吨 | 矿石 千吨 |  | 1000 | 500 | 50 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | Ta2O5 吨 | Ta2O5 | % |
| 70050 | 52302 | 钽矿 | 细晶石 吨 | 矿砂 千立方米 |  | 500 | 100 | 10 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 细晶石 吨 | BeO钽矿物 | 克/米3 |
| 70050 | 52302 | 钽矿 | 钽铁矿 吨 | 矿砂 千立方米 |  | 500 | 100 | 10 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 钽铁矿 吨 | 钽矿物 | 克/米3 |
| 70050 | 52302 | 钽矿 | 钽铁矿 吨 | 矿石 千吨 |  | 500 | 100 | 10 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 钽铁矿 吨 | Ta2O5 | % |
| 70050 | 52302 | 钽矿 | 高钽矿 吨 | 矿石 千吨 |  | 500 | 100 | 10 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 高钽矿 吨 | Ta2O5 | % |
| 70050 | 52302 | 钽矿 | Ta2O5 吨 | 矿石 千吨 |  | 1000 | 500 | 50 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | Ta2O5 吨 | Ta2O5 | % |
| 70050 | 52401 | 铍矿 | 绿柱石 吨 | 矿石 千吨 |  |  |  |  | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 绿柱石 吨 | BeO | % |
| 70050 | 52401 | 铍矿 | BeO 吨 | 矿石 千吨 |  | 10000 | 2000 | 200 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | BeO 吨 | BeO | % |
| 70050 | 52402 | 锂矿 | Li2O 吨 | 矿石 千吨 |  | 100000 | 10000 | 1000 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | Li2O 万吨 | Li2O | % |
| 70050 | 52402 | 锂矿 | 锂辉石 吨 | 矿石 千吨 |  | 100000 | 10000 | 1000 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 锂辉石 | Li2O | % |
| 70050 | 52402 | 锂矿 | LiCl 吨 | 液体 千立方米 |  | 500000 | 100000 | 10000 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | LiCl 万吨 | Li2O | mg/L |
| 70050 | 52402 | 锂矿 | 锂云母 吨 | 矿石 千吨 |  |  |  |  | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 锂云母 万吨 | Li2O | % |
| 70050 | 52403 | 锆矿 | 锆英石 吨 | 矿砂 千立方米 |  | 200000 | 50000 | 5000 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 锆英石 万吨 | 矿物 | 克/米3 |
| 70050 | 52403 | 锆矿 | ZrO2 吨 | 矿石 千吨 |  |  |  |  | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | ZrO2 万吨 | ZrO2 | % |
| 70050 | 52403 | 锆矿 | (Zr+Hf)O2 吨 | 矿石 千吨 |  |  |  |  | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | (Zr+Hf)O2 万吨 | ZrO2 | % |
| 70050 | 52403 | 锆矿 | 铪锆石 吨 | 矿砂 千立方米 |  | 200000 | 50000 | 5000 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 铪锆石 万吨 | 矿物 | 克/米3 |
| 70050 | 52403 | 锆矿 | 锆英石 吨 | 矿石 千吨 |  | 200000 | 50000 | 5000 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 锆英石 万吨 | 克/米3 | % |
| 70050 | 52404 | 锶矿 | 天青石 吨 | 矿石 千吨 |  | 200000 | 50000 | 5000 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 天青石 万吨 | SrSO4 | % |
| 70050 | 52404 | 锶矿 | 菱锶矿石 吨 | 矿石 千吨 |  | 200000 | 50000 | 5000 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 菱锶矿石 万吨 | SrSO4 | % |
| 70050 | 52405 | 铷矿 | Rb2O 吨 | 矿石 千吨 | 5000 | 2000 | 500 | 50 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | Rb2O 吨 | Rb2O | % |
| 70050 | 52405 | 铷矿 | Rb2O 吨 | 液体 千立方米 | 5000 | 2000 | 500 | 50 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | Rb2O 吨 | 矿物 | 克/米3 |
| 70050 | 52406 | 铯矿 | Cs2O 吨 | 矿石 千吨 | 5000 | 2000 | 500 | 50 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | Cs2O 吨 | Cs2O | % |
| 70050 | 52500 | 重稀土矿 | 重稀土氧化物 吨 | 矿砂 千立方米 |  | 50000 | 5000 | 500 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 重稀土氧化物 万吨 | 矿物 | 克/米3 |
| 70050 | 52500 | 重稀土矿 | 磷钇矿 吨 | 矿砂 千立方米 |  | 5000 | 500 | 50 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 磷钇矿 万吨 | 矿物 | 克/米3 |
| 70050 | 52500 | 重稀土矿 | 磷钇矿 吨 | 矿石 千吨 |  | 5000 | 500 | 50 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 磷钇矿 万吨 | Cs2O | % |
| 70050 | 52500 | 重稀土矿 | 重稀土氧化物 吨 | 矿石 千吨 |  | 50000 | 5000 | 500 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 重稀土氧化物 万吨 | Y2O3 | % |
| 70050 | 52501 | 钇矿 | 钇 吨 | 矿石 千吨 |  |  |  |  | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 钇 万吨 | Y2O3 | % |
| 70050 | 52502 | 钆矿 | 钆 吨 | 矿石 千吨 |  |  |  |  | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 钆 万吨 | Gd2O3 | % |
| 70050 | 52503 | 铽矿 | 铽 吨 | 矿石 千吨 |  |  |  |  | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 铽 万吨 | Tb2O3 | % |
| 70050 | 52504 | 镝矿 | 镝 吨 | 矿石 千吨 |  |  |  |  | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 镝 万吨 | Dy2O3 | % |
| 70050 | 52505 | 钬矿 | 钬 吨 | 矿石 千吨 |  |  |  |  | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 钬 万吨 | Ho2O3 | % |
| 70050 | 52506 | 铒矿 | 铒 吨 | 矿石 千吨 |  |  |  |  | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 铒 万吨 | Er2O3 | % |
| 70050 | 52507 | 铥矿 | 铥 吨 | 矿石 千吨 |  |  |  |  | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 铥 万吨 | Tm2O3 | % |
| 70050 | 52508 | 镱矿 | 镱 吨 | 矿石 千吨 |  |  |  |  | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 镱 万吨 | Yb2O3 | % |
| 70050 | 52509 | 镥矿 | 镥 吨 | 矿石 千吨 |  |  |  |  | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 镥 万吨 | Lu2O3 | % |
| 70050 | 52526 | 稀土矿 | 稀土氧化物 吨 | 矿石 千吨 |  | 500000 | 50000 | 5000 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 稀土氧化物 万吨 | 矿物 | 克/米3 |
| 70050 | 52526 | 稀土矿 | 稀土氧化物 吨 | 矿石 千吨 |  | 500000 | 50000 | 5000 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 稀土氧化物 万吨 | Ce2O3 | % |
| 70050 | 52600 | 轻稀土矿 | 轻稀土氧化物 吨 | 矿砂 千立方米 |  | 100000 | 10000 | 1000 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 轻稀土氧化物 万吨 | 矿物 | 克/米3 |
| 70050 | 52600 | 轻稀土矿 | 独居石 吨 | 矿砂 千立方米 |  | 10000 | 1000 | 100 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 独居石 万吨 | 矿物 | 克/米3 |
| 70050 | 52600 | 轻稀土矿 | 独居石 吨 | 矿石 千吨 |  | 10000 | 1000 | 100 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 独居石 万吨 | Ce2O3 | % |
| 70050 | 52600 | 轻稀土矿 | 轻稀土氧化物 吨 | 矿石 千吨 |  | 100000 | 10000 | 1000 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 轻稀土氧化物 万吨 | Ce2O3 | % |
| 70050 | 52601 | 铈矿 | 铈 吨 | 矿石 千吨 |  |  |  |  | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 铈 万吨 | Ce2O3 | % |
| 70050 | 52602 | 镧矿 | 镧 吨 | 矿石 千吨 |  |  |  |  | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 镧 万吨 | La2O3 | % |
| 70050 | 52603 | 镨矿 | 镨 吨 | 矿石 千吨 |  |  |  |  | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 镨 万吨 | Pr2O3 | % |
| 70050 | 52604 | 钕矿 | 钕 吨 | 矿石 千吨 |  |  |  |  | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 钕 万吨 | Nd2O3 | % |
| 70050 | 52605 | 钐矿 | 钐 吨 | 矿石 千吨 |  |  |  |  | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 钐 万吨 | Sm2O3 | % |
| 70050 | 52606 | 铕矿 | 铕 吨 | 矿石 千吨 |  |  |  |  | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 铕 万吨 | Eu2O3 | % |
| 70050 | 52701 | 锗矿 | 锗 吨 | 矿石 千吨 |  | 200 | 50 | 5 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 锗 吨 | Ge（%） | % |
| 70050 | 52702 | 镓矿 | 镓 吨 | 矿石 千吨 |  | 2000 | 400 | 40 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 镓 吨 | Ga（%） | % |
| 70050 | 52703 | 铟矿 | 铟 吨 | 矿石 千吨 |  | 500 | 100 | 10 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 铟 吨 | In（%） | % |
| 70050 | 52704 | 铊矿 | 铊 吨 | 矿石 千吨 |  | 500 | 100 | 10 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 铊 吨 | Tl（%） | % |
| 70050 | 52705 | 铪矿 | 铪 吨 | 矿石 千吨 |  | 500 | 100 | 10 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 铪 吨 | HfO2（%） | % |
| 70050 | 52706 | 铼矿 | 铼 吨 | 矿石 千吨 |  | 50 | 5 | 0.5 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 铼 吨 | Re（%） | % |
| 70050 | 52707 | 镉矿 | 镉 吨 | 矿石 千吨 |  | 3000 | 500 | 50 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 镉 吨 | Cd（%） | % |
| 70050 | 52708 | 钪矿 | 钪 千克 | 矿石 千吨 |  | 10 | 2 | 0.2 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 钪 千克 | Sc | % |
| 70050 | 52709 | 硒矿 | 硒 吨 | 矿石 千吨 |  | 500 | 100 | 10 | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 硒 吨 | Se（%） | % |
| 70050 | 52711 | 碲矿 | 碲 吨 | 矿石 千吨 |  | 500 | 100 | 10 | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 碲 吨 | Te（%） | % |
| 70060 | 63200 | 蓝晶石 | 蓝晶石 吨 | 矿石 千吨 |  | 2000000 | 500000 | 50000 | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 蓝晶石 万吨 | 蓝晶石 | % |
| 70060 | 63210 | 矽线石 | 矽线石 吨 | 矿石 千吨 |  |  |  |  | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矽线石 万吨 | 矽线石 | % |
| 70060 | 63220 | 红柱石 | 红柱石 吨 | 矿石 千吨 |  |  |  |  | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 红柱石 万吨 | 红柱石 | % |
| 70060 | 63640 | 菱镁矿 |  | 矿石 千吨 |  | 50000 | 10000 | 1000 | 万吨/年 | 20 | 10 | 1 | 矿石 万吨 | 晶体解理菱面体尺寸 | 毫米 |
| 70060 | 63701 | 普通萤石 | 萤石或CaF2 千吨 | 矿石 千吨 | 10000 | 1000 | 200 | 20 | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 萤石或CaF2 万吨 | CaF2 | % |
| 70060 | 63701 | 普通萤石 | 萤石或CaF2 千吨 | 矿石 千吨 | 10000 | 1000 | 200 | 20 | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 萤石或CaF2 万吨 | CaF2 | % |
| 70060 | 63701 | 普通萤石 |  | 矿石 千吨 | 10000 | 1000 | 200 | 20 | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万吨 | CaF2 | % |
| 70060 | 63904 | 熔剂用灰岩 |  | 矿石 千吨 |  | 50000 | 10000 | 1000 | 万吨/年 | 100 | 50 | 5 | 矿石 亿吨 | CaO | % |
| 70060 | 63941 | 冶金用白云岩 |  | 矿石 千吨 |  | 50000 | 10000 | 1000 | 万吨/年 | 50 | 30 | 3 | 矿石 亿吨 | MgO | % |
| 70060 | 63951 | 冶金用石英岩 |  | 矿石 千吨 |  | 20000 | 2000 | 200 | 万吨/年 | 20 | 10 | 1 | 矿石 万吨 | SiO2 | % |
| 70060 | 63971 | 冶金用砂岩 |  | 矿石 千吨 |  | 20000 | 2000 | 200 | 万吨/年 | 30 | 10 | 1 | 矿石 万吨 | SiO2 | % |
| 70060 | 63976 | 铸型用砂岩 |  | 矿石 千吨 |  | 10000 | 1000 | 100 | 万吨/年 | 30 | 10 | 1 | 矿石 万吨 | SiO2 | % |
| 70060 | 63992 | 铸型用砂 |  | 矿石 千吨 |  | 10000 | 1000 | 100 | 万吨/年 | 30 | 10 | 1 | 矿石 万吨 | SiO2 | % |
| 70060 | 64031 | 冶金用脉石英 |  | 矿石 千吨 |  | 20000 | 2000 | 200 | 万吨/年 | 20 | 10 | 1 | 矿石 万吨 | SiO2 | % |
| 70060 | 64190 | 耐火粘土 |  | 矿石 千吨 |  | 10000 | 2000 | 200 | 万吨/年 | 20 | 10 | 1 | 矿石 万吨 | Al2O3 | % |
| 70060 | 64310 | 铁矾土 |  | 矿石 千吨 |  | 10000 | 2000 | 200 | 万吨/年 | 20 | 10 | 1 | 矿石 万吨 | Al2O3/(Al2O3+SiO2) | % |
| 70060 | 64411 | 铸型用粘土 |  | 矿石 千吨 |  | 10000 | 2000 | 200 | 万吨/年 | 20 | 10 | 1 | 矿石 万吨 | 耐火度 | ℃ |
| 70060 | 64511 | 耐火用橄榄岩 |  | 矿石 千吨 |  | 10000 | 2000 | 200 | 万立方米/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万吨 | MgO | % |
| 70060 | 64531 | 熔剂用蛇纹岩 |  | 矿石 千吨 |  | 50000 | 10000 | 1000 | 万吨/年 | 30 | 10 | 1 | 矿石 万吨 | MgO | % |
| 70070 | 73030 | 自然硫 | 硫 千吨 | 矿石 千吨 |  | 5000 | 1000 | 100 | 万吨/年 | 30 | 10 | 1 | 硫 万吨 | S | % |
| 70070 | 73070 | 硫铁矿 |  | 矿石 千吨 |  | 30000 | 2000 | 200 | 万吨/年 | 50 | 20 | 2 | 矿石 万吨 | S | % |
| 70070 | 73070 | 硫铁矿 | 硫 千吨 | 矿石 千吨 |  | 15000 | 2000 | 200 | 万吨/年 | 50 | 20 | 2 | 伴生硫：硫 万吨 | S | % |
| 70070 | 73240 | 钠硝石 |  | 矿石 千吨 |  | 5000 | 1000 | 100 | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万吨 | NaNO3 | % |
| 70070 | 73500 | 明矾石 | 明矾石 千吨 | 矿石 千吨 |  | 10000 | 2000 | 200 | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 明矾石 万吨 | SO3,纯明矾石 | % |
| 70070 | 73510 | 芒硝 |  | 矿石 千吨 |  | 100000 | 10000 | 1000 | 万吨/年 | 50 | 10 | 1 | 矿石 万吨 | Na2SO4 | % |
| 70070 | 73510 | 芒硝 |  | Na2SO4 千吨 |  | 100000 | 10000 | 1000 | 万吨/年 | 50 | 10 | 1 | Na2SO4 万吨 | Na2SO4 | % |
| 70070 | 73510 | 芒硝 | Na2SO4 千吨 | 矿石 千吨 |  | 10000 | 1000 | 100 | 万吨/年 | 50 | 10 | 1 | Na2SO4 万吨 | Na2SO4 | % |
| 70070 | 73510 | 芒硝 | Na2SO4 千吨 | 液体 千立方米 |  | 10000 | 1000 | 100 | 万吨/年 | 50 | 10 | 1 | Na2SO4 万吨 | Na2SO4 | % |
| 70070 | 73530 | 重晶石 |  | 矿石 千吨 |  | 10000 | 2000 | 200 | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万吨 | BaSO4 | % |
| 70070 | 73600 | 毒重石 |  | 矿石 千吨 |  | 10000 | 2000 | 200 | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万吨 | BaSO4 | % |
| 70070 | 73610 | 天然碱 | Na2CO3+NaHCO3 千吨 | 矿石 千吨 |  | 10000 | 2000 | 200 | 万吨/年 | 50 | 10 | 1 | Na2CO3+NaHCO3 万吨 | Na2CO3+ NaHCO3 | % |
| 70070 | 73610 | 天然碱 | Na2CO3+NaHCO3 千吨 | 矿石 千吨 |  | 10000 | 2000 | 200 | 万吨/年 | 50 | 10 | 1 | Na2CO3+NaHCO3 万吨 | Na2CO3+ NaHCO3 | % |
| 70070 | 73610 | 天然碱 | Na2CO3+NaHCO3 千吨 | 矿石 千吨 |  | 10000 | 2000 | 200 | 万吨/年 | 50 | 10 | 1 | Na2CO3+NaHCO3 万吨 | Na2CO3+ NaHCO3 | % |
| 70070 | 73901 | 电石用灰岩 |  | 矿石 千吨 |  | 50000 | 10000 | 1000 | 万吨/年 | 100 | 50 | 5 | 矿石 万吨 | CaO | % |
| 70070 | 73902 | 制碱用灰岩 |  | 矿石 千吨 |  | 50000 | 10000 | 1000 | 万吨/年 | 100 | 50 | 5 | 矿石 万吨 | CaCO3 | % |
| 70070 | 73903 | 化肥用灰岩 |  | 矿石 千吨 |  | 50000 | 10000 | 1000 | 万吨/年 | 100 | 50 | 5 | 矿石 万吨 | CaO | % |
| 70070 | 73942 | 化工用白云岩 |  | 矿石 千吨 |  | 50000 | 10000 | 1000 | 万吨/年 | 50 | 30 | 3 | 矿石 万吨 | MgO | % |
| 70070 | 73953 | 化肥用石英岩 |  | 矿石 千吨 |  | 100000 | 20000 | 2000 | 万吨/年 | 20 | 10 | 1 | 矿石 万吨 | SiO2 | % |
| 70070 | 73975 | 化肥用砂岩 |  | 矿石 千吨 |  | 100000 | 20000 | 2000 | 万吨/年 | 30 | 10 | 1 | 矿石 万吨 | SiO2 | % |
| 70070 | 74090 | 含钾砂页岩 |  | 矿石 千吨 |  | 100000 | 20000 | 2000 | 万吨/年 | 30 | 6 | 0.6 | 矿石 万吨 | K2O | % |
| 70070 | 74419 | 含钾岩石 |  | 矿石 千吨 |  | 100000 | 20000 | 2000 | 万吨/年 | 30 | 6 | 0.6 | 矿石 万吨 | K2O | % |
| 70070 | 74512 | 化肥用橄榄岩 |  | 矿石 千吨 |  | 100000 | 10000 | 1000 | 万立方米/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万吨 | MgO | % |
| 70070 | 74532 | 化肥用蛇纹岩 |  | 矿石 千吨 |  | 100000 | 10000 | 1000 | 万吨/年 | 30 | 10 | 1 | 矿石 万吨 | MgO | % |
| 70070 | 74950 | 泥炭 |  | 矿石 千吨 |  | 10000 | 1000 | 100 | 万吨/年 | 120 | 45 | 4.5 | 矿石 万吨 | 有机质含量 | % |
| 70070 | 75510 | 盐矿 | NaCl 千吨 | 矿石 千吨 |  | 1000000 | 100000 | 10000 | 万吨/年 | 20 | 10 | 1 | NaCl 万吨 | NaCl | % |
| 70070 | 75510 | 盐矿 | NaCl 千吨 | 液体 千立方米 |  | 1000000 | 100000 | 10000 | 万吨/年 | 20 | 10 | 1 | NaCl 万吨 | NaCl | 克/升 |
| 70070 | 75510 | 盐矿 |  | 矿石 千吨 |  | 1000000 | 100000 | 10000 | 万吨/年 | 20 | 10 | 1 | 矿石 万吨 | NaCl | % |
| 70070 | 75530 | 镁盐 | MgSO4 千吨 | 矿石 千吨 |  | 50000 | 10000 | 1000 | 万吨/年 | 20 | 10 | 1 | MgSO4 万吨 | MgSO4 | % |
| 70070 | 75530 | 镁盐 | MgSO4 千吨 | 液体 千立方米 |  | 50000 | 10000 | 1000 | 万吨/年 | 20 | 10 | 1 | MgSO4 万吨 | MgSO4 | 克/升 |
| 70070 | 75530 | 镁盐 | 含硫酸镁等卤水 千吨 | 液体 千立方米 | 500000 | 50000 | 10000 | 1000 | 万吨/年 | 20 | 10 | 1 | MgSO4 万吨 | MgSO4 | 克/升 |
| 70070 | 75530 | 镁盐 | MgCl2 千吨 | 矿石 千吨 |  | 50000 | 10000 | 1000 | 万吨/年 | 20 | 10 | 1 | MgCl2 万吨 | MgCl2 | % |
| 70070 | 75530 | 镁盐 | MgCl2 千吨 | 液体 千吨 |  | 50000 | 10000 | 1000 | 万吨/年 | 20 | 10 | 1 | MgCl2 万吨 | MgCl2 | 克/升 |
| 70070 | 75550 | 钾盐 | KCL 千吨 | 矿石 千吨 | 100000 | 10000 | 1000 | 100 | 万吨/年 | 30 | 5 | 0.5 | KCL 万吨 | KCl | % |
| 70070 | 75550 | 钾盐 | KCL 千吨 | 液体 千立方米 |  | 50000 | 5000 | 500 | 万吨/年 | 30 | 5 | 0.5 | KCL 万吨 | KCl | 克/升 |
| 70070 | 75610 | 碘矿 | 碘 吨 | 液体 千立方米 |  | 5000 | 500 | 50 | 万吨/年 |  | 999999 | 0.1 | 碘 吨 | I | 毫克/升 |
| 70070 | 75610 | 碘矿 | 碘 吨 | 矿石 千吨 |  | 5000 | 500 | 50 | 万吨/年 |  | 999999 | 0.1 | 碘 吨 | I | % |
| 70070 | 75630 | 溴矿 | 溴 吨 | 液体 千立方米 |  | 50000 | 5000 | 500 | 万吨/年 |  | 999999 | 0.1 | 溴 吨 | Br | 毫克/升 |
| 70070 | 75650 | 砷矿 | 雄(雌)黄矿物 吨 | 矿石 千吨 |  | 50000 | 5000 | 500 | 万吨/年 |  | 999999 | 0.1 | 雄(雌)黄矿物 吨 | As | % |
| 70070 | 75650 | 砷矿 | 砷 吨 | 矿石 千吨 |  | 50000 | 5000 | 500 | 万吨/年 |  | 999999 | 0.1 | 砷 吨 | As | % |
| 70070 | 75670 | 硼矿 | B2O3 千吨 | 矿石 千吨 |  | 500 | 100 | 10 | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | B2O3 万吨 | B2O3 | % |
| 70070 | 75670 | 硼矿 | B2O3 千吨 | 液体 千立方米 |  | 500 | 100 | 10 | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | B2O3 万吨 | B2O3 | 毫克/升 |
| 70070 | 75690 | 磷矿 |  | 矿石 千吨 |  | 50000 | 5000 | 500 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 矿石 万吨 | P2O5 | % |
| 70070 | 75690 | 磷矿 | P2O5 千吨 | 矿石 千吨 |  | 50000 | 5000 | 500 | 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 伴生磷：P2O5 万吨 | P2O5 | % |
| 70081 | 83010 | 金刚石 | 金刚石 克 | 矿石 千吨 | 1000000 | 200000 | 40000 | 4000 | 万克拉/年 | 10 | 3 | 0.3 | 金刚石 千克 | 矿物 | 克拉/米3 |
| 70081 | 83010 | 金刚石 | 金刚石 克 | 矿砂 千立方米 |  | 100000 | 20000 | 2000 | 万克拉/年 | 10 | 3 | 0.3 | 金刚石 千克 | 矿物 | 克拉/米3 |
| 70087 | 83020 | 石墨 | 晶质石墨 千吨 | 矿石 千吨 |  | 1000 | 200 | 20 | 万吨/年 | 1 | 0.3 | 0.03 | 晶质石墨 万吨 | 固定碳 | % |
| 70087 | 83020 | 石墨 |  | 隐晶质石墨 千吨 |  | 10000 | 1000 | 100 | 万吨/年 | 1 | 0.3 | 0.03 | 隐晶质石墨 万吨 | 固定碳 | % |
| 70081 | 83101 | 压电水晶 | 单晶 千克 | 矿石 千吨 |  | 2000 | 200 | 20 | 吨/年 |  | 999999 | 0.1 | 单晶 千克 | 可利用部分 | 克/米3 |
| 70081 | 83102 | 熔炼水晶 | 矿物 吨 | 矿石 千吨 |  | 100 | 10 | 1 | 吨/年 |  | 999999 | 0.1 | 矿物 吨 | SiO2 | % |
| 70081 | 83103 | 光学水晶 | 矿物 千克 | 矿石 千吨 |  | 500 | 50 | 5 | 吨/年 |  | 999999 | 0.1 | 矿物 千克 | 无缺陷部分最小尺寸 | 毫米 |
| 70081 | 83104 | 工艺水晶 | 矿物 千克 | 矿石 千吨 |  | 500 | 50 | 5 | 吨/年 |  | 999999 | 0.1 | 矿物 千克 |  |  |
| 70081 | 83110 | 刚玉 | 刚玉 吨 | 矿石 千吨 |  | 10000 | 1000 | 100 | 吨/年 |  | 999999 | 0.1 | 刚玉 吨 | 刚玉 | 千克/米3 |
| 70082 | 83230 | 硅灰石 |  | 矿石 千吨 |  | 1000 | 200 | 20 | 万吨/年 | 20 | 10 | 1 | 矿石 万吨 | 硅灰石 | % |
| 70082 | 83250 | 滑石 |  | 矿石 千吨 |  | 5000 | 1000 | 100 | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万吨 | 滑石 | % |
| 70087 | 83260 | 石棉 | 石棉 千吨 | 矿石 千吨 |  | 5000 | 500 | 50 | 万吨/年 | 2 | 1 | 0.1 | 石棉 万吨 | 含棉率 | % |
| 70087 | 83270 | 蓝石棉 | 蓝石棉 吨 | 矿石 千吨 |  | 1000 | 100 | 10 | 万吨/年 | 2 | 1 | 0.1 | 蓝石棉 吨 | 纤维长度,蓝石棉 | 毫米,千克/米3 |
| 70087 | 83280 | 云母 | 工业原料云母 吨 | 矿石 千吨 |  | 1000 | 200 | 20 | 万吨/年 |  | 999999 | 0.1 | 工业原料云母 吨 | 含矿率 | 千克/米3 |
| 70087 | 83281 | 碎云母 | 碎云母 吨 | 矿石 千吨 |  | 1000 | 200 | 20 | 万吨/年 |  | 999999 | 0.1 | 碎云母 万吨 | 含矿率 | 千克/米3 |
| 70082 | 83290 | 长石 | 矿物 吨 | 矿石 千吨 |  | 1000 | 100 | 10 | 万吨/年 | 20 | 10 | 1 | 矿石 万吨 | Al2O3 | % |
| 70081 | 83300 | 电气石 | 电气石 千克 | 矿石 千吨 |  |  |  |  | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 电气石 千克 | 电气石 | % |
| 70081 | 83310 | 石榴子石 | 矿物 吨 | 矿石 千吨 |  | 5000 | 500 | 50 | 吨/年 |  | 999999 | 0.1 | 矿石 万吨 | 石榴子石 | % |
| 70081 | 83310 | 石榴子石 | 石榴子石 吨 | 矿砂 千立方米 |  | 5000000 | 500000 | 50000 | 吨/年 |  | 999999 | 0.1 | 石榴子石 万吨 | 石榴子石 | % |
| 70081 | 83320 | 黄玉 | 黄玉 吨 | 矿石 千吨 |  |  |  |  | 吨/年 |  | 999999 | 0.1 | 黄玉 吨 | 黄玉 | 千克/米3 |
| 70082 | 83330 | 叶蜡石 | 矿物 吨 | 矿石 千吨 |  | 2000 | 500 | 50 | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万吨 | Al2O3 | % |
| 70087 | 83340 | 透辉石 | 矿物 吨 | 矿石 千吨 |  |  |  |  | 万吨/年 | 20 | 10 | 1 | 矿石 万吨 | 含矿率 | % |
| 70087 | 83350 | 蛭石 | 矿物 吨 | 矿石 千吨 |  | 1000 | 200 | 20 | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万吨 | 膨胀倍数 |  |
| 70087 | 83360 | 沸石 | 矿物 吨 | 矿石 千吨 |  | 50000 | 5000 | 500 | 万吨/年 | 30 | 10 | 1 | 矿石 万吨 | K+,NH4+吸氨量 |  |
| 70087 | 83370 | 透闪石 | 矿物 吨 | 矿石 千吨 |  |  |  |  | 万吨/年 | 20 | 10 | 1 | 矿石 万吨 |  |  |
| 70087 | 83520 | 石膏 |  | 矿石 千吨 |  | 30000 | 10000 | 1000 | 万吨/年 | 30 | 10 | 1 | 矿石 万吨 | CaSO4·2H2O | % |
| 70081 | 83620 | 方解石 | 矿物 吨 | 矿石 千吨 |  |  |  |  | 万吨/年 | 20 | 10 | 1 | 矿石 万吨 | CaCO3 | % |
| 70081 | 83630 | 冰洲石 | 矿物 千克 |  |  | 1000 | 100 | 10 | 万吨/年 | 20 | 10 | 1 | 矿物 千克 | 晶体解理菱面体尺寸 | 毫米 |
| 70081 | 83702 | 光学萤石 | 矿物 千克 | 矿石 千吨 | 10000 | 1000 | 100 | 10 | 吨/年 |  | 999999 | 0.1 | 矿物 千克 | 光学萤石含量 | 千克／立方米 |
| 70081 | 83750 | 宝石 | 矿物 千克 | 矿石 千吨 |  |  |  |  | 吨/年 |  | 999999 | 0.1 | 矿物 千克 | 矿物原料重量 | 克拉 |
| 70081 | 83800 | 玉石 |  | 矿石 吨 |  |  |  |  | 吨/年 |  | 999999 | 0.1 | 矿石 吨 | 玉石 |  |
| 70081 | 83850 | 玛瑙 |  | 矿石 吨 |  |  |  |  | 吨/年 |  | 999999 | 0.1 | 矿石 吨 | 玛瑙 |  |
| 70087 | 83870 | 颜料矿物 |  | 赭石 吨 |  |  |  |  | 万吨/年 |  | 999999 | 0.1 | 赭石 吨 | Al2O3 | % |
| 70087 | 83870 | 颜料矿物 |  | 颜料黄土矿石 千吨 |  |  |  |  | 万吨/年 |  | 999999 | 0.1 | 颜料黄土矿石 万吨 | SiO2 | % |
| 70083 | 83905 | 玻璃用灰岩 |  | 矿石 千吨 |  | 10000 | 2000 | 200 | 万吨/年 | 100 | 50 | 5 | 矿石 万吨 | CaO | % |
| 70084 | 83906 | 水泥用灰岩 |  | 矿石 千吨 |  | 80000 | 15000 | 1500 | 万吨/年 | 100 | 50 | 5 | 矿石 万吨 | CaO | % |
| 70086 | 83907 | 建筑石料用灰岩 |  | 矿石 千立方米 |  | 50000 | 10000 | 1000 | 万吨/年 | 100 | 50 | 5 | 矿石 万立方米 | 抗压强度 | % |
| 70086 | 83908 | 饰面用灰岩 |  | 矿石 千立方米 |  | 10000 | 2000 | 200 | 万吨/年 | 100 | 50 | 5 | 矿石 万立方米 | 成荒率 | % |
| 70084 | 83909 | 制灰用石灰岩 |  | 矿石 千吨 |  | 10000 | 2000 | 200 | 万吨/年 | 100 | 50 | 5 | 矿石 万吨 | CaO | % |
| 70084 | 83920 | 泥灰岩 |  | 矿石 千吨 |  | 50000 | 10000 | 1000 | 万吨/年 | 100 | 50 | 5 | 矿石 万吨 | CaO | % |
| 70087 | 83930 | 白垩 |  | 矿石 千吨 |  |  |  |  | 万吨/年 |  | 999999 | 0.1 | 矿石 万吨 | CaCO3 | % |
| 70083 | 83943 | 玻璃用白云岩 |  | 矿石 千吨 |  | 50000 | 10000 | 1000 | 万吨/年 | 50 | 30 | 3 | 矿石 万吨 | MgO | % |
| 70086 | 83944 | 建筑用白云岩 |  | 矿石 千立方米 |  | 50000 | 10000 | 1000 | 万吨/年 | 50 | 30 | 3 | 矿石 万立方米 | MgO | % |
| 70083 | 83952 | 玻璃用石英岩 |  | 矿石 千吨 |  | 10000 | 2000 | 200 | 万吨/年 | 20 | 10 | 1 | 矿石 万吨 | SiO2 | % |
| 70083 | 83972 | 玻璃用砂岩 |  | 矿石 千吨 |  | 10000 | 2000 | 200 | 万吨/年 | 30 | 10 | 1 | 矿石 万吨 | SiO2 | % |
| 70084 | 83973 | 水泥配料用砂岩 |  | 矿石 千吨 |  | 20000 | 2000 | 200 | 万吨/年 | 60 | 20 | 2 | 矿石 万吨 | SiO2 | % |
| 70084 | 83974 | 砖瓦用砂岩 |  | 矿石 千立方米 |  | 20000 | 5000 | 500 | 万吨/年 | 30 | 10 | 1 | 矿石 万立方米 | SiO2 | % |
| 70082 | 83977 | 陶瓷用砂岩 |  | 矿石 千吨 |  | 1000 | 200 | 20 | 万吨/年 | 30 | 10 | 1 | 矿石 万吨 | SiO2 | % |
| 70088 | 83978 | 建筑用砂岩 |  | 矿石 千立方米 |  | 20000 | 5000 | 500 | 万吨/年 | 30 | 10 | 1 | 矿石 万立方米 | SiO2 | % |
| 70083 | 83991 | 玻璃用砂 |  | 矿石 千吨 |  | 10000 | 2000 | 200 | 万吨/年 | 30 | 10 | 1 | 矿石 万吨 | SiO2 | % |
| 70086 | 83993 | 建筑用砂 |  | 矿石 千立方米 |  | 50000 | 10000 | 1000 | 万吨/年 | 100 | 50 | 5 | 矿石 万立方米 | SiO2 | % |
| 70084 | 83994 | 水泥配料用砂 |  | 矿石 千吨 |  | 20000 | 2000 | 200 | 万吨/年 | 60 | 20 | 2 | 矿石 万吨 | SiO2 | % |
| 70084 | 83995 | 水泥标准砂 |  | 矿石 千吨 |  | 2000 | 200 | 20 | 万吨/年 | 60 | 20 | 2 | 矿石 万吨 | SiO2 | % |
| 70084 | 83996 | 砖瓦用砂 |  | 矿石 千立方米 |  | 20000 | 5000 | 500 | 万吨/年 | 100 | 50 | 5 | 矿石 万立方米 | SiO2 | % |
| 70083 | 84032 | 玻璃用脉石英 |  | 矿石 千吨 |  | 10000 | 2000 | 200 | 万吨/年 | 20 | 10 | 1 | 矿石 万吨 | SiO2 | % |
| 70084 | 84033 | 水泥配料用脉石英 |  | 矿石 千吨 |  | 2000 | 500 | 50 | 万吨/年 | 20 | 10 | 1 | 矿石 万吨 | SiO2 | % |
| 70083 | 84050 | 粉石英 |  | 矿石 千吨 |  | 2000 | 500 | 50 | 万吨/年 | 20 | 10 | 1 | 矿石 万吨 | 粒度 | 毫米 |
| 70087 | 84070 | 天然油石 |  | 矿石 千吨 |  | 1000 | 100 | 10 | 万吨/年 | 200 | 50 | 5 | 矿石 万吨 | SiO2 | % |
| 70087 | 84110 | 硅藻土 |  | 矿石 千吨 | 100000 | 10000 | 2000 | 200 | 万吨/年 | 20 | 10 | 1 | 矿石 万吨 | SiO2 | % |
| 70084 | 84131 | 陶粒页岩 |  | 矿石 千吨 |  |  |  |  | 万吨/年 | 30 | 6 | 0.6 | 矿石 万吨 | SiO2 | % |
| 70084 | 84132 | 砖瓦用页岩 |  | 矿石 千立方米 |  | 20000 | 2000 | 200 | 万吨/年 | 30 | 6 | 0.6 | 矿石 万立方米 | SiO2 | % |
| 70084 | 84133 | 水泥配料用页岩 |  | 矿石 千吨 |  | 50000 | 5000 | 500 | 万吨/年 | 30 | 6 | 0.6 | 矿石 万立方米 | 硅酸率 | % |
| 70088 | 84134 | 建筑用页岩 |  | 矿石 千立方米 |  | 20000 | 2000 | 200 | 万吨/年 | 30 | 6 | 0.6 | 矿石 万立方米 | SiO2 | % |
| 70082 | 84150 | 高岭土 |  | 矿石 千吨 |  | 5000 | 1000 | 100 | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万吨 | Al2O3 | % |
| 70082 | 84170 | 陶瓷土 |  | 矿石 千吨 |  | 5000 | 1000 | 100 | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万吨 | Al2O3 | % |
| 70085 | 84210 | 凹凸棒石粘土 |  | 矿石 千吨 |  | 5000 | 1000 | 100 | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万吨 | 脱色率 |  |
| 70085 | 84230 | 海泡石粘土 |  | 矿石 千吨 |  | 5000 | 1000 | 100 | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万吨 | 海泡石 | % |
| 70085 | 84250 | 伊利石粘土 |  | 矿石 千吨 |  | 5000 | 1000 | 100 | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万吨 | 伊利石 | % |
| 70085 | 84270 | 累托石粘土 |  | 矿石 千吨 |  | 5000 | 1000 | 100 | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万吨 | 累托石 | % |
| 70085 | 84290 | 膨润土 |  | 矿石 千吨 |  | 50000 | 5000 | 500 | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万吨 | 蒙托石 | % |
| 70084 | 84412 | 砖瓦用粘土 |  | 矿石 千立方米 |  | 20000 | 5000 | 500 | 万吨/年 | 100 | 50 | 5 | 矿石 万立方米 | 塑性指数颗粒 | mm度 |
| 70085 | 84413 | 陶粒用粘土 |  | 矿石 千吨 |  |  |  |  | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万立方米 |  |  |
| 70084 | 84414 | 水泥配料用粘土 |  | 矿石 千吨 |  | 20000 | 5000 | 500 | 万吨/年 | 100 | 50 | 5 | 矿石 万吨 | 硅酸率 | % |
| 70084 | 84415 | 水泥配料用红土 |  | 矿石 千吨 |  | 20000 | 5000 | 500 | 万吨/年 | 100 | 50 | 5 | 矿石 万吨 | 硅酸率 | % |
| 70084 | 84416 | 水泥配料用黄土 |  | 矿石 千吨 |  | 20000 | 5000 | 500 | 万吨/年 | 100 | 50 | 5 | 矿石 万吨 | 硅酸率 | % |
| 70084 | 84417 | 水泥配料用泥岩 |  | 矿石 千吨 |  | 20000 | 5000 | 500 | 万吨/年 | 100 | 50 | 5 | 矿石 万吨 | 硅酸率 | % |
| 70087 | 84418 | 保温材料用粘土 |  | 矿石 千吨 |  | 2000 | 500 | 50 | 万吨/年 | 20 | 10 | 1 | 矿石 万吨 |  | % |
| 70088 | 84419 | 白云母粘土矿 |  | 矿石 千立方米 |  | 20000 | 5000 | 500 | 万吨/年 | 30 | 6 | 0.6 | 矿石 万吨 |  |  |
| 70086 | 84513 | 建筑用橄榄岩 |  | 矿石 千立方米 |  | 50000 | 10000 | 1000 | 万立方米/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万立方米 | MgO | % |
| 70086 | 84533 | 饰面用蛇纹岩 |  | 矿石 千立方米 |  | 10000 | 2000 | 200 | 万吨/年 | 30 | 10 | 1 | 矿石 万立方米 | 成荒率 | % |
| 70086 | 84541 | 饰面用辉石岩 |  | 矿石 千立方米 |  | 10000 | 2000 | 200 | 万立方米/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万立方米 | 成荒率 | % |
| 70086 | 84542 | 建筑用辉石岩 |  | 矿石 千立方米 |  | 50000 | 10000 | 1000 | 万立方米/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万立方米 |  |  |
| 70087 | 84551 | 铸石用玄武岩 |  | 矿石 千吨 |  | 10000 | 2000 | 200 | 万立方米/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万吨 | SiO 2 | % |
| 70087 | 84552 | 岩棉用玄武岩 |  | 矿石 千吨 |  |  |  |  | 万立方米/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万吨 | SiO 2 | % |
| 70086 | 84553 | 饰面用玄武岩 |  | 矿石 千立方米 |  | 10000 | 2000 | 200 | 万立方米/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万立方米 | 成荒率 | % |
| 70084 | 84554 | 水泥混合材玄武岩 |  | 矿石 千吨 |  | 20000 | 2000 | 200 | 万立方米/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万吨 |  |  |
| 70086 | 84555 | 建筑用玄武岩 |  | 矿石 千立方米 |  | 50000 | 10000 | 1000 | 万立方米/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万立方米 | 抗压强度 | 千克／平方厘米 |
| 70086 | 84561 | 饰面用角闪岩 |  | 矿石 千立方米 |  | 10000 | 2000 | 200 | 万立方米/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万立方米 | 荒料规格 | 荒料规格/米3 |
| 70086 | 84562 | 建筑用角闪岩 |  | 矿石 千立方米 |  | 50000 | 10000 | 1000 | 万立方米/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万立方米 | 抗压强度 | 千克／平方厘米 |
| 70084 | 84571 | 水泥用辉绿岩 |  | 矿石 千吨 |  | 20000 | 2000 | 200 | 万立方米/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万吨 | SiO2 | % |
| 70087 | 84572 | 铸石用辉绿岩 |  | 矿石 千吨 |  | 10000 | 2000 | 200 | 万立方米/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万吨 | SiO 2 | % |
| 70086 | 84573 | 饰面用辉绿岩 |  | 矿石 千立方米 |  | 10000 | 2000 | 200 | 万立方米/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万立方米 | 成荒率 | % |
| 70086 | 84574 | 建筑用辉绿岩 |  | 矿石 千立方米 |  | 50000 | 10000 | 1000 | 万立方米/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万立方米 | 抗压强度 | 千克／平方厘米 |
| 70086 | 84581 | 饰面用辉长岩 |  | 矿石 千立方米 |  | 10000 | 2000 | 200 | 万立方米/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万立方米 | 成荒率 | % |
| 70086 | 84582 | 建筑用辉长岩 |  | 矿石 千立方米 |  | 50000 | 10000 | 1000 | 万立方米/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万立方米 | 抗压强度 | 千克／平方厘米 |
| 70086 | 84591 | 饰面用安山岩 |  | 矿石 千立方米 |  | 10000 | 2000 | 200 | 万立方米/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万立方米 |  |  |
| 70086 | 84592 | 建筑用安山岩 |  | 矿石 千立方米 |  | 50000 | 10000 | 1000 | 万立方米/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万立方米 | SiO 2 | % |
| 70084 | 84593 | 水泥混合材用安山玢岩 |  | 矿石 千吨 |  | 20000 | 2000 | 200 | 万立方米/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万吨 | SiO2 | % |
| 70086 | 84594 | 耐酸碱用安山岩 |  | 矿石 千立方米 |  | 20000 | 2000 | 200 | 万立方米/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万立方米 |  |  |
| 70086 | 84611 | 建筑用闪长岩 |  | 矿石 千立方米 |  | 50000 | 10000 | 1000 | 万立方米/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万立方米 | 抗压强度 | 千克／平方厘米 |
| 70084 | 84612 | 水泥混合材用闪长玢岩 |  | 矿石 千吨 |  | 20000 | 2000 | 200 | 万立方米/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万吨 | SiO2 | % |
| 70086 | 84613 | 饰面用闪长岩 |  | 矿石 千立方米 |  | 10000 | 2000 | 200 | 万立方米/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万立方米 | 成荒率 | % |
| 70086 | 84621 | 饰面用二长岩 |  | 矿石 千立方米 |  | 10000 | 2000 | 200 | 万立方米/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万立方米 |  |  |
| 70086 | 84622 | 建筑用二长岩 |  | 矿石 千立方米 |  | 50000 | 10000 | 1000 | 万立方米/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万立方米 |  |  |
| 70086 | 84631 | 饰面用正长岩 |  | 矿石 千立方米 |  | 10000 | 2000 | 200 | 万立方米/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万立方米 |  |  |
| 70086 | 84632 | 建筑用正长岩 |  | 矿石 千立方米 |  | 50000 | 10000 | 1000 | 万立方米/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万立方米 |  |  |
| 70086 | 84711 | 建筑用花岗岩 |  | 矿石 千立方米 |  | 50000 | 10000 | 1000 | 万立方米/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万立方米 | 抗压强度 | 千克／平方厘米 |
| 70086 | 84712 | 饰面用花岗岩 |  | 矿石 千立方米 |  | 10000 | 2000 | 200 | 万立方米/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万立方米 | 成荒率 | % |
| 70087 | 84720 | 麦饭石 |  | 矿石 千吨 |  |  |  |  | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万吨 | Cd Li Zn | 毫克／克 |
| 70087 | 84730 | 珍珠岩 |  | 矿石 千吨 |  | 20000 | 5000 | 500 | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万吨 | 膨胀倍数 | 倍 |
| 70088 | 84740 | 建筑用流纹岩 |  | 矿石 千立方米 |  | 50000 | 10000 | 1000 | 万立方米/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万立方米 | 抗压强度 | 千克／平方厘米 |
| 70087 | 84750 | 黑耀岩 |  | 矿石 千吨 |  | 20000 | 5000 | 500 | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万吨 |  |  |
| 70087 | 84770 | 松脂岩 |  | 矿石 千吨 |  | 20000 | 5000 | 500 | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万吨 |  |  |
| 70087 | 84790 | 浮石 |  | 矿石 千立方米 |  | 3000 | 500 | 50 | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万立方米 | 松散容重 | 克／立方厘米 |
| 70084 | 84811 | 水泥用粗面岩 |  | 矿石 千吨 |  | 10000 | 2000 | 200 | 万立方米/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万吨 | SiO2 | % |
| 70087 | 84812 | 铸石用粗面岩 |  | 矿石 千吨 |  | 10000 | 2000 | 200 | 万立方米/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万吨 | K2O/(K2O+Na2O) | % |
| 70082 | 84830 | 霞石正长岩 |  | 矿石 千吨 |  |  |  |  | 万吨/年 | 20 | 10 | 1 | 矿石 万吨 |  |  |
| 70083 | 84851 | 玻璃用凝灰岩 |  | 矿石 千吨 |  | 10000 | 2000 | 200 | 万立方米/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万吨 |  |  |
| 70084 | 84852 | 水泥用凝灰岩 |  | 矿石 千吨 |  | 20000 | 2000 | 200 | 万立方米/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万吨 | 硅酸率 | N |
| 70086 | 84853 | 建筑用凝灰岩 |  | 矿石 千立方米 |  | 50000 | 10000 | 1000 | 万立方米/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万立方米 | 吸水率 | % |
| 70086 | 84870 | 火山灰 |  | 矿石 千吨 |  |  |  |  | 万吨/年 | 30 | 10 | 1 | 矿石 万吨 | 累脱石粘土含量 | 毫克当量／克 |
| 70086 | 84890 | 火山渣 |  | 矿石 千吨 |  |  |  |  | 万吨/年 | 30 | 10 | 1 | 矿石 万吨 | SiO2 | % |
| 70086 | 84911 | 饰面用大理岩 |  | 矿石 千立方米 |  | 10000 | 2000 | 200 | 万立方米/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万立方米 | 成荒率 | % |
| 70086 | 84912 | 建筑用大理岩 |  | 矿石 千立方米 |  | 50000 | 10000 | 1000 | 万立方米/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万立方米 | 最小荒料 | 长×宽×高 |
| 70084 | 84913 | 水泥用大理岩 |  | 矿石 千吨 |  | 20000 | 2000 | 200 | 万立方米/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万吨 | CaO | % |
| 70083 | 84914 | 玻璃用大理岩 |  | 矿石 千吨 |  | 50000 | 10000 | 1000 | 万立方米/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万吨 | CaO | % |
| 70086 | 84921 | 饰面用板岩 |  | 矿石 千立方米 |  | 10000 | 2000 | 200 | 万立方米/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万立方米 | 成荒率 | % |
| 70084 | 84922 | 水泥配料用板岩 |  | 矿石 千吨 |  | 20000 | 2000 | 200 | 万立方米/年 | 10 | 5 | 0.5 | 矿石 万吨 |  |  |
| 70088 | 84923 | 片石 |  | 矿石 千立方米 |  |  |  |  | 万吨/年 | 30 | 6 | 0.6 | 矿石 万立方米 |  |  |
| 70086 | 84930 | 片麻岩 |  | 矿石 千立方米 |  |  |  |  | 万吨/年 | 30 | 6 | 0.6 | 矿石 万立方米 | 片麻岩 | 吨／立方米 |
| 70088 | 84940 | 千枚岩 |  | 矿石 千立方米 |  |  |  |  | 万吨/年 | 30 | 6 | 0.6 | 矿石 万立方米 |  |  |
| 70088 | 86610 | 砚石 |  | 矿石 千吨 |  |  |  |  | 万吨/年 |  | 999999 | 0.1 | 矿石 万吨 |  |  |
| 70088 | 86620 | 贝壳 |  | 矿石 千吨 |  |  |  |  | 万吨/年 |  | 999999 | 0.1 | 矿石 万吨 |  |  |
| 70090 | 97010 | 矿泉水 |  | 立方米/日 |  | 5000 | 500 | 50 | 立方米/日 | 400 | 200 | 20 | 立方米/日 |  |  |
| 70090 | 97010 | 矿泉水 |  | 万立方米/年 |  | 0 | 0 | 0 | 万吨/年 | 10 | 5 | 0.5 | 万立方米 |  |  |
| 70090 | 97030 | 地下水 |  | 立方米/日 |  | 100000 | 10000 | 1000 | 万吨/年 |  |  |  | 立方米/日 |  |  |
| 70090 | 97070 | 二氧化碳气 |  | 亿立方米 |  |  |  |  | 亿立方米/年 | 5 | 1 | 0.1 | 亿立方米 | CO2 |  |
| 70090 | 97090 | 硫化氢气 |  | 亿立方米 |  |  |  |  | 亿立方米/年 | 5 | 1 | 0.1 | 千立方米 | H2S |  |
| 70090 | 97110 | 氦气 |  | 亿立方米 |  |  |  |  | 亿立方米/年 | 5 | 1 | 0.1 | 千立方米 |  |  |
| 70090 | 97130 | 氡气 |  | 亿立方米 |  |  |  |  | 亿立方米/年 | 5 | 1 | 0.1 | 千立方米 |  |  |
| 70088 | 99998 | 其它矿产1 |  | 矿石 千吨 |  |  |  |  | 万吨/年 |  | 999999 | 0.1 | 矿石 万吨 |  |  |
| 70088 | 99999 | 其它矿产2 |  | 矿石 千立方米 |  |  |  |  | 万立方米/年 |  | 999999 | 0.1 | 矿石 万立方米 |  |  |

附录C 矿产代码及矿山设计规模词表（开发利用）

| 矿类 | 矿产代码 | 矿产名称 | 设计规模 | 大型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70010 | 11001 | 煤 | 万吨/年 | 90 | 30 |
| 70010 | 11002 | 油页岩 | 万吨/年 | 200 | 50 |
| 70010 | 11003 | 石油 | 万吨/年 | 50 | 10 |
| 70010 | 11004 | 天然气 | 亿立方米/年 | 5 | 1 |
| 70010 | 11005 | 煤层气 | 亿立方米/年 | 5 | 1 |
| 70010 | 11006 | 石煤 | 万吨/年 | 0 | 0 |
| 70100 | 11008 | 油砂 | 亿立方米/年 | 0 | 0 |
| 70010 | 11041 | 页岩气 | 亿立方米/年 |  |  |
| 70010 | 11034 | 石油天然气 |  |  |  |
| 70010 | 12712 | 铀 | 万吨/年 | 100 | 30 |
| 70010 | 12713 | 钍 | 万吨/年 | 20 | 10 |
| 70010 | 14970 | 天然沥青 | 万吨/年 | 10 | 5 |
| 70010 | 17050 | 地热 | 万立方米/年 | 10 | 5 |
| 70020 | 22001 | 铁矿 | 万吨/年 | 200 | 60 |
| 70020 | 22002 | 锰矿 | 万吨/年 | 40 | 15 |
| 70020 | 22003 | 铬铁矿 | 万吨/年 | 10 | 5 |
| 70020 | 22004 | 钛矿 | 万立方米/年 | 200 | 20 |
| 70020 | 22005 | 钒矿 | 万吨/年 | 10 | 5 |
| 70020 | 22006 | 金红石 | 万吨/年 | 0 | 0 |
| 70030 | 32006 | 铜矿 | 万吨/年 | 50 | 15 |
| 70030 | 32007 | 铅矿 | 万吨/年 | 50 | 15 |
| 70030 | 32008 | 锌矿 | 万吨/年 | 50 | 15 |
| 70030 | 32009 | 铝土矿 | 万吨/年 | 50 | 15 |
| 70030 | 32011 | 镁矿 | 万吨/年 | 50 | 15 |
| 70030 | 32012 | 镍矿 | 万吨/年 | 50 | 15 |
| 70030 | 32013 | 钴矿 | 万吨/年 | 30 | 10 |
| 70030 | 32014 | 钨矿 | 万吨/年 | 30 | 10 |
| 70030 | 32015 | 锡矿 | 万吨/年 | 30 | 10 |
| 70030 | 32016 | 铋矿 | 万吨/年 | 30 | 10 |
| 70030 | 32017 | 钼矿 | 万吨/年 | 30 | 10 |
| 70030 | 32018 | 汞矿 | 万吨/年 | 30 | 10 |
| 70030 | 32019 | 锑矿 | 万吨/年 | 30 | 10 |
| 70030 | 32020 | 多金属 | 万吨/年 | 30 | 10 |
| 70040 | 42101 | 铂矿 | 万吨/年 | 10 | 5 |
| 70040 | 42102 | 钯矿 | 万吨/年 | 10 | 5 |
| 70040 | 42103 | 铱矿 | 万吨/年 | 10 | 5 |
| 70040 | 42104 | 铑矿 | 万吨/年 | 10 | 5 |
| 70040 | 42105 | 锇矿 | 万吨/年 | 10 | 5 |
| 70040 | 42106 | 钌矿 | 万吨/年 | 10 | 5 |
| 70050 | 42200 | 砂金 | 万立方米/年 | 100 | 30 |
| 70050 | 42201 | 金矿 | 万吨/年 | 15 | 6 |
| 70050 | 42202 | 银矿 | 万吨/年 | 30 | 10 |
| 70060 | 52300 | 铌钽矿 | 万吨/年 | 50 | 15 |
| 70060 | 52301 | 铌矿 | 万吨/年 | 50 | 15 |
| 70060 | 52302 | 钽矿 | 万吨/年 | 50 | 15 |
| 70060 | 52401 | 铍矿 | 万吨/年 | 50 | 15 |
| 70060 | 52402 | 锂矿 | 万吨/年 | 50 | 15 |
| 70060 | 52403 | 锆矿 | 万立方米/年 | 50 | 15 |
| 70060 | 52404 | 锶矿(天青石) | 万吨/年 | 50 | 15 |
| 70060 | 52405 | 铷矿 | 万吨/年 | 50 | 15 |
| 70060 | 52406 | 铯矿 | 万吨/年 | 50 | 15 |
| 70060 | 52500 | 重稀土矿 | 万吨/年 | 50 | 15 |
| 70060 | 52501 | 钇矿 | 万吨/年 | 50 | 15 |
| 70060 | 52502 | 钆矿 | 万吨/年 | 50 | 15 |
| 70060 | 52503 | 铽矿 | 万吨/年 | 50 | 15 |
| 70060 | 52504 | 镝矿 | 万吨/年 | 50 | 15 |
| 70060 | 52505 | 钬矿 | 万吨/年 | 50 | 15 |
| 70060 | 52506 | 铒矿 | 万吨/年 | 50 | 15 |
| 70060 | 52507 | 铥矿 | 万吨/年 | 50 | 15 |
| 70060 | 52508 | 镱矿 | 万吨/年 | 50 | 15 |
| 70060 | 52509 | 镥矿 | 万吨/年 | 50 | 15 |
| 70060 | 52526 | 稀土矿 | 万吨/年 |  |  |
| 70060 | 52600 | 轻稀土矿 | 万吨/年 | 50 | 15 |
| 70060 | 52601 | 铈矿 | 万吨/年 | 50 | 15 |
| 70060 | 52602 | 镧矿 | 万吨/年 | 50 | 15 |
| 70060 | 52603 | 镨矿 | 万吨/年 | 50 | 15 |
| 70060 | 52604 | 钕矿 | 万吨/年 | 50 | 15 |
| 70060 | 52605 | 钐矿 | 万吨/年 | 50 | 15 |
| 70060 | 52606 | 铕矿 | 万吨/年 | 50 | 15 |
| 70060 | 52701 | 锗矿 | 万吨/年 | 50 | 15 |
| 70060 | 52702 | 镓矿 | 万吨/年 | 50 | 15 |
| 70060 | 52703 | 铟矿 | 万吨/年 | 50 | 15 |
| 70060 | 52704 | 铊矿 | 万吨/年 | 50 | 15 |
| 70060 | 52705 | 铪矿 | 万吨/年 | 50 | 15 |
| 70060 | 52706 | 铼矿 | 万吨/年 | 50 | 15 |
| 70060 | 52707 | 镉矿 | 万吨/年 | 50 | 15 |
| 70060 | 52708 | 钪矿 | 万吨/年 | 50 | 15 |
| 70060 | 52709 | 硒矿 | 万吨/年 | 50 | 15 |
| 70060 | 52711 | 碲矿 | 万吨/年 | 50 | 15 |
| 70070 | 63200 | 蓝晶石 | 万吨/年 | 6 | 1.5 |
| 70070 | 63210 | 矽线石 | 万吨/年 | 6 | 1.5 |
| 70070 | 63220 | 红柱石 | 万吨/年 | 6 | 1.5 |
| 70070 | 63640 | 菱镁矿 | 万吨/年 | 150 | 30 |
| 70070 | 63701 | 萤石(普通) | 万吨/年 | 10 | 5 |
| 70070 | 63904 | 熔剂用石灰岩 | 万吨/年 | 150 | 30 |
| 70070 | 63941 | 冶金用白云岩 | 万吨/年 | 150 | 30 |
| 70070 | 63951 | 冶金用石英岩 | 万吨/年 | 60 | 6 |
| 70070 | 63971 | 冶金用砂岩 | 万吨/年 | 60 | 6 |
| 70070 | 63976 | 铸型用砂岩 | 万吨/年 | 30 | 3 |
| 70070 | 63992 | 铸型用砂 | 万吨/年 | 100 | 30 |
| 70070 | 64031 | 冶金用脉石英 | 万吨/年 | 60 | 6 |
| 70070 | 64190 | 耐火粘土 | 万吨/年 | 30 | 6 |
| 70070 | 64310 | 铁钒土 | 万吨/年 | 30 | 6 |
| 70070 | 64410 | 其它粘土 | 万吨/年 | 30 | 6 |
| 70070 | 64411 | 铸型用粘土 | 万吨/年 | 30 | 6 |
| 70070 | 64511 | 耐火用橄榄岩 | 万吨/年 | 150 | 30 |
| 70070 | 64531 | 熔剂用蛇纹岩 | 万吨/年 | 150 | 30 |
| 70080 | 73030 | 自然硫 | 万吨/年 | 15 | 3 |
| 70080 | 73070 | 硫铁矿 | 万吨/年 | 100 | 20 |
| 70080 | 73240 | 钠硝石 | 万吨/年 | 15 | 3 |
| 70080 | 73500 | 明矾石 | 万吨/年 | 30 | 6 |
| 70080 | 73510 | 芒硝(含钙芒硝) | 万吨/年 | 50 | 10 |
| 70080 | 73530 | 重晶石 | 万吨/年 | 30 | 6 |
| 70080 | 73600 | 毒重石 | 万吨/年 | 30 | 6 |
| 70080 | 73610 | 天然碱(Na2CO3) | 万吨/年 | 30 | 6 |
| 70100 | 73860 | 赭石 | 万吨/年 | 0 | 0 |
| 70100 | 73870 | 颜料矿物 | 万吨/年 | 0 | 0 |
| 70100 | 73880 | 颜料黄土 | 万吨/年 | 0 | 0 |
| 70080 | 73901 | 电石用灰岩 | 万吨/年 | 150 | 30 |
| 70080 | 73902 | 制碱用灰岩 | 万吨/年 | 150 | 30 |
| 70080 | 73903 | 化肥用石灰岩 | 万吨/年 | 150 | 30 |
| 70080 | 73942 | 化肥用白云岩 | 万吨/年 | 150 | 30 |
| 70080 | 73953 | 化肥用石英岩 | 万吨/年 | 300 | 60 |
| 70080 | 73975 | 化肥用砂岩 | 万吨/年 | 300 | 60 |
| 70080 | 74080 | 含钾岩石 | 万吨/年 | 300 | 60 |
| 70080 | 74090 | 含钾砂页岩 | 万吨/年 | 300 | 60 |
| 70080 | 74512 | 化肥用橄榄岩 | 万吨/年 | 300 | 30 |
| 70080 | 74532 | 化肥用蛇纹岩 | 万吨/年 | 300 | 30 |
| 70080 | 74950 | 泥炭 | 万吨/年 | 30 | 3 |
| 70080 | 75510 | 矿盐 | 万吨/年 | 30 | 3 |
| 70080 | 75511 | 岩盐 | 万吨/年 | 30 | 3 |
| 70080 | 75512 | 湖盐 | 万立方米/年 | 150 | 15 |
| 70080 | 75530 | 镁盐 | 万吨/年 | 150 | 15 |
| 70080 | 75540 | 天然卤水 | 万立方米/年 | 150 | 30 |
| 70080 | 75550 | 钾盐 | 万吨/年 | 10 | 3 |
| 70080 | 75610 | 碘 | 万吨/年 | 0 | 0 |
| 70080 | 75630 | 溴 | 万立方米/年 | 0 | 0 |
| 70080 | 75650 | 砷 | 万吨/年 | 0 | 0 |
| 70080 | 75690 | 磷矿 | 万吨/年 | 100 | 30 |
| 70090 | 83010 | 金刚石 | 万克拉/年 | 10 | 3 |
| 70100 | 83020 | 石墨 | 万吨/年 | 1 | 0.3 |
| 70090 | 83100 | 水晶 | 万吨/年 | 0 | 0 |
| 70090 | 83101 | 压电水晶 | 万吨/年 | 0 | 0 |
| 70090 | 83102 | 熔炼水晶 | 万吨/年 | 0 | 0 |
| 70090 | 83103 | 光学水晶 | 万吨/年 | 0 | 0 |
| 70090 | 83104 | 工艺水晶 | 万吨/年 | 0 | 0 |
| 70100 | 83110 | 刚玉 | 万吨/年 | 0 | 0 |
| 70100 | 83230 | 硅灰石 | 万吨/年 | 15 | 5 |
| 70100 | 83250 | 滑石 | 万吨/年 | 10 | 5 |
| 70100 | 83260 | 石棉(温石棉) | 万吨/年 | 1 | 0.1 |
| 70090 | 83270 | 蓝石棉 | 万吨/年 | 1 | 0.1 |
| 70090 | 83280 | 云母 | 万吨/年 | 0 | 0 |
| 70100 | 83290 | 长石 | 万吨/年 | 20 | 10 |
| 70090 | 83300 | 电气石 | 万吨/年 | 0 | 0 |
| 70100 | 83310 | 石榴子石 | 万吨/年 | 20 | 10 |
| 70100 | 83320 | 黄玉 | 万吨/年 | 0 | 0 |
| 70100 | 83330 | 叶腊石 | 万吨/年 | 10 | 5 |
| 70100 | 83340 | 透辉石 | 万吨/年 | 10 | 5 |
| 70100 | 83350 | 蛭石 | 万吨/年 | 5 | 1 |
| 70100 | 83360 | 沸石 | 万吨/年 | 100 | 50 |
| 70100 | 83370 | 透闪石 | 万吨/年 | 10 | 5 |
| 70100 | 83520 | 石膏 | 万吨/年 | 30 | 10 |
| 70090 | 83620 | 方解石 | 万吨/年 | 0 | 0 |
| 70090 | 83630 | 冰洲石 | 万吨/年 | 0 | 0 |
| 70090 | 83702 | 光学萤石 | 万吨/年 | 10 | 2 |
| 70100 | 83750 | 宝石 | 万吨/年 | 0 | 0 |
| 70100 | 83800 | 玉石 | 万吨/年 | 0 | 0 |
| 70100 | 83850 | 玛瑙 | 万吨/年 | 0 | 0 |
| 70100 | 83900 | 石灰岩 | 万吨/年 | 240 | 45 |
| 70100 | 83905 | 玻璃用石灰岩 | 万吨/年 | 30 | 6 |
| 70100 | 83906 | 水泥用石灰岩 | 万吨/年 | 240 | 45 |
| 70100 | 83907 | 建筑石料用灰岩 | 万吨/年 | 240 | 45 |
| 70100 | 83908 | 饰面用灰岩 | 万吨/年 | 240 | 45 |
| 70100 | 83909 | 制灰用石灰岩 | 万吨/年 | 30 | 6 |
| 70100 | 83910 | 含钾岩石 | 万吨/年 | 0 | 0 |
| 70100 | 83920 | 泥灰岩 | 万吨/年 | 150 | 30 |
| 70100 | 83930 | 白垩 | 万吨/年 | 240 | 45 |
| 70100 | 83940 | 白云岩 | 万吨/年 | 150 | 30 |
| 70100 | 83943 | 玻璃用白云岩 | 万吨/年 | 150 | 30 |
| 70100 | 83945 | 建筑用白云岩 | 万吨/年 | 150 | 30 |
| 70100 | 83950 | 石英岩 | 万吨/年 | 150 | 30 |
| 70100 | 83951 | 冶金用石英岩 | 万吨/年 | 150 | 30 |
| 70100 | 83952 | 玻璃用石英岩 | 万吨/年 | 150 | 30 |
| 70100 | 83970 | 砂岩 | 万吨/年 | 60 | 15 |
| 70100 | 83972 | 玻璃用砂岩 | 万吨/年 | 30 | 6 |
| 70100 | 83973 | 水泥配料用砂岩 | 万吨/年 | 60 | 6 |
| 70100 | 83974 | 砖瓦用砂岩 | 万吨/年 | 60 | 15 |
| 70100 | 83977 | 陶瓷用砂岩 | 万吨/年 | 3 | 0.6 |
| 70100 | 83978 | 建筑用砂岩 | 万立方米/年 | 30 | 10 |
| 70100 | 83990 | 天然石英砂 | 万立方米/年 | 50 | 5 |
| 70100 | 83991 | 玻璃用砂 | 万立方米/年 | 50 | 5 |
| 70100 | 83992 | 海砂 | 万立方米/年 | 100 | 10 |
| 70100 | 83993 | 建筑用砂 | 万立方米/年 | 100 | 10 |
| 70100 | 83994 | 水泥配料用砂 | 万立方米/年 | 50 | 5 |
| 70100 | 83995 | 水泥标准砂 | 万立方米/年 | 50 | 5 |
| 70100 | 83996 | 砖瓦用砂 | 万立方米/年 | 100 | 10 |
| 70100 | 84030 | 脉石英 | 万吨/年 | 0 | 0 |
| 70100 | 84032 | 玻璃用脉石英 | 万吨/年 | 30 | 6 |
| 70100 | 84050 | 粉石英 | 万吨/年 | 60 | 6 |
| 70100 | 84070 | 天然油石 | 万吨/年 | 3 | 0.6 |
| 70100 | 84110 | 硅藻土 | 万吨/年 | 30 | 6 |
| 70100 | 84130 | 页岩 | 万吨/年 | 0 | 0 |
| 70100 | 84131 | 陶粒页岩 | 万吨/年 | 50 | 5 |
| 70100 | 84132 | 砖瓦用页岩 | 万吨/年 | 60 | 6 |
| 70100 | 84133 | 水泥配料用页岩 | 万吨/年 | 150 | 15 |
| 70100 | 84150 | 高岭土 | 万吨/年 | 15 | 3 |
| 70100 | 84170 | 陶瓷土 | 万立方米/年 | 15 | 3 |
| 70100 | 84210 | 凹凸棒石粘土 | 万立方米/年 | 15 | 3 |
| 70100 | 84230 | 海泡石粘土 | 万立方米/年 | 15 | 3 |
| 70100 | 84250 | 伊利石粘土 | 万立方米/年 | 15 | 3 |
| 70100 | 84270 | 累托石粘土 | 万立方米/年 | 15 | 3 |
| 70100 | 84290 | 膨润土 | 万立方米/年 | 60 | 15 |
| 70100 | 84412 | 砖瓦用粘土 | 万立方米/年 | 100 | 10 |
| 70100 | 84413 | 陶粒用粘土 | 万立方米/年 | 60 | 15 |
| 70100 | 84414 | 水泥用粘土 | 万立方米/年 | 60 | 15 |
| 70100 | 84415 | 水泥配料用红土 | 万立方米/年 | 60 | 15 |
| 70100 | 84416 | 水泥配料用黄土 | 万立方米/年 | 60 | 15 |
| 70100 | 84417 | 水泥配料用泥岩 | 万立方米/年 | 60 | 15 |
| 70100 | 84418 | 保温材料用粘土 | 万立方米/年 | 6 | 1.5 |
| 70100 | 84510 | 橄榄岩 | 万吨/年 | 60 | 6 |
| 70100 | 84513 | 建筑用橄榄岩 | 万吨/年 | 60 | 6 |
| 70100 | 84530 | 蛇纹岩 | 万吨/年 | 60 | 6 |
| 70100 | 84533 | 饰面用蛇纹岩 | 万吨/年 | 60 | 6 |
| 70100 | 84550 | 玄武岩 | 万吨/年 | 60 | 6 |
| 70100 | 84551 | 铸石用玄武岩 | 万吨/年 | 30 | 6 |
| 70100 | 84552 | 岩棉用玄武岩 | 万吨/年 | 30 | 6 |
| 70100 | 84555 | 建筑用玄武岩 | 万立方米/年 | 10 | 5 |
| 70100 | 84570 | 辉绿岩 | 万吨/年 | 60 | 6 |
| 70100 | 84571 | 水泥用辉绿岩 | 万吨/年 | 60 | 6 |
| 70100 | 84572 | 铸石用辉绿岩 | 万吨/年 | 30 | 6 |
| 70100 | 84573 | 建筑用辉绿岩 | 万吨/年 | 60 | 6 |
| 70100 | 84574 | 饰面用辉绿岩 | 万吨/年 | 60 | 6 |
| 70100 | 84590 | 安山岩 | 万立方米/年 | 60 | 6 |
| 70100 | 84591 | 饰面用安山岩 | 万立方米/年 | 60 | 6 |
| 70100 | 84592 | 建筑用安山岩 | 万立方米/年 | 60 | 6 |
| 70100 | 84593 | 水泥混合材料用安山岩 | 万立方米/年 | 60 | 6 |
| 70100 | 84610 | 闪长岩 | 万立方米/年 | 60 | 6 |
| 70100 | 84611 | 建筑用闪长岩 | 万立方米/年 | 60 | 6 |
| 70100 | 84612 | 水泥混合材料用闪长玢岩 | 万立方米/年 | 60 | 6 |
| 70100 | 84710 | 花岗岩 | 万立方米/年 | 60 | 6 |
| 70100 | 84711 | 建筑用花岗岩 | 万立方米/年 | 60 | 6 |
| 70100 | 84712 | 饰面用花岗岩 | 万立方米/年 | 60 | 6 |
| 70100 | 84720 | 麦饭石 | 万吨/年 | 60 | 15 |
| 70100 | 84730 | 珍珠岩 | 万吨/年 | 60 | 15 |
| 70100 | 84750 | 黑曜岩 | 万吨/年 | 60 | 15 |
| 70100 | 84770 | 松脂岩 | 万吨/年 | 60 | 15 |
| 70100 | 84790 | 浮石 | 万立方米/年 | 9 | 1.5 |
| 70100 | 84810 | 粗面岩 | 万立方米/年 | 30 | 6 |
| 70100 | 84811 | 水泥用粗面岩 | 万立方米/年 | 30 | 6 |
| 70100 | 84812 | 铸石用粗面岩 | 万立方米/年 | 30 | 6 |
| 70100 | 84830 | 霞石正长岩 | 万吨/年 | 30 | 6 |
| 70100 | 84850 | 凝灰岩 | 万立方米/年 | 30 | 6 |
| 70100 | 84851 | 玻璃用凝灰岩 | 万立方米/年 | 30 | 6 |
| 70100 | 84852 | 水泥用凝灰岩 | 万立方米/年 | 30 | 6 |
| 70100 | 84853 | 建筑用石料（凝灰岩） | 万立方米/年 | 100 | 10 |
| 70100 | 84870 | 火山灰 | 万吨/年 | 0 | 0 |
| 70100 | 84871 | 水泥用火山灰 | 万吨/年 | 0 | 0 |
| 70100 | 84890 | 火山渣 | 万吨/年 | 0 | 0 |
| 70100 | 84910 | 大理岩 | 万立方米/年 | 50 | 5 |
| 70100 | 84911 | 饰面用石料（大理石） | 万立方米/年 | 50 | 5 |
| 70100 | 84912 | 建筑用大理岩 | 万立方米/年 | 50 | 5 |
| 70100 | 84913 | 水泥用大理石 | 万立方米/年 | 60 | 6 |
| 70100 | 84914 | 玻璃用大理石 | 万立方米/年 | 60 | 6 |
| 70100 | 84920 | 板岩 | 万立方米/年 | 60 | 6 |
| 70100 | 84921 | 饰面用板岩 | 万立方米/年 | 60 | 6 |
| 70100 | 84922 | 水泥配料用板岩 | 万立方米/年 | 60 | 6 |
| 70100 | 84930 | 片麻岩 | 万立方米/年 | 60 | 6 |
| 70100 | 84940 | 角闪岩 | 万立方米/年 | 60 | 6 |
| 70090 | 85670 | 硼矿 | 万吨/年 | 10 | 5 |
| 70110 | 97010 | 矿泉水 | 万立方米/年 | 150 | 15 |
| 70110 | 97030 | 地下水 | 万立方米/年 | 1000 | 100 |
| 70110 | 97070 | 二氧化碳气 | 亿立方米/年 | 9 | 1.5 |
| 70110 | 97090 | 硫化氢气 | 亿立方米/年 | 0 | 0 |
| 70110 | 97110 | 氦气 | 亿立方米/年 | 0 | 0 |
| 70110 | 97120 | 氢气 | 亿立方米/年 | 0 | 0 |
| 70110 | 97130 | 氡气 | 亿立方米/年 | 0 | 0 |