“全站仪任意网测量”软件系统专题应用之一：建立《工程定位系统EPS》

摘要：可以利用全站仪任意网测量软件系统建立具体工程的定位系统“工程定位系统（Engineering Position System，简称EPS）”。实际上，EPS就如同仿GPS的全站仪观测接收系统。

可以利用全站仪任意网测量软件系统建立具体工程的定位系统“工程定位系统（Engineering Position System，简称EPS）”。实际上，EPS就如同仿GPS的全站仪观测接收系统。EPS尤其适合于GPS无法到达或到达困难或建点代价太高的地方，还有经常遇到GPS信号比较弱无法及时定位或定位时间比较长的工程或工程部位。本EPS方案，适合于大中型地面工程的勘察规划及施工测量工作，例如大型水利工程等。

基本方法是，在离开工程范围周边一定距离的明显特征物体（如高压线塔顶某一明显位置、独立树上的明显标记、陡壁上的明显标记等）上建立基本控制点，以便于用全站仪瞄准这些基本控制点以快速建立工程勘察规划或施工工作期间的工程测量控制点。这样，全站仪就如同GPS一样，通过瞄准观测几个基本控制点就可以立即确定全站仪对中中心的坐标高程，即可开始后续的工程测量工作。只要能上互联网，可以在全站仪中直接提交原始观测数据文件便可实时完成平差工作。也或者，把原始观测数据文件自动传递到可以上互联网的电脑上进行智能化处理实时完成平差工作。

本软件系统可以处理任何测量控制网、任何导线、典型图形、各种锁、各种交会等等。因此，有了这些基本控制点以后，工程工作期间建立所需要的大量测量控制点（临时的或长期的）时，全站仪观测人员比较省心，工作期间只需要关心下面这一点就可以了。即：平面未知点的独立观测值个数≥2，三角高程未知点的独立观测值个数≥1，即可得到未知点的坐标高程。（注：当“＞”号成立时为平差点）

基本控制点一般都要离开施工现场一定距离建立。由于施工干扰，一些控制点容易被毁坏，所以，只要方便，即只要有可利用的特征物体基本控制点应尽可能多的建立，也可以在方便的地方或施工干扰小的地方人工建造三脚架或直立杆等当做特征物体用。

基本控制点最好在施工开始前建立好，其控制点数量要够当前施工勘察使用，在施工勘察过程中还可以根据需要继续扩充建立基本控制点的数量。利用本软件系统建立基本控制点很容易，只需要提交全站仪原始观测数据文件即可，不论是多么复杂的控制网型都一样的容易处理。

控制点建立容易恢复难，建议一旦可照准的基本控制点被施工干扰破坏掉，则直接废掉，必要时重新建立。这就是希望尽可能多的建立基本控制点的原因。

所建立的基本控制点应尽可能的远一些，一是避免工程施工干扰，二是防止被在施工期间遭到合理毁坏，只要在薄雾天气不影响全站仪瞄准为宜。但只要不受工程施工干扰，基本控制点距离工地现场近些当然好。对于距工程部位比较近而又不易遭到施工干扰破坏的基本控制点尽可安装固定测距棱镜头便于测距，这样在做控制时可以有效的减少瞄准基本控制点的数量，有效的减少和避开一部分基本控制点的通视问题。为了在工区范围内更多的位置都能观测到同一个基本控制点测距，充分利用基本控制点，提高基本控制点的利用率，建议购买具有点光源功能的棱镜头，若市场上找不到这样的点光源棱镜可以与仪器厂家协商定做。

闪速工作网（ldcmm.com） 2023年12月20日

图1：某水利枢纽工程大坝坝址勘察图

图2：土贵乌拉火车站