全省生物防火林带建设实施方案

为保质保量完成省级生物防火林带补助资金建设任务，特制定本实施方案。

一、规划设计要求

（一）布局原则：一是因害设防、突出重点原则。优先配置林区火灾易发、多发区域及自然保护区、森林公园外围等重点部位。二是因地制宜、适地适树原则。树种选择既要充分考量其阻火功效，又要确保其适应当地自然条件，正常生长。三是防火为主、效益兼顾原则。鼓励在山脚林田交界地段营造常绿、耐火、抗火、速生的生态经济型防火林带，如油茶、杨梅等。四是因势导利，合理利用原则。依地形地势，利用林区防火道路、江河水域的防火效能，可结合生物防火林带规划设计生物防火隔离带。

（二）布局重点：按照《江西省森林防火规划（2017-2025年）》和县级生物防火林带规划要求，根据林地条件、防火需求，研究确定规划设计方案，优先安排布设在村边、路边、田边、坟边和重要设施周边“五边”区域，有条件的可以搞林内的林带网格。

（三）编制作业设计。每年生物防火林带建设任务须编制作业设计，内容包括面积测量、造林营林技术措施设计、图纸绘制、说明书编写等。作业设计须盖本级林业主管部门公章，报设区市林业主管部门备案。

（四）组织施工。各级林业主管部门须提前落实有丰富营造林经验的施工队伍，并签订施工合同书，明确施工方责任与权益。

二、造林要求

生物防火林带建设须实行工程造林管理，做到规划设计、质量跟踪、资金保证、检查验收“四同步”。

（一）造林宽度：根据地形地势等环境条件，林带宽度（水平）原则上10-20米，要求宽度相对均匀，集中连片面积原则上不少于30亩。如原有的生物防火林带宽度不够，可通过补植进行加宽，补植的面积可列入任务。营造生物防火隔离带的，林带通道和林带宽度之和为10-20米，林带通道(含硬化和未硬化道路)的宽度不少于3.5米，其中新建的林带通道和林带面积可列入生物防火林带任务。

（二）树种选择：以木荷、油茶为主，也可选择火力楠、杜英、米老排、杨梅、柑桔、茶叶、灰木莲、冬青、青冈栎等生长快、抗火性强的树种。

（三）种植密度：木荷、火力楠等乔木树种造林密度为167-200株/亩，株行距为2m×2m－1.82m×1.82m；油茶造林密度为100-150株/亩，株行距为2.4m×2.8－2.2m ×2.0m；杨梅造林密度为60-80株/亩，株行距为3.3m×3.4m－2.8m×2.9m。其他树种参照造林技术规程营造。

（四）清杂整地：对林地进行全面清理，采用块状整地、穴状造林，施基肥，回表土。植穴规格根据立地条件一般采用50cm×50cm×40cm，经济林采用60cm×60cm×50cm，容器苗适当减小挖穴规格。

（五）苗木种植：采用Ⅰ级良种大苗或容器苗，执行国家标准《主要造林树种苗木质量分级》（GB6000－1999）的规定，栽植时苗木应居中栽植，适当深栽，做到根舒、苗正、压实。

（六）抚育：造林后应坚持连续抚育三年共5次，造林当年1次，第二、三年各2次。第一年8—9月全锄1次，深度10cm并挖掉大茅根及10cm以下杂灌根，后两年每年4-5月、8-9月劈草或全锄1次。经济林带可结合抚育施肥与修剪，以促进幼苗幼树生长，尽快发挥防火作用。林带郁闭后，每2-3年适当清除林下枯枝凋落物。新建型生物防火林带，应对成活率不合格的地段及时进行补植，应于造林后的第2年或第3年用同龄大苗补植。补植后林分密度应不小于幼林的最低密度。

三、建立技术档案

在营造林完成后，应建立造林经营管理技术档案，内容包括林带基本情况（营造地点、树种、长度、宽度）、造林经营各项工作的作业时间、造林质量、投工、投资以及林带生长情况，病虫害防治等有关项目。