物探专业名词及解释

总论

[背景]background  通常是指衬托出异常的正常场值或平均干扰水平。背景可以是系统的(区域性的)，也可以是随机的(局部的)。如一个地区的磁场的平均强度为几十伽马，而在某些测点上的强度达到几百或几千伽马，则这些高强度的测点称为异常点，而几十伽马的平均磁场强度，相对地称为这些异常的背景。

[背景值]background value  表示*背景高低的数值。对不同的物探方法确定背景值都有具体要求。背景值不等于异常下限。如激发极化法的异常下限为：

ηs异常下限=ηs背景+3 ×均方差×ηs背景

[测量电极]potential electrode  在地面、井中、坑道中进行电法工作时，为了测量电位差而选用的接地物，称“测量电极”。一般的测量电极用紫铜棒，其长度依需要选定。在特殊条件下，测量电极还有用特殊物质的和不同形状的。如不极化电极多为陶瓷的，有的还用帆布或塑料外装。实验室则有更特殊的不极化电极。

[测点]station  指按一定比例尺布置的供物探仪器(如磁力仪，重力仪)或通过仪器的附属设备(如地震检波器、电极)等进行观测的点位。有时测点和记录点不完全一致。如重力、磁法的测点就是记录点。当进行电剖面法梯度测量时，测点(跑极点)不是记录点，进行梯度测量的两个测点的中点(O点)是记录点。当进行对称四极电测深工作时，其测量电极(MN)、供电电极(AB)的移动点位都属于跑极点，但其记录点或测点则为MN电极的中点(O点)。

[测线]line 指按一定比例尺沿一条直线布置的观测点组成的观测线。如地震勘探中所指的地震剖面(由检波器组成的线状排列)；重力、磁法、电法，放射性勘探中所指均匀布在一条条直线上的测点组成的线。布置测线一般应当垂直矿体走向。

[场]field  是物理场的简称，它是物质存在的一种基本形式，存在于整个空间。物质之间的互相作用，除了直接接触之外，就是依靠场来传递的。如传递电磁力灼为电磁场，传递万有引力的为引力场等。地球物理场则是指具有一定的地球物理效应的区域或空间，如重力场、磁场、电场、弹性波场、放射线场等。

[地球物理场]geophysical field  具有—定地球物理效应的区域或空间。详见“场”。

[地球物理勘探]geophysical prospecting简称“物探”，即用物理的原理研究地质构造和解决找矿勘探中问题的方法。它是以各种岩石和矿石的密度，磁性、电性、弹性、放射性等物理性质的差异为研究基础，用不同的物理方法和物探仪器，探测天然的或人工的地球物理场的变化，通过分析、研究所获得的物探资料，推断、解释地质构造和矿产分布情况。目前主要的物探方法有：重力勘探、磁法勘探、电法勘探、地震勘探，放射性物探等。依据工作空间的不同，又可分为：地面物探，航空物探、海洋物探、钻井物探等。在覆盖地区，它可以弥补普查勘探工程手段的不足，利于综合普查找矿和地质填图。遥感遥测技术的发展，为地球物理勘探开辟了新的途径。

[地下物探]underground geophysical prospecting  是在井中和坑道中使用地球物现勘探方法的通称。它包括各种测井方法和坑道物探，如电测井、放射性测井、声波测井，重力测井、井中磁测、井中无线电波透视法和坑道无线电波透视法、地质雷达等。目前，地下物探在石油，煤田、金属与非金属矿产勘探和水文地质、工程地质工作中广泛应用。尤其在油、气由和煤田勘探巾，测井方法是不可缺少的勘探手段。在金属矿床勘探中，井中磁测的地质效果则在于验证地面磁异常，指导钻探施工，寻找井底及井旁盲矿俺，确定矿体产状、延伸和连接，并研究矿层构造等。

[地质体]geologic body  是地质工作中经常使用的涵义不严格的一个术语，通常是指地壳内占有一定的空间和有其固有成分并可以与周围物质相区别的地质作用的产物。不论其大小范围如何，大到一个岩体。小到一个包裹体，都可称为地质体，在地球物理勘探工作中是指应用物探方法研究地质问题时寻找的对象。因而，地质体又常是引起异常的地质因素，有时和异常体通用。但严格来讲，地质体引起的异常可以是矿异常，也可以是非矿异常。

[电位]potential亦称“电势”，是描写电场的一个物理量。某点的电位数值等于单位正电荷从此点移到无限远(或地面)时，电场对它做的功。实用单位为伏特。在物探工作中，指的是一个移动电极相对于一个固定(参考)电极电位的大小。如电位电极系测井是由地面的—个供电电极和井中的—个供电电极供电，观测井中的一个测量电极相对于地面上的参考电极的电位差。自然电场法中是测量天然场中—个移动的测量电极相对于固定的一个测量电极的相对电位大小。这种工作方法称电位法。

[电位法]potential method  见“电位”。

[定性解释]qualitative interpretation  物探成果地质解释的—部分。它是根据异常的特征，结合工作地区的地层、构造、岩性及物性资料，初步判断引起异常的原因，大致估计地质体的形状、产状以及空间位置等。定性解释是物探成果解释的重要前提条件。详见重力异常地质解释。磁异常定性解释、电测深曲线解释等。

[定量解释]quantitative  物探成果地质解释的一部分。它是在定性解释的基础上，选择观测精度较高的、有意义的剖面(通常称精测剖面)，利用数学计算或其他方法求出地质体的埋深、产状、空间位置等，有时还可以推算物性参数。目前重力勘探、磁法勘探、电测深法及地震勘探均可作定量解释，其中以地震勘探定量解释的准确度较高。洋见重力异常地质解释、磁异常定量解释和电测深曲线解释等。

[干扰场]disturbing field  见“干扰”。

[干扰]disturbance  有时也称“干扰场”。指探测目标以外的因素引起的各种物理场对异常场的影响。如用自然电场法找矿时，由炭质页岩或地形袒伏引起的叠加电场称为对异常的干扰或干扰场。磁法找铁矿时，由其他磁性体引起的叠加磁场称为干扰或干扰场。在地震勘探中妨碍分辨有效波的振动都属于干扰，如面波。但是，面波对研究天然地震又是有意义的而不是干扰了。在航空电磁法中，干扰是指那些与航空电磁仪发射的人工交变电磁场有关和无关的各种影响因素，它们直接影响仪器的精确度。为了提高仪器的精确度，必须提高仪器抗各种干扰的性能，并设法降低干扰值或对实测值进行校正。

[改正] correction 即“校正”。

校正 correction 又称“改正”。物探工作中，有许多观测值受观测条件的影响，使实测数据中包含了某些干扰因素的数值。为了求得较真实的观测值，需要在实测数据上加上或减去那些干扰数值。这一运算过程，称为对实测数据的校正。如地震勘探中的动校正是同记录时间有关的校正，目的是消除由于接收点与激发点不在同一位置而造成的地震波旅行时间与法线反射时间之间的差值；重力勘探中的地形改正是消除测点周围地形起伏对观测结果的影响；磁法勘探中的温度改正是消除温度变化对观测值的影响等。

[供电电极]current electrode 在地面、井中或坑道进行电法工作时，为了向地下供电而选用的连接电源的接地金属物，通称供电电极。—般的供电电极是钢棍或铁棍，其长度依工作需要选定。在电测井中还有特殊的供电电极，如屏蔽测井(侧向测井电极系)中，在主电极上下方配有供电电极，目的是使主电极的电流聚焦进入地层，这一套供电电极又称为“屏蔽电极”。

[航空地球物理勘探]aero geophysical prospecting  简称航空物探，是物探方法的—种。它是通过飞机上装备的专用物探仪器在航行过程中探测各种地球物理场的变化，研究和寻找地下地质构造和矿产的一种物探方法。目前已经应用的航空物探方法有，航空磁测、航空放射性测量、航空电磁测量(航空电法)等。航空物探具有速度快，不受地面条件(如海、河、湖，沙漠)的限制，大面积工作精确度比较均一，可在一些地形条件比较困难的地区工作等优点。特别是自动控制和电子计算技术的发展，使航空物探综合化，从而提高了航空物探观测数据的计算和整理的速度及解释推断的水平，有力地促进了航空物探的发展。它的缺点是：对一些异常值较小的异常体反映不够清楚，分辨力要低些；其次是异常体的定位目前还不够十分准确，需要地面物探进行必要的补充工作。

[海洋地球物理勘探]marine geophysical prospecting  简称“海洋物探”，是通过地球物理勘探方法研究海洋、海底地质的新方法之一。目前，主要用来勘探油、气田构造和某些海底沉积矿床。海洋物探包括海洋重力、海洋磁测、海洋地震等方法。海洋物探的工作原理和地面物探方法相同，但工作场地是在海上，对于仪器装备和工作方法都有特殊要求，需使用装有特制的船弦重力仪、海洋核子旋进磁力仪、海洋地震检波器等仪器的勘探船进行工作。海洋勘探船还装有各种无线电导航、卫星导航、定位等设备。

[频率]frequency 单位时间内完成振动(或振荡)的次数或周数。通常指一个波形在一秒时间里重复出现的次数，用符号f表示。频率是周期(T)的倒数。 常用单位为赫兹。

[赫兹]hertz(hz)频率的单位，用周／秒表示，1赫兹=1次／秒或1周／秒。

[介质]medium  指物理场作用空间的物质。如磁场、电场、重力场空间的岩石、矿石或地表以上的空气等。在物探中，有时也称矿体的围岩为介质。

[矿异常]mineral anomaly 指由旷床、矿体和含矿地质体引起的异常。如寻找磁铁矿时，由磁性矿体引起的磁异常，就是矿异常。

[局部异常]local anomaly  由局部地质因素(多为埋藏较浅、分布范围较小的地质体)引起的物探异常称为局部异常。如由于近地表磁性体引起的磁异常；在区域重力异常背景上出现的重力高或重力低等都称为局部异常。

[灵敏度] sensitivity  指仪器能够测出的某种量的最小变化值。如磁力仪的灵敏度是指仪器所能分辨的最小磁场值；重力仪灵敏度是仪器感受重力变化的灵敏程度。航空电磁法中把*干扰水平也称为灵敏度。仪器的灵敏度应调节适度，无限地提高不一定合适。灵敏度过高可能引起读数不稳，反而会降低仪器的精确度。

[量板]template(chart)  根据数学计算绘制的专用理论曲线。它可以是单一参数的，也可以是多参数组合的。如磁法勘探解释时用的*二度扇形量饭(米可夫量板)；地震勘探中用来选取同相轴的动校正(或静校iE)量板；重力勘探中用来进行地形校正和均衡校正的环带量板；电法勘探中定量解释电测深曲线用的电测深量板等。

[偶极子]dipole  指相距很近的符号相反的一对电荷或“磁荷”。如由正负电荷组成的电偶极子，其场力线分布如图。地球磁场可以近似地看作磁偶极子场。在物探中，研究偶极子场是很重要的，因为理论计算表明，均匀一次场中球形矿体的激发极化二次场与一个电流偶极子的电流场等效，某些磁异常也可以用磁偶极子场来研究。用等效的偶极子场来代替相应电、磁场的研究，可以简单清楚地得到场的空间分布形态和基本的数量概念，也便于作模型实验。

[屏蔽]shield(guard) 使物理场减弱或增强的现象或采取的措施。如高电阻率岩层阻挡电流的流通(高阻屏蔽)，良导电覆盖层使得电流难于向地下深处供电(低阻屏蔽)，或为减少温度对仪器的影响而采取的恒温措施(温度屏蔽)等都是屏蔽现象。

[区域异常]regional  anomaly 由区域地质因素(多为分布范围较广、埋藏较深的地质体)引起的物探异常称为区域异常。如由区域地质构造等因素引起的区域重力异常。

[梯度]gradient  指地球物理场沿某方向的变化率，是场强和距离的比值。数学概念中的距离应是极小的，但在物探实际工作中，把距离取得相对的小，测出这一距离两端点场强值之差，以计算场强的变化率，即梯度。电法勘探中用成对测量电极观测电场的变化。自然电场法中用保持距离不变的成对电极逐点观测；测井中的梯度电极系就是用成对电极(其距离远远小于供电电极距离)沿井壁测量。地面电剖面法多为梯度测量。这种工作方法称之为梯度法。

[矢量]vector  又称“向量”，是既有大小又有方向的量。如地磁要素中的地磁场强度(T)、总磁异常强度(Ta)、重力场强度g等都是矢量。

[物性]physical  properties岩石或矿石物理性质的简称。如岩石、矿石的密度、磁化率，电阻率、弹性等。岩石或矿石的物性差异是选择相应的物探方法的物质基础。

[相位]phase 某—物理量随时间位置或空间位置作正弦变化时，相位是决定这个量在任一时刻或位置的状态的一个数值。如一个正弦波相对于参考点的超前角或落后角(或位移)就是相位。用角的单位表示，符号是Ф。在地震勘探中习惯上也把一个波的振幅极值叫做相位。

[物性测定]measurement  是测定岩石、矿石物理性质的简称。如重力勘探中测定岩、矿石的密度；磁法勘探中测定岩、矿石的磁化率：电法勘探中测定岩、矿石的电阻率等。

[异常场]anomalous field  通常指由寻找的地质体产生的各种物理场。异常场是相对于正常场而言，衬托在正常场背景值上。它可以是局部的异常场(局部异常)，也可以是区域性的异常场(区域异常)。异常场是探测矿床和地质构造的依据。

[异常]anomaly 指由于地质体与围岩有物性差异引起的地球物理场的变化。如地质体为磁性体而围岩为非磁性体(或磁性很弱)，在地表测量磁场时所测得磁场的变化；地质体的密度大于(或小f)围岩密度时，在地表所测得重力场的变化等等，通称为异常。

[异常体]anolllalolls body 指为达到普查勘探目的而寻找的引起物探异常的地质体。如引起重力异常的不同密度体、引起磁异常的磁性体、引起电法异常的具有电性差异的地质体等，统称为异常体。

[振幅]amplitude 指在振动(或振荡)过程中，振动的物理量偏离平衡位置的最大值。如表示波动具体传播形态的波形图上极大值，用字母A表示。

[正异常] positive anomaly  异常场强度的数值高于正常场的统称正异常，为正数值。绘平面等值线图时多用实线表示。在剖面图上，正常场零值线以上的部分为正异常。

[正常场]normal field  一般指可以衬托出异常场的背景场：如正常重力场、正常磁场、正常电场、正常电磁场等。正常场和异常场的概念因地区而异，不是绝对的。

[综合地球物理航空站]airborne geophysical system  指在同—架飞机中设有航空重力仪、航空磁力仪、航空电磁仪、航空放射性仪和航空红外探测仪等多种航空物探仪器的综合航空物探设备。同时，飞机上还有测高仪、导航仪、飞行路线照相机等辅助设备。它的优点是一次飞行可获得综合性的物探资料。既有利于综合普查，又可以提高效率、降低成本。有些情况下，航空物探仪器还同航空化探仪器装在一起进行测量。

[钻井地球物理勘探]borehole geophysical  prospecting  简称“测井”，是在钻井中进行的一种地球物理勘探方法。详见“测井”。

测井 logging，log，well logging 是地球物理勘探的一个分支，是钻孔中使用的地球物理勘探方法的通称 。根据所利用的岩石物理性质不同，可分为电测井、放射性测井、磁测井、声波测井、热测井和重力测井等。根据地质和地球物理条件，合理地选用综合测井方法，可以详细研究钻孔地质剖面、探测有用矿产、详细提供计算储量所必需的数据，如油层的有效厚度、孔隙度、含油气饱和度和渗透率等，以及研究钻孔技术情况等任务。测井方法在石油、煤、金属与非金属矿厂及水文地质、工程地质的钻孔中，都得到广泛的应用。特别在油气田与煤田勘探工作中，已成为不可缺少的勘探方法之一。应用测井方法可以减少钻井取心工作量，提高勘探速度，降低勘探成本。在油田有时把测井称为矿场地球物理、油矿地球物理或地球物理测井。

电法

[标本架法]sample holder  又称“物性架法”。是测定岩石、矿石电性的一种方法。标本架由两部分组成。一部分是固定标本用的固定架；另一部分是安置供电电极(AB)和测量电极(MN)的装置。标本架法的优点是效率高，数据可靠。

[饱和值点法]method  of saturating；  是利用*激发极化测深曲线的特征点确定极化体顶部埋深的经验方认之一。饱和值点是指ηS曲线趋于饱和值时的位置(图中的C点，经常是估计的)。不同形状矿体的饱和值点所对应的AB/2距离和求解的埋藏深度H的关系式略有不同。

[长导线场]long wire field； 见“定源场”。

[闭合回线场]closed loop field  见定源场。

定源场 fixed source field是指电磁法中铺设在地面上的矩形闭合回线或两端按地的长导线，通有谐变或脉冲电流时在其周围空间所产生的一次场。常用的定源场有闭合回线场和长导线场。场的强度与供电电流大小成正比。回线场可在回线内外、长导线可在长导线两侧观测。定源场的特点是：供电导线附近场的梯度大，离开一定距离后分布较均匀具有平面波的特征；场的方向垂直地面，对缓倾斜和水平产状导体感应耦合作用最好；场衰减较慢，向地下穿透深度较大。

[百分频率效应]percent frequency effect；   是表示交流激发极化效应的参数之一。它是观测两种超低频(如0.1周／秒、5周／秒)的视阻抗 ，再换算为百分频率效应( )。视阻抗( )的表达式为 ( 是某一频率时MN间的电位差，I是电流强度；K是电极排列系数)。百分频率效应的表达式为 。当只测振幅，电流(I)相等时，可写为 。或用电阻率表示。有时，又称百分频率效应为视频散率 。

[变频法]variation-frequency method；  它是通过研究在不同频率的超低频电场作用下，岩石、矿石阻抗(电阻率)的变化，求得百分频率效应或金属因数来研究地质问题的一种交流激发极化法。变频法要求供电部分能发射两种或两种以上的超低频电磁波(常用的频率是0.1—10周／秒。)要求接收部分具有较强的选频能力。变频法的电极排列和直流电法相同，但常用偶极排列。这种排列对小而陡的矿体有较好的矿异常，同时也可避免导线耦合效应。

[表面极化]surface polarization  致密状的金属矿或石墨的单个电子导体与围岩溶液接触时的激发极化效应，都发生在导体一溶液界面上，通称为表面极化。表面极化的大小，用在界面上所形成的电偶层的电位跃变值(ε)来衡量。  (ε=V（2）-V（1）)。 V（2）表示导体一侧的极化场电位，V（1）表示围岩—测的极化场电位，ρ1是围岩电阻率，ρ2是矿体电阻率)。

[补偿法原理]  principle of compensation；  见“探矿电位计”。

探矿电位计 prospecting potentiometer 是用补偿法原理制造的—种测量地面电位差的直流电法仪器。所谓“补偿法”是指由仪器输出已知的可调节的电位差ΔUpq，去抵消(补偿)掉由测量电极引入仪器的被测电位差ΔUMN。当调节由仪器输出的已知电位差ΔUpq。大小恰好等于被测电位差ΔUMN时，作为仪器指示用的检流计指针指零。这时，由调节已知电位差的旋扭可读出被测电位差值。它的优点是：恰正补偿时，测量回路电流为零，可减少接地电阻的影响。缺点是灵敏度不高，在接地条件差的地区会产生较大误差。

[薄膜极化]membrane  polarization  是离子导体激发极化效应的假说之一。当岩石颗粒间的孔隙截面积接近于散漫层的厚度时，则整个孔隙都处在离子散漫层内。孔隙内的正离子吸引负离子，排斥正离子。在外电场作用下，正离子沿电场方向运动较快；由于过剩正离子的，吸引，负离子则移动较慢。这样的窄孔隙称为正离子分选带或薄膜。在外电场作用下，电流流过薄膜时。过剩的正离子移动速度快。负离子在宽孔隙中比在窄孔隙中移动速度要快。这样，正负离子由于在宽窄孔隙中的移动速度不同，形成离子浓度沿孔隙变化。最后，在窄孔隙(正离子分选带或薄膜)两端形成极化。当外电场切断后，离子分布又重新恢复原来的状态，即形成离子导体的二次场。

[不极化电极]non-polarizing electrode      是—种特制的测量电位差用的接地电极。目前用的是将紫铜棒放在盛有饱和硫酸铜溶液的素烧瓷罐中，铜棒是通过由素烧瓷罐渗透的硫酸铜溶液的离子来导电的。这样的接地条件，可使电极的极化电位差减小到1毫伏以内，也减小了测量电极本身的极化电位左，，故称为不极化电极。

不接地激发极化法non-inductive induced polarization method

即“感应激发极化法”。

感应激发极化法inductive induced polarization method属于频率域激发极化法。它是一种供电和测量系统都不用接地电极，而采用不接地的供电线圈和测量线圈来发射和接收低频交变磁场。是正在研究试验的一种方法。

[长波电台法]very low frequency method， 即“甚低频辐射场系统”。

甚低频辐射场系统
very low frequency band radiated field system (VLF system)

又称“长波电台法”、“甚低频法”是航空电磁法的一种方案。它是利用世界各地海军长波电台发射的15千周/秒一30千周/秒甚低频波段的无线电波做为场源，用航空电磁仪测量由甚低频电 波在地下良导体中感应的二次磁场的方法。海军长波电台主要是为了和潜艇通讯而设置的，它能传播很远的距离，并能穿透海水达到潜艇。甚低频无线电波辐射场的特点很适合于进行 导电率填图。穿透深度可达15米到300米范围。可用来探测大的断层、破碎带、石墨化地层和矿化带等。在有利条件下有可能探测浸染状和块状硫化矿体。电场相位法可用于大面积 水文地质填图。这就是通常说的长波电台法或甚低频法。实际工作中根据不同的地质任务可测定辐射场的磁场成分或电场成分。测定磁场的称为无线电相位法(对陡倾斜导电率分界面反映灵敏)；测定电场的称为电场相位法。(对平缓分界面反映灵敏)。实际上，无线电相位系统和电场相位系统可安装在—架轻型飞机或直升飞机上，测定磁场采用接收线圈，测定电场用鞭状天线。

[电极电位]electrode potential;    见  “电极极化”。

[超电压]overvoltage；  电极极化作用形成的电势叫超电压。又称电极极化效应。它是金属矿等电子导电颗粒与围岩溶液接触时产生激发极化效应的基本原因，即所谓激发极化的机制问题。详见“电极极化”。

电极极化 electrode polarization电子导体与围岩中溶液接触时，会形成电偶层，产生电位跳跃，这个电位跳跃便称为电子导体与溶液接触时的电极电位。当有外电场作用时，相对平衡的电极电位数值将发生变化。通常把在—定电流密度作用下的电极电位与相对平衡的电极电位的差值，称为电极极化。常见的有电化学极化、浓差极化等。由电极极化作用引起的电动势叫做超电压。

[充电法]“mise—a--la—masse”method; 是良导体直接连通电源，观测其电场分布特征和规律进行找矿勘探的—种方法。通常把供电电源正极接在良导体上，负极放在无穷远处。带电后的良导电体是—个近似等电位的带电体。可在地表、钻孔或坑道中观测电位或电位梯度的变化。根据实测曲线可分析推断矿体形状，产状、埋深、几个矿体是否相连及确定地下水流速、流向等问题。矿体导电性越好，地形平坦、围岩均匀，充电法的地质效果越好。

[充电特性]charge characteristic 是指在供电电流不变的情况下，二次场电位差(ΔU2)随充电时间(T)的变化关系。当供电电流恒定时，随供电时间的增加，二次场电位差(ΔU2)开始增加较快，以后逐渐减慢，经过一定时间后ΔU2达到饱和值。对电子导电矿物来说，ΔU2达到饱和时间一般需要2—5分钟或更长些。这种现象的解释是：在充电过程中，由于电化学作用产生的电偶层逐渐形成，同时也在通过围岩放电而逐渐消失。开始充电时，消失速度小于电偶层的形成速度，所以ΔU2增加较快。随着充电时间的增长，消失速度逐渐等于电偶层的形成速度，处于动态平衡，ΔU2趋于饱和值。不同矿区，ΔU2达到饱和值的时间是不完全相同的。

[充电率]charging  rate  又称“荷电率”。是直流激发极化法观测结果的另—种表示方法。它是断电后记录的二次场衰减曲线中的电位某段时间间隔的积分值与极化场(总场)ΔU的百分比， ，或者说，充电率(M)在数值上是断电后某段时间内的二次场电位差(ΔU2)曲线所包围面积的大小和极化场(总场)电位差(ΔU)的百分比。冲电率的单位是毫秒。

[大地电磁测深]telluric electromagnetic  sounding见“磁—大地电流法”

[大地电磁剖面]telluric electromagnetic  profile  见“磁—大地电流法”。

[磁大地电流法]magneto—telluric method 是通过测定地表任意一点上，由大地电流产生的电场和磁场的比值(即*阻抗)来探测地质构造的方法。由于电场和磁场是随时间同步变化的，所以，它们的比值可以消除大地电磁场随时间变化这一因素的影响，它不需要设置基点，也不需要供电设备，勘探深度又大，是一种很有前途的探测地质构造的方法。磁一大地电流法又可分为大地电磁测深和大地电磁剖面两种方法。大地电磁测深法是通过观测同一测点不同频率的电场与磁场的比值，研究不同深度地电断面情况，低频反映深部，高频反映浅部。大地电磁剖面法是观测同一频率不同测点的电场与磁场的比值，研究同—深度、不同测点的地电断面情况。

[大地电流法]telluric(current) method；是观测地壳中天然存在的低频大地电流的变化，研究和探测地下地质构造的一种方法。大地电流场是个交变电场，其振幅和方向均随时间变化，周期大小不一。常观测较稳定的周期为6～40秒的振动，—般强度为10-2～5毫伏／公里。大地电流场的突出特点是：某一瞬间，在几十到几百公里范围内，大地电流的密度和方向保持不变，只受地下岩层导电情况变化的影响。大地电流法就是利用这个特点，同时在基点和不同测点上连续观测大地电流变化，常用来解决地质构造及基岩起伏等问题。

[穿透深度]depth of penetration   某种频率的电磁波向地下的穿透深度。在交流电法勘探中，习惯上把振幅值衰减到它在表层值的 的距离叫做穿透深度，常用符号d表示。对于横过一个非磁良导电体的平面波来说， 。上式说明，穿透深度(d)和岩石电阻率(ρ)的平方根成正比例变化，和频率(f)的平方根成反比例变化。此外，还有一个实际穿透深度的概念。它是指所使用的仪器能寻找到的矿体的最大深度。它的前提条件是能够观测到—个可以分辨的电磁异常。实际探测深度除同岩石电阻率、频率有关外，和不同电磁法仪器的收发距有关，还和表层电性不均匀所造成的干扰大小、深部矿体的几何形状，测量仪器的灵敏度及其噪声水平等有关。

[磁化磁场]magnetizod magnetic field；  即二次场。

二次场 secondary field在电磁法中是指在*一次场的作用下，地下导电体产生的感应磁场；或指在一次场的作用下，地下导磁体；受人了磁化产生的磁化磁场。二次场的强弱、方向、分布规律以及与一次场的相位关系，除取决于导体的电磁性质、大小、产状等因素外，还和一次场的强度、频率、一次场与导体间的感应耦合关系等条件有关。

[磁激发极化法]magnetic induced polarization  method 是采用接地电极向地下供电，观测地下电流所引起磁场变化的一种激发极化法。工作时，供电极(AB)固定，距离可达千米。接收线圈在AB之间或周围进行测量。由于观测磁场不需要测量电极和导线，只需要高精度磁力仪，有可能发展为半航空方案。磁激发极化法也分为频率域和时间域两大类。时间域方案是在供电期间观测总磁场(H)，断电后观测二次磁场(H2)。频率域方案是在供电期间分别用低频(f1)和高频(f2)电流供电，测量总电流磁场振幅Hf1和Hf2。国外试验工作说明磁激发极化法最适于在良导和高阻以及接地条件非常困难的地区(如半干旱地区)，寻找各种有色金属矿床以及在海滩砂沉积中寻找重矿物等。

导电纸模拟法 conducting paper analogy

是依据相似原理，在室内利用导电纸(由炭黑和纸浆混合制成，而电阻率为1000～1500欧姆·米)代替介质(ρ1，ρ2)，并在导电纸上造型代替矿体(ρ0)，高阻体则挖空导电纸(ρ3)，低阻体(ρ0)则以锡箔纸代替进行模拟实验来验证一些理论曲线和处理野外资料的方法。它比计算法、水槽法或电阻网络模拟法更简便、更快速。导电纸模拟法主要用来解决二度体问题。可用于电阻率法和激发极化法。图中1-1为地形剖面；1为测点(作为电极的大头针)；2为衔接用大头针；3为橡皮泥围墙；4是作为补偿电极用的锡箔纸；ρ0是放在围墙内导电纸上的水银，作为良导体用；ρ1是—层导电纸的电阻率；ρ2是n层导电纸的电阻率(ρ2=ρ2/n)；ρ3是挖空的导电纸的电阻率(无穷大)。

等效电阻率法 equivalent resistivity method  是在体积极化条件下，通过代换边界条件后利用一次场的数学解答求解极化场(ΔV)和二次场(ΔV)的方法。也可以通过等效电阻率模拟方法求解极化场。稳定电流场的第二边界条件是，一次场： ；体积极化场：。如果用1/ρ1代替，用1/ρ2代替后，则上述二边界条件在形式上完全相同。它们的数学解在形式上也应完全相同。所以，只要把没有极化的—次场电位(V1)表达式中的各介质电阻率ρi(i=1，2……)相应换成ρ*i，得到的就是体积极化场电位(V)的表达式。ρ*i称为“等效电阻率”，。当已知一次场(V1)的数学解答，经代换求得极化场(V)，利用，即可求得不同点位的值(△V2=△V -△V 1)。

[等值现象]equivalence phenomenon    又称“等值原理”、“等价原则”。是指在一定条件下，三层电测深曲线不只代表一种地电断面；不同的三层地电断面可以具有相同的三层电测深曲线的现象。出现等值现象的条件与三层曲线类型有关。在 较小的情况下，ρ1、h1、ρ3、相同时，对A型、H型曲线来说，只要 相同，在一定范围内同时改变ρ2和h2，只要S2不变，曲线形状不变，称为S(纵向电导)等值现象或S等值原则。对K型、Q型曲线来说，只要 相同，在一定范围内同时改变h2和ρ2 ， 曲线形状不变，称为了(横向电阻)等值现象或T等值原则。

低阻屏蔽 low rcxistivity shielding在电阻率法工作中，当表层为高导电层时，绝大部分供电电流将从表层“短路”，不能流向深部，这个高导电的表层成为一个低电阻率的屏蔽层，这种现象称为低阻屏蔽。在滨海地区、表土盐渍化严重的河网地区，有些矿化度较高的沙漠干旱区以及我国南方红层地区(含铁质成分较高)等都能形成一个高导电层。这些地区应用电阻率法极为不利，经常遇到供电电流高达数安培，电位差却十分小；而且由于电流只在表层流过，不能反映深部情况。在有这样屏蔽作用的地区可以把直流供电改成低频交流供电或采用其他勘探方法，如地震勘探等进行工作。

[地电断面]geoelectric  cross section；是根据电阻率差别划分的地质断面。地电断面可以大致地反映地质断面的情况，但是它与地层学和岩石学划分的地质断面可能不同。因为相同的地层，其电阻率可能不同；不同的地层，其电阻率又可能相同。所以，地电断面不一定与地质断面完全一致。在工作中要注意研究地电断面与地质断面的关系。

[地面电磁法]ground electromagnetic  method    是用于地面找矿勘探的电磁法。按一次场源形式，可分为定源式和动源式两类。地面电磁法又包括许多变种，命名也不统一。这里引用按观测参量分类的方法，分为倾角法、虚实分量法、振幅相位法、椭圆极化法、感应脉冲瞬变法等。此外，还有以无线电台作为一次场源的几种方法。

[地质雷达]  geological radar是探测地下物体的地质雷达的简称。它的基本原理是：发射机通过发射天线发射中心频率为210兆周／秒、脉冲宽度为0．1微秒的脉冲讯号。当这一讯号在岩层中遇到探测目标时，会产生一个反射讯号。直达讯号和反射讯号通过接收天线输入到接收机，放大后由示波器显示出来。根据示波器有无反射汛号，可以判断有无被测目标；根据反射讯号到达滞后时间，可以大致计算出探测目标的距离。地质雷达可以在探测范围内寻找空洞或暗河，在金属矿坑道中，可以用来探测高阻围岩中的盲矿体；可以预报掌子面前的水晶洞，有利于护晶爆破等。

[地形影响改正]terrain  correction；  是指从野外实测的ρS曲线中消除地形起伏影响方法。它可以采用如下经验公式：   { 是野外实测的复杂地形的ρS值，它包括地形影响和地质体影响： 是由模拟实际地形获得的ρS值与模拟介质电阻率ρ0的比值， 是地形改正后的视电阻率值}。目前，获得 曲线的方法有计算法和模拟法。模拟法又有导电纸法、薄水层法、土模型法和电阻网络模拟法等。

[电测深量板]template of electrical sounding 是电测深定量解释用的理论曲线册，它是在理想条件下假设若干参数计算的。其中包括有G型和D型*二层曲线；H型、K型、A型、Q型*三层曲线及轴助曲线。每一种类型的三层曲线，根据参数不同，又可分成若干组曲线。进行定量解释时，根据实际资料选定相应参数的理论曲线，将实测曲线与其对比，可求出岩层的厚度和电阻率。

[电测深法]  electrical sounding；  即“电阻率测深法”。

电阻率测深法 resistivity sounding简称电测深法。它是在地面的一个测深点上(即MN极的中点)，通过逐次加大供电电极,AB极距的大小，测量同—点的、不同AB极距的视电阻率ρS值，研究这个测深点下不同深度的地质断面情况。电测深法多采用对称四极排列，称为对称四极测深法。在AB极距离短时，电流分布浅，ρS曲线主要反映浅层情况；AB极距大时，电流分布深，ρS曲线主要反映深部地层的影响。ρS曲线是绘在以AB/2和ρS为座标的双对数座标纸上。当地下岩层界面平缓不超过200时，应用电测深量板进行定量解释，推断各层的厚度、深度较为可靠。电测深法在水文地质、工程地质和煤田地质工作中应用较多。除对称四极测深法外，还可以应用三极测深、偶极测深和环形测深等方法。

[二层曲线]  two-laver  curve；  见“电测深曲线类型”。

[三层曲线]three—layers curve    见  “电测深曲线类型。”

电测深曲线类型types of electrical  sounding  curve(s)是根据地电断面的电性特点划分的电测深曲线种类。分为二层、三层和多层曲线。当地表水平、地下只有一种介质时，电测深ρS曲线为一直线。地下为水平二层介质时，电测深ρS 曲线有两种类型：ρ2>ρ1l(G型)；ρ2 <ρ1(D型)。地下为水平三层介质时，电测深ρS 曲线有四种类型，即H型曲线：中间层电阻率比上下两层都低(ρ1>ρ2<ρ3)；K型曲线：中间层电阻率比上下两层都高(ρ1 <ρ2 >ρ3 )；A型曲线：岩层电阻率由上向下依次增大(ρ1 <ρ2 <ρ3)；  Q型曲线：岩层电阻率由上向下依次减小(ρ1 >ρ2 >ρ3)。水平四层介质电测深曲线有八种类荆。如前三层为H型(ρ1>ρ2<ρ3)，后三从为k型(ρ1>ρ2<ρ3)，则称为HK型；依此类推有HA、KQ、 KH、AA、AQ、QQ、QH型等。

电测深曲线解释interpretation of electrical  sounding curve

指对电测深曲线进行定性、定量分析和推断的过程。它包括研究地电断面、定性解释和定量解释三方面工作。研究地电断面，需要测定各岩层的电阻率数值，了解电性分层的特点。电测深定性解释是将测区所有曲线综合在一起，绘出各种定性解释图件，如ρS断面等直线图，曲线类型图、纵向电导(S)剖面图等，用来分析地下构造的总轮廓。电测深定量解释主要是求出各层的厚度、深度，可绘出相应的地电断面。解释方法有对比理论曲线法、渐近线法和其他经验法筹。

[电磁感应法]  electromagnetic induction metzhod；  即“电磁法”。

[电磁法]  electromagnetic  method    又称“电磁感应法”。根据岩石或矿石的导电性和导磁性的不同，利用电磁感应原理进行找矿勘探的方法，统称为电磁法。它是交流电法中应用最广泛、变种也最多的一大类方法。可分为地面电磁法、航空电磁法和井中电磁法等。电磁法的基本原理是：当地下存在导电地质体时，在交变电磁场(一次场)的作用下，导体中将产生涡流(感应电流)，涡流又在其周围产生二次磁场(二次场)。二次场的出现使一次场发生畸变。一般说，一次场和二次场迭加后的总场在强度、相位和方向上与一次场不同。研究二次场的强度和随时间衰变或研究总场各分量的强度、空间分布和时间特性等，可发现异常和推断地下导电体的存在。如果地质体具有高导磁性，在一次场作用下，受人工磁化产生二次磁场，同样可以发现异常并推断地下导磁体的存在。电磁法上要用来寻找导电、导磁矿体(如铜矿、铜镍矿、铜铅锌多金属矿床、硫铁矿、磁铁矿和铬铁矿等。)和解决水文地质的—些问题。

[电场相位法]E-phase method  是甚低频辐射场系统的一种，在航空电磁法中用以测定辐射场的电场成分的方法。它对平缓导电率分界面反映灵敏。

电磁类比法 electro-magneticanalogy是体积极化条件下，用磁法勘探的正演方法二度扇形量板(米可夫量板)法、切线法、极值点法、半极值点弦长法等)求解极化场(ΔV)和二次场(ΔV2)的方法。如，用积分的方法计算：二次场的公式为：

。它与磁法勘探中求解磁化强度为J的磁性体磁异常位的公式有相同的形式，即 。经过数学代换，在二度地电条件下， （ 表示垂直磁化的垂直磁异常）。上式说明，在二度条件下，激电中梯排列 异常和垂直磁化的垂直磁异常的形态完全相同，在数值上仅差一常数。所以，可用磁法勘探的一些解正演问题的方法求解激发极化法的一些正演问题。

[电导率]electric conductivity；    是表示电流通过某种物质难易程度的参数。是电阻率的倒数，用符号 表示：单位是姆欧/米或姆／米。

[电化学极化]  electro-chemical  polarization  是电极极化的一种。在外电场作用下，由于电化学作用相对于电子运动的迟缓性改变了原有的*电偶层而引起的电极电位变化，称为电化学极化。其特点是；在电流流出端的电极表面积累过量的电子，即电极电位趋负值，电流流入端则相反。由电化学极化作用引起的电动势叫做活化超电压。

[电法勘探]  electrical  prospecting；  是根据岩石和矿石电学性质(如导电性、电化学活动性、导磁性和介电性，即所谓“电性差异”)来找矿和研究地质构造的—组地球物理勘探方法。它是通过仪器观测人工的、天然的电场或交变电磁场，分析、解释这些场的特点和规律达到找矿勘探的目的。电法勘探分为两大类。研究直流电场的，统称为直流电法，包括有电阻率法、充电法、自然电场法和直流激发极化法等；研究交变电磁场的，统称为交流电法，包括有交流激发极化法、电磁法、大地电磁场法、无线电波透视法和微波法等。按工作场所的差别，电法勘探又分为地面电法，坑道和井中电法、航空电法、海洋电法等。

[电极排列]electrode array  指电法勘探中供电电极。A、B和测量电极M、N的排列关系。分为剖面排列和测深排列。剖面排列是指A、M、N、B电极之的距离保持不变，沿测线方向同时移动的电极排列。它是研究沿剖面方向向电阻率变化的。按电极排列方式不同，又分为对称剖面排列、偶极剖面排列，联合三极剖面排列等。如果AB不动，MN在其中间移动，则称为中间梯度排列。测深排列是指在测点上，M、N极的中点(即记录点O)不动，M、N极和，A、B极按—定比例关系变化，A、B极逐渐向两侧远移的电极排列，它是研究测深点下，垂向方向电阻率变化的。按电极排列方式不同，又分为对称测深排列、三极测深排列、偶极测深排列等。

[电极极化电位差]electrochemical potential of eletrodes即“极化电位差”。

极化电位差 polarization potential difference 又称“电极电位差”。是指两测量电极之间的电极电位差。当金属电极与土壤中水溶液接触时，很快自动形成电极电位，两电极的电极电位差习称极化电位差。在直流电法中，它是一种干扰，必须在测量之前设法消除。

[电偶层]double layer；    是指电导体和电介质溶液接触时，由于电化学效应在导体与溶液接触界面上所形成的正负电荷相距很近的电偶层。离子导体在一定条件下，也会形成电偶层。

[电极排列系数(K)]geometric factor of electrode array K； 又称装置系数。是计算视电阻率ρs时的距离系数。计算公式为： (rAM、rAN、rBM、rBN分别表示电极AM、AN、BM、BN之间的距离。单位为米。)各种电极排列系数K的简化式都可以由它导出。如对称四极剖面法 ；三极剖面或联合剖面法；

[电剖面法]electrical profiling 即“电阻率剖面法”。

电阻率剖面法 resistivity profiling

简称“电剖面法”。是指A、M、N、B电极距保持不变，同时沿—定剖面方向逐点观测视电阻率(ρs)，研究剖面方向地下一定深度的岩、矿石电阻率变化的一组方法。它主要用来探测陡立产状的地质体或构造(如陡立产状的金属矿体、岩层界限、断裂带等)。根据电极排列方式不同，又可分为对称剖面法、联合剖面法、偶极剖面法等。中间梯度法也属于剖面法类。

[电偶层形变]deformation  layer       是离子导体激发极化效应的假说之一。在外电场作用下岩石颗粒表面散漫层的对称性受到破坏，离子发生位移，称为电偶层形变。例如*散漫层中的正离子，当假定场源在位于其左侧的外电场作用下，将离开原来的位置沿电场方向移动。岩石颗粒左侧正离于密度显著增加，右侧正离子密度相应减少，即发生了电偶层形变。当外电流切断后，堆积的离子放电，恢复到平衡状态。

[电性标准层]electrical indicator horizon  是指作为划分和对比层位用的电性特征明显而稳定的地层。电性标准层通常与地层学或岩石学划分的层位相同。电性标准层应具备两个基本条件；与围岩的电阻率差别大而稳定，最好差40～50倍以上；厚度比较大，最好大于或等于其埋藏深度。根据实际经验，—般未经风化和未被构造破坏的火成岩、变质岩、石灰岩等电阻率都很高而又稳定。粘土层属低电阻率层，也比较稳定。这些地层都可以作为电性标准层。

[电性差异]  electrical  property contrast  指岩石、矿石电学性质的差别。电性差异是电法勘探的主要物理依据。包括岩石、矿石导电性、电化学活动性、介电性等的差异。如电阻率法就是依据岩、矿石导电性的差异找矿和研究地质构造的。利用电化学活动性找矿的有自然电场法和激发极化法。电磁法则主要依据导电性和导磁性的差异。电性差异除和岩石、矿石本身的因素有关外，还和外界因素有关。如对有一定孔隙度的岩石来说，可能因孔隙含有不同矿化度的水而使其电阻率发生明显变化。

[电子导体激发极化效应]  induced polarization effect  of  electronic conduction； 主要指电极极化作用。电极极化作用是在激发场源(一次场)作用下，破坏了原有的电偶层形成的具有新的电势的电偶层。其特点是：电子导体两端具有势差。在电子导体的电流流入端产生负电性成称阴极，在其电流流出端产生正极性或称阳极。它与围岩溶液中的带电离子形成电偶层。

电子自动补偿仪electron-automatic-compensator(meter)是利用电子自动补偿原理制作的直读式直流电法仪器。工作时，由仪器输入端引入的被测直流电位差ΔUMN被一开关(调制)断接为交流讯号，交流讯号经交流放大器放大后，由同步检波器转变(解凋)为直流电流。最后把直流电流通过表头串连反馈到输入端，从表头读出被测电位差。它一方面保留了探矿电位计“补偿法”的优点，即在测量回路中用仪器内部能自动调节的电位差去抵消被测电位差(深度负反馈)，可加大仪器的输入阻抗，减少接地电阻的影响；另一方面，采用电子线路，提高了仪器的灵敏度，可在接地条件差的地区工作。仪器稳定性较好。电子自动补偿仪可用于直流电阻率法、激发极化法、自然电场法测量电位差和电流。在实验室可作为高输入阻抗的直流毫伏表用。国产型号有DDCJ-2型 (电子管式)、DDCJ-1型(晶体管式)和JDC-1型(集成电路式)等。后两种配有控制线路，可供激发极化法专用，还可以通过指针读数的连续变化来观察激发极化衰减现象。

[电阻率测深法]resistivity sounding简称电测深法。它是在地面的一个测深点上(即MN极的中点)，通过逐次加大供电电极,AB极距的大小，测量同—点的、不同AB极距的视电阻率ρS值，研究这个测深点下不同深度的地质断面情况。电测深法多采用对称四极排列，称为对称四极测深法。在AB极距离短时，电流分布浅，ρS曲线主要反映浅层情况；AB极距大时，电流分布深，ρS曲线主要反映深部地层的影响。ρS曲线是绘在以AB/2和ρS为座标的双对数座标纸上。当地下岩层界面平缓不超过200时，应用电测深量板进行定量解释，推断各层的厚度、深度较为可靠。电测深法在水文地质、工程地质和煤田地质工作中应用较多。除对称四极测深法外，还可以应用三极测深、偶极测深和环形测深等方法。

[电阻率]  resistivity；   是指电流垂直通过单位体积的岩石或矿石时，所受阻力的大小。是表示岩石或矿石导电能力大小的参数，常用字母 表示。电法勘探的实用单位是欧姆·米( )。电阻率越高说明导电能力越差。影响岩石或矿石电阻率的因素有：岩、矿石中良导体矿物的含量；岩、矿石的结构；岩、矿石中水溶液含量及其盐离子浓度；温度等。在电法勘探中习惯上把电阻率高于围岩电阻率的地质体称为高阻体。反之，称为低阻体。

电阻率法 resistivity method  是根据岩石和矿石导电性的差别，研究地下岩、矿石电阻率变化，进行找矿勘探的一组方法。它是用直流电源通过导线经供电极(A、B)向地下供电建立电场，经测量电极(M、N)将该电场引起的电位差(ΔUMN)引入仪器进行测量。M、N间地下的岩石视电阻率计算公式是ρs =k*ΔUMN /I。(ρs是视电阻率，单位是欧姆·米，K是电极排列系数，又称装置系数；ΔUMN是测量电极之间的电位差，单位是毫伏；I是供电回路中的电流强度，单位是毫安)。电阻率法是找矿、找水和研究地质构造的常用方法。电阻率法又分为剖面法和测深法两大类。

[电阻率剖面法] resistivity profiling；    简称“电剖面法”。是指A、M、N、B电极距保持不变，同时沿—定剖面方向逐点观测视电阻率(ρs)，研究剖面方向地下一定深度的岩、矿石电阻率变化的一组方法。它主要用来探测陡立产状的地质体或构造(如陡立产状的金属矿体、岩层界限、断裂带等)。根据电极排列方式不同，又可分为对称剖面法、联合剖面法、偶极剖面法等。中间梯度法也属于剖面法类。

[吊舱接收系统]  bird-receiving system； 航空电磁法系统之一，即将接收线圈放在吊舱内的接收系统。吊舱一般用百米左右的长电缆吊在飞机的后下方。吊舱硬架系统从原理上来说不属于吊舱系统。

[电阻网络模拟法]resistive  network modeling   根据网络结点上所满足的基尔霍夫定律( )和泊松方程的差分方程( )相的原理，设计网络电阻ri与差分网络的步长(间隔) 的平方成正比，网络结点中供入的电流I与f0成正比的模拟设备模拟稳定电流场、引力场和横定磁场的方法、电阻网络模拟可以快速获得复杂情况下的电场、磁场和引力场曲线，通过模拟对实测资料进行物理解释、提高物探工作的地质效果。经过边界条件的适当处理，电场和磁场模拟计算的精度，可以满足物探工作的技术要求。模拟速度比用水槽模拟和数学计算提高几倍到几十倍。模拟设备通称电阻网络模拟机。  a．差分回路    b．电阻网络    c，相似模拟

[定源式虚实分量法]fixed-source  imaginary-real  method  是一次场为定源场的虚实分最法。因工作频率多，又称多频虚实分量法。工作时，参考讯号可以用放在供电导线附近的步话机载波发送至接收机；或由补偿线圈取得讯号，用参考导线传输给接收机。发射装置不动，接收装置沿测线遂点测量。普查时，选用二种频率作面积测量：详细研究异常时。用闭合同线场测出异常频率特性曲线。定源式虚实分量法勘探深度大，寻找良导电体效果较好。还可以粗略估计异常体的埋深，大小和电导率，并能区分铁磁性矿体和以剩磁为主的岩体所产生的磁异常。

[动补干扰]  move-compensation disturbance  是干扰的一种。它是指那些与人工发射的交变电磁场有关的干扰。如飞机的金属可动部分对接收探头的相对运动、飞行中由于振动、气流冲击等原因使发射探头与接收探头之间的距离发生变化、接收及发射探头发生扭转等引起的干扰。它对仪器的影响是以调制工作频率的形式出现的。影响的频段为0一f截(f截是滤波器的截止频率)，0±3周／秒。衡量动补干扰的大小；是把仪器的输出值换算到接收探头处的磁场强度H干与一次场的比值来表示。单位是ppm。

[对称剖面法] symmetrical profiling    是电阻率对称剖面法的简称。工作时，AMNB四个电极对称于MN中点(O点)布置在一条测线上，保持电极距离不变，沿剖面遂点观测。在每个测点上只观测一个ρS值。对称剖面法的视电阻率 值是相同极距的联合剖面法视电阻率 和 的平均值，即 。可见，当已知某测线的联合剖面曲线时，可用平均的办法求得对称剖面曲线，对称剖面法所反映的异常幅度比联合剖面法小。它的优点是装备轻便，常用于大比例尺地质填图时划分岩层接触界限。

[对称四极测深]four-pole sounding symmetrical；  见“电阻率测深法”。

电阻率测深法 resistivity sounding简称电测深法。它是在地面的一个测深点上(即MN极的中点)，通过逐次加大供电电极,AB极距的大小，测量同—点的、不同AB极距的视电阻率ρS值，研究这个测深点下不同深度的地质断面情况。电测深法多采用对称四极排列，称为对称四极测深法。在AB极距离短时，电流分布浅，ρS曲线主要反映浅层情况；AB极距大时，电流分布深，ρS曲线主要反映深部地层的影响。ρS曲线是绘在以AB/2和ρS为座标的双对数座标纸上。当地下岩层界面平缓不超过200时，应用电测深量板进行定量解释，推断各层的厚度、深度较为可靠。电测深法在水文地质、工程地质和煤田地质工作中应用较多。除对称四极测深法外，还可以应用三极测深、偶极测深和环形测深等方法。

[多频虚实分量法]  multiple-frequency  imaginary-real  component method  即“定源式虚实分量法”。

定源式虚实分量法 fixed-source imaginary-real method 是一次场为定源场的虚实分最法。因工作频率多，又称多频虚实分量法。工作时，参考讯号可以用放在供电导线附近的步话机载波发送至接收机；或由补偿线圈取得讯号，用参考导线传输给接收机。发射装置不动，接收装置沿测线遂点测量。普查时，选用二种频率作面积测量：详细研究异常时。用闭合同线场测出异常频率特性曲线。定源式虚实分量法勘探深度大，寻找良导电体效果较好。还可以粗略估计异常体的埋深，大小和电导率，并能区分铁磁性矿体和以剩磁为主的岩体所产生的磁异常。

[感应磁场]  imtuced  magnetic field;  即“二次场”。

[二次场]secondary  field， 在电磁法中是指在*一次场的作用下，地下导电体产生的感应磁场；或指在一次场的作用下，地下导磁体；受人了磁化产生的磁化磁场。二次场的强弱、方向、分布规律以及与一次场的相位关系，除取决于导体的电磁性质、大小、产状等因素外，还和一次场的强度、频率、一次场与导体间的感应耦合关系等条件有关。

[发射装置]transmitting device 是发射一次场的整套仪器设备。它包括电源、电流表和发射回路三部分。由电源向发射回线供给一定频率的谐变电流或脉冲电流。电源频率可以是—、二个或几个。可以一次供给一个或同时供给几个频率的电流。电流的大小由电流表指示。常用的发射回线有三种；发射线圈：绕制成多匝的空心环形线圈或磁芯棒状线圈，发射的是偶极场；闭合回线；在地面上用供电导线铺成的长方形成正方形的、大小为n·102(米)×n×102米)到“n·103(米)×n×l03(米)的回线，不接地，属定源场，两端接地的长导线：是在地面上铺设—根供电导线，导线两端接地．电流经两端接地电极流入地下形成回路，导线长度由几公里到几十公里，属定源场。工作时，偶极场的发射装置要和接收装置—起移动。定源场的发射装置固定不动，完成—个测区后再移动。

[法拉第阻抗]  Faradaic impedance  是指电流通过电解液和电子导体界面时出现的电化学极化和浓差极化所引起的附加阻抗。它是电解液和电子导体界面上阻抗的一部分(另一部分是电偶层的无功容抗)。

[放电特性]  discharge  characteristic     是指在供电电流不变的情况下，二次场电位差(ΔU2)随放电时间(t)的变化关系。当充电—定时间后断电，二次场电位差(ΔU2)随时间缓慢衰减，开始较快，以后逐渐减性，最后趋于零。放心特性。和极化体的物质成分、离子扩散等因素有关。

[反交点]negative(point of )intersection  是联合剖面法ρS曲线反交点的简称。它是指有—定埋深的高阻体上联合剖面曲线的特征点。曲线特征是：在交点左方 曲线高于 曲线；在交点右方 曲线高于 曲线。此外，由山脊地形影响也可以形成反交点。

[辐射场系统]radiated field system   航空电磁系统之一。其共同特点是，测区距发射源很远，接收线圈所观测到的不再是发射源近区的感应场，而是发射源远区的辐射场。辐射场与感与场有明显区别。感应场中，磁场能最远远大于电场的能量，电场的相位与磁场的相位差900；辐射场中，电场的能量和磁场的能量是相等的，电场的相位与磁场的相位也是相同的(在空中)。辐射场系统包括*长波(甚低频)电台辐射场观测系统和*天然音频磁场观测系统。

[干扰水平]noise level  又称“灵敏度”。航空电磁仪的测量结果，不是以绝对测量单位即安培／米表示，而是用相对单位来表示。即以接收点处的一次场H1为单位来计算二次场的虚分最和实分量。用这种单位表示的仪器灵敏度称为干扰水平(S)， 。通常用ppm  表示灵敏度，1ppm=10-6，即 时为lppm。

[感应场音频连续波系统]inductive field  audio  frequency  continuous wave  systems;    航空电磁系统之—。其共同特点是，发射线圈发射音频（102～103周／秒）连续正弦波形的—次电磁场；接收线圈调谐在发射的工作频率上测量正弦波形的连续的交变磁场。感应场音频连续波系统包括有*硬架系统(发射线圈和接收线圈之间的距离保持固定，便于补偿掉一次磁场，使用的仪器可以测虚、实分量。)；*吊舱系统(发射线圈和接收线圈相距较远，当发射功率不很大时，机体涡流对虚分量的观测影响很小，故多观测虚分量。（由于吊舱系统的收发距不易固定，对实分量观测影响较大，所以同时观测虑实分量者很少)，半航空系统(航空双框法)等。

[感应场音频脉冲波系统]audiofrequency  pulse system of inductive field   航空电磁系统之—。其共同特点是，发射的一次磁场是一系列间歇的脉冲波形。如目前常用的感应脉冲瞬变系统是在一次磁场断掉的间歇期间内观测二次磁场随时间、随空间的衰变规律(在新方案中也有在—次磁场存在期间观测二次磁场的影响。

感应激发极化法inductive induced polarization method 又称不接地激发极化法，属于频率域激发极化法。它是一种供电和测量系统都不用接地电极，而采用不接地的供电线圈和测量线圈来发射和接收低频交变磁场。是正在研究试验的一种方法。

[感应脉冲瞬变系统]induced pulse transient system(INPUT system)，  是航空电磁法中感应场音频脉冲波系统中常用的方案。主要特点，是其发射的一次磁场不是连续的正弦波，而是—系列窄而强的脉冲。脉冲宽度约1毫秒，脉冲峰值电流达百安培以上。脉冲电流通过环绕于飞机头、翼、尾的水平迥线型发射线圈中，接收线圈放在位于飞机后下方—百多米的吊舱中。在—次脉冲的间歇期间(一次磁场为零的时间间隔内，约为两毫秒半)，通过接收线圈测量由地下导体引起的涡流衰变磁场，即二次磁场。对良导体来说，二次磁场衰减慢，弱导电体(如覆盖层)的二次磁场衰减快。仪器测量结果是利用多道取样记录的方法，记录脉冲结束后各个不同时间取样的连续曲线。这些曲线既能直观地反映二次磁场的空间变化规律又能直观地反映磁场随时间的衰减特性，有利于全面分析观测结果。这个系统观测的是纯二次场的衰减特性，灵敏度高，又能区分覆盖层影响，因而探测深度大，能发观低阻覆盖下的良导体。

[过渡场法]  transitional  field method即“感应脉冲瞬变法”。

感应脉冲瞬变法 induced pulse transient method 又称“过渡场法”、“瞬变场法”、“因普特法”等。是用脉冲电流产生脉冲式一次场(偶极场或定源场)，在断电间隙测量地下导体感应产生的瞬变二次场的一种地面和航空电磁法。工作时与其他地面电磁法不同的是只测量纯二次场。在接收机上多道取样，记录同一点上不同时间的场强，按道(即断电后不同时间)绘出剖面曲线。方法的优点是可加大勘探度，可以发现低阻覆盖层下的良导体；可根据导电性差的物体瞬变二次场峰值大，衰减快和良导电体的瞬变二次场峰值相对较小、衰减慢的特点来区分异常。

[刚性架系统]rigid frame system 即“硬架系统”。

硬架系统 rigid frame system 又称刚性架系统，是指把发射线圈和接收线圈安装在—个刚性体硬架上，其相互距离和位置保持不变的一类航空电磁法方案。它包括*翼稍(翼尖)硬架系统、机身硬架系统和直升飞机吊舱硬架系统等。硬架系统都采用补偿式航电仪。（翼稍硬架系统是把发射线圈和接收线圈分别固定在固定翼飞机机翼的两端，距离约为20米左右。机身硬架系统是把安装发射线圈和接收线圈的刚性架固定在直升—电机或固定翼飞机的机身前后，发射线圈和接收线圈同轴地分别安装在飞机的头部和尾部，两线圈的距离约为15米左右。直升飞机吊舱硬架系统是把发射线圈和接收线圈同轴地固定在约9米长的刚性架上，刚性架吊在飞机下边，工作时线圈轴向和飞行方向一致)。

[固定点电源法]  fixed source method； 是激发极化法中为确定矿体的埋深而选用—种电极排列方法。在理论上，当一个供电电极打在无穷远处(B→∞)，另—个供电电极A相对于球形矿体中心在地面投影的位置改变时，观测到的F曲线(是反映ηS曲线特征的函数曲线)形状有规律的变化。当A极恰在球心上方时，F函数全为正值，其曲线形状是两个极大值等于AB对称矿体时异常主峰值的0.64倍的对称于球心投影的曲线(图a)。当A极在球心上方向右移动时，左边极大值增大(称主极大值)，同时右侧的极大值消失。反之，A极在球心上方向左侧移动时，右侧极大值增大(即主极大值)，左侧极大值消失。在改变A极位置后所获得的F曲线有一个共同的特征，即曲线主极大值的位置到电极A的距离大约等于球心到电极A的距离。实际工作中是在异常两侧通过改变供电电极A的位置，MN极在A极两侧进行梯度测量，获得两条F曲线，海条曲线确定一个主极大值。绘图时，以供电电极A/、A点为圆心，以A极到主极大值的座标A/r1、Ar2为半径画弧，两弧的交点h即为所求矿体的埋深(图b)。

高阻屏蔽 high resistivity shielding在电阻率法工作中，当表层为高电阻率的地层时，由于接地电阻极大，电流无法供进地下，这种地层成为电阻率法勘探的高阻屏蔽层。在沙漠戈壁的干旱区，冻土地带、地表满布沙砾石的干旱河谷以及高电阻率基岩出露的山区应用电阻率法时，虽然供电电压高达800—900V，但输进地下的电流仍然只有零点几毫安，观测到的测量电极间的电位差很小。在这种地区应用电阻率法十分困难。改善的办法是尽可能加大电压(在保证安全的情况下)，或进一步增大仪器的输入阻抗(达10兆欧以上)，或减小接地电阻。最好把直流供电改成低频交流供电。—旦电流能供进地下，这种屏蔽作用反而可以提高电阻率法深部勘探的分辨能力。

[拐点法]inflexion point method；  是利用激发极化测深曲线的特征点确定极化体顶部埋深的经验方法之—。拐点是指转折点后曲线曲率“有两次变化”的点(图中A点)，即数学上某一函数二阶导数等于零的点。不同形状的矿体拐点对应的AB/2距离和求解的埋深H关系式略有不同。如求板状矿体的顶部埋深时。求二层断面的深度时，

[过滤电场]eleetrofiltration potential field 又称渗透电场。流动的地下水经过多孔岩石或裂隙时，由于大多数岩石颗粒(含水层中的固体颗粒包括岩石、矿物颗粒和胶体颗粒)吸附负离子的结果，使流水中集中了相对多的正离子，于是在顺水流方向出现了高电位电场，逆水流方向出现低电位电场。这种由岩石过滤作用形成的*自然电场叫做过滤电场。

[航空电磁法]airborne  electromagnetic method； 通称航空电法。是用来快速普查良导电金属矿的航空物探方法。它是通过研究由人工或天然形成的电磁场对地质体感应激发产生的*异常场特征和规律(即应用交变电磁场的感应原理)来寻找矿体或解决某些地质问题的。主要是用来快速普查良导性金属矿体(富铜、富铁，对大面积地质填图、圈定近地表的基岩起伏，研究地下水和冰冻层等方面也有一定效果。自1950年应用航空电磁法以来，目前己发展了20多种不同的航空电磁法。常用的有感应脉冲瞬变法(又称过渡场法、因普特法)、旋转磁场法、天然音频电磁法、长波电台法（又称甚低频法)等。近来有人根据场源特点把航空电磁法划分为三个系统：感应场音频连续波系统、感应场音频脉冲波系统和辐射场系统。

航空电磁系统airborne electromagnetic systems(AEM system)是按场源特点和一定设计方案组成的一整套航空电磁法设备(飞机、航空物探仪器、发射和接收线圈以及它们之间的安装关系等)的通称。航空电磁法大致可分为三类，即感应场音频连续波系统、感应场音频脉冲波系统和辐射场系统。感应场音频连续波系统包括硬架系统(如直升飞机的吊式硬架系统、直升飞机或固定翼飞机的机身硬架系统、固定翼飞机的翼尖硬架系统)，吊舱系统或非硬架系统(如固定翼飞机吊舱系统、旋转场双机系统)；半航空系统(如航空双框法)。感应场音频脉冲波系统包括感应脉冲瞬变系统(吊舱式)和相关对比法感应脉冲瞬变系统(机身硬架式)。辐射场系统包括长波(甚低频)电台辐射场观测系统和天然音频磁场观测系统。感应场音频连续波系统和感应场音频脉冲波系统需要自备发射源，故又称有源系统或主动系统。辐射场系统—般不需要自备发射源，故又称无源系统或被动系统。航空电磁法所应用的飞机主要是适于低空飞行的轻型固定翼飞机或直升飞机。固定翼飞机的优点是续航时间长，成本低，缺点是对地形适应性较差(仅适用于平原或低丘陵地区)。直升飞机系统，特别是喷气涡轮直升飞机适用于各种地形条件。直升飞机的续航时间较短，成本较高。飞机类型的选择应综合考虑地形地质条件、航电仪类型，地质任务和成本要求等。

[荷电率]chargeability即“充电率”。

充电率 charging rate 又称“荷电率”。是直流激发极化法观测结果的另—种表示方法。它是断电后记录的二次场衰减曲线中的电位某段时间间隔的积分值与极化场(总场)ΔU的百分比，或者说，充电率(M)在数值上是断电后某段时间内的二次场电位差(ΔU2)曲线所包围面积的大小和极化场(总场)电位差(ΔU)的百分比。冲电率的单位是毫秒。

环形测深 loop-shaped sounding指在同一个测深点上不同方位(通常是四个方位)的电阻率测深法。观测结果反映该测深点的不同方向的岩层视电阻率的变化。常用来研究岩石的各向异性，如确定断层走向、岩溶发育方向、岩层倾斜方向等。

[互换原理]reciprocal principle  当供电电极和测量电极互换或发射线圈和接收线圈互换时，所测得的结果是相同的，称为互换原理。实际工作中，利用互换原理可以简化计算和快速、直观的解释实测资料。

[环形剖面极形图] 是激发极化法确定走向的一种图示方法。当极化体在供电电极（AB）的中间时，极化体在地表的投影附近能观测到ηS极大值。如果AB连线方向与极化体走向不垂直，则测量剖面上的ηS极大值，在剖面上的投影点连线，不是极化体在地表的投影位置，(见ηS剖画图)。为此，可利用与极化体走向斜交的测线来确定异常轴，找出异常轴的中点  (矿体走向的中点O)，再以此点为中心做不同方位的剖面。这些呈环形分布的剖面称为环形剖面极形图。极形图的长轴方向即为矿体的走向。

积累电荷 accumulative electric charge当向地下供给直流电的过程中，在任何不同电阻率的分界面上（如接地电极表面、矿体与围岩分界面、不同电阻率的岩石分界面上）都存在一种电荷，称为积累电荷。它的存在，引起了正常电场的畸变。积累电荷的符号与向地下供给的电流方向有关。当电流由高阻介质流向低阻介质时，在分界面上积累负电荷；相反，当电流由低阻时，在分界面上积累正电荷。

[激发极化测深] sounding of induced polarization;  是研究某一测深点下岩、矿体沿垂直方向视极化率(ηS)变化的方法。其电极布置和移动方法和，电阻率测深法相同，常用来估计极化体的埋藏深度。利用ηS 曲线近似估计埋深的方法有转折点法、拐点法和饱和值点法等。

[畸变电场]  distorted  electric field：  又称  “异常电场”或“异常场”。是指地下导电性不同的地质体，如良导矿体和高阻基岩所引起电场变化。畸变电场的电流线分布特点是：地下有良导体时：将“吸引”电流，使电流线靠近良导体，地表处的电流密度变小：地下有高阻基岩时将“排斥”电流，使电流线远离高阻基岩，因而地表处的电流密度增大。根据畸变电场的特点，可以分析、推断地下地质情况。图为在垂直接触岩层分界面水平面上的畸变电场。实线为电流线，虚线为等位面。

激发极化法 induced polarization method是根据岩石、矿石的激发极化效应来寻找金属和解决水文地质、工程地质等问题的一组电法勘探方法。它又分为直流激发极化法(时间域法)和交流激发极化法(频率域法)。常用的电极排列有中间梯度排列、联合削面排列、固定点电源排列、对称四极测深排列等。也可以用使矿体直接或间接允电的办法来圈定矿体的延展范围和增大勘探深度。激发极化法的应用范围已日益广泛，除寻找铜矿床外，在找铁(山西式铁矿、沉积型锰铁矿，镜铁矽)、找煤(小而浅的煤矿，煤矿外围的隐伏、半隐伏煤田)、找铅锌矿，在超基性岩区找镍铬矿和找金矿等都取得了一定的地质效果。在国外，在五十年代初期，激发极化法在矿产普查勘探中发挥了重要作用，找到了一些大型低品位的硫化矿体(其他物探方法是难以奏效的)。从趋势石，除研制新仪器外，加大电源功率是另一个途径。如果有足够功率，可以探测埋深达1.6～3.2公里的大型低品位的：工业矿体(只需要加大电极距和提高电源功率)。当前，已广泛采用频率域激发极化法(变频法)。其优点是输出功率(只要几百瓦)相对时间域激发极化法(几千瓦)要低得多，同时操作技术亦为简便。在国外，激发极化法的应用还扩大到寻找油气田方面。仪器巳向轻便、自动、记忆、多参数测量方向发展。

[时间域激发极化法]time-domain induced polarization method  既“直流激发极化法”。

直流激发极化法 direct-current induced polarization method又称“时间域激发极化法”。它是通过研究在—定的供电电流作用下，二次场电位差(ΔU２)随时间变化的特点和规律求得视极化率ηS、充电率M等参数找矿和找水的激发极化法。目前，观测ΔU２有两种方案：一种是观测断电后某一时刻的瞬时值计算视极化率ηS；另—种是观测断电后某段时间的ΔU２衰减曲线，计算衰减曲线和时间轴之间包围的面积， 即计算充电率M。一般，ηS或M值增大，往往反映电子导电岩、矿体的存在。找水时，是利用*衰减时S。

激发极化效应 induced polarization effect在人工电流场—次场或激发场作用下，具有不同电化学性质的岩石或矿石，由于电化学作用将产生随时间变化的二次电场(激发极化场)。这种物理化学作用称为激发极化效应。它包括电子导体的激发极化效应和离子导体的激发极化效应。
影响激发极化效应的因素有：
①岩矿石物质成分；一般，电子导电矿物的激发极化强度较大，极化率(η)在10％以上；
②金属矿物的含量和结构：一般，在同结构条件下金属矿物含量越多，极化率(η)越大；在金属矿物含量相等的情况下，浸染状结构矿石比致密状结构矿石的极化率(η)大；
③供电电流：电流密度在几十微安／平方厘米范围内，二次场电位差ΔU2；
随供电电流I正比变化，极化场电位差ΔU也同倍数增大，供电时间还有密切关系。

激发极化衰减时法time decay induced polarization method 是利用离子导体的极化场衰减特性寻找地下水的新方法。它的原理是，在含水和富水地段二次场衰减较慢；在无水和贫水地段二次场衰减较快。所以，可利用含水层和非含水层的二次场衰减特性的明显差别来寻找地下水。表示二次场衰减特性快慢的参数称为衰减时(S)。野外工作方法和激发极化测深法相同。不同的是二次场衰减曲线是用照相示波仪记录的。在照相示波记录上把不同极距所相应的衰减时(S)绘在单对数座标纸上，构成激发极化测深衰减时曲线。一般，衰减时曲线越宽、越高，其相应深度的含水量也越大。

[极化率]chargeability    是表征均匀介质激发极化效应的参数。常用符号η表示，   (ΔU是极化场或总场电位差、ΔU2是二次场电位	差)。只有在供电电流较小时(例如在几十微安／平方厘米范围内)，η与电流(I)无关。

[极化电位差] polarization potential difference  又称“电极电位差”。是指两测量电极之间的电极电位差。当金属电极与土壤中水溶液接触时，很快自动形成电极电位，两电极的电极电位差习称极化电位差。在直流电法中，它是一种干扰，必须在测量之前设法消除。

[极化率曲线簇]a set of polarization curves  是激发极化衰减时法中研究二次场强度变化的一组曲线。把对应同一个测深点上的不同极距的二次场放电曲线绘在纵座标为视极化率(ηS)、横座标为时间的座标系统，便组成极化率曲线簇。主要用来对比不同极距的二次场强度变化。

[交流电法]A.C. electric method  是电法勘探的一大类方法。其共同特点是研究与地质体有关的交变电磁场的建立、分布、传播特点和规律来找矿和解决某些地质问题的。交流电法利用的场源有人工的成天然的，利用的物性参数有介电常数(ε)、导磁率(μ)、电导率(σ)等。测量的参数有金属因数(M)，电磁场的振幅、相位、实分量、虚分量、倾角等。交流电法中利用人工交流电场的有交流激发极化法；利用人工交变电磁场音频连续波的有倾角法、振幅相位法等；利用人工交变电磁场脉冲波的有感应脉冲瞬变法：利用无线电波的有长波电台法、无线电波透视法等；利用人工微波的有测视雷达法等。利用天然交变电磁场的有大地电流法、磁大地电流法、天然音频磁场法等。

接地电阻 ground resistance 理论上是指电流由电极表面经过邻近的土壤，岩石流到无穷远所需要克服的总电阻。实际上，它取决于电极邻近的土壤，岩石的电阻率。按地电阻过大，会妨碍向地下供电。可以通过改善接地条件来减小接地电阻(如用浇水或盐水的办法来减小电极邻近土壤、岩石的电阻率)或用增加电极数目或把电极打深些的办法来增大电极与土壤的接触面积等。

交流激发极化法alternating current induced polarization method

又称“频率域激发极化法”。它包括变频法、感应激发极化法等。详见“变频法”。

变频法 variation frequency method它是通过研究在不同频率的超低频电场作用下，岩石、矿石阻抗(电阻率)的变化，求得百分频率效应或金属因数来研究地质问题的一种交流激发极化法。变频法要求供电部分能发射两种或两种以上的超低频电磁波(常用的频率是0.1-10周/秒。)要求接收部分具有较强的选频能力。变频法的电极排列和直流电法相同，但常用偶极排列。这种排列对小而陡的矿体有较好的矿异常，同时也可避免导线耦合效应。

[介电常数]dialectric constant  用符号ε表示，是基本物理常数之一。在数值上，是一个点上的电位移和电场强度之比。在低频电磁法中一般可忽略它的影响。

[接收装置]  receiving  device  是指测量磁场的整套仪器设备。它主要包括接收线圈和接收机两部分。当测量磁场的虚分量时除接收线圈和接收机外，还有作为引入参考讯号用的补偿线圈和参考导线。接收线圈接收交变或瞬变磁场讯号，经接收机放大后显示读数。大部分方法只用一个接收线圈，有的要用两个接收线圈。线圈面要与待测磁场垂直。接收和种类很多。有的虽然是测量同一参量，因测量原理和电子线路设计不同而有各种型号。

金属因数 metal factor

指视电阻率()为单位值时的百分频率效应，是表示交流激发极化效应的参数之一，用符号表示。它是和百分频率效应、视电阻率、视阻抗有关的参数。(C是常数，取C=102、103、106或取)。

[静干扰]  static  disturbance  是干扰的一种。它是指那些与人工发射的交变电磁场无关的一些干扰。如天电干扰、线圈振动切割地磁场的干扰、飞机电气设备的电气干扰、仪器的固有噪声电平等，这些干扰值决定了仪器的绝对灵敏度。经仪器的滤波装置可以滤去工作频率 以外的其它频率的干扰。衡量静干扰的大小，是把仪器的记录值换算为接收探头处的磁场强度来表示。单位是安培／米。

绝对测量法 absolute measuring method 是测量电磁场的垂直分量和水平分量的振幅值和它们相对于一次场相位移的方法。在激发场源是偶极场的条件下，多采用绝对测量方法。在激发场源是定源场的条件下，可以采用绝对测量法，也可以采用相对测量法。目前，我国多采用绝对测量法。

[勘探深度]depth of prospecting  即“探测深度”。我国五十年代所译苏联的物探书刊多用此词，目前多译为“探测深度”。

[影响深度]influence depth； 在电阻率法中，常把等于AB/2的探测深度称为影响深度。详见“探测深度”。

探测深度 depth of investigation

又称“勘探深度。”指电阻率法的探测深度。
它取决于如下条件：
①被探测地质体本身的因素，如：大小、形状、埋深及与围岩的电阻率差别；
②供电电极距(AB)的大小，
③观测精度，
④地形和不均匀体的干扰；
⑤外来电场的干扰。
如不考虑后面两个因素，其探测深度主要取决于前三个因素。计算表明，在AB/2深度以下存在无限延展、电阻率又为无穷大的岩层时，它对地面电场的畸变不超过观测误差。所以，AB/2可称为影响深度。实际上，如水平岩层不太厚，且与上下岩层的电阻率差异不大时，需要比AB/2浅很多才能被发现。电阻率法的实际探测深度通常在AB/10—AB/4之间。—般可按AB/6估算。但是，当矿体较小、埋藏较深时，即使无限增加极距也无法探测到。如对良导球体，当球心埋藏深度超过共半径的3一4倍时，无论怎样选择极距也难以探到。对良导水平柱体，当柱心埋藏深度超过其半径的5～6倍时，也难以探到。所以，电阻率法的探测深度，主要取决于被探测地质体本身的各种因素。

[蜡封法]wax-sealing method    测定岩石、矿石电性的—种方法。测定时将标本放在盛有水的瓷缸中，标本中部用石蜡封好，使其两侧的水不能互相渗透。目的是使电流密度(一般不大于 )蜡封法的优点是物性测定精度较高，但是效率低。

类磁选择法magnetic analogy trial-and-error  method

是借助磁异常解释方法中的二度扇形量板(米可夫量板)对激发极化成果进行定量解释的一种电磁类比法。在均匀极化场中对于沿走向无限、截面为扇形（ΔS）的垂直于极化场的水平柱体元，在地表观测点P处的激发极化场（E是极化场强度、η*为剩余极化率、η2为矿体极化率、η1为围岩极化率、rn+1和rN为观测点P为圆心画弧的半径、θn+1和θn为半径与z轴的夹角）。对于相同条件的垂直磁化水平柱体元，在地表P点所产生的磁场公式。比较二式可知，有关场源几何参数的数学表达式完全相同，它恰为绘制二度扇形量板的理论公式，即。实际工作中，是假设矿体的几何参数，用量板计算出相应剖面上的理论曲线，并与实测曲线对比，直到两条曲线基本一致为止；则所假设的矿体几何参数既为实际矿体的几何参数。实际计算时，必须满足如下条件；极化体是沿走向无限的水平柱状体；极化体和围岩电阻率相等；—次场在极化体附近必须与地面平行，而且垂直于极化体的走向，极化场等于一次场E1。“类磁选择法”的推断结果不是唯一的，特别是剩余极化率η的选择对推断矿体形状影响较大。当地质和物性资料都不够充分时，只能得到很粗略的结果。

[联合剖面法]composite profiling method  是电阻率联合三极剖面法的简称。它由两个三极排列．AMN∞和∞MNB联合组成。符号∞代表它们公用的无穷远极(c)。实际工作中，无穷远极c是固定在测线的中垂线上，距离最近的测线五倍AO(O点是M'N中点)。工作时，AMlNB四个电极保持电极距离不变，沿测线同时逐点移动。在剖面的每一点上，首先由A和C极供电，测得 值；然后由B和C极供电，测得 值。因此，在—条测线上有 和 两条曲线。 用实线绘出， 用虚线绘出。A极或西、南方位绘在左侧，B极或北、东方位绘在右侧。联合剖面法是电阻率剖面法中应用较多的一种方法。具有分辨能力强的优点，主要用来寻找良导性矿体和含水断裂破碎带。缺点是装置笨重，工作效率低等。

[离子导体激发极化效应]induced polarization effect of ionic conductor；是离子导体产生激发极化效应的原因。离子导体是指以带电离子进行导电的岩石。这类岩石的导电性能都较差。当岩石孔隙十充满水溶液后，溶液中的带电离子会改变岩石的导电性。常见的不含电子导电矿物的岩石，土壤和水等都属于离子导体。有关离子导体激发极化效应的假说较多，目前较集中的看法有电偶层形变和薄膜极化两种。它们的共同特点是：离子导体的激发极化效应发生在岩石颗粒与溶液之间。对离子导体整体来说，是属于体积极化。极化效应的强度与极化单元的物质、离子浓度、人工电流场的大小、作用时间等有关。

露头小四极法mini-four-electrode array on outcrops

是在野外露头上测定岩石、矿石，电性的一种方法。测定时要选择新鲜岩(矿)石面，在范围大于AB极距2-3倍的平面上布置供电电极(AB)和测量电极(MN)。它的优点是设备简单，操作方便，测定结果容易反映野外实际情况。

[浓差极化]concentration polarization； 是电极极化的一种。当电极上有电流通过时，还原(或氧化)过程在电极表面进行，溶液中首先被消耗(或增加)的是电极表面附近溶液中的金属离子，于是电极表面附近比远处溶液中的金属离子浓度小(或大)，离子扩散使电极电位出现了差值，称其为浓差极化。由浓差极化引起的电动势叫做浓差超电压。

[偶极场]dipole field；    电磁法场源的一种形式，观测时，场源可以移动。是在多匝空心环形线圈或磁芯棒状线圈中，通有谐变或脉冲电流时：在其周围空间产生的一次场。当观测点离线圈中心的距离超过线圈直径5倍以上时，线圈的磁场相当于一个偶极子的场(在线圈中心的磁偶极子，轴向与线圈面的法线方向—致)故称为偶极场。偶极场的强度与供电流的大小、线圈匝数和面积成正比。它的特点是，场的分布不均匀，具有球面波的特征，有明显的方向性；在空气中场强与距离的三次方成反比衰减，向地下传播时衰减更快，所以穿透深度小，通过调节线圈的方向可以定向发射，对不同产状的地下导体可以加强感应耦合作用。

[偶极剖面法]dipole-dipole array；  是电阻率偶极剖面法的简称。电极排列的特点是AB极(中点为o)和MN极(中点为o)距离的大小与电极距00’，相比较都很小，供电偶极AB在测量电极M'N的一侧。偶极剖面法ρS曲线特点是异常明显。但是，由于相应的假异常交点的存在，使解释复杂化。所以，目前此法应用较少。

[偶极测深]dipole electrode sounding；   是电阻率测深的一种方法。它是通过研究电偶极子场的变化规律来了解地电断面特征的。实际工作中，是把测量偶极(MN)放在供电偶极(AB)的—侧或旁侧，并满足AB距离和MN距离远远小于OO/的距离。工作中观测的是逐渐加大OO/时的地下岩石视电阻率(ρS)的变化。记录点是OO/的中点。按供电偶极和测量偶极相对位置的不同，分为不同的测量形式。其中常用的有轴向偶极测深(图a，MN位于AB连线的—侧或两侧)、赤道偶极测深(图b，MN平行于AB，MN可在AB的—侧或两侧)。偶极测深和对称测深比较，其优点是可以大大减少供电导线，ρS曲线的分辨能力高；其缺点是需要较大功率的供电电源。

[偶极排列]dipole electrode array；    是电极排列的—种基本形式。供电偶极AB、测量偶极MN以一定距离(OO’)排列在一条直线上。电极距(OO’)不变时，构成偶极剖面排列；电极距(OO’)变化时，构成偶极测深排列。(其他变种详见“偶极测深”)。

[偶极式虚实分量法]dipole imaginary-real component method    是指一次场为偶极场的虚实分量法。工作时，发射装置与接收装置在同一测线上，沿矿体倾斜方向接收装置在前，发射装置在后一起移动逐点观测。收发距根据矿体埋深确定。现用仪器发射机的频率最多的有三个。它只能研究异常的空间分布，定性解释异常。勘探深度较浅，装备轻便，适于快速普查良导电矿体。

频率特性 frequency characteristic在电磁法中是指其它条件不变时，导体的*二次场随*—次场频率变化而变化的关系。利用在异常体上实测的频率特性曲线，可以确定异常体引起异常的最佳频率；对比实测和理论频率特性曲线可以对所获得的资料进行半定量解释。

[频率测深法]frequency sounding method   是指频率在几十周／秒到几万周／秒的音频范围内，通过改变交变磁场频率的办法探测岩层电阻率随深度的变化以了解地质构造和找矿的一种人工场源电磁法。由于岩石的电磁感应作用，交变电磁场在地下的分布随岩石电阻率和场源频率的变化而变化。频率低、岩石的电阻率高电磁波穿透深度大；频率高、岩石电阻率低穿透深度浅。所以，只要改变场的频率，在地面上某一定点观测电磁场的有关分量，根据观测结果计算视电阻率值就能反映出不同深度的地地质情况。可见，在交变电磁场的有效作用深度内，频率可以控制不同的勘探深度。高频作用深度浅，低频作用深度大。这种方法的优点是；对地电断面的分辨能力高，节省人力、效率高；有时用不接地磁偶极子场源，所以对高阻覆盖层和高阻岩层穿透能力强。

[ρS断面等值线图]contours map of ρS section  即“视电阻率(ρS) 等值线断面图。”

[视电阻率（ρs）等值线断面图]contour of map apparent resistivity section； 又称“ρS断面等值线图”。是根据同一剖面上不同测深点和不同极距的视电阻率(ρS)值勾绘的等值线断面图。它是电测深定性解释的重要图件。断面图上的曲线是ρS等值线，曲线中的数字是ρS值。断面等值线图主要用来综合分析剖面上不同深度地电断面的特征和规律。从断面图上可以粗略地看出不同电性的岩层接触面、大致产状及厚度等。绘制等值线图时人为因素很多，应引起重视，以免造成错误的结论。

倾角法 dip-(angle)method 是以偶极场为一次场源，观测总场向量倾角的—种地面电磁法。工作时，发射线圈(T)固定在X，Y，Z的任一方向上，用接线圈(R)测量总场与一次场的夹角，或测量总场的X、Y、Z分量与一次场的夹角，倾角符号规定为：接收线圈面向南和向东读数为正，向北和向西读数为负。仪器是以耳机或表头指针来测量总场向量的倾角。工作方式灵活多变。发射线圈(T)和接收线圈(R)可在同—测线上同步移动(称为同线排列)；也可以在相邻两侧线上平行移动(称为旁线排列)；偶尔也可固定发射线圈(T)，在其附近小范围内移动接收线圈(R)做环形测量(称为环形排列)。通常发射与接收间距为几十米。倾角法的优点是装备轻便、效率高、成本低；适于快速普查。常用来进行地质填图和寻找埋藏较浅的导电矿体。缺点是：勘探深度浅，只研究磁场在空间方向的变化；地形影响较大，受工作地区通视条件的限制。倾角法使用的仪器有：电磁波探矿仪，回射倾角仪等。

趋肤效应 skin effect 指交变电流在导体中不按导体截面均匀分布，而是集中在导体表面流动的现象。“趋肤”厚度和频率有关。趋肤厚度的概念与“穿透深度”概念相同。“见穿透深度”。

[三极排列]pole-dipole array  是电极排列的一种基本形式。供电电极A和测量电极M、N以一定距离排列在一条直线上。当电极距(AO)不变时，构成三极剖面排列；当电极距(AO)变化时，构成三极测深排列。另—供电电极B在无穷远处。

[S等值原则]  principle of S-equivalence；    见“等值现象”

等值现象 equivalence phenomenon

又称“等值原理”、“等价原则”。是指在一定条件下，三层电测深曲线不只代表一种地电断面；不同的三层地电断面可以具有相同的三层电测深曲线的现象。出现等值现象的条件与三层曲线类型有关。在 较小的情况下，ρ1、h1、ρ3、相同时，对A型、H型曲线来说，只要 相同，在一定范围内同时改变ρ2和h2，只要S2不变，曲线形状不变，称为S(纵向电导)等值现象或S等值原则。对K型、Q型曲线来说，只要 相同，在一定范围内同时改变h2和ρ2，曲线形状不变，称为了(横向电阻)等值现象或T等值原则。

[散漫层]diffusion layer   又称“扩散层”，详见“吸附层”。

吸附层 absorption layer

指离子导体颗粒表面的密度较大的正离子层。离子导电体颗粒和溶液接触时，由于固体表面吸附力场的作用，岩石和土壤中的颗粒都吸附负离子，溶液中则出现过剩的正离子，表面则形成电偶层。靠近颗粒表面密度较大的—层就是吸附层。其厚度d=10-8米。吸附层外正离子密度逐渐减小的部分叫散漫层，其厚度因条件不同而变化。一般其厚度δ=10-6米。

[山地电场]  mountain  potential field  是过滤电场的一种。通常是指山坡上的潜水由于重力作用向山坡下渗透时，由于岩石颗粒吸附负离子作用形成的电场。其场的特征是，对应山坡顶处出现负电位。两侧坡上相对山顶电位趋正。

[甚低频辐射场系统]very low frequency band radiated field  system  (VLF system)  又称“长波电台法”、“甚低频法”是航空电磁法的一种方案。它是利用世界各地海军长波电台发射的15千周／秒一30千周／秒甚低频波段的无线电波做为场源，用航空电磁仪测量由甚低频电  波在地下良导体中感应的二次磁场的方法。海军长波电台主要是为了和潜艇通讯而设置的，它能传播很远的距离，并能穿透海水达到潜艇。甚低频无线电波辐射场的特点很适合于进行  导电率填图。穿透深度可达15米到300米范围。可用来探测大的断层、破碎带、石墨化地层和矿化带等。在有利条件下有可能探测浸染状和块状硫化矿体。电场相位法可用于大面积  水文地质填图。这就是通常说的长波电台法或甚低频法。实际工作中根据不同的地质任务可测定辐射场的磁场成分或电场成分。测定磁场的称为无线电相位法(对陡倾斜导电率分界面反映灵敏)；测定电场的称为电场相位法。(对平缓分界面反映灵敏)。实际上，无线电相位系统和电场相位系统可安装在—架轻型飞机或直升飞机上，测定磁场采用接收线圈，测定电场用鞭状天线。

[甚低频法]  very  low frequency method即“甚低频辐射场系统”。

甚低频辐射场系统
very low frequency band radiated field system (VLF system)

又称“长波电台法”、“甚低频法”是航空电磁法的一种方案。它是利用世界各地海军长波电台发射的15千周/秒一30千周/秒甚低频波段的无线电波做为场源，用航空电磁仪测量由甚低频电 波在地下良导体中感应的二次磁场的方法。海军长波电台主要是为了和潜艇通讯而设置的，它能传播很远的距离，并能穿透海水达到潜艇。甚低频无线电波辐射场的特点很适合于进行 导电率填图。穿透深度可达15米到300米范围。可用来探测大的断层、破碎带、石墨化地层和矿化带等。在有利条件下有可能探测浸染状和块状硫化矿体。电场相位法可用于大面积 水文地质填图。这就是通常说的长波电台法或甚低频法。实际工作中根据不同的地质任务可测定辐射场的磁场成分或电场成分。测定磁场的称为无线电相位法(对陡倾斜导电率分界面反映灵敏)；测定电场的称为电场相位法。(对平缓分界面反映灵敏)。实际上，无线电相位系统和电场相位系统可安装在—架轻型飞机或直升飞机上，测定磁场采用接收线圈，测定电场用鞭状天线。

[渗透电场]infiltration electrical field；  即“过滤电场”。

过滤电场 eleetrofiltration potential field

又称渗透电场。流动的地下水经过多孔岩石或裂隙时，由于大多数岩石颗粒(含水层中的固体颗粒包括岩石、矿物颗粒和胶体颗粒)吸附负离子的结果，使流水中集中了相对多的正离子，于是在顺水流方向出现了高电位电场，逆水流方向出现低电位电场。这种由岩石过滤作用形成的*自然电场叫做过滤电场。

[实分量]real component   见“相位关系”。

相位关系 phase relationship是指电磁法中二次场(H2)、总场(H总)和一次场(H1)之间的相位关系。导磁体的磁化二次场与一次场同相位。导电体的感应二次场比一次场相位落后()。，它只取决于导电体的电学性质。良导电体(R→0，），二次场于—次场反相。导电性很差的物体()，二次场与—次场相位差90°。总场与一次场的相位差和二次场的振幅、相位有关，相应地在0～900之间变化。H2可分解为与H1同相的实分量开ReH2和与H1落后90°的虚分量ImH2。良导体的ReH2> ImH2，非良导体ReH2< ImH2。总场的虚分量等于二次场的虚分量。总场的实分量等于一次场与二次场实分量的差值。总场虚实分量的矢量和即为振幅(A)。总场虚实分量之比即为相位角的正切。；。

[视电阻率]apparent resistivity  是电阻率法用来反映岩石和矿石导电性变化的参数。用符号 表示。在地下存在多种岩石的情况下用电阻率法测得的电阻率，不是某一种岩石的真电阻率。它除受各种岩石电阻率的综合影响外，还与岩、矿石的分布状态(包括—些构造因素)、电极排列等具体情况有关，所以称它为视电阻率。

[视极化率]apparent  chargeability，是指在多种岩石、矿石存在的情况下(即所谓介质不均匀时)测得的极化率。它是表示直流激发极化法观测结果的一个参数。用符号ηS表示，。   (ΔU是极化场或总场电位差、ΔU2是二次场电位差)。视极化率ηS不仅和各种岩石、矿石的极化率大小、空间分布等因素有关，还与电极排列方式和电极距大小有关。在供电电流密度较小时，二次场电位差(ΔU2)才正比于供电电流变化，极化场(总场)电位差ΔU也以相同倍数变化。

视极化率测深断面图（apparent polarizability sounding section）是利用大致垂直于矿体走向方向的按一定要求布置的视极化率（η）测深结果绘制的断面图。横坐标表示测深点位置，纵坐标表示AB/2大小（采用对数比例尺）。断面图的曲线是η 等值线，数字是η值。视极化率测深断面图可直观地看出地下极化体的形态、大致产状和延伸情况等。

[衰减百分比曲线簇]a set of percent decay  curves  又称衰减度。是激发极化衰减时法研究二次场衰减特性的一组曲线。以极化率曲线簇中每条极化率曲线的极大值为100％，然后计算每条极化率曲线不同放电时间的相对各自极大值的衰减百分比，绘在纵座标为衰减百分比，横座标为时间的座标系统，组成衰减百分比曲线簇。主要用来选择最佳衰减百分比的衰减时，以便指导野外观测。

[收发距]space  between  receiver；and  transmitter；  电磁法的场源和接收线圈之间的距离。如补偿式航空电磁法的收发距一股约为7—20米。在飞行过程中，为了测虚实分量，原则上不允许收发距有变化。实际上沿不同方向上的距离是有变化的，个别方向不允许超过零点几毫米。吊舱系统的收发距约在100～250米，由于收发距不易控制，变化范围大，所以一般只测量虚分量。长波电台法和天然音频电磁法的收发距可认为是无穷远，不存在收发距变化影响问题。

[双机系统]  two一p1ane  system，    见“旋转磁场法”。

旋转磁场法 rotating magnetic field method 是航空电磁法的一种设计方案。常用的是双机系统或吊舱系统。它是利用相互垂直的两个发射线圈发射旋转的圆极化的一次磁场，使互相垂直的两个接收线圈所接收到的—次磁场讯号为零。在飞行过程中，当地下良导体存在时，接收线圈将出现非零讯号。旋转磁场法是把发射线圈放在一架飞机上，接收线圈放在另一架飞机上(双机系统)或同一架飞机的吊舱中(吊舱系统)。这一方法可增强克服一次场干扰的能力。

[衰减时(S)]decay time，是激发极化衰减时法的一个参数，常用符号s表示。它是指二次场电位差由100％衰减到某一百分比所需要的时间。在一些地区，衰减时(S)的大小同地下水富集程度有关。

[双框法]Turam  method； 又称“土拉姆法”。是以定源场为一次场，观测两个测点上垂直磁场的振幅比和相位差的一种地面电磁法。工作时，用两个接收线圈在同—测线的两个测点上同时移动逐点观测，取其中点为记录点。方法的优点是：对小的或大的导电矿体均能得到良好反映，由于进行相对测量，对供电电流的大小，频率和接收机的灵敏度只要求相对稳定，便于制作仪器和使装备轻便化，接收装置轻便，效率高，适于普查用。

[天然音频磁场法]audio frequency magnetic field method(AFMAG)；  是利用区域性的天然音频场源来研究地下岩石电阻率变化的一种航空电磁法。目前研究的是几十周／秒到几百周／秒的天然交变磁场。场的来源主要是赤道附近的巨雷闪电，以及人为的电扰动。这种辐射场沿地表传播很远后则变成水平极化。这种水平的辐射场碰到导电性稍高的地质体时，便在导电体中感应出涡流，它重新发出*二次场。这样就使合成后的磁场强度偏离水平面，从而可指出导体的存在。天然音频磁场的优点是不需要自备发射源，在理想条件下，探测深度大。但它不能全年观测，因为天然音频磁场不仅与季节有关而且在一天之内也有变化。

体积极化 volume polarization 浸染状金属矿、石墨化岩石和围岩溶液接触时所产生的激发极化效应，是由—个个表面极化的小极化体组成的，通称为体积极化。离子导体的激发极化也属于体积极化。
体积极化的极化程度大小，用单位体积内的等效电流偶极距P表示。(Pi是单个颗粒的等效电流偶极矩，求和符号(∑)下的n表示单位体积中的金属矿物颗粒数)。

椭圆极化 elliptical polarization 是指频率相同、空间取向不一致，振幅值不相等的两个电磁场矢量，当它们存在相位差时，其合成矢量端点随时间变化的轨迹。在交流电法中，一次场和二次场空间取向不一致，其相位也不一致，所以合成场是椭圆极化场。如果导体的导电性很好时，—次场和二次场之间的相位趋向一致，椭圆变为一条直线，即形成线性极化场。

[微分激发极化法]induced polarization method of differentiation  是利用元素电化学当量原理找矿的物探方法(电化学当量是通有单位库仑电流时释放出的元素毫克量)。方法试验表明，全属组份的百分数增大，测区的综合电化当量值就大，微分激发极化读数也高。微分激发极化法的优点是速度快、成本低、设备轻便。日前，微分激发极化法仍处于试验阶段。

[温纳排列]wenner array：  是供电电极和测量电极以等距离排列的剖面排列方式。国外常用的符号是C1、P1、P2、C2（C1、C2是供电电极，P1、P2是测量电极)。温纳排列国内少用。

[无线电波透视法]radio wave penetration  method； 又称“阴影法”。它是根据良导电矿体比—般岩石对电磁能有较强吸收能力的物理性质找矿的。工作时，可采用坑道发射电磁波，在  坑道或地面接收或井中发射电磁波，井中接收两种方案。例如，在坑道发射高频电磁波，在地表逐点观测时，如在发射源和接收点之间有矿体存在，会观测到电磁场强度明显减弱的地  段，即阴影区。而在没有矿体地段，仍能观测到较强的电磁场强度。无线电波透视法选用的频率多为几兆周／秒。

[无穷远极]  infinite electrode    指联合剖面法中的供电电极G。通常把“无穷远”极布置在垂直于测线的方向上，距最近测线五倍以上的电极距（AO）处。这样布置“无穷远”极的目的是为了消除“趋于无穷远”的C极对观测结果的影响。

[无线电相位法]radio-phase  method；   是甚低频辐射场系统的一种，在航空电磁从中用以测定辐射场磁场成分的方法。它对于陡倾斜导电率界面反映灵敏。

[吸收系数]absorption coefficient  又称“衰减系数”当电磁波进入岩石中时，由于涡流的热能损耗，将使电磁波的强度随进入距离的增加而衰减，这种现象又称为岩石对电磁波的吸收作用。吸收或衰减系数β的大小和电磁波角频率ω、岩石导电率σ、岩石导磁率μ、岩石介电系数ε有关， 。在导体中则简化为： 。

相对测量法 relative measuring method 是指激发场源是定源场的条件下，测最沿测线相邻两点的振幅比和相位差的方法，如双框法等属于这一类。
其特点是：曲线的变化与振幅和相位沿测线的梯度变化成正比，曲线较复杂。
但是，这种测量方法具有工作效率快的优点。目前多用来进行普查。

相似条件（conditions of similarity）：模型实验中，模型与实物间必须保持某种关系，即需要满足若干基本条件，才能保证模型与实物的相似，这些基本条件或相互关系称为“相似条件”。相似条件是模型实验的基础。一个物理过程，总有很多的物理量参与变化，如果物理过程不是随机现象，这些量之间就必然存在着相互制约的关系，这种关系可以用数学基本方程组表达出来。如果两个现象参与的物理量一一对应并且性质相同，又同时满足同一方程组,它们的两个对应点在对应时间和对应空间位置上，其对应的物理量成比例，在对模型和实物的两个方程做相似变换时（即所有变数都用和它成比例的量代替），每一个方程的各项都可以得到一组相似常数集团和物理量集团。前者称为“相似指标”；后者叫做“相似判据”、“相似不变量”或“相似准则”。若两个现象相似，必须满足一定条件，这些条件称为相似定律（law of similarity）或相似原理：①若两个现象相似，其相似指标等于1，或对应时间、对应空间及对应物理量组成的相似判据相等，称为相似第一定律。②若两个现象相似，量纲为一的相似判据方程相等，称为相似第二定律。③模型与实物相似的充分条件是单值量构成的量纲为一的判据相等。

相关对比法感应脉冲瞬变系统correlative method INPUT system(cotran system)是指把实测的多道取样的记录曲线与仪器中的电子计算机所储存的各种情况的理论曲线直接进行相关对比，选择其中重合—致性好的对比结果，给出指示讯号的感应脉冲瞬变系统的新方案。其优点是能加速*航空电磁法的资料处理。为消除吊舱系统的一些弱点，目前研制的方案是机身硬架系统。

相位关系 phase relationship是指电磁法中二次场(H2)、总场(H总)和一次场(H1)之间的相位关系。导磁体的磁化二次场与一次场同相位。导电体的感应二次场比一次场相位落后()。，它只取决于导电体的电学性质。良导电体(R→0，），二次场于—次场反相。导电性很差的物体()，二次场与—次场相位差90°。总场与一次场的相位差和二次场的振幅、相位有关，相应地在0～900之间变化。H2可分解为与H1同相的实分量开ReH2和与H1落后90°的虚分量ImH2。良导体的ReH2> ImH2，非良导体ReH2< ImH2。总场的虚分量等于二次场的虚分量。总场的实分量等于一次场与二次场实分量的差值。总场虚实分量的矢量和即为振幅(A)。总场虚实分量之比即为相位角的正切。；。

[相位矢量图]Argand diagram  是表示虚，实分量异常和不同参数变化关系的列线图。它是根据理论汁算或模型实验的方法获得的数据绘制成的。对于—部分*航空电磁法实测的异常资料，可通过相位矢量图进行定性或定量解释。例如，用异常的虚实分量值求出单个导体的导电率(σ)和导体的厚度(t)的乘积( )值，可以粗略地确定导体特性，如确定其是否是有经济价值的矿体和计算矿体的埋减深度等。

[虚实分量法]  imaginary-real component method；    是以*定源场或偶极场为一次场源，观测垂直磁场(HZ)和水平磁场(HY、Hx)的虚分量(Im)和实分量(Re)的—种地面电磁法。根据一次场源又可分为偶极式虚实分量法和定源式虚实分量法。工作时，用—个接收线圈逐点进行观测。实分量可明显地反映出导磁或良导电大矿体的异常。测量虚分量的方法很多，现用方法都要引入一次场作为参考讯号。对导电性较差或较小的矿体，二次场虚分量比实分量大。虚分量不包含—次场，异常表现明显。虚分量对成果解释意义较大，所以同时测量虚实分量，充分发挥了方法的优点。根据测得的数据，可计算出同一点的磁场振幅A和相位 。

一次场 primary field 在电磁法中是指由发射装置发射的、用来激励地下导体产生交变二次场的交变电磁场。目前，电磁法中采用的一次场有定源场和动源场两种。一次场的空间分布因场源形式不同而不同。一0次场向地下的穿透深度取决于一次场的频率、岩石的导电性，以及低阻覆盖层的厚度与导电率的乘积。频率越低、岩石的导电性越差，穿透深度越大。反之，穿透深度越小。低阻覆盖层对一次场起屏蔽作用。一次场对矿体感应耦合作用的强弱，主要取决于它们之间的相对位置和一次场的频率。实际工作中，有目的的选择一次场源形式和场的频率是很重要的。

[异常电场]  anomaly  electric field：  即“畸变电场”。

畸变电场 distorted electric field又称 “异常电场”或“异常场”。是指地下导电性不同的地质体，如良导矿体和高阻基岩所引起电场变化。畸变电场的电流线分布特点是：地下有良导体时：将“吸引”电流，使电流线靠近良导体，地表处的电流密度变小：地下有高阻基岩时将“排斥”电流，使电流线远离高阻基岩，因而地表处的电流密度增大。根据畸变电场的特点，可以分析、推断地下地质情况。图为在垂直接触岩层分界面水平面上的畸变电场。实线为电流线，虚线为等位面。

[阴影法]  即  “无线电波透视法”。

无线电波透视法 radio wave penetration method又称“阴影法”。它是根据良导电矿体比—般岩石对电磁能有较强吸收能力的物理性质找矿的。工作时，可采用坑道发射电磁波，在 坑道或地面接收或井中发射电磁波，井中接收两种方案。例如，在坑道发射高频电磁波，在地表逐点观测时，如在发射源和接收点之间有矿体存在，会观测到电磁场强度明显减弱的地 段，即阴影区。而在没有矿体地段，仍能观测到较强的电磁场强度。无线电波透视法选用的频率多为几兆周／秒。

[硬架系统]rigid frame system  又称刚性架系统，是指把发射线圈和接收线圈安装在—个刚性体硬架上，其相互距离和位置保持不变的一类航空电磁法方案。它包括*翼稍(翼尖)硬架系统、机身硬架系统和直升飞机吊舱硬架系统等。硬架系统都采用补偿式航电仪。（翼稍硬架系统是把发射线圈和接收线圈分别固定在固定翼飞机机翼的两端，距离约为20米左右。机身硬架系统是把安装发射线圈和接收线圈的刚性架固定在直升—电机或固定翼飞机的机身前后，发射线圈和接收线圈同轴地分别安装在飞机的头部和尾部，两线圈的距离约为15米左右。直升飞机吊舱硬架系统是把发射线圈和接收线圈同轴地固定在约9米长的刚性架上，刚性架吊在飞机下边，工作时线圈轴向和飞行方向一致)。

[早期暂态特性]early  transtent characteristic     即“早期特性”。

早期特性 early characteristic 又称“早期暂态特性”。是利用二次场电位差(ΔU2)早期衰减特性的明显差别，区分极化体的物质成分或消除非矿干扰的一种方法。目前，研究的是断电后几毫秒或更短时间测得的二次场电位差(ΔU2)衰减特性曲线。早期特性有可能用来区分矿种和提高抗干扰能力。

正常电场 normal electric field由供电电极(A、B)在均匀介质中建立的电场，称为正常电场。正常电场的电流线分布特点是从正极流向负极；在A、B电极附近电流线密集呈辐射状；在A、B中垂面附近电流线平行地表，靠近供电电极以及地表附近电流密度大，深处电流密度小。在正常电场条件下，用电阻率法测得的视电阻率ρs等于均匀半空间岩石电阻率(ρ1)。

正常电磁场 normal electromagnetic field在电磁法中是指地下岩石的电磁性质是均匀各向同性时，岩石产生的二次场和一次场叠加形成的总场。由局部岩石的电磁性质不均匀而引起的正常场变化、称为异常或异常场。地面电磁法大部分是观测总场。掌握具体条件下正常场的规律，有利于从正常场背景上辨认异常。

[正交点]positive(point of intersection；   是联合剖面法 。曲线正交点的简称。它是指有—定埋深的良导体上联合剖面曲线的特征点。曲线特征是：在交点友方 曲线高于 曲线；在交点右方 曲线高 曲线。此外，由山谷地形影响也可以形成正交点。

[正负激发极化法]  positive  and negative  induced  polarization method；  是利用电子导体在正、负极化条件下，激发电位存在差异的特点，区分矿与非矿异常的一种方法。金属矿石、矿化岩石、石墨化和炭质岩石的正负激发极化特性有明显的差异。这种差异和极化场电流密度、充电时间有关。同时，正负极化条件下的激发电位的衰减特性也存在差异。通常在激电异常中心剖面上布置中间梯度排列。首先，A极供正电、B极供负电沿剖面进行梯度测量。隔一段时间，A极供负电、B极供正电进行与前述同样的观测。最后绘出 、 及 剖面曲线。根据 差值大于误差范围的特征可区分矿体与非矿异常。

正交测深 orthogonal sounding  是激发极化法中为确定矿体埋深而选用的一种电极排列方法。工作中，使供电电极(AB)和测量电极(MN)互相垂直排列(图a)。爿极要求打在矿体上方。观测时，每改变一次B极位置MN则在A极两则进行梯度测量，获得一条和ηS曲线成正比的曲线F。一般，改变2-3次B极位置，移动MN所获得的F曲线点交(见图B)，YB为B电极处)，为所求矿体的埋深。它的缺点是MN读数小，工作困难较大，生产效率低，目前应用较少。

[直立线圈共面系统]vertical coplanar coils system  是发射线圈和接收线圈的线圈面取向共面的航空电磁方案，如翼梢系统就是取向—飞行方向，以共面方式，把发射线圈和接收线圈固定在机翼两端的直立线圈共面系统。

[直流电法]D.C. electric method，  是电法勘探的一大类方法。其共同特点是研究与地质体有关的直流电场的分布特点和规律来找矿和解决某些地质问题的。直流电法利用的场源有人工的和天然的。利用的电性差异有岩石矿石的电阻率差异和电化学活动性差异。测量电场后通过计算表示的参数有视电阻率( )和视极化率（ ）等。利用人工场源的直流电法包括有电阻率剖面法、电阻率测深法、充电法、直流激发极化法等。利用天然场源的直流电法有自然电场法等。

[直立线圈共轴系统]vertical coaxial coils system;  指发射线圈和接收线圈的线圈面直立而且法线同轴的航空电磁法方案。如吊舱刚性架系统就是把发射线圈和接收线圈固定征收发距为9米长的刚性架上，其同轴方向和飞行方向—致，直升飞机刚性架系统是把发射线圈和接收线圈分别固定在机头和机尾的刚性架上，两线圈轴线仍然保持同轴。

[中间梯度法]central gradient array  method  指在供电电极AB中间1／3—1／2范围内进行梯度测量的方法。中间梯度法不仅在AB极所在的测线上观测，而且。还可以在相邻测线上观测，但最远的测线一般不超过距AB极所在测线的l／6AB距离。它适于寻找高阻的岩脉或岩层接触界限。最大的优点是生产效率较高。

电极排列系数(K) geometric factor of electrode array K又称装置系数。是计算视电阻率ρs时的距离系数。计算公式为：(rAM、rAN、rBM、rBN分别表示电极AM、AN、BM、BN之间的距离。单位为米。)各种电极排列系数K的简化式都可以由它导出。如对称四极剖面法、三极剖面或联合剖面法、中间梯度剖面法、偶极剖面法。

转折点法 turning point method 是利用激发极化测深曲线的特征点确定极化体顶部埋深的经验方法之—。转折点是指曲线首端曲线的突变点(图中的B点)。解释时，首先在极化体地表投影中心实测的激发极化测深曲线上确定转折点的部位、然后取转折点所对应的AB/2数值即为极化体顶部埋深H，。它的优点是方法简单、数值准确。

[综合参量]composite parameter； 在电磁法中，导体的电导率(σ)、磁导率(μ)、几何大小以及—次场的圆频率(ω=2πf，f是频率)的乘积，称为综合参量。用符号α表示。综合参量决定导体二次场的变化。如在均匀交变磁场中球体的综合参量 ，无限长的倾斜薄板的综合参量 。式中 为半径、  为厚度、L为向下延深。

自然电场法 self-potential method地下的一些岩石或矿石，可以由氧化还原作用、地下水渗透作用、扩散作用和岩石颗粒的吸附作用等自然形成的电场，称为自然电场。利用自然电场进行找矿勘探的方法叫自然电场法。金属矿体的自然电场，主要与一定水文地质条件下的氧化还原作用有关。石墨化片岩和碳质页岩容易产生类似的自然电位异常渗水带也会由于岩石颗粒吸附负离子而形成自然电位异常。自然电场法在寻找金属矿、煤以及在水文地质、地下热源工作中都有一定的应用。它的优点是不需要供电电源，工作速度快，成本低。缺点是非矿异常 (如山地电场、碳质页岩电场)和干扰(如工业游散电流等)较多。

[综合频率特性曲线]  composite frequency characteristic  是表示频率特性函数与综合参量之间变化关系的曲线。导体所产生的感应二次场由三部分确定，即一次场强度、表征这个导体的频率特性函数、测点和导体相对坐标位置。图为均匀场中水平圆柱体的综合频率特性曲线，函数T是表示水平圆柱体的频率特性函数。导体的形状不同，综合频率特性曲线的变化规律基本相同，只要横坐标乘上一定的倍数，不同形状导体的综合频率特性曲线就可以基本重合。对某—确定的导体来说，其形状、大小、电磁性质部是已知的，频率特性函数只随场的频率变化而变化，这时的综合频率特性曲线就是频率特性曲线。

[纵向电导(S)平面图]longitudinal conductance(S)  planed    是根据各测深点的纵向电导(s)值绘制成的平面等值线图。它是电测深定性解释的一种图件。图中曲线为s等值线，数字是s值。纵向电导(s)的大小正比于标准层的埋藏深度。常用这种图件来定性地反映高阻电性标准层的相对起伏。

[纵向电导(S)平面图]longitudinal conductance(S)  planed    是根据各测深点的纵向电导(s)值绘制成的平面等值线图。它是电测深定性解释的一种图件。图中曲线为s等值线，数字是s值。纵向电导(s)的大小正比于标准层的埋藏深度。常用这种图件来定性地反映高阻电性标准层的相对起伏。

[阻抗]impedance 表示电路阻碍电流通过能力的量，通常是复数，其数值与电流的频率有关  (当电路由纯电阻组成时的阻抗是实数，而且与频率无关)。在电磁法中，用接地方式测量地中的电场强度，而利用接收线圈测量相应电场的磁场强度，其比值为阻抗，在不均匀介质中测得的阻抗称为视阻抗：接收线圈中的感应电动势与发射线圈中的电流之比，称为互阻抗。

最佳频率 optimum frequency 在电磁法中是指导电矿体的二次场虚分量频率特性曲线达极大值时的频率。最佳频率值与矿体形状、大小和导电率有关。矿体越大、导电性越好，最佳频率越低；反之，越高。—个具体的矿体，最佳频率是一定的。大的良导电矿体的最佳频率， —般只有几十周/秒。导电性差或矿体较小的最佳频率，可高达几千周/秒。寻找良导电性矿体时应用的频率范围是几十～几千周/秒，最佳频率对选择某地区的工作频率和区分异常都有重要意义。