煤矿抽放工培训考试题

单位：　　　　　　　姓名：　　　　　　　　　　成绩：　　　　

	一、填空题(每空1分，共25分)


1、瓦斯抽放系统主要有( 管道 )(瓦斯泵)(流量计)(安全装置)等组成。
2、民有瓦斯浓度必须大于或等于（30）%，否则必须（排空）；当瓦斯浓度小于或等于（20）%时，请示通风科后停抽。

3、瓦斯抽放的作用有两方面，即（减少瓦斯向采掘空间释放　）和（防止瓦斯事故的发生　　　　　　）

4、抽放站检测的参数主要有（抽放浓度）、（抽放负压）、（输送压力）、（电流、电压、温度），要求每（1）小时至少检测一次。

5、煤矿瓦斯抽放的基本方法有(本煤层瓦斯抽放 )、(邻近煤层瓦斯抽放)、( 采空区瓦斯抽放)

6、瓦斯抽放安全防护装置有(放水装置)、(防爆、防回火装置)、(控制流量装置)、(放空和避雷装置)。

7、抽放管的放水箱必须经常放水，尽量减少水进入真空泵，降低管网（阻力）。

8、《规程》规定，1个采煤工作面的瓦斯涌出量大于( 5  )m3/min或1个掘进工作面瓦斯涌出量大于( 3  )m3/min，用通风方法解决瓦斯问题不合理的，必须建立瓦斯抽放系统。

9、抽放泵房内（　20　）米范围内严禁烟火。

二、解释(每题5分，共15分)
1、矿井瓦斯抽放：是指为了减少和解除矿井瓦斯对煤矿安全生产的威胁，利用机械设备和专用管道造成的负压，将煤层中存在或释放出来的瓦斯抽出来，输送到地面或其他安全地点的方法。

2、邻近层瓦斯抽放：是在有瓦斯赋存的邻近层内预先开凿抽放瓦斯的巷道，或预先从开采煤层或围岩大巷内向邻近打钻，将邻近层涌出的瓦斯抽出。
3、钻孔的有效排放半径：指在规定的排放时间内，在该半径范围内的瓦斯压力或瓦斯含量降到安全允许值。
三、简答题（每题10分、共计30分）

1、管路安装与拆卸时的注意事项有哪些？
2、钻孔施工过程中常见的安全事故有哪几种？
3、处理钻孔事故的原则是什么？
四、论述题(每题15分，共30分)
1、瓦斯抽放钻孔施工过程中的安全注意事项是什么？
2、简述钻机工安全责任制？
