AQ ××××—2006


[image: image1.wmf]d

[image: image68.wmf]5

d

[image: image69.wmf]5

d

[image: image70.wmf]5

d

[image: image71.wmf]5

d

[image: image72.wmf]5

d

[image: image73.wmf]5

d

[image: image74.wmf]5

d

[image: image75.wmf]5

d

[image: image76.wmf]2

2

1

α

3

3

3

3

δ

4

δ

2

δ

3

δ

1



目    次
前言
Ⅱ
1  范围
1
2  规范性引用文件
1
3  术语及定义
1
4  保护层开采的适用条件与选择原则
1
5  保护层开采及瓦斯抽采规划
2
6  保护层开采及瓦斯抽采
2

7  被保护层开采及瓦斯抽采
3
8  被保护层保护效果及保护范围考察与验证
3
9  被保护层区域性消除突出危险性认证
3
10 其他
4
附录A（资料性附录）保护范围的确定
5
附录B（资料性附录）保护范围及保护效果考察方法
8
前    言

本标准的附录A、附录B均为资料性附录。
本标准由国家煤矿安全监察局提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会煤矿安全生产标准化分技术委员会归口。

本标准起草单位：中国矿业大学、煤矿瓦斯治理国家工程研究中心。

保护层开采技术规范

1  范围

本标准规定了煤矿保护层开采的一般要求、规划、设计、瓦斯抽采、效果考察和区域性消除突出危险性认证方法。

本标准适用于井工煤矿煤（岩）与瓦斯突出（简称突出）矿井。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

AQ 1026－2006  煤矿瓦斯抽采基本指标
MT/T 638  煤矿井下煤层瓦斯压力的直接测定法
3  术语及定义

3.1

保护层  Protective coal seam
为消除邻近煤层的突出危险而先开采的煤层或岩层称为保护层；位于突出危险煤层上方的保护层称为上保护层，位于下方的称为下保护层。
3.2
被保护层  protected coal seam

由于保护层开采的采动作用并同时抽采卸压瓦斯，可使邻近的突出危险煤层的突出危险区域转变为无突出危险区，该突出危险煤层称为被保护层。
3.3
保护范围  Protective area
保护层开采并同时抽采卸压瓦斯，在空间上使突出危险煤层的突出危险区域转变为无突出危险区域的有效范围。
3.4
卸压瓦斯  Pressure-relief gas
保护层开采时，由于它的采动作用，在其顶板和底板一定范围内的煤（岩）层内因卸压而获得流动性的瓦斯称为卸压瓦斯。
4  保护层开采的适用条件与选择原则

4.1 在突出矿井开采煤层群时，必须采用开采保护层防治突出措施。

4.2 应优先选择无突出危险煤层作为保护层；当煤层群中有几个煤层都可作保护层时，应根据安全、技术、经济的合理性综合比较分析，择优选定；矿井中所有煤层都有突出危险时，可选择突出危险程度较小的煤层作为保护层；开采突出危险严重煤层，现有防治突出措施不能满足安全生产需要时，在经济合理条件下，可开采邻近不可采煤层或岩层作为保护层。
4.3 应优先选择上保护层；选择下保护层开采时，不得破坏被保护层的开采条件。
5  保护层开采及瓦斯抽采规划

具备保护层开采条件的突出矿井必须提前3～5年制定保护层开采及瓦斯抽采规划，调整矿井开采部署，制定矿井开拓、掘进和回采接替计划，以及配套的瓦斯抽采和治理技术方案，保护层工作面应正常衔接，做到“抽、掘、采”平衡。

6  保护层开采及瓦斯抽采

6.1 在具有突出危险的保护层工作面进行采掘作业时，必须采取综合防治突出措施。
6.2 正在开采的保护层工作面，在倾斜方向上应超前被保护层工作面1～2个区段，且应保证足够的超前时间。
6.3 保护层工作面沿倾斜方向应连续开采，相邻两个工作面之间应实施无煤柱沿空送巷或留设小煤柱护巷，小煤柱宽度应不大于4.0m。

6.4 保护层工作面与被保护层工作面在空间上应上、下对应布置；在被保护层工作面未受到保护的区域，应采取预抽瓦斯等措施消除突出危险。

6.5 应编制安全可行的保护层开采瓦斯抽采设计；保护层工作面开采之前，保护层工作面的瓦斯抽采工程应能保证AQ 1026－2006中规定的采煤工作面瓦斯抽采率要求。
6.6 开采保护层时采空区内不得留有煤（岩）柱；特殊情况需留煤（岩）柱时，必须将煤（岩）柱的位置和尺寸准确地标在采掘工程图上；每个被保护层的瓦斯地质图与采掘工程图上，应标出煤（岩）柱的影响范围。
6.7 开采近距离保护层时，必须采取措施严防被保护层初期卸压瓦斯突然涌入保护层采掘工作面和误穿突出煤层。
6.8 应编制安全可行的被保护层卸压瓦斯抽采设计；设计中选用的瓦斯抽采方法应保证被保护层卸压瓦斯的区域性均匀抽采。

6.9 保护层工作面开采之前，被保护层工作面的瓦斯抽采工程应保证开采保护层时，能同时有效地抽采被保护层的卸压瓦斯。
7  被保护层开采及瓦斯抽采

7.1 开采保护层并同时抽采被保护层卸压瓦斯后，经被保护层区域性消除突出危险性认证，在被保护层保护范围内可按无突出危险区进行采掘作业；在保护范围外，必须采取综合防治突出措施。
7.2 开采保护层的保护范围应包括走向保护范围、倾向保护范围、层间保护范围和煤（岩）柱影响范围；划定保护范围的有关参数，应根据矿井实测资料确定，对暂无实测资料的矿井，可参照附录A执行。

7.3 开采下保护层时，上部被保护层不被破坏的最小层间距离应根据矿井开采实测资料确定，对暂无实测资料的矿井，可参照附录A执行。
7.4 应编制安全可行的被保护层开采瓦斯抽采设计；被保护层工作面开采之前，被保护层工作面的瓦斯抽采工程应能保证AQ 1026－2006中规定的采煤工作面瓦斯抽采率要求。
8  被保护层保护效果及保护范围考察与验证
8.1 矿井每个采区首次开采保护层时，必须编制被保护层保护效果及保护范围考察设计，进行保护效果及保护范围的实际考察与验证，并不断积累、补充和完善资料，以便得出保护效果及保护范围的参数。
8.2 保护范围考察内容应包括走向保护范围、倾向保护范围、层间保护范围和煤（岩）柱影响范围，保护效果考察内容应包括被保护层卸压瓦斯抽采效果和保护效果的验证。
8.3 保护效果及保护范围考察参数应至少包括：
a）被保护层原始瓦斯压力和瓦斯含量；
b）被保护层残余瓦斯压力和瓦斯含量；

c）被保护层卸压瓦斯抽采量；

d）被保护范围内煤层钻孔或工作面采掘作业中的实际消除突出效果检验指标
。

8.4 保护层的开采厚度等于或小于0.5m、上保护层与突出煤层间距大于50m或下保护层与突出煤层间距大于80m时，必须对保护层的保护效果进行验证。
保护效果及保护范围考察参数测试和计算方法参见附录C。
9  被保护层区域性消除突出危险性认证
9.1 被保护层工作面采掘作业前必须将保护范围内煤层的瓦斯含量降到煤层始突深度的瓦斯含量以下或将瓦斯压力降到煤层始突深度的瓦斯压力以下。若没能考察出煤层始突深度的瓦斯含量或压力，则必须将煤层瓦斯含量降到8m3/t以下，或将煤层瓦斯压力降到0.74MPa（表压）以下。

9.2 开采保护层并同时抽采被保护层卸压瓦斯后，必须编制被保护层工作面区域性消除突出危险性认证报告；认证报告中应包括以下内容：
a）保护层及被保护层工作面地质与煤层赋存等情况；

b) 保护层与被保护层开采方法、工艺、巷道布置、工作面参数、通风系统及风量等；

c）被保护层工作面的卸压瓦斯抽采工程及相关参数说明；

d）被保护层工作面的原始瓦斯压力及瓦斯含量；

e）被保护层工作面的瓦斯储量与卸压瓦斯抽采量；

f）被保护层工作面的残余瓦斯压力及瓦斯含量；

g）煤（岩）柱在被保护工作面中的影响范围；

h）开采保护层在被保护层工作面中形成的保护范围；

j）被保护层工作面达到安全开采条件的认证。

9.3 矿井每个采区内首次开采保护层时，被保护层工作面区域性消除突出危险性认证报告应由国家煤矿安全监察局授权单位完成。
10  其他

矿井瓦斯抽采系统的能力应能满足保护层开采卸压瓦斯抽采的需要。
附    录    A
（资料性附录）

保护范围的确定
A.1 倾斜方向的保护范围
保护层工作面沿倾斜方向的保护范围按卸压角划定，卸压角
[image: image79.wmf]2

2

1

α

3

3

3

3

δ

4

δ

2

δ

3

δ

1

与煤层倾角
[image: image2.wmf]a

有关，对应关系见图A.1和表A.1。

[image: image77.wmf]L

＝

50m

L

＝

100m

L

＝

150m

L

＝

200m

L

＝

250m

开采深度 �

H/m

M

0

 /m

1.0

0.8

0.4

1200

800

400

0


1—保护层；
2—被保护层；
3—保护范围边界线

图A.1  保护层工作面沿倾斜方向的保护范围

表A.1  保护层沿倾斜方向的卸压角

	煤层倾角
[image: image3.wmf]a

/o
	卸 压 角 
[image: image4.wmf]d

/o

	
	
[image: image5.wmf]1

d


	
[image: image6.wmf]2

d


	
[image: image7.wmf]3

d


	
[image: image8.wmf]4

d



	0
	80
	80
	75
	75

	10
	77
	83
	75
	75

	20
	73
	87
	75
	75

	30
	69
	90
	77
	70

	40
	65
	90
	80
	70

	50
	70
	90
	80
	70

	60
	72
	90
	80
	70

	70
	72
	90
	80
	72

	80
	73
	90
	78
	75

	90
	75
	80
	75
	8O


A.2 沿走向方向的保护范围
对停采的保护层工作面，停采时间超过3个月、且卸压比较充分，该保护层工作面的始采线、采止线和煤柱留设对被保护层沿走向的保护范围可按卸压角
[image: image9.wmf]5

d

=

56°～60°划定，如图A.2所示。

[image: image78.wmf]L

＝

50m

L

＝

100m

L

＝

150m

L

＝

200m

L

＝

250m

开采深度 �

H/m

M

0

 /m

1.0

0.8

0.4

1200

800

400

0


1—保护层；
2—被保护层；
3—煤柱；
4—采空区；

5—保护范围；
6—始采线、终采线

图A.2  保护层工作面始采线、采止线和煤柱的影响范围

A.3 层间的保护范围
保护层与被保护层之间的有效垂距，可参用表(A.2)或用式(A.1)或式(A.2)确定：

表A.2  保护层与被保护层之间的有效垂距
	煤层类别
	最大有效垂距/m

	
	上保护层
	下保护层

	急倾斜煤层
	
[image: image10.wmf]60

<


	
[image: image11.wmf]80

<



	缓倾斜和倾斜煤层
	
[image: image12.wmf]50

<


	
[image: image13.wmf]100

<




下保护层的最大有效距离：

[image: image14.wmf]'

12

SS

bb

=

下

下

                                (A.1)

上保护层的最大有效距离：


[image: image15.wmf]'

12

SS

bb

=

上

上

                                (A.1)

式中：


[image: image16.wmf]'

S

下

、
[image: image17.wmf]'

S

上

－下保护层和上保护层的理论有效垂距，m。它与工作面长度
[image: image18.wmf]L

和开采深度
[image: image19.wmf]H

有关，可参照表A.3取值，当
[image: image20.wmf]0.3

LH

>

时，则取
[image: image21.wmf]0.3

LH

=

，但
[image: image22.wmf]L

不得大于250m；

[image: image23.wmf]1

b

－保护层开采的影响系数，当
[image: image24.wmf]0

MM

£

时，
[image: image25.wmf]10

/

MM

b

=

，当
[image: image26.wmf]0

MM

>

时，
[image: image27.wmf]1

1

b

=

；

[image: image28.wmf]M

－保护层的开采厚度，m；


[image: image29.wmf]0

M

－保护层的最小有效厚度，m。
[image: image30.wmf]0

M

可参照图A.3确定；


[image: image31.wmf]2

b

－层间硬岩（砂岩、石灰岩）含量系数，以
[image: image32.wmf]h

表示在层间岩石中所占的百分比，当
[image: image33.wmf]50%

h

³

时，
[image: image34.wmf]2

10.4/100

bh

=-

，当
[image: image35.wmf]50%

h

<

时，
[image: image36.wmf]2

1

b

=

。
表A.3  
[image: image37.wmf]'

S

上

和
[image: image38.wmf]'

S

下

与开采深度
[image: image39.wmf]H

和工作面长度
[image: image40.wmf]L

之间的关系
	开采

深度


[image: image41.wmf]H

/m
	
[image: image42.wmf]'

S

下

/m
	
[image: image43.wmf]'

S

上

/m

	
	工作面长度 
[image: image44.wmf]L

/m
	工作面长度 
[image: image45.wmf]L

/m

	
	50
	75
	100
	125
	150
	175
	200
	250
	50
	75
	100
	125
	150
	200
	250

	300
	70
	100
	125
	148
	172
	190
	205
	220
	56
	67
	76
	83
	87
	90
	92

	400
	58
	85
	112
	134
	155
	170
	182
	194
	40
	50
	58
	66
	71
	74
	76

	500
	50
	75
	100
	120
	142
	154
	164
	174
	29
	39
	49
	56
	62
	66
	68

	600
	45
	67
	90
	109
	126
	138
	146
	155
	24
	34
	43
	50
	55
	59
	61

	800
	33
	54
	73
	90
	103
	117
	127
	135
	21
	29
	36
	41
	45
	49
	50

	1000
	27
	41
	57
	71
	88
	100
	114
	122
	18
	25
	32
	36
	41
	44
	45

	1200
	24
	37
	50
	63
	80
	92
	104
	113
	16
	23
	30
	32
	37
	40
	41



图A.3  保护层工作面始采线、采止线和煤柱的影响范围
A.4 开采下保护层的最小层间距

开采下保护层时，上部被保护层不被破坏的最小层间距离可参用式(A.3)或式(A.4)确定：

当
[image: image46.wmf]60

o

a

<

时，
[image: image47.wmf]cos

HKM

a

=

                        (A.3)

当
[image: image48.wmf]o

60

³

a

时，
[image: image49.wmf])

2

/

sin(

a

KM

H

=

                     (A.4)

式中：


[image: image50.wmf]H

－允许采用的最小层间距，m；


[image: image51.wmf]M

－保护层的开采厚度，m；


[image: image52.wmf]a

－煤层倾角，度；


[image: image53.wmf]K

－顶板管理系数。冒落法管理顶板时，
[image: image54.wmf]K

采用10，充填法管理顶板时，
[image: image55.wmf]K

采用6。
附    录    B
（资料性附录）

保护范围及保护效果考察方法
B.1 走向和倾向保护范围考察

保护层走向和倾向保护范围考察方法因煤层赋存情况，保护层与被保护层相对位置关系和被保护层卸压瓦斯抽采方法等不同需采取针对性考察技术方案。本附录介绍了适用于倾斜和缓倾斜煤层的被保护层底板岩巷网格式上向穿层钻孔卸压瓦斯抽采方法的保护范围考察方案。考察方案如图B.1所示，通过底板瓦斯抽采巷和底板岩石下山布置二组考察钻孔，通过测定被保护层原始瓦斯压力和残余瓦斯压力来确定走向和倾向保护边界。


走向保护范围考察钻孔布置如图B.2所示，将考察钻孔布置在开切眼或停采线附近的预计保护边界线两侧。1#钻孔布置在保护层工作面预计走向保护范围外15m，2#钻孔布置在保护层工作面预计走向保护范围处，3#钻孔布置在保护层工作面预计走向保护范围内15m，通过三个不同位置保护层的原始瓦斯压力和残余瓦斯压力对比可以得出走向保护范围的边界线。


倾向保护范围考察钻孔布置如图B.3所示，将考察钻孔布置在走向保护范围内倾斜下方预计保护边界线两侧。4#钻孔布置在保护层工作面预计倾向保护范围外15m，5#钻孔布置在保护层工作面预计倾向保护范围处，6#钻孔布置在保护层工作面预计倾向保护范围内15m，通过三个不同位置保护层的原始瓦斯压力和残余瓦斯压力对比可以得出倾向保护范围的边界线。

B.2 被保护层原始瓦斯压力和残余瓦斯压力考察

保护层工作面开采前，在预计保护范围内，从被保护层底板瓦斯抽采巷向被保护层工作面施工穿层钻孔，安装测压装置测定的瓦斯压力即为被保护层原始瓦斯压力。在保护层工作面开采和被保护层卸压瓦斯抽采之后，测压装置最终显示的瓦斯压力即为被保护层残余瓦斯压力。可按MT/T 638规定的方法测定被保护层瓦斯压力。
B.3 被保护层原始瓦斯含量和残余瓦斯含量考察

运用B.2中测定的被保护层原始瓦斯压力和残余瓦斯压力，可按式（B.1）计算被保护层的原始瓦斯含量和残余瓦斯含量。

[image: image56.wmf]γ

P

M

M

A

bP

abP

W

ad

ad

d

π

・

・

10

31

.

0

1

1

100

100

1

+

+

-

-

+

=

          (B.1)

式中：


[image: image57.wmf]W

－保护层原始瓦斯含量或残余瓦斯含量，m3/t；


[image: image58.wmf]b

a

,

－吸附常数；


[image: image59.wmf]P

－保护层原始瓦斯压力或残余瓦斯压力（绝对），MPa；


[image: image60.wmf]d

A

－煤的灰分，%；


[image: image61.wmf]ad

M

－煤的水分，%；


[image: image62.wmf]p

－煤的孔隙率，m3/m3；


[image: image63.wmf]g

－煤的容重(假比重)，t/m3。

B.4 被保护层卸压瓦斯抽采量考察

被保护层卸压瓦斯抽采量考察包括三部分，分别为单个钻孔瓦斯抽采量、单个钻场瓦斯抽采量和被保护层工作面总的瓦斯抽采量，单个钻孔瓦斯抽采量和单个钻场瓦斯抽采量的考察可选择代表性的钻孔和钻场进行，在保护层工作面瓦斯抽采系统的总干管上安设瓦斯监测装置，考察总的瓦斯抽采量变化。瓦斯抽采量考察可采用孔板流量计或瓦斯抽采监测装置，主要测定参数为抽采管路混合流量、瓦斯浓度和抽采负压，每日至少记录一次测定参数，用于评估被保护层卸压瓦斯的抽采效果和进行被保护层区域性消除突出危险性认证。

B.5 被保护层工作面采掘作业中消除突出危险性的效果检验考察
在被保护层保护范围内进行掘进和采煤作业时，对被保护层区域性消除突出危险性的效果检验可采用最大钻屑量
[image: image64.wmf]max

S

，钻屑解吸指标
[image: image65.wmf]1

K

、
[image: image66.wmf]2

h

D

和钻孔瓦斯涌出初速度
[image: image67.wmf]m

q

等指标，具体指标可参考矿井突出敏感指标选用。建议掘进巷道每前进10m进行一次效果检验；采煤工作面沿倾斜方向上、中、下各取一点，每前进10m进行一次效果检验。
国家安全生产监督管理总局  发布





2007-××-××实施





2007-××-××发布





保护层开采技术规范


Technical criterion of protective coal seam exploitation





（送审稿）


（本稿完成日期：2007.02）





AQ ××××—2007





AQ





中华人民共和国安全生产行业标准





ICS:





备案号：








图B.2  走向卸压边界考察钻孔示意图








2#测压孔





1#测压孔





3#测压孔





被保护层





15m





预计走向保护边界线





15m





底板瓦斯抽采巷








α=60°





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





5





5





6





6





6





4





4





1





5





5





2








一组1#,2#,3#测压孔


考察走向保护边界





二组4#,5#,6#测压孔


考察倾向保护边界





被保护层工作面进风巷





被保护层工作面回风巷





预计走向保护范边界线





底板瓦斯抽采巷





开切眼





图B.1  走向及倾向保护范围考察方案示意图



































2





被保护层





底板瓦斯抽采巷





底板岩石下山





6#测压孔





5#测压孔





预计倾向下保护边界线





15m





15m





4#测压孔





图B.3  倾向保护边界考察钻孔示意图











� EMBED AutoCAD.Drawing.16  ���





底板岩石下山





� EMBED AutoCAD.Drawing.16  ���








II
1

_1232950189.unknown

_1232951733.unknown

_1232952633.unknown

_1232975039.unknown

_1232976791.unknown

_1233671903.unknown

_1232976803.unknown

_1232975128.unknown

_1232975203.unknown

_1232975102.unknown

_1232969357.unknown

_1232969614.dwg

_1232971902.dwg

_1232969424.unknown

_1232969282.unknown

_1232969347.unknown

_1232969262.unknown

_1232951908.unknown

_1232952518.unknown

_1232952596.unknown

_1232952334.unknown

_1232951826.unknown

_1232951898.unknown

_1232951800.unknown

_1232951008.unknown

_1232951155.unknown

_1232951242.unknown

_1232951331.unknown

_1232951197.unknown

_1232951098.unknown

_1232951110.unknown

_1232951054.unknown

_1232950737.unknown

_1232950879.unknown

_1232950961.unknown

_1232950817.unknown

_1232950329.unknown

_1232950465.unknown

_1232950707.unknown

_1232950203.unknown

_1218514444.unknown

_1232895040.unknown

_1232949968.unknown

_1232950006.unknown

_1232950180.unknown

_1232949996.unknown

_1232949869.unknown

_1232949943.unknown

_1232949837.unknown

_1232895012.unknown

_1232895028.unknown

_1232894991.unknown

_1223468065.unknown

_1193033910.unknown

_1211890997.unknown

_1211891066.unknown

_1211891099.unknown

_1211891116.unknown

_1211891082.unknown

_1211891056.unknown

_1211890976.unknown

_1192943777.unknown

_1192943850.unknown

_1192944728.unknown

_1192943861.unknown

_1192943834.unknown

_1192943573.unknown

