×××大桥测量实施方案

一、工程概况×××

K24+580×××大桥位于××县××镇××村境内，大桥横跨“V”型谷地，交角约45°，于K24+460处，大桥跨越谷地冲沟底部，为旱桥。全桥平面位于R=800m右偏圆曲线、A=374.166m右偏缓和曲线、A=374.166m左偏缓和曲线及R=800m左偏圆曲线、A=374.166 左偏缓和曲线段上；纵面位于R=13000m凹曲线、直线、R=25000m凸曲线上，桥长940.68m；×××大桥6#~11#墩身设计为空心薄壁墩，均为跨越“V”字型沟壑所设，共计12个空心薄壁高墩，最高墩为K24+580×××大桥9#墩右幅空心薄壁墩高为73.5米，其余墩高均在41m~72m之间。

二、测量作业依据

1、《工程测量规范》(GB50026-2007)

2、××省××至××高速公路第1合同段两阶段施工图设计第三册；

3、交通部颁发的现行有关施工技术规范和验收标准。

三、施工测量技术方案

施工测量是标定和检查施工中线、测设坡度和放样建筑物，测量是施工的导向，是确保工程质量的前提和基础。×××施工测量的施测环境和条件复杂，特别是6#~11#的高墩，要求的施测精度又相当高，必须精心施测和进行成果整理，工程测量成果必须符合相关规范的要求。

3.1 控制网的确定

桥梁支座误差为5mm，梁长制造限差1/5000，为固定支座安装限差，单跨中误差为，桥轴线长度中误差为。桥轴线中误差为：，全桥架设相对中误差为：，控制网在桥轴线上的边长相对中误差不应低于。以此为参考，以《工程测量规范》(GB50026-2007)为依据，把平面控制网定为四等导线。

对于高程控制网，由于×××大桥的地形条件复杂，很不利有普通水准测量的实施。由于三角高程测量可以满足四等水准的要求，而且实施方便简单，故采用四等三角高程测量代替普通水准测量。

3.2 测量作业技术要求

四等平面和四等三角高程控制测量的的技术要求如表3.2-1和3.2-2

表3.2-1四等导线测量技术要求

| 等级 | 测角中误差 | 测距中误差 | 测距相对中误差 | 测回数 |  | 方位角闭合差 | 导线全长相对闭合差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ″ | mm |  | 1″级仪器 | 2″级仪器 | ″ |  |
| 四等 | 2.5 | 18 | 1/80000 | 4 | 6 |  | ≤1/35000 |

n为测站数

表3.2-2 电磁波测距三角高程观测的主要技术要求

| 等级 | 垂直角观测 |  |  |  | 边长测量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 仪器精度等级 | 测回数 | 指标差较差（″） | 测回较差（″） | 仪器精度等级 | 观测次数 |
| 四等 | 2″级仪器 | 3 | ≤7″ | ≤7″ | 10mm级仪器 | 往返各一次 |

注：当采用2″级光学经纬仪进行垂直角观测时，应根据仪器的垂直角检测精度，适当增加测回数

测量时，采用topkonGTS-102N全站仪，该仪器的测距精度为±（2mm+2ppm×D）,其中D为距离观测值；其测角精度为2″。根据测量技术要求和该仪器参数，确定水平角观测6测回，垂直角观测4测回，距离观测3测回。观测技术要求如表3.2-3和表3.2-4

表3.2-3水平角方向观测法的技术要求

| 等级 | 仪器精度等级 | 半测回归零差 （″） | 一测回2C互差（″） | 同一方向值各测回较差（″） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四等 | 2″级仪器 | 6 | 9 | 6 |

表3.2-4 测距的主要技术要求

| 平面控制网等级 | 仪器精度等级 | 每边测回数 |  | 一测回读数较差（mm） | 单程各测回间较差（mm） | 往返测距较差（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 往 | 返 |  |  |  |
| 四等 | 5mm级仪器 | 2 | 2 | ≤5 | ≤7 | ≤2（a+b×D） |
|  | 5mm级仪器 | 3 | 3 | ≤10 | ≤15 |  |

注：1测回是指照准目标一次，读数2-4次的过程

3.3 导线布设

以设计院的I44和I45点为起始边，布设一个闭合导线网。在沿×××大桥线路方向，布设点44-0，45-4，45-3，45-3，45-1五个加密控制点。相邻两加密点之间，通视条件良好，距离相当，图形条件较好

3.4 内业处理

对观测数据进行温度、地球曲率和投影面改正，然后利用严密平差模型对数据进行误差分配。导线严密平差计算结果均符合四等导线规范；三角高程平差结果符合四等水准的要求。各结果见×××大桥控制测量成果报表。

3.5 施工放样

3.5.1 平面控制

施工中的测量控制采用极坐标法进行施测。为了加强放样点的检核条件，可用另外两个已知导线点作起算数据，用同样方法来检测放样点正确与否，或利用全站仪的坐标实测功能，用另两个已知导线点来实测放样点的坐标，放样点理论坐标与检测后的合格后，方可用这些放样点指导施工。

对于6#~11#高墩，用全站仪在承台上放出墩中心及四角点，人工弹墨线放出薄壁墩轮廓线，并在薄壁墩四条外边外侧20厘米处各布设3个控制点，用全站仪采用不同的测设方法测量两次后确定其位置，作为该薄壁空心墩的永久控制点，作为控制墩身平面位置和竖直度的依据。如下图：

当墩身小于10米高时，采用吊线锤控制其平面位置和竖直度，当施工高度高于10米时，采用铅锤仪测量其平面位置和竖直度，并且每20米高利用全站仪检测一次高度平面位置。

3.5.2高程控制

对于一般墩柱，采用水准仪对其测量。采用DS3水准仪，进行往返测，闭合差在mm内；对于高墩，利用水准仪测量承台顶实际标高作为薄壁墩高程控制依据。薄壁墩每20米高，利用全站仪采用多测回法复核一次标高。

三、测量精度质量保证措施

施工放样前将施工测量方案与意见报告监理审批。内容包括施测方法、操作规程、观测仪器设备的配置和测量专业人员的配备等。

积极和测量监理工程师进行联系、沟通和配合，满足测量监理工程师提出的测量技术要求及意见，并把测量结果和资料及时上报监理，测量监理工程师经过内业资料复核和外业实测确定无误后，方可进行下步工序的施工

用于测量的图纸资料，测量技术人员必须认真核对，必要时应到现场核对，确认无误无疑后，方可使用。如发现疑问作好记录并及时上报，待得到答复后，才能按图进行测量放样。

外业前，测量技术人员对内业资料进行检查，做到人人明白；外业中，测量要形成检核条件，满足校核条件要求的测量才能成为合格成果，否则返工重测；外业后，应检查外业记录的结果是否齐全、清晰、正确。

固定专用测量仪器和工具设备，建立专业测量组，专人观测和成果整理。

用于本工程的测量仪器和设备，应按照规定的日期、方法送到具有检定资格的部门检定和校准，合格后方可投入使用。

所用的测量仪器和工具使用前，要检查是否完好。在运输和使用测量仪器的过程中，应注意保护，如发现仪器有异常，应立即停止使用并送检，并对上次测量成果重新作出评定。

测量过程中，必须消除干扰，需停工的要停工，以保证测量精度。各种建筑物放样时应和施工人员密切配合，避免出现不必要的偏差。

加强对测量用控制点的保护，防止移动和损坏，一旦发生移动和损坏，立即停止使用，并加紧补救。