	地质环境概况

	

	1、地形地貌
福建省地貌上属于中国东南沿海低山、丘陵区；全省地势西北高、东南低，主要山脉武夷山、鹫峰山、玳瑁山、戴云山—博平岭走向北北东向，与海岸线总体走向一致；境内山岭耸立、低丘起伏、河谷和盆地错综其间，沿海港湾、岛屿众多，地形区域性差异较大。省内西北部是以武夷山脉为主体的闽西大山带，主峰黄岗山，海拔2157.7m；中部分布由鹫峰山、戴云山、博平岭等山脉组成的闽中隆起大山带，其间多为互不贯通的河谷、盆地；东部沿海为丘陵、平原地带。

全省山地、丘陵面积约106244Km2，占总面积的87.53%，平原、台地面积约15136Km2，仅占12.47%左右。构成中山的岩石中,武夷山脉多为沉积岩和变质岩、鹫峰山—玳瑁山与戴云山—博平岭多为火山岩和侵入岩；构成低山、丘陵的岩石多为沉积岩、变质岩、火山岩、侵入岩；红土台地多由花岗岩风化残积土构成；平原与山间盆地则由第四系松散堆积物组成。

各类地貌的分布情况如下：

① 中山（海拔高度H 在1000—2157.7m）：分布于西北部武夷山脉（浦城、崇安以西，光泽以北）、中部的北段鹫峰山（周宁—屏南—古田）和南段玳瑁山（永安、连城以东,龙岩以西）、中东部戴云山（德化）—博平岭（华安）一带，面积约9845km2,占全省陆域面积的8.1%。

② 低山（500≤H<1000m）：分布于中东部、中西部地带，即武夷山以东、鹫峰山—玳瑁山以西以及戴云山—博平岭的东西两侧，面积约34005km2，占陆域面积的28%。

③ 丘陵（60<H<500m）：主要分布于东部沿海地区和闽江、九龙江、晋江流域的河谷盆地四周，面积66877.5km2，约占陆域面积的55.1%；其中高丘陵（200<H<500m）面积约占33.3%，低丘陵(60<H≤200m)面积约占21.8%。

④ 平原（H≤20m）与台地（20<H≤60m）：主要分布于东部沿海地区和沿河谷地带的山间盆地，面积9472.5km2，约占陆域面积的7.8%。省内的海岸线曲折，曲线长度达3323.6km，形成了众多的深水港湾；沿海岛屿星罗棋布，大小岛屿1404个，面积1200 km2，约占陆域面积的1%。

2、主要资源状况

（1）土地资源。全省土资源地中农用地占总面积的86.91%、建设用地占总面积的4.55%、未利用地占总面积的8.54%；农用地中，耕地占总数的12.68%、园地占总数的5.7%、林地占总数的77.3%、牧草地占总数的0.02%、其他农用地占总数的4.3%。区内植被较发育，森林覆盖率62.9%，植被复盖率达80%；全省人均耕地仅为0.04公顷，是全国人均耕地最低省份之一。

（2）水电资源。全省大型水电站有水口水电站、沙溪口水电站、古田溪水电站、，中型水电站有万安水电站、华安水电站等处。

（3）矿产资源。全省已发现各类矿产118种。本省在经济建设中占重要地位的优势矿种主要为非金属矿产。 

3、地质概况

福建省地层从前震旦系至第四系均有分布，占全省陆地面积66.89%；侵入岩面积占全省陆地面积33.11%。

本省侵入活动时期有加里东期（寒武纪—志留纪）、华力西期（泥盆纪—二叠纪）与印支期（三叠纪）、燕山期（侏罗纪-白垩纪）、喜马拉雅期（第三纪）等四期；就规模而言，侵入岩以侏罗纪（J2—J3）燕山早期花岗岩最为发育（190—135百万年），其次发育的为白垩纪（K1—K2）燕山晚期花岗岩（135—70百万年）。省内侵入岩分布广泛，分布面积约达全省总面积的三分之一左右。

我省在大地构造上处于欧亚大陆板块东南缘，濒临太平洋板块，为环太平洋新生代巨型构造—岩浆活动最活跃的地区之一；区内地质构造复杂，岩浆活动频繁，火山岩、侵入岩出露广泛。

我省位于新华夏系巨型构造体系的第二隆起带内，同时又是著名的南岭纬相构造体系横亘的东端，这两个构造体系构成我省境内最为强大和活跃的构造。区内表层构造以脆性—韧性断裂及推覆、滑脱构造为主，尤其脆性断裂极其发育，其中又以北东及北西向的断裂最为醒目，各断代地层、岩石的分布明显受构造（断裂）控制，新构造运动强烈。
本省地下水可分为松散岩类孔隙水、基岩风化壳孔隙裂隙水、基岩裂隙水、碳酸盐岩类岩溶裂隙水四种类型。水文地质条件与工程地质条件复杂。

 


