遥感在岩石地球化学应用

遥感图像真实地记录了岩石光（波）谱辐射特征及其形态特征。不同地区由于区域地质背景条件的不同，以及岩石风化程度和覆盖程度的差异，使得岩石的光谱特征和形态特征有较大的变化，所以识别岩石（地层）类型，确定其形态和分布范围，是遥感地质填图中一个重要而又难度较大的领域。遥感岩性填图就是在对岩性填图地层单元的岩性组合的遥感信息进行测试、分析的基础上，进行地层判读，通过圈定具有某些固定判读标志的岩性界线来圈定岩石地层界线的方法。
　　传统的岩性判读方法是通过对光学成像式合成图像（航片、卫片）进行判读来完成的。自从1972年美国成功地发射第一颗陆地资源卫星（Landsat-1）至20世纪90年代以来，传感器技术的飞速发展，推动了遥感影像向更高的光谱分辨率、空间分辨率和时间分辨率的方向发展。如1999年4月美国发射的Landsat-7搭载的增强型专题绘图仪ETM+，在原来7个波段的基础上，增加了15米全色波段；随后于1999年12月18日，成功地发射了Terra卫星，上面搭载了先进星载热发射与反射辐射仪（Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer，简称ASTER），ASTER传感器涵盖了从可见光到热红外的14个波段，并且具有同一轨道的立体观测能力；2001年法国发射的SPOT5号卫星上搭载了1个2.5米分辨率的全色波段，3个10米分辨率和1个20米分辨率的多光谱波段，并几乎能在同一时刻以同一辐射条件获取立体像对。机载和星载成像光谱仪如AVIRIS、PHI、Hyperion等，一般拥有几十到几百个波段，光谱分辨率在几纳米到20纳米之间，空间分辨率在几米到50米之间。侧视雷达卫星具有全天候和穿越部分植被覆盖的能力等等。所有这些为遥感岩性识别奠定了数据基础。
　　岩石的光谱特征是运用遥感方法识别岩性的基础，遥感技术的飞速发展推动了对岩石学机理和对岩石光谱特征的研究，后者又促使遥感岩性识别技术得到深入的发展。最近十几年，国内外学者开展了大量遥感岩性识别试验，并开发出一系列遥感岩性和矿物信息识别与提取技术方法，促进了遥感岩性识别的定量化、精细化和智能化发展。
　　1 岩石光谱学机理与光谱特征研究
　　1.1 岩石光谱学机理
　　岩性光谱是岩石、矿物对特定波长范围的电磁波的反射、吸收和辐射的综合反映。Hunt&Salisbury研究指出，在可见－近红外光谱区（0.4～1.3um），岩石吸收光谱的产生机理，主要是内部金属阳离子的电子跃迁或振动过程[1]；在短波红外光谱区（1.3～2.5um），吸收光谱由羟基、水分子和碳酸根等基团的分子振动引起[2]。其中电子跃迁包括晶体场效应和电荷迁移，是产生吸收光谱最主要的原因，物质内部微粒的分裂以及离子的不同会产生明显不同的吸收。电荷迁移也能产生吸收光谱，通常电荷迁移产生矿物的诊断性吸收光谱。在分子和晶体晶格中，倍频和合频的影响使岩石的光谱更加复杂[3]。
　　王润生等（1999）研究认为，视场几何关系仅影响岩石反射率大小，光谱的整体形态和吸收特征基本保持不变；岩石表面形态只会对谱带强度产生影响，谱带位置、偏倚度基本保持不变；风化作用的影响较复杂，由于风化作用过程中原岩成分发生改变，导致谱带位置发生改变，但阴离子基团所对应的光谱特征较为稳定；混合光谱的整体反射率一般介于参与混合的单矿物光谱反射率之间，强度与矿物的含量基本成线性关系[4]。
　　因此，岩石的光谱特征取决于组成成分、内部结构和光照条件等因素，其中岩石组成成分是主导因素；外部环境和表面特征等因素只会导致岩石反射率高低的变化，而谱带位置、宽度、吸收深度和形态等特征一般较稳定[5]。
　　1.2 岩石光谱特征研究
　　对特定岩石矿物的光谱测试与特征分析始于20世纪60年代末与70年代初。为配合美国Landsat系列卫星资料的应用，以Hunt和Salisbury为代表的美国科学家对地球上各大岩类的岩石矿物成分、电子特征与光谱特征进行了详尽的研究；80年代中后期，随着多光谱到高光谱技术的开发，Clark等更深入地研究了岩石矿物的光谱特征与处理技术，并开发出相应的岩矿信息识别提取软件，促进了岩性定量研究[6-8]。1993年，美国地质调查局（USGS）公布了在实验室测试的100多种矿物的反射光谱数据库资料[9]。我国自1978年以来曾开展过多次遥感试验研究工作，其中1978～1980年的腾冲航空遥感试验对600多组地物光谱特征进行了测试，1982年5月在宁芜遥感试验场进行了多次地物光谱辐射特性测量[10]。
　　对某些特定岩石或岩性地层的光谱研究也相继展开。如研究得出碳酸盐岩的光谱曲线在2.33um和11.3um附近存在由CO32-基团引起的标型谱带特征，白云岩在2.30～2.35um吸收谱带的中心波长位置（2.30um）相对于灰岩的中心波长位置（2.33um）有向短波长方向移动的特点，白云岩的发射光谱在11.3um附近存在低发射谱带，灰岩和泥灰岩在11.3um存在由CO32-基团引起的谱带特征[11]。相对碳酸盐岩，碎屑岩的反射率较低，谱带特征少，无明显规律；碎屑岩的发射光谱曲线有典型的谱带特征，砂岩和粉砂岩在8.1um和9.2um存在由Si-O基团伸缩振动引起的二重低发射谱带。粘土质岩石（泥岩和页岩）在8.0～10.0um存在由Si-O基团引起的谱带特征，谱带的中心波长位置相对砂岩、粉砂岩有向长波长方向移动的特点，在11.3um有CO32-引起的谱带特征[12]。
　　2 遥感岩性信息提取方法
　　2.1 多光谱遥感岩性信息提取方法
　　多光谱数据单波段所包含的光谱区间大，光谱分辨率低，不能够充分表现地物的光谱特征。多光谱遥感岩性识别主要基于图像的空间灰度特征，采用变换方法增强图像的色调、颜色和纹理的差异，以及提取纹理信息，或利用多源数据融合的方法，达到识别岩性的目的。
　　2.1.1 利用增强变换处理提取岩性信息
　　采用增强处理方法提取色调信息，可以扩大不同岩性的灰度差别，突出目标信息和改善图像效果，提高解译标志的判别能力。常用的遥感图像增强方法有反差扩展、去相关拉伸、彩色融合、运算增强、变换增强等。
　　Nahid等利用ASTER731（RGB）波段组合和波段比值图像（RGB4/5-3/1-3/4）能较好的识别不同的岩性单元和结构[13]。丑晓伟等认为经波段比值增强处理的TM3/1（Y）、2/3（M）、7/5（C）比值彩色合成图像，及经去相关扩展增强处理的TIMS234（RGB）彩色合成图像，对不同沉积岩石有较好的识别效果[14]。
　　近年来发展了一系列信息提取技术，有混合光谱分解、MNF变换、NAPC（Noise-adjust Principal Components Transform）[15]、基于主成分的对应分析、光谱角度填图（SAM）、匹配滤波、相关波段吸收深度分析（RBD）等。同时还开发了监督分类法、非监督分类法和决策树分类法等基于模式识别遥感信息提取方法，并且引入了神经网络方法、小波变换和专家知识系统等人工智能及数据挖掘领域的最新成果。
　　金浩、童庆禧等对TIMS数据进行主成分分析，不同岩性由于辐射特性不同，区别地表现在不同的主成分向量上，再将PC134分别与原始图像的237波段叠加并做去相关处理，增强了岩性细微发射率的差异 [16]。Mars运用相关波段吸收深度分析（RBD）技术，根据2.20um和2.33um的强吸收特征光谱识别粘土矿物、碳酸盐矿物和Mg-OH矿物[17]。Lawrence利用ASTER数据的可见光－近红外和短波红外波段，经过匹配滤波处理能够识别灰岩和白云岩；通过热红外波段，可以较容易的识别石英类岩石和碳酸盐岩[18]。
　　2.1.2 利用纹理信息提取岩性信息
　　每个岩性单元的灰度值具有各自不同的空间变化特征是运用纹理进行岩性分类的基础。常用的纹理信息提取方法有灰度共生矩阵法、小波变换和傅立叶变换等。通常将纹理图像作为新的波段参与岩性分类，许多学者的研究表明纹理信息参与分类对岩性识别和分类精度的提高具有显著作用。
　　黄颖端等运用经典变差函数计算TM6个波段的纹理信息，与多光谱波段一起进行分类，分类精度从仅采用多光谱波段时的40.16%提高到72.66%[19]。李培军利用ASTER数据进行岩性分类，仅用原始图像分类获得最高分类精度72.21%，用变差函数提取可见光－近红外波段的纹理与原始图像一起进行分类，精度可达76.55%[20]。赵建华等基于分形纹理进行岩性分类，取得了较好的效果[21]。江平等建立了一套用fBm（分数布朗运动）模型分析纹理的方法，能识别碳酸盐岩、碎屑粘土岩及二者互层 [22]。
　　2.1.3 利用多源数据融合提取岩性信息
　　多源数据融合是遥感信息提取的一种重要方法，包括不同类型、精度及时相遥感数据之间的融合，以及遥感数据与非遥感数据（如DEM数据、坡度图像、地球化学数据、地球物探数据等）的融合，融合后的数据包含了多种数据的信息，有利于显示不同岩性的差异。
　　Lawrence等人利用标准化彩色技术（CNT）将ASTER数据和RADARSAT数据融合，融合后的图像同时包含了ASTER数据的光谱信息和RADARSAT数据的地形形态特征，增强了岩性填图能力；并将ASTER数据与DEM数据生成三维遥感图像，能有效的识别Nile峡谷的岩性单元。马超飞等利用多源数据提取高植被覆盖地区的岩性信息，先找出不同植被微量元素与光谱响应之间的关系，然后综合利用多种非遥感数据，建立成份、光谱与波段的关联进行合适的TM波段选择，最后应用遥感数据弱信息提取方法进行岩性划分，取得了较好的效果 [23]。张万良利用遥感与航空放射性信息集成进行岩性识别研究，综合利用了遥感图像中的光谱信息和空间纹理信息，以及放射性信息具有的岩性识别能谱标志 [24]。由此可见，多源数据融合法拓宽了遥感应用领域，提高了遥感应用能力，具有广阔的前景。
　　2.2 高光谱遥感岩性信息提取方法
　　成像光谱仪在对目标地物空间特征成像的同时，对每个空间像元形成几十至几百个连续光谱覆盖的窄波段[25]。在获得空间图像的同时获得了地物的连续光谱曲线及诊断性特征光谱，从而能够利用光谱信息直接识别地物，并能获取定量信息。高光谱对岩性的识别依赖于岩石的光谱特征，可以依据实测光谱、光谱库光谱或图像纯像元的光谱对岩石类型进行识别并提取定量信息。高光谱数据具有很高的光谱分辨率，包含丰富的纹理信息，目前发展了小波变换和傅立叶变换等方法提取纹理信息，进行岩性识别。高光谱遥感岩性识别可分为基于单个诊断性吸收特征、基于完全谱形特征以及基于光谱知识模型三种类型（甘甫平等，2004）。
　　2.2.1 基于单个诊断性光谱特征的信息提取方法
　　根据端元的单个诊断性吸收光谱特征（包括吸收的位置、深度、宽度、面积、对称性等），从高光谱数据中提取并增强这些信息，直接用于岩性识别[26]。如HIS编码与吸收波段图将波段吸收中心位置图像、深度图像和半极值宽度图像分别赋予明度（H）、强度（I）和饱和度（S），然后变换到RGB空间，根据色调差异进行岩性矿物识别[27]。
　　2.2.2 基于完全谱形特征的信息提取方法
　　基于完全谱形的识别技术是利用整条光谱曲线，在参考光谱和像元光谱二维空间中，评价二者的相似程度。光谱匹配（SM）计算图像像元光谱与参考光谱的差异大小来识别岩性；相似指数（SI）根据已知像元平均光谱与未知像元光谱的波段差值平方和的均值大小识别岩性；光谱角度填图（SAM）根据像元光谱与参考光谱之间的矢量夹角大小来识别岩性[28]。由于光谱角度填图没有考虑非选择性吸收的相对强弱，因此难以区分谱形相似而亮度相差较大的岩类，为了改善这一不足，可以利用两幅均值图像与光谱角度图像进行彩色合成，合成图像既反映了岩性光谱的谱形信息，也包含了岩性的反射率信息[29]。Lawrence等利用HyMap高光谱数据，运用匹配滤波处理方法识别超基性岩性及邻近岩性，取得较好的效果，并研究认为在风化地形区域进行岩性单元填图时，对可见光－近红外和短波红外波段的光谱形状和反射率进行分析与分析特征光谱同样重要[30]。
　　利用整条光谱曲线进行岩性匹配识别，可以改善单个光谱特征的不确定性影响；其不足在于岩性光谱受各种因素的影响会产生变异，以及对光谱差异不大的岩性识别效果不理想。
　　2.2.3 基于光谱知识模型的信息提取方法
　　基于光谱模型的岩性信息提取方法能够在识别岩性的同时量化岩石的成分、含量和其它物理特征，是高光谱遥感岩性信息提取的发展方向，这类方法依赖于光谱学和数理方法，在实际应用中难以确定特征参数和描述光谱模型，目前尚未成熟。但随着相关学科的发展，基于光谱模型的高光谱岩性信息提取方法的识别精度和量化能力会得到进一步提高。