XX县第二次土地调查数据库建设报告

XX县第二次土地调查
数据库建设报告

黑龙江华睿国土资源勘测设计有限责任公司
二00九年四月十日

目 录
11 数据库建设流程


11.1 技术路线


31.1 作业方法


52 软硬件配置


73 数据库内容与功能


73.1 基本内容


73.2 基本功能


84 数据库维护与更新


84.1 数据库维护


84.2 数据库更新





1 数据库建设流程
1.1 技术路线

1.数据整理

对外业分幅调查数据按要求进行分层，并进行数据检查。

2.图幅接边

图幅接边是要把相邻图幅边线割开的同一图形不同部分拼接成完整图形，同时要进行相关属性数据的拼接。在接边限差范围内，根据相应的实际情况修改其中一边或双方各改一半；在接边限差超限时，查找相关资料来处理，无法处理则作为接边问题记录下来。

3.拼接分割

数据接好边后，根据提供的XX县接合表及整理好的乡镇界线数据，利用GIS软件，将数据拼接分割成以乡为单元来管理的数据，为接下来的工作做好准备。

4.创建拓扑

主要目的是检查多边形是否封闭，以便于后面进行面要素的处理。

5.挂属性点

主要是为封闭的多边形添加面要素属性标识点，属性点里记录面要素的属性信息。在后面处理时通过多边形同属性点的关联，产生完整的面要素及属性信息。

6.数据检查

数据在处理完成后，要进行系统全面的数据检查。检查内容主要包括数据的完整性、正确性及图形、属性的逻辑对应关系等，检查方式采用程序检查与人工检查交叉进行。具体检查过程中可从以下几个方面进行：

（1）图面检查：检查的主要内容是数据采集是否完整，是否有遗漏，地物的判别采集是否有误，图面是否美观，要素采集是否在容许误差范围内，定位、接边误差是否超限等。

（2）属性检查：检查的主要内容是数据的图层信息是否正确，属性编码是否正确，以及针对于线要素相对应的附属信息是否正确、完整等。

（3）全面检查数据的完整性、准确性、逻辑性一致，以及数据分层、文件命名的规范性等。数据质量检查主要包括对数据字典、图幅接边、面积控制、线状地物以及图斑文件等数据的检查，对于不合格的数据重新进行修改。主要检查内容如下：数据字典中的地类编码、行政编码、权属编码是否齐全、规范；分幅图接边检查正确无误，地类图斑属性结构一致；采用利用现状数据库的建库工具栏中的同类文件拼接来合并分幅图斑文件；线文件按行政界、权属界、地类界，地形地貌等分别提取专题文件；控制面积检查：图幅接合图表的图幅控制面积及乡镇控制面积之和是否与县域控制面积一致，乡镇区划平差后面积是否与县域控制面积一致，地类图斑文件的毛面积是否与县域控制面积一致；地类图斑文件的地类码、座落代码、权属代码、权属性质、所属部门是否为空，是否存在于数据字典中；线状地物文件的线地类码、线权属代码、线权属性质是否为空，是否存在于数据字典中；地类图斑文件中是否把非耕地的田坎系数清零；行政及权属界线文件属性中地类码是否清空接图表是否完善，有无缺少；分幅控制面积、图名等是否正确录入。

7．数据转换

将GIS软件建成的数据转成甲方要求数据格式，将其转换成符合《第二次全国土地调查技术规程》和《黑龙江省第二次土地调查技术规范》的格式数据。
1.1 作业方法
1.作业流程图










2.赋属性数据

应用专业的属性录入软件或数据库录入工具，根据系统设计要求，将外业手簿记录内容和XX县国土局所提供的档案资料以及相关的资料，通过图斑号录入到数据库中，按照《县级土地利用数据库建设标准》建立与图形一一对应的属性结构，然后输入属性数据。属性数据输入完成后要将图形数据和外业手簿的信息用程序进行自动关联。属性挂接完成后，所有的专题数据都是带有属性的，这时要对所有数据进行全面整理，并按建库规定完成各项工序的数据检查，主要对字符的合法性、数据逻辑一致性和数据汇总对比检查，并对误差较大的数据进行重点检查。只有待所有的检查过关后，才能按专题拼接成一个文件，在GIS软件中实现建库。

3.投影变换

土地利用更新调查的矢量图形采用标准中央经线3度带高斯投影。

4.嵌拼补测的地物和相关的地块数据

将补测的地物和相关的地块矢量数据嵌入调查正射影像图的扫描矢量化数据中。嵌拼前的精度要求中误差为：平原、丘陵：不大于图上0.4毫米；山地：不大于图上0.8毫米；如果超出限差的应寻找原因或到实地核实。

5.数据接边

区域行政界采用甲方提供的县级行政区域勘界成果矢量数据，相邻图幅数据自然接边，图形数据接边时保持其属性数据一致性、地物关系一致性，确保全调查区域矢量数据的无缝拼接。

6.数据入库

数据处理完毕并经过自检程序后，通过数据入库程序以乡镇为单位的本地数据导入关系型数据库，建立县级土地利用数据库并根据《县（市）级土地利用数据库标准》的要求输入元数据信息。

（1）建立数据字典
数据字典记录了系统整个运行中所需要的元数据信息，如地类码、坡度码、行政代码、土地权属及单位、变更原因等信息。它是系统工程中不可缺少的一部分。

（2）建立接合表文件

    ①根据大地坐标建立索引；

②根据经纬度建立索引。
（3）辖区文件

辖区文件就是指定最小索引单元的行政区文件，是指建立土地利用数据库时必须要采集的行政辖区文件。
2 软硬件配置
采用先进的仪器设备测量是工程进度的重要保证，同时也是测量单位技术水平和经济实力的具体反映。该项目我单位将采用RTK、GPS接收机、全站仪、扫描仪、绘图仪等多种仪器进行作业，采用微机管理数据，这些均是当前比较先进的技术手段。本项目投入的主要仪器设备见下表3-1。
表3-1

	主要仪器设备表

	序号
	技术装备名称
	型号规格
	单位
	数量
	购置时间
	发票号
	备注（价格万元）

	（一）测试设备

	1
	直剪预压仪
	ZYY-3
	台
	1
	2006-6-4
	18172408
	0.5

	2
	天然颇度仪
	QR-1
	台
	1
	2006-6-4
	18172408
	0.08

	3
	平板仪
	PGS-X2
	台
	2
	2006-6-4
	18172408
	0.6

	…
	
	
	
	
	
	
	

	（二）测量仪器

	1
	全站仪
	尼康730E
	台
	2
	2005-8-31
	100132166
	12

	2
	卫星定位仪
	GPS315
	台
	4
	2005-8-31
	100132166
	1.5

	3
	远红外测距仪
	DCH4A
	台
	1
	2005-8-31
	100132166
	9.3

	4
	全站仪
	尼康730E
	台
	6
	2008-6-19
	00550858
	25.2

	5
	GPS、RTK
	
	台
	5
	2008-6-16
	01168928
	38.5

	…
	
	
	
	
	
	
	

	（三）计算机及制图设备

	1
	计算机
	LG
	台
	45
	2005-10-9
	01440612
	23.58

	2
	打印机
	佳能2000
	台
	1
	2005-3-4
	07685740
	1.7

	3
	扫描仪
	1200DPL
	台
	1
	2005-3-4
	07685740
	0.8

	4
	绘图仪
	HP350C
	台
	1
	2005-3-4
	07685740
	7

	5
	绘图仪
	HP5000
	台
	1
	2008-6-21
	00833997
	15.5

	6
	复印机
	
	台
	1
	2008-6-21
	00833997
	3.6

	7
	笔记本电脑
	
	台
	6
	2008-6-19
	00550858
	8.4

	…
	
	
	
	
	
	
	

	（四）设计软件

	1
	设计软件
	MAPGIS
	套
	3
	2005-12-4
	01030998
	5.8

	2
	设计软件
	CASS
	套
	4
	2005-12-4
	01030998
	3.24

	3
	设计软件
	CAD2002
	套
	2
	2005-12-4
	01440624
	1.85

	…
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


3 数据库内容与功能
3.1 基本内容

土地利用调查数据库建设的基本任务，就是应用GIS软件将外业成果数字化，建立数据空间关系，并赋予属性，实现土地利用信息的动态管理。数据库系统包括应用数据库和元数据库。应用数据分空间数据和非空间数据两大类。空间数据以矢量和栅格两种格式分别表达，矢量数据是矢量图形及其相关属性的数据集整体，栅格数据由格网、影像及其相关属性的结合。

3.2 基本功能
土地利用调查数据库建设的基本技术标准，按《第二次全国土地调查技术规程》和《黑龙江省第二次土地调查技术规范》要求执行，提交的数据库成果格式统一为甲方要求数据格式，数据库管理系统应能安全稳定运行，并具备以下基本功能：

①输入和编辑功能；

②查询、检索、汇总、分析功能；

③图件编绘和输出功能；

④图形和相关属性的日常变更和历史回溯功能；

⑤数据格式交换功能；

⑥数据库的维护和管理功能。
4 数据库维护与更新

4.1 数据库维护

1、计算机病毒的预防与清除

（1）适时组织对计算机病毒的预防和清除工作。

（2）对外来的拷贝软件及软盘一律要在专用设备上进行病毒检测，消除病毒后才能使用，还应做好数据备份，计算机杀毒软件需定期更新版本。

（3）新购机器或维修后的机器，起用前需经病毒检查，做好数据备份后方可运行。

（4）需要定期用病毒检测软件检测计算机病毒，能消除的病毒要立即清除，不能清除的新病毒要报告有关部门，予以清除。

2、法律保护

对有关违法行为，按国务院令第147号《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》的规定处理。

3、保密规定

建库承担单位应严格遵守以下保密规定：

（1）不得复制，丢失或涂改国土资源部门的原始资料和电子数据。

（2）在数据采集或建库完毕，应在规定时间内归还国土资源部门的原始资料。
4.2 数据库更新
1、数据库更新原则

（1）严格遵循实事求是的原则，更新数据获取要以地类的实际变化为准绳。

（2）当更新数据源与本底数据库的精度不一致时，精度低的数据要服从于精度高的数据。

（3）数据库更新过程要满足数据库建设的各项质量要求
2、“3S”技术土地调查数据更新模式在新一轮土地调查中的应用

快速、准确提取土地利用现状及其动态变化数据，对保障我国资源安全、粮食安全、生态安全，保持社会稳定，促进国民经济平稳、快速、健康发展等具有重要意义。曾培炎副总理提出要通过“天上看，地上查，网上管”等手段严格土地管理，国务院2004年第28号文件明确了开展新一轮土地调查。 “3S”技术系统依靠数字化、信息化的特点，具有作业速度快、精度高等优势，对新一轮土地调查中的数据更新将发挥重要作用，主要体现在以下几个方面：

（1）有助于土地利用情况判别，增加了数据准确程度。现代遥感平台提供的米级甚至亚米级的影像数据，完全满足1：1万、1：5000和1：2000土地利用现状调查精度要求，室内判读可确定80-90%图斑的地类属性和边界范围； GPS测量具有全天侯作业、测点间无需通视、操作简便和精度高等特点，GPS与PDA的组合可快速采集室内无法确定图斑的属性信息或空间信息，同时在正射遥感影像图的支持下，可快速定位采集各类界线，如基本农田保护区界线、建成区界线等；GPS测量数据和遥感数据均以数字方式存储，可以直接输入GIS系统成图，避免了传统方法中多次调绘、转绘、清绘带来的误差累计；与传统成图方式相比，GIS可以方便、 快捷进行空间分析、综合、提取和修改，成图周期短、成本低。通过3S技术的支持，不仅可以精确判定土地类型，而且对土地权属、土地质量和生态环境情况提供更加精准的数据支持。可以说，3S技术的应用为土地调查数据更新打下了坚实的数据基础。

（2）日常土地调查数据变更。运用遥感可以主动发现土地利用变化信息，提取变化地块界线，而传统方法只能被动地获取变更证据，存在少报和漏报的情况，影响了变更的客观性和现势性。此外，调查或执法人员通过车载系统及附属的PDA设备可对土地进行全面动态巡查，监督、检查土地利用总体规划、土地利用年度计划、基本农田保护等执行情况，做到及时发现问题、及时上报、及时处理，减少多次到现场勘查的工作量，抑制土地不合理利用和土地违法行为。
野外调查底图数字化





属性数据录入





数据整理、检查





分幅数据接边





数据入库





数据检查、面积统计衔接





建立影像数据库、元数据库





各种数据、报表输出








PAGE  
10

