地信网论坛制作教程


MAPGIS应用——大地坐标和经纬度之间的换算
地质工作中常要对进行大地坐标转经纬度和经纬度换大地坐标,我写一下一般的过程,希望对大家有点帮助. 

大地座标-----→经纬度(地理坐标)
1,输入大地坐标数据，格式为  Y空格X，输入到文本就行

如下，原始的大地坐标由一8位的Y和一个7位的X组成，




 

这组坐标数据中的Y的前两位为31，是分带号，一般使用的分带有三分带，六分带，这里的坐标是三分带的，记下Y前的这两位数，在原始数据中去除掉，现在数据变为，Y（6位），X（7位）如下图：




保存这个TXT的文本文件。 

2，打开MAPGIS，启动坐标投影变形程序




接下来选择  投影转换——>用户文件投影转换




点打开文件，打开刚才的大地坐标的文本文件，



 

设置输入数据的格式，点击 用户投影参数，并完成设置。



  

这里我们的大地座标为3度带的第31带，注意填好，坐标单位为米。 

填好了以后设置输出的格式，我们要求输出的是经纬度，点结果转换参数，完成以下设置：




我们输出的经纬度的单位应该是DDDMMMSS.SS注意点写到文件，保存就大功告成了，注意保存的文件要写上.TXT的后缀



下面是计算出的结果文件

XP为经度，1234234.357就是123度42分34.357秒，

YP为纬度，403950.225就是40度39分50.255秒（纬度没有最多90，所以没有三位数）

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

经纬度——→大地座标 

输入文件格式如下，



 

这里面的数据前面的为经度，格式为DDDMMSS，后面的为纬度，格式为DDMMSS

接下来的转换过程和大地坐标转换一样，只要将刚才的用户转换参数和结果转换参数交换即可。

要注意分带号的确定，如果你不知道分带号，就应该先计算分带号，算法是：

经度/3得到的整数为三度带的分带号

经度/6得到的整数为六度带的分带号

计算所得的结果格式如下 



 

其中的XP为地图上的Y坐标，记得在前面加上带号，

其中的YP为地图上的X坐标。
PAGE  
1
地信网论坛管理员江西罗智勇                                              谢谢支持


