利用MApGIS做剖面

在学MAPGIS，也是个新手，刚刚了解了怎么用MAPGIS做剖面图，在这里和大家交流一下，有不完善的地方希望指出，还有更好的方法也希望大家能告诉我，一起进步吧

1.

首先打开一张等值线图

2 对等值线进行编辑结构属性，赋予它一个高程的属性

3.。在矢量化中选中高程自动赋值，利用高程自动赋值赋予等值线属性

（怎么自动高程赋值请大家在网上自己搜索）

4 所以等值线都赋值以后，保存线文件，打开空间分析中的DTM分析。

5，在DTM分析中，将等值线文件格网化，形成GRD文件。并打开它（这一步DTM不会的朋友），在土地论坛里有很多，可以去看看 ，还不会请提出来，我在后面回复里讲一下。

6

DTM打开后 ，将其他的附有地层的线或者区文件一并打开

７　在模型应用中 选择“高程剖面分析”——“交互造线”。交互造线的方法很简单，左键选择，拉直线，右键确定，中间会弹出对话框

８，弹出对话框，进行一些无关紧要的选择，最后选择左下角的与弧求交，这个弧就是你附在ＧＲＤ上的区文件，弧段就是地层的界线。

９　生成好的剖面图

如何用MAPGIS矢量等值线平面图生成彩色等值线立体图

1.1"输入编辑"系统中，给绘制的等值线平面图添加属性字段。

１、工作区/装入文件/装入线文件。

２、编辑/参数编辑/编辑线属性结构。

点击"编辑线属性结构"系统弹出下图，增加属性字段"gc"。

按回车，系统弹出下图。选择"双精度型"字段类型，OK。

给出字段长度、小数位数，回车。

３、矢量化/高程自动赋值。

用鼠标在等值线图上拉一直线赋高程值，根据已设置的"当前高程"为基值，自动逐条按"高程增量"递增赋值。

４、工作区/存文件

1.2 进入"DTM分析"系统，生成彩色等值立体图。

１、文件/打开数据文件/线数据文件。

２、处理点线/线数据高程点提取。

点击"线数据高程点提取"系统弹出对话框：

从装入的线文件"线属性高程域"中选取高程值。设置提点方式及提点参数，确定。即可从原图的某一属性字段提取高程数据点。

３、Grd模型/离散数据网格化。

选择"离散数据网格化"菜单，系统弹出如下对话框。

该功能对未网格化数据网格化。用户可根据需要修改网格化参数中的有关项，而通过修改网格间距，可以调整网格的疏密程度。然后通过"文件换名"，将离散数据（*.wl）转换成网格数据（*.grd）。

４、彩色等值线立体图绘制。

选择"彩色等值线立体图绘制"，系统提示用户选择（1.grd）文件，并弹出如下对话框。

用户可根据需要选择立体图投影参数、类型、制图精度。再点击上图中"等值图参数设置"，系统弹出如下对话框：

用户可根据需要设置：等值线套区、等值层值等。

系统根据用户设置的各项参数生成彩色等值立体图，如下图所示。

如何用MAPGIS矢量等值线平面图生成三维模型？

2.1"输入编辑"系统中，将绘制的等值线平面图赋属性字段和属性值。

步骤与方法同如何用MAPGIS矢量等值线平面图生成彩色等值线立体图

2.2 进入"DTM分析"系统，生成彩色等值立体图。

１、文件/打开数据文件/线数据文件。

２、处理点线/线数据高程点提取。

点击"线数据高程点提取"系统弹出对话框。

从装入的线文件"线属性高程域"中选取高程值。设置提点方式及提点参数，确定。即可从原图的某一属性字段提取高程数据点。

３、Tin模型/生成高程初始三角剖分

选择"生成高程初始三角剖分"菜单，系统弹出如下对话框。

确定后，系统将提取的离散数据进行三角剖分，自动建立邻接拓扑关系，如下图。

４、Tin模型/优化初试三角剖分

系统将在初始三角剖分的基础之上进行三角形的优化工作，如下图。

５、窗口/新建三维窗口

点击"新建三维窗口"菜单，系统将会弹出三维图显示窗口，如下图。

用户可根据需要，选择三维显示窗口中左边快捷图标以及右下方光源参数、材质参数、三维模型参数、飞行参数调整与设置，显示出自己最为满意效果的三维图。

举例：

a、用户将已有的图象资料（如遥感图像）加在三维地形上进行观察。

用鼠标点击"纹理映射"快捷键，系统弹出如下对话框，让用户选择*.msi、*.bmp文件。

打开后，系统生成新的三维立体图。

b、用户在上图基础上叠加等高线的方法是：击活原等值线图，选择"Tin模型/追踪剖分等值线"菜单，生成等值线图如下。

再返回三维窗口，点击快捷键"等值线叠加显示"，将会看到等值线叠加到三维实体上的显示效果。如下图。

MAPGIS地形高程赋值及图切剖面作法

一、矢量化地形图高程的自动赋值

1、

打开并进入工程文件编辑后，将无关紧要的要素关闭，仅留矢量化后的地形线。如图1

图1

矢量化后地形线

2、

点击线编辑→参数编辑→编辑线属性结构→输入中文“高程” →回车→选字段类型为“双精度” →回车→填写字段长段（用8就可以）→填写小数点位（用2就可以）→最后点击“OK”，地形线属性结构即为“高程”。

见下图2、3 编辑属性结构

3、矢量化后的地形图自动高程赋值

在矢量化后的地形图中找出两个较接近的控制点高程，并计算出每条线的高程增量及当前线的高程值后，点击矢量化→高程自动赋值→然后以当前线为基线拉直线后按左健确定，自动跳出高程赋值栏图标→在图标栏中顺序填上当前高程、高程增量、高程域名（填写“高程”二字），再点击确定后，被直线所截取等高线即变成黄色即赋值成功。按上述方法将所有地形线予以赋值后才可进行图切剖面步骤（注意：在截取地形线时，同一等高线不能有交叉截取，只能从上到下或从下到上顺序进行，否则所赋高程值将出现错误。如从山顶往下截取时，高程增量应用负值，高程值即从大到小自动赋值）。

图4 、5高程自动赋值

二、

图切剖面步骤

1、打开经高程赋值后的地形图，关闭其他不必要的图层，在图中截取需做图切剖面的位置，如下图中的A－A’点为所切位置，并读取要切剖面起、止坐标的X、Y值（图中的A、A’点）并记下后退出编辑。

2、重新启动MAPGIS进入主菜单后→点击空间分析→点击DTM分析（进入数字地面模型子系统－三角剖分显示

窗口）→点击文件→打开数据文件→线数据文件（即经过高程自动赋值的地形线文件.WL），如下图。

3、点击处理点线→再点击“高程点/线珊格化”，弹出高程点/线珊格化参数设置，此处只设定DX：和DY：其值可设定为1或2后点击确定（系统将自动保存为GRD文件）→关闭（值得注意的是此操作在MAPGIS67可执行狗的破解版中在处理GRD 文件时常显示内存不足，而在MAPGIS65完全破解版中处理GRD文件却不会存在此问题，我现只好用65破解版处理）。

4、系统回到原来界面，点击文件→装入三角剖分文件（系统将自动弹出3步骤所保存的GRD 文件）→选定后点击“打开”将显示三角剖分数据图（如下图）。

5、再点击文件→添加线数据文件→线数据文件（将剖面线上的地质内容线文件.WL加入其中）→点击“模型应用” →“高程剖面分析” →“交互造线”（点击造交互线后，将会出现一支笔，此时按剖面的大致方向点击大概起点位置将弹出一个“二维分量编辑框”，在框中输入剖面的起点坐标后点击确定 →再在剖面方向的止点位置随意点击，又弹出编辑框，再输入剖面的止点坐标后点确定键→按右健出现系统提示窗，提示“是否保存鼠标输入的线数据”，按“是”输入“文件名”保存后再出现剖面线分析参数设置对话框（如下图）。

此处缩放比例X、Y选1，剖面插值步距值一般也用1→点击“与线求交”按健→关闭→文件→存点、线文件。

6、进入MAPGIS编辑系统，打开所存点线文件后对线参数进行必要的修改后即能显示所切剖面（如下图）。

7、最后按所切剖面进行各地质要素必要的编辑工作后，即可形成一张完整的图切剖面图