[image: image28.wmf]%

100

´

本回次进尺

本回次岩心长


钻孔原始地质编录

黄与能

二○○八年四月
钻孔原始编录重点提示

1．注意开孔及终孔验收。

2．编录前检查钻探班报表，整理岩矿心并照相。

3．残留岩心处理。

（1）认定：回次岩心长＞回次进尺。

（2）处理：该回次采取率按100%计，超出部分岩心依次上推，并重新计算影响到的回次采取率。

（3）砂、粉状及不同岩性的反循环岩心不准上推。

4．观察分层：每一分层界线处都应放入分层隔板。

5．换层井深计算：

（1）回次内换层：孔深=上回次孔深+本回次进尺（岩心长÷采取率）。

（2）两回次间换层：孔深=上回次止孔深。

（3）空回次换层：孔深=上回次止孔深+空回次进尺的一半。

6．分层采取率分层井深是重要计算、记录数据。

7．布样原则：遵守“五不”原则，即同一件样不跨孔径、不跨不同的矿种、矿层，不跨矿石类型及品级、样品厚度不超过可采厚度，不跨采取率相差大的回次。

8．每件样都应在岩心箱内放入采样隔板，计算样品井深（同于分层井深计算）。

9．注意钻孔六大质量指标的同时，还应特别注意钻进及采心工艺有无造成风氧化矿石的贫化问题。

10．采样质量检查：布、采井深吻合性，重量误差。

11．钻孔柱状图：据编录资料、用计算机成图（非素描图）。

目  录
11 钻孔布置及编制钻孔设计书


11.1 钻孔布置


11.1.1 不同阶段钻孔布置


11.1.2 矿体产出的形态特征与布钻的关系


21.1.3 地形与布钻关系


21.1.4 钻坑结合施工


21.1.5 钻孔控矿间距的确定


31.1.6 取样钻的布置


31.2 钻孔设计书编写


42开孔及终孔验收


42.1 开钻前检查验收


42.2 终孔验收


93.钻孔编录准备工作


93.1 业务准备


93.2 工具、材料、表格准备


93.2.1 工具、材料：


93.2.2 表格及标签：


94.检查钻探班报表，整理检查岩矿心


94.1 现场指导


104.2 检查钻孔班报表


115.检查处理“残留岩心”


115.1 残留岩心认定


115.2 残留岩心处理原则


125.3 回次记录


12钻孔回次记录表


136.观察分层


136.1 岩心照像


146.2 记录回次数据


146.2.1 记录回次数据


146.2.2 计算回次采取率


146.3 地质观察


146.4 分层


146.4.1 分层


156.4.2 记录分层数据


166.4.3 换层井深计算


186.4.4采取率计算


187.布样


187.1 布样原则


207.2 夹石及岩脉剔除原则


207.3 矿层的顶底板控制样


207.4 布置化学样品


207.4.1 样号


217.4.2 样段井深


217.4.3 样品岩心编号


217.4.4岩矿心取样方法


228.地质记录描述


228.1 描述观察的主要目标层


228.2 观察及描述的主要内容


238.3 测量轴夹角


248.4钻孔编录用语及代号


249.质量检查及资料整理


249.1 质量检查


249.1.1 钻孔质量验收


249.1.2 采样质量检查


259.1.3 地质编录质量检查


259.2 钻孔资料整理


259.2.1文、图、实物整理校对


259.2.2分析编录资料，指导钻孔施工


2510.钻孔柱状图的编制


2510.1 柱状图编制必须的资料


2610.2 柱状图的格式及内容


2610.2.1 鼓励计算机成图


2610.2.2 钻孔柱状图格式及内容


2911.资料成果





钻孔原始地质编录
1 钻孔布置及编制钻孔设计书

 1.1 钻孔布置

1.1.1 不同阶段钻孔布置

①预查钻：可以在矿致异常或矿（化）体的有利部位布置个别钻孔，验证、了解矿体的存在、延深、产状、厚度、质量等；

②普查钻：按确定的工程间距布置稀疏钻孔，圈定333资源量；

1.1.2 矿体产出的形态特征与布钻的关系

①矿体形态较简单—适合布钻，反之适合坑探（图1）;

[image: image1]
图1  矿体形态与钻坑工程

②矿体有益组分（品位）较稳定—适合布钻，反之适合坑道；

③矿体产状的影响：

直孔：矿体倾角较缓，适合布置直孔。

斜孔：矿体陡倾斜适合布置斜孔（钻孔与矿层夹角应≥30°）。

水平孔：当矿体厚大，地表掩盖严重，地形有利时，可施工水平钻，代替槽探，控制矿体近地表的位置、厚度、矿石质量。直立产出的矿体在地形有利时适合布置水平孔(图2)。
[image: image2.png]HAL

N

LR ZS

L

IR

7KL

LIEZS





图2  矿体产状与布钻
1.1.3 地形与布钻关系

[image: image29.wmf]2

·

·

·

·

2

T

l

R

s

p

  地形不利于机场平整及设备运输时，一般不施工钻孔。

1.1.4 钻坑结合施工

①坑内钻:矿体上部盖层很厚，而下部有完工坑道或拟施工坑道可利用时，适合布置坑内钻,且在坑内施工钻孔控制深部矿体较地表施工钻孔控制相同目的层可以节约较多工作量时，宜采用坑内钻探；而不适合地表钻（图3）。       

②矿区以钻探控矿为主时，应有少量坑道           图3  坑内钻
验证钻孔资料。

1.1.5 钻孔控矿间距的确定

  钻孔布置位置与矿体控制间距有关，这个间距是指沿矿面的钻孔实际距离(图4).
[image: image3.png]FLEE100m( 1: 2000) W58 T SEFREE 25





图4  孔距的确定

1.1.6 取样钻的布置
当地表植被、森林丰富等不适合施工槽、井工程，或由于盖层较厚，槽、井探工程不能达地质目的时，可择优（较坑、井而言）使用取样钻控制矿体的近地表部分（3～50m）代替槽井探，深度以揭露到基岩1～2件样长的深度为宜，一般5～10m，直孔与斜孔结合。
1.2 钻孔设计书编写

    钻孔编录人员应会同探矿人员在矿区钻孔位置确定后，编写钻孔设计书。钻孔设计书应包括以下主要内容：

    钻孔编号、设计孔深、钻孔方位（斜孔）、钻孔倾角。

    岩矿层分层起止井深（由上至下）

    岩矿层分层柱状图（可用颜色表示）、分层岩石名称、断层、破碎带井深。

    各分层岩心、矿心、矿层顶底板岩心等采取率要求（按矿区设计执行）

    孔深校正及要求，一般直孔每100m校正一次，斜孔50m校正一次，误差±1‰。

    钻孔结构及钻进方法等。

2开孔及终孔验收

  2.1 开钻前检查验收

    地质人员应重点检查孔口位置是否符合设计，钻机立轴方位（斜孔）和倾角是否符合设计要求，岩心箱质量临时岩心棚的安全性。水文人员检查涉及水文、工程地质方面工作质量。检查合格后，由地质、水文填写钻孔开孔通知书，交矿区有关部门负责人签字后，送交机台，方可开钻。 

  2.2 终孔验收

  钻孔已达到设计地质目的，或未达地质目的而被迫终孔时，都应有地质主管人员的终孔通知书。

终孔后，应组织地质、水文、测量人员按有关要求验收，每个钻孔都应有正式的质量验收报告书。

钻孔质量验收报告

矿区

[image: image30.png]02 0.3 035 0.25 0.37
AN IERNERE W(
SEIR
SRR REFEES 5% ¥ ZFLIR24.8m
=147

E1-5 PN ERRIEUE LR B



钻孔

	单  位
	


	矿区技术负责
	
	矿区行政负责
	

	地质组长
	
	探矿组长
	

	水文地质组长
	
	机      长
	

	地  质  员
	

	水文地质员
	


年    月    日

	孔口坐标
	X=           Y=             Z=
	施工

日期
	

	开孔日期
	年  月  月
	终孔日期
	年  月  月
	
	

	设计深度
	m
	设计方位角
	
	钻机类型
	
	施工

结果
	

	终孔深度
	m
	设计倾角
	
	机  号
	
	
	

	钻

孔

结

构
	孔径（mm）
	
	
	
	
	

	
	孔深（m）
	
	
	
	
	

	
	套管长度(m)
	
	
	
	
	

	孔

深

较

正
	次数
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	质量评定

	
	记录孔深m）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	丈量孔深m）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	误差m）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	应测次数
	
	实测次数
	
	超差次数
	
	

	弯

曲

度

测

量
	次数
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	质量评定

	
	记录孔深
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	丈量孔深
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	误差
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	应测次数
	
	实测次数
	
	超差次数
	
	

	封

孔
	应封闭位置
	封孔位置
	木塞位置

长 度
	材料用量
	封孔方法
	树桩情况
	质量评定

	
	
	
	
	
	
	
	

	原

始

记

录
	班报表
	应记次数
	
	实记格

次 数
	
	合格率

(%)
	
	质量评定

	
	岩心签
	应填次数
	
	实填合格次数
	
	合格率

(%)
	
	

	
	其它
	
	

	简易

水文

观测
	孔内水柱
	应测次数
	
	实测次数
	
	合格率(%)
	
	质量评定

	
	冲洗液消耗 量
	应测次数
	
	实测次数
	
	合格率(%)
	
	

	
	其它
	
	

	孔内

遗留

物  件
	


钻孔质量验收报告

	岩

矿

心

采

取

率
	岩矿层名称
	起止井深
	厚度

（m）
	长度（m）
	采取率（%）
	矿层总厚度（m）

	
	
	
	
	
	要求
	实际
	

	
	岩层
	
	
	
	
	
	
	

	
	矿

层
	
	
	
	
	
	
	矿心总长度（m）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	矿层平均采取率（%）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	采 取 率 达 到

要求的矿层厚度

（m）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	采取率达到要求

的矿层数占矿

层总厚（%）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	采 取 率 达 到

要求的矿层厚度（m）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	采取率达到要求

的分层数占分层

总数的（%）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	质量评定

	
	其它
	
	
	
	
	
	
	


	分队或

矿区验

收意见
	地  质  组
	探  矿  组

	
	
	

	项目主管单位审定

意见
	

	备

注
	


3.钻孔编录准备工作

 3.1 业务准备

  3.1.1 了解矿区的基本地质情况，如地层、岩石、矿产、构造、岩矿石特征及岩层划分单元等；

  3.1.2 熟悉钻孔原始地质编录的有关规定，程序、要求等；

  3.1.3 熟悉矿区地质工作部署及工程布置情况； 

  3.1.4 了解，熟悉钻孔施工设计即钻孔指示书。 

 3.2 工具、材料、表格准备

3.2.1 工具、材料：

图包、地质锤、放大镜、三角板量角器、钢卷尺、文具盒（内装铅笔、橡皮擦、铅笔刀、防水墨笔等）、讲义夹、数码照相机、计算器、红油漆（或防水符号笔）、白胶布，标本包装纸、样品袋等。 

3.2.2 表格及标签：

   ①表格：

     钻孔地质记录表、钻孔采样记录表、标本登记表、矿石体重记录表、

     照片记录表、录相记录表、孔深校正及弯曲度测量记录表

   ②标签：

     钻孔回次标签、岩矿心分层签、岩矿心采样签、 样签、标本签 

4.检查钻探班报表，整理检查岩矿心

4.1 现场指导
在预计见矿井段，编录人员要跟综指导，确保钻探质量。

编录应随钻孔施工的进度在钻探施工现场及时进行。
4.2 检查钻孔班报表

   4.2.1 正式编录前应详细检查机台钻探班报表(包括孔深校正及变曲度测量记录、简易水文观测记录表）记录的回次进尺、井深、水文观测资料等是否齐全，无误。

  4.2.2 根据编录场地大小，将岩心箱依井深顺序排列，仔细检查岩心长度及编号是否正确，岩矿心摆放有无拉长现象，若发现岩矿心顺序有颠倒，应正确地予以调整，若发现破碎的岩矿心有人为的拉长现象时，应正确地压缩后重新丈量，并通知机场当班记录更正班报表。

  4.2.3 检查回次标签：孔深、进尺；岩心长度、残留岩心长度、回次号、回次岩心编号等数据准确无误。若发现有误，应通知机台更正。 

  4.2.4 检查岩心是否有错放，一旦发现，应正确地予以调整并重新编岩心号。
4.2.5 岩心编号：大于10cm以上的岩心及大于5cm以上的矿心用红油漆（或防水符号笔，下同）编上号，岩心编号用代分数表示：分数前面的整数代表回次号，分母为本回次中有编号的岩心总块数，分子为本回次中第几块编号的岩心。

  例：某孔中第7回次，有4块编号的岩心，其中第3块编号为7
[image: image4.wmf]4

3

 (图5).
[image: image31.png]PRI
% K XXX XXX X]
0999 s

20K 5.8m |

. |

8=

FH¥E135.43m

DESSIES IS




图5  岩心编号
4.2.6 对长度较长的矿心，不方便采样，应加编岩心号(图6)。

[image: image5.png]



图6  加编岩心号
5.检查处理“残留岩心”

5.1 残留岩心认定

  某回次的岩心长度大于回次进尺时，超过的岩心为“残留岩心”。如某回次进尺2.10m，但完整的岩心有2.56m，超出进尺0.46m的岩心即为“残留岩心”。

  残留岩心长度一般以施工人员测量为准，在未进行残留岩心测量，或残留岩心测量不准时，残留岩心处理由编录人员进行。

5.2 残留岩心处理原则
  在岩心完整时，以本回次岩心采取率为100%，将超出部分推到上回次计算，如继续超出可继续上推，最多只能上推三个回次(图7)。

[image: image6.png]R Iel.; 2;)9.12 09 _oj?s‘l.é"zi’ﬁ‘ E)I:s— 1—34'91?.0— 0; —1f)|
DDDD;U_ ;%ED_SHDEJ

EHN BEIK 9RIK

REBL

B2 ZREEOAEE




图7  残留岩心处理
例：上图中第9回次进尺4m，岩心长4.9m，大于该回次进尺0.9m的岩心作为残留向上推到第8回次（第9回次采取率现为100%）。

    第8回次原进尺4.5m，岩心长4.2m，现加上第9回次上推的0.9m残留岩心，则岩心长为4.2＋0.9=5.1m，超过进尺0.6m继续上推至第7回次，则第8回次采取率现为100%（该回次原采取率93%应更正为100%）。

    第7回次原进尺4m，岩心长2.9m，采取率73%，现加第8回次上推的0.6m残留岩心，则岩心长为2.9＋0.6=3.5m，采取率为88%，岩心长度小于进尺，无残留上推，至此，第9回次残留岩心处理完毕（第7回次原采取率73%，应更正为88%）。如残留岩心处理中，上推三个回次仍继续超出，应寻找其原因，再作处理。

    如岩心破碎为砂状、粉状和不在同一岩性中钻进而用反循环采心工具采取的岩心，一般不准上推。

5.3 回次记录

    将钻孔回次有关数据：孔深、岩心采取率、残留岩心处理数据等填入钻孔回次记录表中。

钻孔回次记录表

矿区名称:乐山市金口河铅锌        工程编号：ZK101           第 1 页

	回次编号
	下界记录孔深
	岩    心
	孔深

校正量
	下界校正孔深
	备注

	
	
	块数
	长度
	上次残留
	处理后岩心长
	回次采取率（%）
	
	
	

	1
	2.58
	4
	2.58
	
	
	100
	
	
	

	2
	5.42
	7
	2.84
	
	
	100
	
	
	

	3
	8.51
	8
	2.78
	
	
	90
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	46.89
	4
	2.80
	
	
	85
	
	
	

	26
	49.83
	5
	2.56
	
	2.91
	[image: image32.bmp]9987
	50
	49.90
	

	27
	53.50
	5
	4.02
	0.35
	3.67
	100
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：长度单位：m

记录人:李小林     日期：2007.04.25    检查人:周小林  日期：2007.04.28
6.观察分层

6.1 岩心照像

 岩矿心检查整理后，应用数码相机按顺序按箱为单位逐一对岩心进行拍照，并作好原始资料存档。

钻孔岩心照相记录表

金口河铅锌 矿区  ZK101  钻孔  数码图像文件  ZK101.JPG   
	照片编号
	岩心编号
	岩心回次
	岩心直径

	
	
	起
	止
	

	1
	1
	1
	3
	10～7cm

	2
	2
	4
	7
	7～5cm

	3
	3
	7
	9
	5cm      

	4
	4
	9
	13
	5cm

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


照相：周小林                     日期：2007.04.25
6.2 记录回次数据

 6.2.1 记录回次数据

  由浅入深依次将每一个回次的编号、止孔深、岩心长、残留岩心、进尺、采取率等记录至钻孔地质记录表的回次栏目内。

    其中：“止孔深”应为经过校正的孔深；

   “岩心长”应为经过编录人员检查、整理并认可的实际岩心长度；

6.2.2 计算回次采取率

    回次采取率计算：允许同一岩性段内连续五个回次的总进尺大于或等于该岩性段岩心总长度时，计算五个回次平均采取率（“进尺”为本回次止孔深减上一回次止孔深，如本回次止孔深89.63m，上回次止孔深为85.24m，则本回次进尺为89.63－85.24=4.39m）。

[image: image33.png]Bel

R 8 S HUEE ]

Ju

X3
YA

p==

LIRS




    水文地质、工程地质等有特殊要求计算回次采取率，以及矿层（包括含矿层、矿化蚀变带）及其顶板3-5m应计算采取率，回次采取率的计算方法如下：

    回次“采取率”=                

6.3 地质观察

    观察岩矿心岩石特征（包括颜色、结构、构造、矿物成份等）、矿化特征及蚀变、次生构造（断裂，褶皱、节理等）、古生物及遗迹化石等。 

   在综合观察分析基础上，根据矿区厘定的分层标准进行分层，确定并计算分层井深，分层岩矿心采取率。在计算换层井深和分层岩矿心采取率前，检查回次中是否出现“残留岩心”。

 6.4 分层

  6.4.1 分层

首先对尽可能长的井段直至全孔的岩矿心进行综合观察分析，并根据矿区厘定的分层标准对岩矿心进行分层。例如：某钙芒硝矿区ZK402孔中，按不同的岩性、矿石类型划分出：第四系冲洪积层、紫红色泥质白云岩、紫红色白云质粉砂岩、中—细晶钙芒硝矿石、紫红色构造角砾岩、粗晶钙芒硝矿石、紫红色粉砂质粘土岩、紫红色白云质泥岩等8种岩性的17个分层。

    在第一分层结束后放入一个分层标签（或分层隔板），如遇分层界线刚好在某一段完整的岩心中时，则用钉锤或劈样机自分层处将岩心劈开后放入分层标签完整岩心中(图8) 。

[image: image7.png]A= 288 7\ B 35D
WAL B RN AN AT
F11-1 FoEREETED




图8  完整岩心中分层示意图

6.4.2 记录分层数据

分层数据对应于钻孔原始地质记录表左侧的回次位置填写，如下图：

钻孔原始地质记录表

项目（矿区）名称                                 工程编号             第   页

	层

号
	起
	止
	分层采取率
	分层进尺
	换层孔深
	轴倾角
	分层真厚度
	岩矿石名称
	花纹

代码
	地 质 描 述
	备注

	
	回次号
	岩心长
	回次号
	岩心长
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1
	4.20
	2
	3.15
	100
	7.35
	7.35
	
	
	
	
	
	

	2
	2
	0.55
	7
	2.50
	90
	11.17
	18.52
	
	
	
	
	
	

	3
	7
	0.85
	12
	1.52
	91
	13.50
	32.02
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：长度单位：m，角度单位：°，真厚度＝轴夹角的正弦值

记录                             日期                           检查   
如在第2回次中分层，则对应于2回次横格中填写

   序号：为本分层的顺序编号：

   回次岩心长：

   为本分层所处回次内属该分层的岩心长度。

   如图9中：第2分层底界在第7回次的7
[image: image8.wmf]4

2

至7
[image: image9.wmf]4

3

岩心之间岩心长为：1.3＋1.2＝2.5m。在一块岩心内部分层也如此处理。

[image: image10.png]wWIN

R
B3 mEeae Ui H R




图9  回次岩心计算图

6.4.3 换层井深计算

从一个分层变换为下一个分层时称为“换层”，换层时所处钻孔深度称为换层井深。根据换层所处位置不同，可分为：回次内换层、回次间换层及空回次换层三种情况计算换层井深。

    ①在某一回次内换层时：换层孔深＝上回次止孔深＋本回次上层岩心长÷本回次采取率，如图10：
[image: image11.png]< #542.8m :
|
| | |
I 03 0.4 0.4 | 06 05 03 |
CHETEIETE I Esss%\ ) AN
AFK | SR | ST | 6EK
1 > [
: o < 2532 |
# 7L,
1L = %
% 1L N
3 # o
B = B
3
8
WRTLIE= 20+ 0.3+ 04+ 0.4+ 03 _ 21.75m  SEIKREE = 2.8m + 3.5m X 100%= 80%

80%

B4 F—ERABELEST R REE




图10  回次内换层孔深计算示意图

②两回次间换层：换层孔深＝上回次止孔深，如图11：

在5回次与6回次之间换层

图11[image: image34.png]-]




  两个回次间换层孔深计算示意图

第一，5回次无残留岩心时换层井深＝5回次终止孔深＝25m。

第二，5回次有残留岩心时。

换层井深＝5回次终止孔深—5回次残留岩心长=25-0.2=24.8m。

③空回次换层时，计算公式为： 

换层孔深＝上回次终止孔深＋空回次进尺的二分之一（是否二分之一，可根据上下层岩石的硬度、破碎情况而定），如图12。
[image: image12.png]ANAB—REE  #HR03m o E— e

E4—7 SERPHREL R T EE




图12  空回次中换层孔深计算示意图

分层进尺＝本分层底板的换层井深－前一分层底板的换层井深

＝135.43－128＝7.43m

6.4.4采取率计算

①回次采取率计算：允许同一岩性段内连续五个回次的总进尺大于或等于该岩性段岩心总长度时，计算五个回次平均采取率（“进尺”为本回次止孔深减上一回次止孔深，如本回次止孔深89.63m，上回次止孔深为85.24m，则本回次进尺为89.63－85.24=4.39m）。

②水文地质、工程地质等有特殊要求计算回次采取率，以及矿层（包括含矿层、矿化蚀变带）及其顶板3～5m应计算采取率，回次采取率的计算方法如下：

回次“采取率”＝
[image: image13.wmf]%

100

´

本回次进尺

本回次岩心长

  
③分层采取率＝
[image: image14.wmf]%

78

%

100

43

.

7

80

.

5

%

100

=

´

=

´

分层进尺

分层岩心长

  （见图13）。

图13[image: image35.png]wWIN

R
B3 mEeae Ui H R



  分层采取率计算图

分层计算结束后，将有关数据填进地质记录表的分层栏目，同时将分层孔深填入岩心分层标签。

7.布样

  7.1 布样原则

  布样应在观察、分层的基础上进行样品布设，样品应分矿石类型、品级、分段连续布置。 布样时一般应遵守五不原则：

  （1）同一件样不得跨越不同孔径（图14）

[image: image15.png]R BILR) 1E#

E1—7 AR EE




图14  不同孔经分采

（2）同一件样不得跨越不同矿种及矿层（图15）
[image: image16.png]————————— H6 ————————— Hé H7
6
! ’) ! AY ’) ! L ’} ) Y
o7 Pb \\Zn §" ouF Pb \ Zn §"
I BT R EH

E1—8 ARETEREE




图15  不同矿种及矿层分采
（3）同一件样不得跨越不同矿石自然类型及不同工业品级 （图16）
[image: image17.png]__________________ | H5 Hé6
C
! ) ! \\ ) ! // ) ) \\
ARG et =yl MR A TR VAR
R AR R
_________ HS--———————, H8 H9
(
! ') ! A ’) ! VA ') ) \
Y e =W — R = RAET
( Fel) ( Fe3) ( Fel) ( Fe3)
#HR( BT IEG

B1—9 ARF-AFREE T SFRER




图16  不同矿石类型及不同品级分采
（4）单样样长所代表的真厚度一般不超过该矿种工业指标的可采厚度（图17）
[image: image18.png]t—HHFHH HHH“ (e

WO R A42° , Hkom, RKAEE4m,
KKK F R LA REET—2m,

. I

E1—10 AREFRE T APREREREE




图17  样长与可采厚度
（5）同一件样一般不跨越回次采取率相差较大的回次（图18）
[image: image19.png]———— e o —— —— —— o — — —— — — —— — ————— —

REFEL0% FKEHE50% FEZ80% REES0%
B £
F1—11 AREEYCREERER




图18  样长与采取率
7.2 夹石及岩脉剔除原则

[image: image36.wmf]%

100

´

本回次进尺

本回次岩心长

 矿层中岩脉（夹石）较发育   时，其规模较大（指大于规定的夹石剔除厚度并可从矿石中明显简单地剔除时）可在采样时剔除。无法剔除的较小岩脉（夹石），采在样品中自然贫化（图19）。 
图19  岩脉剔除原则
7.3 矿层的顶底板控制样 

    矿层的顶底板必须各有一件控制样品 

7.4 布置化学样品

    按照上述布样原则逐步布置化学样品，每件样都应填写“岩矿心样品签”（或采样隔板），放入岩矿心中该件样品的底界处，同时在地质记录表中记录样品号，井深。

    样品签主要栏目填写、计算如下：

7.4.1 样号

    样号全称：化学样代码＋钻孔号＋该孔中化学样顺序号。如402孔的第1件化学样，样号为：

    HZK 402—1。一般除每个孔第一件化学样用全称外，以后样品可省略孔号，直接写成H2、H3​、H4……。应当注意，同一个钻孔中样号可缺号，但绝不充许重号。

7.4.2 样段井深

指一件样品起、止井深。样品井深的计算方法与前述分层井深的计算方法相同。

7.4.3 样品岩心编号

指本件样品段的起、止岩矿心编号（指回次岩心编号）。如图20所示：


[image: image20]
图20  样品段的起、止岩矿心编号
H4号样的起始岩心号是8
[image: image21.wmf]4

2

，最后一块岩心号为10
[image: image22.wmf]6

4

，则样段岩心编号写成8
[image: image23.wmf]4

2

～10
[image: image24.wmf]6

4


7.4.4岩矿心取样方法

  ①取样工具：
劈样机：传统的岩矿心取样工具。

切割机：推荐使用小型手提石材切割机，其取样质量及速度均优于劈样机。

②取样方法：

a.较完整的岩心及较大的岩块，用切割机(劈样机)进行二分之一切分，矿化均匀且样品重量能保证时，可以四分之一切分。

b.在劈分时，如果矿心中矿化不均匀或矿化具方向性时，为了使切开的两侧岩心矿化较均匀，劈开面应尽量垂直于矿化集中面。

c.当岩心破碎呈小岩块、岩屑、岩粉时，无法用劈样机劈分，而改用拣块法取样。这时要特别注意样品的代表性，一般处理方法，将小块岩心敲打二分之一做样品，其余的岩屑、岩粉应混合均匀后取二分之一做样品。

③补写岩心编号

如果劈分样品样品时将原岩心编号破坏了或作为样品取走了，则应在另一半岩心上补写相同的岩心号。

8.地质记录描述

8.1 描述观察的主要目标层

地质描述是在仔细观察岩矿心的基础上进行的。观察的主要目标是矿层（矿化层）及顶底板，矿化蚀变带、构造部位、分层界线等。

    复合定名：地质观察描述一般以分层为单位，首先对本层给予一个能反映岩矿石基本特征的复合定名，复合岩矿石名称要求反映岩石的颜色、构造、结构、矿物成份及矿化特征。

    在考虑复合定名时，根据分层中岩矿石种类主次、分布特点，可能有几种定名情况：

    a、分层岩性基本上只有一类，为单一定名：

    例：深灰色中粒条带状斜长辉石岩型稠浸状钒钛磁铁矿。

    b、分层中出现两种以上岩石呈互层状产出；

    例：深灰色中粒条带状斜长辉石岩型稠浸状钡钛磁铁矿与灰色中细粒流状辉长岩型稀浸状钒钛磁铁矿互层。

    c、分层中出现次要岩石夹层；

    例：深灰色中粒条带状斜长辉石岩型稠浸状钒钛磁铁矿夹（也可为“间夹”、“偶夹”）灰色中细粒流状辉长岩型稀浸状钒钛磁铁矿。

8.2 观察及描述的主要内容

    a、岩石特征包括岩石的颜色、构造、结构、矿物成份、风化特征及其它物理性质。

颜色包括岩石总体的颜色（包括原生颜色及风化颜色）。

    b、结构指原生构造，如：层状、片状、板状、流纹状、流状、条带状。

    岩石风化是根据岩石风化强弱程度，划分出氧化带、混合带和原生带，供制作储量计算剖面及储量计算使用。

    c 其它物理特征，如光泽、断口、硬度、比重等。

    d、蚀变特征：蚀变与矿化关系密切，蚀变带往往就是矿化带。对蚀变带的观察要确定蚀变岩石类型。注意蚀变带内蚀变矿物变化情况，注意蚀变带与矿化或矿体的相互位置、空间关系等。

    e、矿化特征：观察矿化的种类，矿石特征，（内容同岩石特征）矿层（含矿层）与顶底板接触关系，产状。（测量矿层顶底板介面轴夹角，测量矿石原生构造的轴夹角等）。

    f、次生构造：包括断裂、褶皱、节理、劈理、破碎带及沉积岩中后沉积作用构造，如起因于化学作用的结核、瘤块、裂隙充填形成的岩墙等。编录过程中要观察、收集上述构造的特征、类型、产状等。

    g、古生物及遗迹化石：观察和收集古生物、古生物遗迹化石产出层位、化石种类及分布特征等。在观察岩心时，对一些有特殊意义的地质现象要作大比例尺素描图或照相、录像。

    h、标志面与岩心轴夹角测量：岩心轴夹角是了解地层、矿层（体）、岩（矿）脉，地质构造的倾角，编制地质剖面图、计算地层和矿层（体）厚度的基础数据。

8.3 测量轴夹角

  量角器测量法：

  用量角器测量轴夹角是最简便的方法，步骤如图21：

  首先找出要测量的标志面在岩心上的总体方向找出标志面在岩心上的最高与最低点。（可用红、蓝铅笔划一条线），如图中的AB；

  将岩心柱面（图中CD）紧靠岩心隔板；

  将量角器的零度边（图中ab）与标志面（AB）平行，同时将量角器的0点与标志面（AB）同心柱面（CD）的交点（0）重合；读出岩心柱面在量角器上的读数（70°）即为轴角。 

[image: image25.png]i A o off

© HA%
90 %AL\/FE’E*E
s /7 7 /S N/ S/ /S v/ /S /S /S
C 0’ 60 D
B 70°
? Wm*ﬁ 8
s /~ /S /S S SAS /SO S S N ARV

\
? 8? R 5

S /IS

-

FE11-8 ek AnER




图21  用量角器测量轴夹角

8.4钻孔编录用语及代号
勘探P   钻孔ZK   薄片b  光片g   化学样H   光谱样GP

岩石全分析样YQ    组合分析样ZH   照片ZP    光盘JP

标本B   氧化样Fy  小体重XT       选矿样XK

9.质量检查及资料整理

9.1 质量检查

9.1.1 钻孔质量验收

     ①人员：技术行政负责人、地质组长、探矿技术员、水文技术员、机长等；

     ②主要内容：孔深校正、钻孔变曲度、封孔原始记录、简易水文观测、岩矿心采取率等六大指标，但应注意钻探施工采心工艺造成矿心贫化问题。

9.1.2 采样质量检查

①检查样品的编录（布样）与采样井深的吻合性；

    ②检查化学样重量误差：二分之一切（劈）分样品的理论重量：
[image: image37.png]FIBRERHI AR ) TN S gl

B1—12 ERKAIBRIEN



    D=         

    (R—岩心半径、l—样品长度、σ—采取率、T—体重）

    实际样重与理论样重的误差一般不应超过10%。

    ③检查其它样品的采样井深（位置）

9.1.3 地质编录质量检查

    ①检查分层的准确性及有关记录数据的准确性布样合理性；

②检查文字、数据、实物三者的吻合性。

9.2 钻孔资料整理

  包括经常性资料整理和终孔后的资料整理。

9.2.1文、图、实物整理校对

    地质编录和采样收集的成果有文字的、数据的、实物的三大类。

    对野外记录的铅笔数据上墨、对错字、漏字、语句、特别是专业用语进行检查，修正，对各种数据进行核实，计算、整理样品、标本，包括编号、登记、包装、填写样单等。

9.2.2分析编录资料，指导钻孔施工

在一般性整理的同时特别应经常将编录的地质资料、包括岩性、分层、断层、矿化、蚀变、轴夹角，钻孔方位及倾角等绘于勘探线剖面钻孔相应井段，随时了解掌握钻孔设计和实际资料的差异，分析变化原因、推测变化趋势，提高对矿床特征的认识，指导钻孔施工。 

10.钻孔柱状图的编制 

10.1 柱状图编制必须的资料

10.1.1 钻孔原始地质编录资料：分层的数据、分层采取率、岩性描述、产状（轴夹角）

  10.1.2 钻孔采样登记表：样品编号、位置、样长

  10.1.3 样品分析报告：样品分析结果

  10.1.4 钻孔施工资料：钻孔倾角、钻孔结构、封孔情况

  10.1.5 测量成果：孔口坐标

10.2 柱状图的格式及内容

10.2.1 鼓励计算机成图

首先在计算机中制作钻孔柱状图格式，然后将有关编图资料定位录入。钻孔柱状图不是工程素描图，而是一种根据已有资料编制的综合图件，因而不必用手工制作。

10.2.2 钻孔柱状图格式及内容

钻孔柱状图式样按图式的格式和内容制作。

    钻孔柱状图比例尺，各矿种要求不一，一般采用1:100—1:500制作。
  对无矿井段的某一岩性层且厚度过大时，在岩石花纹栏中可不按实际井深绘制，而采用断开线缩短岩性花纹制作，断开线上下相同岩性的柱状分别不少于2厘米（总共4厘米），见图22。

[image: image26.png]FLOMER  X=2947456.67

x X g BRZKX X 45304 K B ( &%)

Y-18499429.99 HHIR: 10 x x x
Z=1934.46
b 7] # I
R R 24 B wnumop nzémz
: i BT MR MR & Y
[ n | E | an [oARERR[PEL |55 ez [BFR| =
(%0 | BfRS | [5H & [0
0.00
X X REARHEL, oo coor-1 |2 30724 [eoo| 5 [ nas
X
v X vX 2 (a4 |s348 [624| 85[ 10m0
X 3 [31348 |89 |545| | 1036
X X
X 4 |ns9s |22574 |es1| o7| 105
3272 X X
53272 X X
X 5 | 5007 |346550 543 | o7 [ a2
X X 6 |54550 |9038 48| 4| sm;
X 7 [sas [s535 [sa5 [100 | 1520
Xv ¥ § a3 |ssess |23 oL | B
X 9 [ssess |s6309 eas | 84| 1550
XXX 10 |s6209 |8 [se2 | s | 1336
X X n |sen [sne [ssr|w | 2
373.68|373.68 | 90 X 12 |s7368 | 57768 [400 [ 100 | 1346
~ o
FREFSRETERBNEIR | 5 [ |5 5o | 2| be
A R TG, oo
3790|2480 [ 2| i 1 [ (s [aas] 36| 110
A~ TR —BET—RBEE 16 (799 | 095|206 41 | e
= A R—REBRE A, - -
o 16 | 59495 | 60063 [568 | 56 | 2985
o0, |387.89 [403.89[ 1600 | 53 A | R 17 | 606 | 600 [226| @2 | 984





图22  厚度过大的无矿井段断开绘图


[image: image27]
图23  钻孔柱状图

11.资料成果 

钻孔原始地质编录应提交的资料

  a、音相记录表

  b、坑道、钻孔概况表

  c、孔深校正及弯曲度测量记录表

  d、钻孔原始地质记录表

  e、钻孔采样登记表

  f、标本登记表

  g、鉴定及测试成果

  h、钻孔柱状图（见附录B9）

  i、岩矿心音相记录载体

  j、钻孔原始地质编录小结

  k、钻孔验收报告

  l、孔位坐标定测成果

钻孔概况表

	工程类型
	
	统一编号
	

	矿区名称
	
	工程号

	
	
	

	坐标

m
	X
	坑口、孔口
	

	
	
	坑口、孔底
	

	
	Y
	坑口、孔口
	

	
	
	坑口、孔底
	

	
	H
	坑口、孔口
	

	
	
	坑口、孔底
	

	规    格
	长（深）度
	断面（孔径）
	方位角
	坡度（天顶角）

	设    计
	
	
	
	

	实    际
	
	
	
	

	施工日期
	年    月    日
	年    月    日

	编录日期
	年    月    日
	年    月    日

	质量等级
	
	施工质量
	
	编录质量
	

	施工单位
	

	编录单位
	

	设计目的
	

	施工结果
	

	工程施工管理人
	
	质

检
	       

	地质编录人
	
	
	


注：长度单位：m；方位及坡度：°。
孔深校正及弯曲度测量记录表

矿区名称                             钻孔号                          第    页

	序

号
	孔  深  校  正
	弯  曲  度  测  量

	
	记录孔深

（m）
	校测孔深

（m）
	误 差

（m）
	误差率

（%）
	测量孔深

（m）
	测量天顶角

（°）
	实测方位角

（°）
	测量

方法
	测量仪器

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	应测次数
	实测次数
	超差次数
	应测次数
	实测次数
	超差次数

	
	
	
	
	
	


记录人：            日期                 检查人：                日期

钻孔回次记录表

项目（矿区）名称              工程编号                           第    页

	回次编号
	下界记录孔深
	岩    心
	孔深

校正量
	下界校正孔深
	备注

	
	
	块数
	长度
	上次残留
	处理后岩心长
	回次采取率（%）
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：长度单位：m

记录人             日期             检查人            日期

钻孔原始地质记录表

项目（矿区）名称                                                    工程编号                                              第   页

	层

号
	起
	止
	分层采取率(%)
	分层进尺
	换层孔深
	轴夹角
	分层真厚度
	岩矿石

名称
	花纹

代码
	地  质  描  述
	备注

	
	回次号
	岩心长
	回次号
	岩心长
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：长度单位：m，角度单位：°，真厚度＝轴夹角的正弦值

记录人                              日期                                检查人                             日期

钻孔采样登记表

项目（矿区）名称                                剖面编号                       工程编号                               第   页

	钻孔号
	样品

编号
	采样井深
	岩矿心
	岩矿心编号
	重量

  袋数
	岩矿石名称
	采样方法

岩心直径

采样人

日期
	送样
	分  析  结  果

	
	
	自
	至
	样长
	长度
	采取率
	自
	至
	
	
	
	送样人
	日期
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：长度单位：m，重量单位：kg，岩心直径：cm。

记录人：                          日期                                     检查人：                          日期

岩矿心分层签

	钻 孔 分 层 签

矿区名称                      孔号                

层    号                      层位                

岩矿石名称                                        

起回次          岩心长         m孔深            m
止回次          岩心长         m孔深            m
编  录            日  期          年     月     日


岩矿心样品签

	钻 孔 岩 矿 心 样 品 签

矿区名称                   孔号                  

样品编号                                         

岩矿石名称                                       

起回次             岩心长        m孔深        m
止回次             岩心长        m孔深        m
采  样             日  期        年     月     日



� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





�





固体矿产勘查原始地质编录之二





�

















PAGE  

[image: image38.png]2 4
HA (87 ~ 10¢)

5
H
=4

BIEIK ok

E1—13 REETLEHT



[image: image39.wmf]2

·

·

·

·

2

T

l

R

s

p

[image: image40.png]X X 4 55 RZK1308 4 3L 4 4K B (& 3)

TSR X2947456.67 . R
Y—499429.99 HBIR 10 x xx B S: 90° FALAM 197653
Z=1934.46 ZARE: 58797 #ILHE 19761027
BHORORER g opow By B | waeecn :zﬁ W 2 (% )
mg 5 v B R 0w 2
0 THL £ 23
BlE = M(%?iﬁﬂm&gﬁ LR S I R R T A
- lcea743 30124 30724 | 600 | 65 |11.48| 610 |0.10 [0.005 [0.005 | o5 | 023 0
+ -
-~ 4 |3072¢ | 31348 | 624 | 85 |1070| 557|008 (0004 005 0005 [0.18 003
-
= 45 (31348 | 31893 (545 | 99 (1036|553 008 |0.003 0.004 o005 |0.18 004
~ T
T 46 (31893 | 32574 | 681 87 [10:58 556 |0.08 1003 | 0.004(0.005 015 00
io
T o 47 32574 (33272 698 | 90 [11.03| 533 |0.08 |0.004 D.00S |0.0050.29 002
~ T
- - 8 m |3007 |735 | 86 |1226] 652 |010 Poos oos 0004 pat o0
T o |00 |65 [543 | 97 812 [159 003 o004 P02 |ooos o7 o0
T . g 9
Wi (35038 |14 |8 |— REFRERETBERE 50| 34550 | 35038 |488 | 48 573 | 299 |005 p.ood [0.002 0007 025 o
as038 35353 | 315 |10 | ~— | Fe, REFHREKETARENERT T 51 338 |35353 [315 | 100 [1529]740 0.3 o002 [o48 008
3353|3666 | 313 | 51 |Aog__|Feys EXeBUBEERRET T 52 (35353 [ 35666 |313 | 51 |29.79(1256(030 (0022|0017 0.038 [0.56 o017
D . o o
1666 36309 | 643 |34 | | Fey RETHERBECEDERT R 53 |15666 |36309 |643 | 84 |1550 804 014 0019 00100031 |05 006
~— o~ 54 |363.09 |368.1 (502 | 81 (1316|872 0.1 |0.008 0.007 |0.020 026 0.03
-
@ 55|368.11 [373.68 | 557 | 81 |12.75(568 (0.4 D011 0007 o020 [0241] |07
~ 56 |373.68 | 37768 |400 | 100 1346|651 [0.14 017 (0007 0023 0244 |07
~ woo w
- - REFEREBMRTE, DAERE 57|78 | 3344 (567 | 21 |1309| 476 | 011 |0015|0.007 |00 p2s2 016
SRR E TN
e |88 |0 | @] B ETANEH 55 |3344 | 38780 |445| 36 et | 539|002 0037 |oa3s| |01
A ~
- A 5938789 | 39495 |706| 47 (2074 628015 0016 |0.070 (1063 028 Slmm
3 — —_ & 293 p—
ap Bh—Ea s —EmhELR s 6039495 40063 |565 | 56 |05 942 023 (00640021 0098|107  |oas 567 117
- ;
60, |0 |0 | 60 | B A Feys RETE 61| 40063 |20399 |36 | 62 |954)1411 |04 foots|onzs|aomofiite| o 0 %
e |am | s | % |~ A [TFe, RERHR B ERERY A 62|403.59 | 407.04 |3.15 | 93 [18.22] 991 [0.16 |0.0860014] 0.070]1.398 002
0704 (41114 | 410 | B ‘(;‘_ Fe, R ET SR E R R €3] 40704 | 41104 | 410 | 83 (1522)753 012 (0.041|0.010(0.035 | 0.966| 002
L |gsm | 436 | 2] o« ReFEuddEn s FEKERER 6 | 41114 | 41550 |436 | € |1340|667 041 |0015 0007 o016 0440 002
550 Jsom | 39 [ 5| 0pp [Fey, RReM—GRENBETEURRTE 65 ] 41550 |41900 | 350 | 53 [2162[106402n [0922]0013)0037 0sg7|  |0g6
~ T N N
41900 (42572 | 672 | 57 ‘o ReTERERBTRRE 6641900 42572 | 672 | 57 [1105(548 [0.09 |0.014|0.005]0.027 |0.134 0.10 |42578
A A 67|27 |47 [299 | 100 [o0e2 | 773019 [oots|0009 o054 o368 068
A 6842671 | 43327 |46 | 98 [2480 915 |04 poaz 0013 0.066 |0.382 097
2512 |66 |14 | 05| A T A|Fens RReEMEAR ERFETE 69 (43327 43676 |349 | 92 19321070 (027 po1g |0.016|0.076 |0.368 158
3 N el B
3676 |aszos | 529 [w | A |Fe, RECHEBREBERTE 7043676 |44205 |59 | 89 1992 | 605 015 [0023(0011 0,068 0339 o074
-—
A A 7| 40205 |4750 |55 | 86 [1528 | 433 [0.10 Doz 0011|0073 o327 043
=~ 72 |70 45142 (392 | 94 1645|525 012 00140010 (0058 0256 | |04
A ~—
a(/}\ Fe, 73 |45142 |a5741 (599 | & 11615 |4z D11 l0016 0010 0,059 0263 0.46
—
N = Y . . 74 45741 (46401 |60 | 84 1695 |568 013 [0022(0.010 (0085 |0.392 043
- A BERETEUMELRERY A,
Hi: 461.01—462.01 KK AN 75 |46401 46902 (501 | 69 1582|512 012 0,018 0.009 (0.046 0292 0
T3
wres s |wn e | N | Fes EkEHR 76 46902 47257 (335 | T (1757|644 (013 0020 0011 P49 0349 027
— A N 77 4257 |47629 | 372 | 93 [1428 | 631 |01 012 0008 o3 o261 015
47257 47954 | 697 | %6 | A ~— REGREESMEE 7847629 |479.54 [325 | 100 |13.69 |499 [0.19 |0.016 0.007 |0.034 |0.306 0.19
/\ /\ 79 |479.54 (49339 (385 | 90 |29.56(10.57 (027 [0.056 |0.018 0.094 |0.559 0.52
I
4954 4030 1076 |0 | A |Feus RARETHRUAEBZERRT T 50 148339 (49030 [691 | 75 [2029 | 780 19 poz2 (0014 0.054 o367 0.6
AN 8145030 49608 |578 | 83 [13.02 | 494 |0.09 |0.004/0.009 (0,037 [0.157 019
< 52 49608 |50046 |4z | 32 1155|378 008 boo2 |0.008]o.044 0o 02| a5 5w
- A o K
§3|50046 | 50498 |452 | 54 [1132| 381 007 pove (0008 0023 0020 017 s
<
8 |50498 |$10.19 521 | B (1149 | 365 |006 0010 0010 0029 o020 3>
< -
lI/o’ @ 85 |51019 51561 (542 | 67 (1132 |3.65 |0.07 D.016 |0.009 |0.052 0046 020
- < 86 51561 [51952 |391 | 98 1208|348 [007 (0017|0010 joss o041 024
. P 87 . 52355 (403 | 60 [12.34|3.74 |0.06 |0,002 (0.011 jog 027
A ReFatdois AP IAE Ll 0061 0026 o
& 8 |52355 |52768 | 413 | 95|12.49|338 007 Dooz |00 061 POIS
900 5014 |98 |66 | < ~— KEERFE % [s2768 |50.14_ [246 | 98 [1220] 318 096 [0.002 [0.009 0061 [002Z 035
~— A 45° NPT 35° 14/
53014 53713 | 659 | 85 < RETHANAE 90 |53004 | 33713 699 | 85 |1155|321 007 [0.002(0.009 |0.065 |0.023 025 530 %
b O 4
x
x By
4
& jit3
sy |sws | |6 XX REBEMETER
Now ReFERAES, L 56283
56053 56310 | 751 | 9 |— A 565,48 % 4 BB 91 (56053 (56810 |757 | 62 [10.50 | 378 [0.08 021 [0.007 [0.028 .115 013
— dpiI—
- 52 |56921 | 57570 |gag | 56 (1079|630 D10 0008 ogo7 017 0276 | j0n7
-—
P K—HREREHE—FRGLETH. £ o3 |57570 [s013 [e43 |57 1220 938 a1 PO11 0009 0,014 pada7 01
- -— 1 568.10—569.21. 570.75—571.67. 94 |58103 (58434 (383 | 67 [13.60 878|014 D030 (0.010 [0.022 0.332 0.01
oy [s6a10 |58197 | 1087 | %2 | 580.13—581.01% % A WK #
x x A x x Ji
x x Sk XZK1308 §FLARIRE
#w R WEE
¥ #® " 5
BHLHIE B R
FARAK H #
Bk BORBRR




_1268748715.unknown

_1268749063.unknown

_1268749070.unknown

_1268749105.unknown

_1268749038.unknown

_1268746571.unknown

_1268748508.unknown

_1268742215.unknown

_1268746543.unknown

_1268740477.unknown

