关键词：MAPGIS、矢量化、技巧

信息作为一种新兴的产业越来越受到人们的重视，信息革命的浪潮正冲击着人类社会，MAPGIS地理信息系统在农村土地详查、土地开发整理、基本农田保护等土地领域的应用越来越广泛，。现结合在生产实践中对图形矢量化的摸索，以1:10000的农村土地详查为例，谈谈其中的一些技巧。

一、 矢量化应用的广泛性和重要性。

矢量化就是把读入的栅格数据通过矢量跟踪转换成矢量数据，是MAPGIS它是地理信息系统的主要功能之一，很多实际应用都是在矢量化的基础上进行的。像农村土地详查中的面积量算和土地数据库利用系统、基本农田保护中的农田分布图都要求先对图件实行矢量化，矢量化数据成果的好坏直接影响到后续工作的准确性。所以我们必须从工程的开始就要把基础打好，以保证质量。

二、对图形矢量化的一些技巧

a、根据线图形元素的重要性，分主次先后矢量化界线、图斑线和不构成图斑的线状地物

在开始对一幅底图开始图形矢量化的时候，很多人常常感觉不知道该如何入手，建议先矢量化界线，若以线状地物为界线，则矢量化线状地物，根据跳线情况选相应跳线线型，颜色设成相应村、乡、县界线颜色，并按所跳线状地物设成相应图层。这样，把跳线部分复制到线状地物文件时，可以根据图层改成相应的线型。界线文件是整幅图形的主干，而且在以后的一些应用过程中，由界线文件转换为辖区界文件也是计算面积的重要依据。

继续矢量化图斑线，由于有的图斑内部被线状地物分割，干扰正确拓扑关系的建立。因此，在矢量化时，把图斑边界线状地物与图斑内部线状地物分开矢量化。只对构成图斑边界的、能够形成拓扑关系的线段来分层、分段矢量化。最后再矢量化那些不构成图斑的线状地物。

b、充分发挥利用图层的作用

所谓图层，在实际应用中可以理解为具有相同或相近参数的图元集合。所以在实践中，我们可以利用这个特性进行一些批量的操作，以提高工作效率。例如需要将所有的公路都统一标示为宽度为2毫米红色线段，这时就可以通过线编辑菜单的统改线参数这一子功能来实现，即替换条件为公路所在的图层号，替换结果则为线颜色为6、线宽度为2，单击确定就可以实现了。如果在矢量化公路的时没有分层，那么只有一条条线的去修改了。在最初矢量化的时候，系统默认的图层是"0"层，可以根据实际情况，设置不同的图层进行矢量化，为以后的工作提供方便。而且图层之间也可以有选择重新组合，形成新的图件。比如在做农村土地详查时，要求工程文件包含有界线文件、线状地物文件、图斑线文件、图框文件。如果我在矢量化时，预先将铁路设置为"61"层、公路设置为"62"层、农村道路设置为"63"层、沟渠设置为"77"层。分离文件时同时选中相应的图层分离文件后另存就是线状地物文件了。

c、灵活运用图例板

在进行矢量化之前，应该认真读图，整理归类出图中用到的各种图元的参数和属性，并以此为基础建立完备的工程图例。对于每一个工程文件，一般都有它特定的实际意义，它所涉及的图元类型也是有限的，因此有必要提供一个与其相对应的图例文件。同时，还可以创建一个分类的图例，就是可以将点、线、区图例在一个图例板上分区域存放，方便查找使用。这样，我们在矢量化的时候，在输入另一类图元之前，通过图例板可以直接提供该类图元的固定参数，避免进入菜单重新修改此类图元的缺省参数。

d、通过拓扑处理反向检查纠正一些矢量化中的错误

操作员在矢量化时，难免会出现一些失误，出现漏画、错画的情况，在该断开的地方线没有断开，不但造成线拓扑关系的混乱，而且给造区带来了很大的障碍。所以在矢量化时，对于结点处（即多个线段的相交处）应多加小心，第一使其断开，第二尽量采用抓线头或节点融合的功能使其吻合。避免产生较大的误差。使结点处尽量与实际相符，避免端点回折。为了纠正矢量化误差或错误，可以顺序执行以下功能项：

[自动剪断线]    [清除微短线]    [清除线重叠坐标]     [自动线结点平差]    

[线拓扑查错]

查错工作是由系统自动完成，查错系统在显示错误的同时也提示错误的位置，并在屏幕上动态的显示出来。我们可以根据错误类型采取不同的方法改进，比如出现悬挂线段的错误提示，先看看是因为没有和应该闭合的线段闭合，还是本身就是属于多余的线段。如果是前面一种情况，可以继续矢量化该线段使其闭合，如果是后面这种，直接删除该线段就可以了。然后如此循环的不断改错，直到没有任何错误为止。这样既可以完善矢量化成果，又可以为以后拓扑重建造区做好准备。

   三、小结

   值得一提的是，上述的方法并不是独立的，在使用的过程中它们常常相互渗透，我中有你，你中有我。比如在矢量化界线和图斑线的时候，常常利用图例板上的线参数，不同的线型分布在不同的层中，在线转弧段成区之前，又要通过拓扑处理完善矢量化成果。要在实践的过程中，勤于思考，灵活运用，这样才能把矢量化这项工作做好。

