电脑制图基本步骤：
在做一幅图之前，先新建一个文件夹（用来保存与该图有关的所有文件），用图名给该文件夹命名，例：×××矿1号剖面，之后将扫描的图放入该文件夹中。
打开MAPGIS主菜单，进行系统设置，把工作目录设置为刚才新建的文件夹（×××矿1号剖面），其余三项在安装MAPGIS软件时设置好。
因为扫描文件为（*.tif）格式，在MAPGIS中使用不变，因此需要转换成MAPGIS可使用的文件格式（*msi），需要进行数据类型转换：
MAPGIS主菜单→图象处理→图象分析（镶嵌配准）→
文件→数据输入→转换数据类型：（*.tif）→添加文件（扫描的文件）→转换
图形处理→输入编辑→确定：新建工程（把做的这张图看作一个工程），在左区点右键→新建区、新建线、新建点→
矢量化→装入光栅文件→描图





其它常用功能：
做平面图之前，生成标准图框：
自动生成图框：
MAPGIS主菜单→实用服务→投影变换→
系列标准图框→键盘生成矩形图框→
矩形图框参数输入：坐标系：国家坐标系；带号：20/40；注记：公里值。边框参数：内间距10，外间距1，边框宽1。网线类型：绘制实线坐标线；比例尺：图的比例尺（例：5000）；矩形分幅方法：任意公里矩形分幅。
图廓参数： 横向起始公里值（去带号）：例20556000→556.000，纵向起始公里值：例4820.000，横向结束公里值：，纵向结束公里值：，
图廓内网线参数：网起始值（根据起始公里值定）：，网间隔（根据比例尺定）：；
（例横向起始值为556.020，比例尺为5000，网起始值应为：556.500，网间隔为0.5）
图幅名称：××××，图框文件名：×××，线参数设置→点参数设置→确定




因为扫描图纸过程中会产生变形，为校正所产生的误差，需要用标准图框对扫描图转换后的（*.msi）格式的图纸进行图像校正，如下：
图像校对：
MAPGIS主菜单→图象处理→图象分析→
打开影像（*.msi文件）→
镶嵌融合→打开参照文件→参照线文件→
镶嵌融合→删除所有控制点→
镶嵌融合→添加控制点（点原图（左侧）的某点，再点右侧图对应的点，之后连续三次空格，）→
镶嵌融合→控制点浏览（添加足够数量的控制点）→校正预览→影像校正



为将野外用GPS实测的地质、物化探点（有大地坐标）一次性投影到所图纸上，需要做投影变换
投影变换：
先在Excel表格中输入X（数据去掉带号20或40）、Y、Z，另存为文本文件（制表符分隔）（*.txt）
MAPGIS主菜单→实用服务→投影变换→
投影转换→用户文件投影转换→
设置用户文件：
打开文件（*.txt）→点第二行数据
用户投影参数：椭球参数：北京54坐标系；比例尺分母：1；坐标单位：米；投影带类型：6度带/3度带；
结果投影参数：椭球参数：北京54坐标系；比例尺分母：图的比例尺分母（例5000）；坐标单位：毫米；投影带类型：6度带/3度带
按指定分隔符→设置分隔符：√Tab；数据类型：5：双精度，6：字符串，属性名称所在行：
点图元参数设置→
√生成点；X位于Y位于列→投影变换→确定→保存文件



做物化探异常等值线图的步骤如下：
自动生成等值线：
先把Excel（*.xls）电子表格文件转换成（*.dat）文件（可以在Sufer软件中转换）注意：Excel表格中的Z值不可以有空格或符号（如≤），若某一点无数据，便用0补齐→
MAPGIS主菜单→空间分析→DTM分析→
Grd模型→离散数据网格化→
设置参数：X：文件第列数据，Y：文件第列数据，Z：文件第列数据；
网格化方法：Kring泛克立格法网格化；
文件名： →保存为（*.GRD）格式文件→
Grd模型→平面等值线图绘制→设置等值线参数：
√等值线套区；√等值线光滑度处理：高程度；等值线层：删除当前分段，起始：，终止：，步增，→确认。
制图幅面：数据投影变换（源数据→分母：1，坐标单位：米，→结果数据→分母：所作图的比例尺分母，单位：毫米）/自动检测设置/原始数据范围/用户自定义（根据实际需要设置）
线参数（设置线）→注记参数（注记始层0，频度1；注记格式、注记字体设置）
√轴向标尺→确定→
保存点、线、区文件



将在Excel中做好的表格（例化验分析结果表）转换到MAPGIS图纸上，需要用到报表定义（报表编辑）功能：
报表定义：
MAPGIS主菜单→实用服务→报表定义→
文件→新建报表文件→
构造表格→初始表宽→表宽15，表高5→构造固定式表→
建索引→编辑块区→粘贴剪切板内容（刚才复制Excel表格内容即表格中要写的内容：例化验结果）注意：Excel表格中不可有空格，空格需要用字母或符号补齐，投影到图上后补充的字母或符号再删除，“因为在投影过程中，如有空格，空格后面的数据会自动向左或向上移动把空格补齐”→
文件→保存文件→另存报表文件→生成MAPGIS数据→保存文件→另存图元文件




如果想要将整幅图或某个文件进行坐标移动或比例缩放，可以使用误差校正功能：
误差校正：
MAPGIS主菜单→实用服务→误差校正→
文件→打开文件（打开需要移动或缩放的文件）→
数据校正→整图变换→平移变换/比例变换/旋转变换→设置参数→确定→保存


补充：填充区颜色的步骤：在画地质界线是时，线要交叉一点（别太长），之后填充：其它→自动剪断线→自动线节点平差→线工作提取弧→自动弧段节点平差→拓扑重建
