××/T ××××—××××


[image: image5.wmf]PRB野外�

手图

要素类数据

模型

非结构化数

据模型

PRB图�

幅库

PRB

实际

材料

图库

要素类数

据模型

对象类数

据模型

地质图空

间数据库

PRB数据流”栈”�

PRB数据流”栈”�

数字剖面

结构化数据模型

非结构化数据模型(剖面小结)

图3  不同阶段结构化与非结构化数据模型的继承关系�

[image: image6.wmf]PRB

野外

手图

数

字

剖

面

PRB数�

据流”栈”

实

图

料

材

际

B

R

P

数

据

库

间

空

图

质

地

P

R

B

图

幅

库

图

图2 PRB数据流”栈”与不同阶段数据模型的关系�

[image: image7.wmf]地质面子类型

地质点子类型

地质线子类型

1

对象类

要素数据集

GEODATABASE

地质点要素类

地质面要素类

地质线要素类

关系类

域

有效规则

独

立

要

素

类

对象子类型

综合要素类

综合要素类子类型

[image: image8.wmf]基于数字填图技术基础的地质图空间数据库建库技术流程

PRB野外手图库�

PRB图幅库�

PRB实际材料图库�

更新实际材料图PRB图幅库内容�

PRB字�

典库

数字

剖面

小结

非模式自

制字典库

元数据库系统

地质界线

线转弧段

新建临时不

带结构的区

文件

拓扑处理

地质

界线

属性

继承

操作

地质

面属

性继

承操

作

与标准地质

面文件合并

地质面文件

地

质

点

1/10万投影到25万或

2

.5万投影到5万�

地质临时界线

线转弧段

新建临时不带结构的区文件

拓扑处理

与标准综合要素类面文件合并

自动继承实际材料图到地质

图空间数据要素类操作

地质图空间数据库自定义

对象类数据

录入

地质图空间数据库对象类

数据

录入

地质图空间数据库要素类属

性数据

录入

字典库

质

量

检

查

更新实际材料图PRB图幅库内容�

更新空间数据库实际材料图库内容

自动继承要素类属性到对

象类

自互检

地质编图编辑

质量检查

不合格

地质图

合格

地质图空间数据库综合要素类数据

录入

质量检查

不

合

格

质量检查

质量检查

自动加入ID码

地质图空间数据

要素类数据库

地质图空间数据

库对象类数据库

地质图空间数据

库综合要素类数

据

地质图空间数据

库自定义对象类

数据库

地质图空间数据

元数据库

核查

地质图空间数据库综合要

素类属性数据录入

合格

合

格

不合格

不合格

合

格

质量检查

不合格

合格

质量

检查

三级质量

体系

[image: image9.wmf]基于数字制图基础的地质图空间术数据库建库技术流程

空间数据库

原型库

数字地质图文件

高斯投影

与标准地质点线面文件合并(获取结构)

自动加入ID码

PRB字典库�

数字剖面小结

非模式自制字典库

元数据库系统

地质临时界线

线转弧段

新建临时不带结构的区文件

拓扑处理

与标准综合要素类面文件合并

地质图空间数据库自定义对象类

数据

录入

地质图空间数据库对象类数

据

录入

地质图空间数据库要素类数据

录入

地质图空间数据库综合要素类数据

录入

字典库

更新实际材料图PRB图幅库内容�

更新空间数据库实际材料图库内容

地质图报告与剖面资料综合与整理

地质面操作

入口

进入RGMAPGIS

地质点操作

地质线操作

具有空间拓扑

关系的图层(非�

覆盖)合并�

检查拓扑关系

不合格

按空间数据库要

素类分别提取个

要素类点操作

质量检查

不

合

格

按空间数据库要

素类分别提取个

要素类点操作

质量检查

不

合

格

形成RGMAPGIS可操作的空间数据库基本数据与图层

合格

合格

合格

质量检查

不合格

合格

核查

质量检查

不

合

格

核查

地质图空间数据库要素类属性数据

录入

质量检查

不合格

质量检查

地质图空间数据库对象类属

性数据

录入

不合格

地质图空间数据

要素类数据库

地质图空间数据

库对象类数据库

地质图空间数据

库综合要素类数

据

地质图空间数据

库自定义对象类

数据库

地质图空间数据

元数据库

合格



前    言

本标准根据地质调查数据产品生产的需要及以往数据模型建模的实践，基于地理信息应用模式规则(ISO 19109)与地理信息空间模式(ISO 19107)、以ESRI的地理数据库描述框架、UML和关系数据库规范化理论为基础，采用面向对象（地理数据库模型）的建模技术，在空间数据模型研究的基础上，建立反映数字地质图数据（实体）、数据（实体）之间的联系以及有关语义约束规则的形式化表述，为数字地质图数据的共同理解提供基础。本标准建立了15个基本要素类，8个综合要素类，12个对象类，5个独立要素类。
本标准文档包括三大部分：

第1～6章，主要讲述标准的范围、一致性保证、 术语、定义、缩写、符号约定和标准制定的总体原则；

第7～10章，数字地质图空间数据库概念模型、类图设计和描述地质图对象与要素类的具体规定；

本标准的附录A、附录B、附录C和附录D为规范性附录，附录E、附录F和附录G为资料性附录。

本标准由中国地质调查局提出并负责解释。

本标准起草工作由中国地质调查局发展研究中心负责。

本标准的主要起草人：李超岭、张克信、于庆文、其和日格、朱云海、葛梦春、杨东来、李丰丹、刘畅、李景朝、吕霞等。
目录

I前    言


11 范围


12 规范性引用文件


23 术语和定义


34 缩写词


35 符号约定


46 总则


67 地质图空间数据库数据模型整体框架


88 要素类、对象类分类与编码


119 地质图空间数据库要素类、对象类和综合要素类描述与定义


57附　录　A （规范性附录）基于XML的地质代号注释标签描述规则


60附　录　B （规范性附录）地质空间信息元数据标准——核心元数据


60B.1 范围


60B.2 规范性引用文件


60B.3 术语和定义


61B.4 地质空间数据集核心元数据


76B.5 代码表


81附　录　C （规范性附录） 单个图幅的地质图空间数据库文件物理存储路径结构


82附　录　D （规范性附录）地质图独立要素类编码


83附　录　E （资料性附录） 地质图数据对象定义


83E.1 地质图要素数据集


83E.2 地质图要素类


83E.3 地质图要素类子类型


83E.4 独立要素类


84E.5 对象类


84E.6 综合要素类


84E.7 地质图要素（对象）关系类


84E.8 有效规则


84E.9 属性域


85附　录　F （资料性附录） 基于数字填图技术的地质图空间数据库建库技术路线流图


85附　录　G （资料性附录） 基于数字制图技术的地质图空间数据库建库技术路线流图





数字地质图空间数据库标准

1　 范围

本标准规定了关于数字地质图数据（实体）、数据（实体）之间的联系以及有关语义约束规则的形式化描述规则，对组成数字地质图的数据项，以及每个数据项的编码、数据类型、数据长度、约束条件和数据项的填写方法给出了具体规定，适用于建立地质图空间数据库，为地质图数据的共同理解提供基础。

本标准适用建立1/50000和1/250000区域地质调查地质图空间数据库。其他比例尺的地质图空间数据建库可参考执行。

2　 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 9649.XX-XXXX 地质矿产术语分类代码(含GB/T 9649.1-35)

GB/T 17412.1-1998《岩石分类和命名方案 火成岩岩石分类和命名方案》

GB/T 17412.2-1998《岩石分类和命名方案 沉积岩岩石分类和命名方案》

GB958-99 区域地质图图例

GB/T13989-92 国家基本比例尺地形图分幅编号

GB/T13923-92<国土基础信息数据分类与代码>

《中国地层指南及中国地层指南说明书》(全国地层委员会, 2001) 

《国际地层指南  地层分类、术语和程序》(国际地层委员会，2000) 

《中国区域年代地层（地质年代）表》（全国地层委员会,2002）

ISO 19116 地理信息 要素编目方法

ISO 19117 地理信息 图示表达

3　 术语和定义

3.1　 地理数据库模型 the geodatabase data model

把实体表示为对象，具有属性、行为和关系。支持简单对象、地理要素（具有空间位置的对象）、网络要素（与其他几何要素集成的对象）、注释要素等对象类型。是一种按照模型和规则组织起来的地理要素数据集。

3.2　 要素类  feature classes

具有相同几何类型和相同属性的要素的集合。

3.3　 综合要素类 synthesized classes

具有相同几何类型和相同属性的要素的集合。通常由一个至多个要素组合而成，它与要素类的关系不具拓扑关系，是覆盖关系。

3.4　 对象类 object classes

在地理数据库中, 把实体分为对象。把非空间几何类型的对象称为对象类。对象类在地理数据库中是一个存储非空间数据的表。

3.5　 要素数据集 feature datasets 

共享空间参考系统的要素类的集合。

3.6　 对象数据集 object datasets

一组对象类的集合。

独立要素类 independence feature classes

一个不属于任何要素数据集的要素类。其特点是独立要素类需要建立自己的空间参考坐标系统，并设定自己的投影系统参数和/X/Y域。

3.7　 综合要素数据集 synthesized feature classes

共享空间参考系统的综合要素类的集合。

3.8　 关系 relation
描述对象之间（包括空间对象之间、非空间对象之间以及空间对象与非空间对象之间）的关系。非空间对象间主要是多重性关系。根据ISO 19109通用要素模型的定义，空间对象类之间主要存在两种关系。一种是泛化/特化关系，即类继承关系；二是关联。对象常用的关联又分两种类型：聚集（分为强聚集、弱聚集）、空间与拓扑。

3.9　 关系类 relation classes

一组关系的集合。

3.10　 属性 attribute
对象的特征。既可指类型，又可指实例。属性作为类型时，用名称、数据类型和域等进行描述。

3.11　 键 key

实体的有些属性不仅仅能够描述，还能唯一地区别。实体的唯一特性可能通过一个属性来表达，也可能由许多属性组合起来表达。这些特性称为主键。当主键由多个特性组成时，则称为复合键。当有一个主键选择集合时，每种选择都被称为候选键。

3.12　 命名空间  namespace

命名空间是一组保持唯一的名称。命名空间就是在逻辑上相关的任何一组名称，而且每个名称都必须唯一。

3.13　 子类型 subtypes

是指一个要素类所有对象有相同的行为和属性，但并不是所有的对象共享相同的属性域。当一个要素类的对象使用不同的属性域时，使用不同属性域的对象就构成要素类或表的子类型。一个对象的子类型是由其子类型代码值决定的，子类型代码以整型字段存储在要素类或表中，每一个子类型在给定的字段可以有它自己的缺省值集合和属性域，并且关联有不同的连接规则。

3.14　 域 domains

域即属性域，是属性有效值的规则，用于限制在对象类的任何具体属性允许的值。每个要素类有一个属性域的集合，属性域可分为缺省值、值的范围、代码范围等。通过对属性域的有效性检查，可减少数据输入的错误。

3.15　 有效性规则 validation rules

当要素或对象类中的一个要素或对象在所有的属性上具有有效值时，这个对象被称为有效对象；如果其中的一个属性包括无效值，则称为无效对象。在数据库设计时，通过建立一个或多个有效规则，可以确定如何判断要素类或表中一个特定对象的有效性。

4　 缩写词

	SGMap
	地质图空间数据库(Geological Map Spatial Database)

	GIS
	地理信息系统（Geographic Information System）

	GML
	地理置标语言（Geography Markup Language）

	OGC
	开放GIS联合会（Open GIS Consortium）

	UML
	统一建模语言（Unified Modeling Language）

	URL
	统一资源定位符（Uniform Resource Locator）

	XML
	可扩展的置标语言（Extensible Markup Language）

	RGMAP
	数字区域地质填图系统（Digital Region Geological Mapping System）


5　 符号约定
本标准采用UML作为模型描述语言，基本约定如下图所示：
[image: image1.png]K2 AR

e | owmawm [ oo
a1 82
ESi27: 4
o .
* 1% == [E=r 2

or £ upmem - == e

04 —= i (04535 148

EAek SR

[ s

9 T
[ I 1 [ I ]

HAfEE 1 AfEE 2 fEEn 21 ER F%n





图 AUTONUM  UML使用约定

6　 总则

6.1　 本标准根据地质调查数据产品生产的需要及以往数据模型建模的实践，基于地理信息应用模式规则(ISO 19109)与地理信息空间模式(ISO 19107)、以ESRI的地理数据库描述框架、UML和关系数据库规范化理论为基础，制定地质图逻辑数据模型。

6.2　 本标准适用建立1/50000和1/250000区域地质调查地质图空间数据库。其他比例尺的地质图空间数据建库可参考执行。不同比例尺地质图具有相同的数据库结构。

6.3　 地理数据库模型是本标准的理论基础与参考模型。

6.4　 考虑了数据继承的因素，允许用户按规则挂接自己的数据库。

6.5　 结合数字填图技术，在完全实现野外路线观测过程的全数字化描述的基础上，以当前第三代地理数据库模型，通过PRB数据流“栈”与不同阶段数据模型的关系（图2），创建PRB数据流“栈”与不同阶段数据模型继承和传递的技术，实现最终解释成果表达与空间数据库建库。通过野外路线数据库、野外总图数据库、实际材料图数据库、剖面数据库不同阶段数据库的互通（图3）创建地质图空间数据库。对于在数字填图技术流程的基础上建立地质图空间数据库的技术路线参见资料性附录F。对于在未采用数字填图技术流程和数字制图的基础上建立地质图空间数据库的技术路线参见资料性附录G。


6.6　 命名规则：命名规则必须清晰反映要素与对象的描述语义，其规则包括以下几个方面：

使用Pascal 大小写命名形式。Pascal 大小写命名形式是指名称中单词的第一个字母大写：GeologicalMap, TopographicalMap。要素类分类、对象类分类、要素及对象的属性名称、要素及对象的属性值分类和命名空间的名称都应遵循该规则。

如果所使用的软件不支持大小写（如字段名），可以用下划线的方式代替第二个单词的第一个大写字母，如：Dip_Angle。

如果单词字母过多，可以采用按音节截断缩写，如：GEOLOGICAL POLYGON缩编为GeoPolygon。

6.7　 根据地理数据库模型的特点，在主要要素类中，增加了子类型标识码字段，用以方便地为用户再分类和增加新的属性。

6.8　 考虑在具体使用中，有许多地质图已经建立了数据库，特别是还连接了其他数据库，因此在本标准的基本要素类中，保留了原编码。

6.9　 地理底图部分按GB/T13923-92<国土基础信息数据分类与代码>执行。

6.10　 地质代号与地质年代代号是地质图的重要属性内容之一。规范化地质代号与地质年代代号表示法见8.6节说明，采用计算机的具体表示法见8.8节说明。为解决具有大小写、正斜体，上下标等特点的地质代号注释，提供了基于XML的地质代号注释标签描述规则（见规范性附录A）。

6.11　 在建立空间数据库的同时，必须建立相应的元数据库。元数据库建库内容见规范性附录B。

6.12　 在提交地质图空间数据库时，需要按单个图幅的地质图空间数据库文件物理存储路径结构存储。单个图幅的地质图空间数据库文件物理存储路径结构见规范性附录C。

6.13　 在本标准中，采用关联、依赖、组合和继承来描述对象之间的关系规则构成的关联集合，必须遵循8.10节编码规则。

7　 地质图空间数据库数据模型整体框架

7.1　 地质图空间数据库组织模型

地质图空间数据库组织模型把地质图数据组织成关系型的数据对象：对象类、要素类、关系类、综合要素类和要素数据集。数据对象的组织模型和关系见图4。对地质图数据对象具体说明见资料性附录E 


图4 地质图空间数据库组织模型

7.2　 地质图空间数据库实体关系

地质图空间数据库总体框架见图5，反映了地质图实体之间的关联。


[image: image2.wmf]（

）

（

）

沉积 火山 岩岩石地层单位 _Strata E

、

、

、

（

）

河 湖 海 水库岸线 _Line_Geography 

脉岩(点)(_Dike)o

（

）

（

）

大型滑坡 崩塌 体 _Landslide 

（

）

矿化带 _Mineral_Zone �

地质体面实体(_GeoPolygon)�

地质(界)线(_GeoLine)

产状(_Attitude)o

化石(_Fossil)�

矿产地(点)(_Mineral_Pnt)

同位素测年(_Isotope)

标准图框(内图框)(_Map_Frame)

火山口(_Crater)�

泉(_Spring)�

（

）

蚀变 点 (_Alteration_Pnt)�

（

）

蚀变带 面 (_Alteration_Polygon)�

（

）

混合岩化带 _Migmatite_Zone )

变质相带(_Metamor_Facies)�

构造变形带(_Tecozone)�

（

）

火山岩相带 _Volca_Facies �

（

）

变质岩地 岩 层单位(_Metamorphic)

（

）

侵入岩谱系单位 _Intru_Pedigree )

（

）

侵入岩岩石年代单位 _Intru_Litho_Chrono �

特殊地质体(_Special_Geobody)

（

）

脉岩(面) _Dike_Object 

（

）

非正式地层单位 _Inf_Strata )

断层(_Fault)

n

1

n

1

n

1

地质图领域包

-组成�

1

-部分�

1..*

-组成�

1

-部分�

1..*

点状要素类

覆盖要素类

-组成


1

-部分


0..*

-组成�

1

-部分�

0..*

钻孔(_Drillhole)

样品(_Sample)�

摄像(照片)(_Photograph)�

素描(_Sketch)�

（

）

面状水域与沼泽 _Water_Region �

（

）

戈壁沙漠 _Desert �

（

）

冰川与终年积雪 _Firn_Glacier �

n

1

1

1

1

1

1

1


图5地质图空间数据库实体关系

8　 要素类、对象类分类与编码

8.1　 地质图数据库分类(GEODATABASE)

地质图空间数据库按比例尺进行分类，其数据库的命名空间原则如下：

SGMAP + 比例尺

例如，1/25万地质图空间数据库的数据库名称为：SGMAP250000

8.2　 要素类分类编码规则

按总则第6点要求执行，具体要素类分类编码约定见表1的地质图要素类分类编码。

8.3　 对象类分类编码规则

按总则第6点要求执行，具体对象类分类编码约定见表1地质图对象类分类编码。

8.4　 综合要素类分类编码规则

按总则第6点要求执行，具体综合要素类分类编码约定见表1综合要素类分类编码。

8.5　 要素及对象的属性名称分类编码规则

按总则第6点要求执行，具体要素类与对象类分类编码见第9章。

8.6　 要素及对象的属性值分类编码规则

在对象类和要素类中涉及的属性值分类编码按GB/T 9649.XX-XXXX地质矿产术语分类代码中的代码填写，涉及以下35个部分:

GB/T 9649.1-XXXX   地质矿产术语分类代码(宇宙地质学)

GB/T 9649.2-XXXX   地质矿产术语分类代码(地球物理学)

GB/T 9649.3-XXXX   地质矿产术语分类代码(火山地质)

GB/T 9649.4-XXXX   地质矿产术语分类代码(地震地质)

GB/T 9649.5-XXXX   地质矿产术语分类代码(外动力地质学)

GB/T 9649.6-XXXX   地质矿产术语分类代码(地貌学)

GB/T 9649.7-XXXX   地质矿产术语分类代码(大地构造学)

GB/T 9649.8-XXXX   地质矿产术语分类代码(构造地质学)

GB/T 9649.9-1998   地质矿产术语分类代码(结晶学及矿物学)

GB/T 9649.10-2001  地质矿产术语分类代码(岩石学)

GB/T 9649.11-XXXX  地质矿产术语分类代码(地球化学)

GB/T 9649.12-XXXX  地质矿产术语分类代码(岩矿鉴定)

GB/T 9649.13-XXXX  地质矿产术语分类代码(化学分析)

GB/T 9649.14-XXXX  地质矿产术语分类代码(地史学及地层学)

GB/T 9649.15-XXXX  地质矿产术语分类代码(古地理学)

GB/T 9649.16-1998  地质矿产术语分类代码(矿床学)

GB/T 9649.17-2001  地质矿产术语分类代码(煤地质学)

GB/T 9649.18-XXXX  地质矿产术语分类代码(石油及天然气地质学)

GB/T 9649.19-XXXX  地质矿产术语分类代码(海洋地质学)

GB/T 9649.20-2001  地质矿产术语分类代码(水文地质学)

GB/T 9649.21-2001  地质矿产术语分类代码(工程地质学)

GB/T 9649.22-XXXX  地质矿产术语分类代码(地热力学)

GB/T 9649.23-XXXX  地质矿产术语分类代码(环境地质)

GB/T 9649.24-2001  地质矿产术语分类代码(地质经济学)

GB/T 9649.25-XXXX  地质矿产术语分类代码(遥感地质)

GB/T 9649.26-XXXX  地质矿产术语分类代码(数学地质)

GB/T 9649.27-XXXX  地质矿产术语分类代码(区域地质调查)

GB/T 9649.28-1998  地质矿产术语分类代码(地球物理勘查)

GB/T 9649.29-1998  地质矿产术语分类代码(地球化学勘查)

GB/T 9649.30-XXXX  地质矿产术语分类代码(矿山地质与采矿)

GB/T 9649.31-XXXX  地质矿产术语分类代码(选矿与冶金)

GB/T 9649.32-XXXX  地质矿产术语分类代码(固体矿产普查与勘探)

GB/T 9649.33-XXXX  地质矿产术语分类代码(探矿工程)

GB/T 9649.34-XXXX  地质矿产术语分类代码(古生物学)

GB/T 9649.35-XXXX  地质矿产术语分类代码(测绘学)

8.7　 要素及对象的标识号规则

为了减少现有数据库改造的工作量，为保证多幅图拼接后相同图元编号不重码，在数据装载到数据中心时增加一项要素标识号(FEATURE_ID)作为新的主键，编码长度20位，在原图元编码前加11位长识别码。

第1位为采用编码方式 A-图幅编码

第2-11位对于采用图幅编码，编码规则如图6：


图6  图元编码中第2-11位对于图幅编码规则示意图
第12-20位采用图元编码，按顺序编号。

在数据装载时，由计算机自动加载完成。对于属性代码可暂时保留原来的属性代码不变，满足领域之间信息空间集成和交换的基本需求。

8.8　 地质年代代号与地质体代号与编码规则

地质年代代号与地质代号是地质图的重要属性内容之一。地质年代代号与编码、地质体代号与编码规则见8.6节。但采用计算机的具体表示法还须遵循下列规则：

“$”表示上标；

“@”表示下标；

每个标识只对紧邻后一个字母有效，如莲沱组下亚组:Z1l1表示为Z@1l@1。

8.9　 样品类型、化石、同位素编码

	B    标本
	YQ   岩石全分析样品

	b    薄片
	DF   单矿物分析样品

	g    光片
	ZH   组合分析样品

	DB   定向标本
	S    水样

	GB   构造标本
	SH   水化学分析样

	XZ   形组分析标本
	TR   土壤地球化学测量样

	YZ   岩组分析标本
	Y    原生晕样

	GC   古地磁标本
	C    次生晕样

	XF   相分析标本
	SW   水系沉积物样

	DL   地质力学试验标本
	FY   风(氧)化带样

	XR   X_射线衍射分析标本
	YL   岩(土)力学试验样

	CR   差热分析标本
	WX   物性测定样

	KW   矿物测温标本
	T    容重样

	MY   煤岩标本
	XT   小容重样

	HB   化石标本
	LF   粒度(块度)分析样

	DH   动物化石标本
	KX   孔隙度测量样

	ZH   植物化石标本
	QT   气体分析样

	BF   孢粉化石标本
	LT   冷提取样

	WS   石器文物标本
	TZ   同位素组成样

	Z    自然重砂
	TW   同位素年龄样

	SZ   水系重砂
	UC   铀量测量样

	RZ   人工重砂
	SQ   射气测量样

	YP   样品
	XU   选矿试验样

	H    基本化学分析样品
	YE   冶练试验样

	GP   光谱分析样品
	GY   工艺试验样

	HQ   化学全分析样品
	WJ   外检样


8.10　 关系类分类编码规则

地理数据库中对象之间的关联称为关系。关系可以存在于空间对象（要素类中的要素）之间，非空间对象（表中的行）之间，以及空间对象和非空间对象之间。在地理数据库中，空间对象以要素类来存储，非空间对象以表来存储，而关系是以关系类来存储。

关系类可以由一个关系规则构成的关联集合（可以用关联、依赖、组合和继承来描述对象之间的关系规则），关系规则控制源类中的那些对象子类型可以同目标类中哪些对象子类型相关联，也可以用于指定所有允许的子类型的有效基数范围。关系类规则用于限制源要素类或表中的对象类型，是否可以被连接到目标要素类或表中的一个确定类型的对象。关系类可以用一般的基数建立，例如一对多或多对多，在真实系统内，关系类是特定的。任何关系类，不管是简单的还是复合的，也不管有什么样的基数（关联），都可以有属性。具有属性的关系类被存储在数据库的表中，这个表至少包括一个指向源要素类或表的外关键字，和一个指向目标要素类或表的外关键字。

在本标准中，在建立空间数据库时，在建立要素类与对象类的关系类时，必须遵循下列编码原则（即是关系类的命名原则）：

关系类名=R+源类

例如：由沉积（火山）岩岩石地层单位（源类或父类）_STRATA +地质面实体（目标类或子类）_GEOPOLYGON生成的继承关系类，命名应为：R_STRATA。即：
_STRATA + _GEOPOLYGON = R_STRATA。

9　 地质图空间数据库要素类、对象类和综合要素类描述与定义

对地质图空间数据库要素类、对象类和综合要素类采用下列要素进行描述与定义：

实体名称：实体数据的中文名称；

要素类名称：要素类的中文名称；

对象类名称：对象类的中文名称；

综合要素类名称：综合要素类的中文名称；

要素对象与综合要素类编码：数据项名称的标准化编码；

空间数据类型：指点线面类型；

数据类型：指数据存储的类型数据存储的类型，一般包括字符型(C)、单精度数值(S)、双精度数值(D)、长整形(L)、整形等(I)，对于特殊系统的数据类型，需要明确说明；
与其他实体的关系：表示该实体与其他实体的关系，如：拓扑关系或依赖关系；

数据存储长度：存储于某一特定系统平台的字节数，为系统默认值；
数据显示长度：数据用于信息表达的长度，字符型数据说明字符个数，数值型数据说明小数点前后的位数，如F8.2，不确定长度的数据项需明确说明；
约束条件：确定数据项是否填写，按照以下三类规定，可选(O)、必选(M)、条件必选(C)；
默认值/初始值：确定数据项在初始状态下的值；
值域范围：明确给出数据项的取值范围；
数据项描述：对需要进一步说明的数据项进行描述。对于特殊表达格式的数据项也需在此说明，如多数值表达的分隔符，特殊符号的表达描述等；

主键字名称：用以标识记录的唯一性，并用于和其它实体进行关联的数据项的名称；

子主键字名称：和主键字一起用以标识记录的唯一性，并用于和其它实体进行关联的数据项的名称；

索引主键名称：用于按照一定规律排序的数据项的名称；
注释要素类编码：注释要素类数据项名称的标准化编码。

9.1　 地质图空间数据库对象要素描述及类图设计

9.1.1　 组成地质图空间数据库要素与对象类描述一览表

  地质图空间数据库要素、对象的分类、描述要素、对象的内容、要素、对象的关系和外挂表描述一览表见表1。

表1  地质图空间数据库要素、对象分类及其关系和外挂表描述一览表
	序号
	所属

数据集


	实体

名称
	要素与对象

编码
	空间数据类型
	与其它实体的关系
	主键字名称
	子关键字名称
	注释要素类

编码
	实体内容说明

	1
	基本要素数据集
	地质体面实体
	_GeoPolygon
	Area
	_GeoLine
	要素标识号、地质体面实体类型代码
	
	_GeoPolygon@
_GeoPolygon.Xml
	地质体面实体标识号、地质体面实体代码（地质代码）、地质体面实体名称、地质体面实体时代、地质体面实体下限年龄值、地质体面实体上限年龄值

	2
	基本要素数据集
	地质(界)线
	_GeoLine
	Line
	_GeoPolygon
	要素标识号、地质界线(接触)代码
	
	_GeoLine@
_GeoLine.Xml
	要素标识号、地质界线(接触)代码（地质代码）（如整合接触、角度不整合接触、平行不整合接触、侵入接触、岩相相变接触、断层接触）、地质(界)线类型（如整合地质界线、角度不整合地质界线、平行不整合地质界线、岩相相变地质界线、推测地质界线、实测地质界线、断层等）、界线左侧地质体代号、界线右侧地质体代号、界面走向、界面倾向、界面倾角

	3
	基本要素数据集
	脉岩（点）
	_Dike
	Point
	
	要素标识号、脉岩类型分类代码
	
	_Dike@
_Dike.Xml
	要素标识号、脉岩分类代码、脉岩名称、脉岩符号、岩性、颜色、结构、构造、主要矿物及含量、次要矿物及含量、与围岩接触面走向、与围岩接触面倾向、与围岩接触面倾角、形成时代、含矿性


	4
	基本要素数据集
	蚀变（点）
	_Alteration_Pnt
	Point
	
	要素标识号、蚀变类型名称代码
	
	_Alteration_Pnt@
_Alteration_Pnt.Xml
	要素标识号、蚀变类型名称代码、蚀变类型名称、蚀变矿物组合及含量、被蚀变的地质体代号、蚀变带所含矿种



	5
	基本要素数据集
	矿产地（点）
	_Mineral_Pnt

	Point
	
	要素标识号、矿种代码
	
	_Mineral_Pnt@
_Mineral_Pnt.Xml
	要素标识号、矿种代码、矿种名称、共生矿、伴生矿、矿产地数、矿石品位、规模、成矿时代、矿产地名、矿化类型、工业类型

	6
	基本要素数据集
	产状
	_Attitude

	Point
	
	要素标识号、产状类型名称代码
	
	_Attitude@
_Attitude.Xml
	要素标识号、产状类型名称代码、产状类型名称、产状参数(走向、倾向、倾角)。

	7
	基本要素数据集
	样品
	_Sample

	Point
	
	要素标识号、样品类型代码
	
	_Sample@
_Sample.Xml
	要素标识号、样品编号、样品类型代码、样品类型名称、样品岩石名称

	8
	基本要素数据集
	摄像（照片）
	_Photograph
	Point
	
	要素标识号、照片编号
	
	_Photograph@
_Photograph.Xml
	要素标识号、照片编号、照片题目、照片说明



	9
	基本要素数据集
	素描
	_Sketch
	Point
	
	要素标识号、素描编号
	
	_Sketch@
_Sketch.Xml
	要素标识号、素描编号、素描题目、素描说明



	10
	基本要素数据集
	化石
	_Fossil
	Point
	
	要素标识号、化石所属生物门类
	
	_Fossil@
_Fossil.Xml
	要素标识号、化石样品编号、化石所属生物门类（如珊瑚动物、腕足动物、头足动物、牙形石类、真蕨植物类、古人类等）（地质代码）、化石属或种名、化石产出层位、含化石地层单位代号、化石时代

	11
	基本要素数据集
	同位素测年
	_Isotope
	Point
	
	要素标识号、样品编号
	
	_Isotope@
_Isotope.Xml
	要素标识号、样品编号、样品名称、年龄测定方法、测定年龄、被测定出地质体单位及代号、测定分析单位、测定分析日期

	12
	基本要素数据集
	火山口
	_Crater
	Point
	
	要素标识号、火山口类型
	
	_Crater@
_Crater.Xml
	要素标识号、火山口类型、火山口名称、火山口大小、火山口产出的地质体单位及代号、火山口岩石类型、火山口形成时代

	13
	基本要素数据集
	钻孔
	_Drillhole
	Point
	
	要素标识号、钻孔编号
	
	_Drillhole@
_Drillhole.Xml
	要素标识号、钻孔编号、钻孔深度、基岩或目的层孔深、基岩或目的层岩性、基岩或目的层时代、松散沉积层的年代、松散沉积层的分层厚度、松散沉积层的岩性

	14
	基本要素数据集
	泉
	_Spring
	Point
	
	要素标识号、泉类型代码
	
	_Spring@
_Spring.Xml
	要素标识号、泉类型代码、泉类型名称、泉水流量、泉水温度、泉产出的地质体单位及代号

	15
	基本要素数据集
	河、湖、海、水库岸线
	_Line_Geography
	Line
	_GeoPolygon
	要素标识号、图元类型代码
	
	_Line_Geography@
_Line_Geography.Xml
	要素标识号、图元类型代码、图元名称

	16
	综合要素数据集
	构造变形带
	_Tecozone
	Area
	_GeoPolygon
	要素标识号、变形带代码
	
	_Tecozone@
_Tecozone.Xml
	要素标识号、变形带代码、变形带类别名称、变形带岩石名称、变形带组构特征、变形力学特征、形成时代、活动期次、含矿性

	17
	综合要素数据集
	蚀变带（面）
	_Alteration_Polygon
	Area
	_GeoPolygon
	要素标识号、蚀变类型名称代码
	
	_Alteration_Polygon@
_Alteration_Polygon.Xml
	要素标识号、蚀变类型名称代码、蚀变类型名称、蚀变矿物组合及含量、含矿性、被蚀变的地质体代号

	18
	综合要素数据集
	变质相带


	_Metamor_Facies
	Area
	_GeoPolygon
	要素标识号、变质相带地质体代号
	
	_Metamor_Facies@
_Metamor_Facies.Xml
	要素标识号、变质相带地质体代码、变质相带类型、变质作用类型、变质程度、变质温压条件、变质相带岩石名称、变质相带岩石颜色、变质相带岩石结构、变质相带岩石构造、变质相带矿物组合及含量、含矿性。

	19
	综合要素数据集
	混合岩化带


	_Migmatite_Zone
	Area
	_GeoPolygon
	要素标识号、混合岩化带类型名称代码
	
	_Migmatite_Zone@
_Migmatite_Zone.Xml
	要素标识号、混合岩化带类型名称代码、混合岩化带类型名称、基体岩石名称、基体所占比例、基体岩石颜色、基体岩石结构、基体岩石构造、基体矿物组合及含量、脉体岩石名称、脉体形态、脉体所占比例、脉体岩石颜色、脉体岩石结构、脉体岩石构造、脉体矿物组合及含量、含矿性、被混合岩化的地质体代号

	20
	综合要素数据集
	矿化带
	_Mineral_Zone
	Area
	_GeoPolygon
	要素标识号、矿种代码
	
	_Mineral_Zone@
_Mineral_Zone.Xml
	要素标识号、矿化带名称、矿化带规模、矿种代码、矿种名称、矿产地数、矿化带时代、代表性矿床名、代表性矿床成因类型、代表性矿床工业类型

	21
	综合要素数据集
	大型滑坡（崩塌）体
	_Landslide
	Area
	_GeoPolygon
	要素标识号、滑坡类型
	
	_Landslide@
_Landslide.Xml
	要素标识号、滑坡名称、野外编号、发生时间、后缘高程、滑坡性质、滑坡类型、滑坡体宽度、滑坡体面积、前缘高程、滑坡轴方位、滑坡平面形态、滑坡体厚度、滑坡体体积、滑舌底高程、主滑方向、滑坡剖面形态、滑坡体长度、滑坡壁高度、滑距、滑速、地形地貌、地层岩性、地质构造、水文地质特征、人类工程活动、植被、滑体特征、滑动面(带)特征、裂隙特征、滑坡特点及成因分析、可能复活诱发因素、稳定性分析现状、稳定性分析趋势、灾害现状及预测、直接经济损失、受威胁财产、受威胁人数

	22
	综合要素数据集
	火山岩相带
	_Volca_Facies
	Area
	_GeoPolygon
	要素标识号、火山岩岩相类型及代号
	
	_Volca_Facies@
_Volca_Facies.Xml
	要素标识号、火山岩岩相类型及代号、产出的地层单位及代号、火山岩相岩石类型、岩石结构、岩石构造、流面产状、流线产状、形成时代、含矿性

	23
	综合要素数据集
	标准图框（内图框）
	_Map_Frame
	Line
	
	图幅代号
	
	_Map_Frame@
	图名、图幅代号、比例尺、坐标系统、高程系统、左经度、下纬度，图形单位

	24
	对象数据集
	沉积(火山)岩岩石地层单位
	_Strata

	Object

	_GeoPolygon
	要素分类（地质代码）
	
	_Map_Frame.Xml
	要素分类（地质代码）、地层单位名称、地层单位符号(地质体面实体代码)、地层单位时代、岩石组合名称、岩石组合主体颜色、岩层主要沉积构造、生物化石带或生物组合、地层厚度、含矿性

	25
	对象数据集
	侵入岩岩石年代单位
	_Intru_Litho_Chrono
	Object

	_GeoPolygon
	要素分类（地质代码）
	
	_Intru_Litho_Chrono.Xml
	要素分类（地质代码）、岩体填图单位名称、岩体填图单位符号（时代+岩性，如K2γ）、岩石名称（岩性）、岩石颜色、岩石结构、岩石构造、岩相、主要矿物及含量、次要矿物及含量、与围岩接触关系、围岩时代、与围岩接触面产状（走向、倾向、倾角）、流面产状、流线产状、形成时代、含矿性

岩体填图单位符号表示方法

1、时代+岩性，如K2γ

2、岩性+时代，如γk2
3、岩性+构造岩浆期，如γδ52

	26
	对象数据集
	侵入岩谱系单位
	_Intru_Pedigree
	Object
	_GeoPolygon
	要素分类（地质代码）
	
	_Intru_Pedigree.Xml
	要素分类（地质代码）、单元名称、单元符号（代号）、所属超单元、岩石名称（岩性）、岩石颜色、岩石结构、岩石构造、岩相、主要矿物及含量、次要矿物及含量、与围岩接触关系、围岩时代、与围岩接触面产状（走向、倾向、倾角）、流面产状、流线产状、形成时代、含矿性

	27
	对象数据集
	变质岩地（岩）层单位
	_Metamorphic
	Object
	_GeoPolygon
	要素分类（地质代码）
	
	_Metamorphic.Xml
	要素分类（地质代码）、地（岩）层单位名称、地（岩）层单位符号、地（岩）层单位时代、岩石名称（岩性）、岩石颜色、岩石结构（含粒度）、岩石构造、主要矿物及含量、特征变质矿物及含量、地（岩）层产状（含各种构造面理）、矿物组合及含量、岩层厚度、含矿性、所属变质相带

	28
	对象数据集
	特殊地质体
	_Special_Geobody
	Object
	_GeoPolygon
	要素分类（地质代码）
	
	_Special_Geobody.Xml
	要素分类（地质代码）、特殊地质体类型名称代码、特殊地质体类型名称、形成时代、岩性（榴辉岩、麻粒岩、蛇绿岩、蛇绿混杂岩、生物礁、海滩岩等）

	29
	对象数据集
	非正式地层单位
	_Inf_Strata
	Object
	_GeoPolygon
	要素分类（地质代码）
	
	_Inf_Strata.Xml
	要素分类（地质代码）、非正式地层单位代码、岩性、岩石结构构造、所含生物化石带或生物组合、出露宽度或厚度、含矿性、所在地层单位符号

	30
	对象数据集
	断层
	_Fault
	Object
	_GeoLine
	要素分类代码
	
	_Fault.Xml
	要素分类代码、断层类型（地质代码）、断层名称、断层编号、断层性质、断层上盘地质体代号、断层下盘地质体代号、断层破碎带宽度、断层走向、断层倾向、断层面倾角、估计断距、断层形成时代、活动期次

	31
	对象数据集
	脉岩（面）
	_Dike_Object
	Object
	_GeoPolygon
	脉岩类型分类代码
	
	_Dike_Object.Xml
	脉岩类型分类代码、脉岩名称、脉岩符号、岩性、颜色、结构、构造、主要矿物及含量、次要矿物及含量、与围岩接触面产状（走向、倾向、倾角）、形成时代、含矿性

	32
	对象数据集
	戈壁沙漠
	_Desert
	Object
	_GeoPolygon
	要素分类代码
	
	_Desert.Xml
	要素分类代码、图元类型、图元名称、图元特征

	33
	对象数据集
	冰川与终年积雪
	_Firn_Glacier
	Object
	_GeoPolygon
	要素分类代码
	
	_Firn_Glacier.Xml
	要素分类代码、图元类型、图元名称、图元特征

	34
	对象数据集
	面状水域与沼泽
	_Water_Region
	Object
	_GeoPolygon
	要素分类代码
	
	_Water_Region.Xml
	要素分类代码、图元类型、图元名称、图元特征

	35
	对象数据集
	图幅基本信息
	_Sheet_Mapinfo
	Object
	_Map_Frame
	地形图编号
	
	_Sheet_Mapinfo.Xml
	地形图编号、图名、比例尺、坐标系统、高程系统、左经度、右经度、上纬度、下纬度、成图方法、资料来源、数据采集日期、调查单位、图幅验收单位、评分等级、完成时间、出版时间、资料来源、数据采集日期

	36
	外挂表数据集
	外挂表命名规则：

要素与对象编码+$
	
	
	
	
	
	
	主码为：要素标识号、地质实体(界线、接触)代码，后由用户自行定义属性表

	37
	独立要素数据集
	接图表
	Map_Sheet
	Line
Point
	
	
	
	
	参考附录D

	38
	独立要素数据集
	图例
	Legend_Line
	Line
Point
Area
	
	
	
	
	参考附录D

	39
	独立要素数据集
	综合柱状图
	Columnar_Section
	Line
Area
Point
	
	
	
	
	参考附录D

	40
	独立要素数据集
	图切剖图
	Cutting_Profile_Line
	Line
Area
Point
	
	
	
	
	参考附录D

	41
	独立要素数据集
	责任表
	Duty_Table_Line
	Line
Point
	
	
	
	
	参考附录D


9.1.2　 地质图空间数据库概念模型

图7是地质图空间数据库概念模型，反映了地质图对象类之间的关系。


[image: image3.wmf]-要素分类代码 : string(idl)�

-图元类型 : string(idl)�

-图元名称 : string(idl)�

-图元特征 : string(idl)�

面状水域与沼泽(_Water_Region)�

-要素标识号 : string(idl)(

-图元类型代码 : string(idl)n

-图元名称 : string(idl)�

、

、

、

河 湖 海 水库岸线(_Line_Geography)

点要素类

覆盖要素类

非空间对象类

-组成�

1

-部分�

0..*

-组成�

1

-部分�

0..*

-组成�

1

-部分�

0..*

-组成�

1

-部分�

0..*

-地层单位描述�

1

-空间实体�

0..*

-要素标识号 : string(idl)(

-脉岩分类代码 : string(idl)�

-脉岩名称 : string(idl)�

-脉岩符号 : string(idl)�

-岩性 : string(idl)�

-颜色 : string(idl)�

-结构 : string(idl)�

-构造 : string(idl)�

-主要矿物及含量 : string(idl)�

-次要矿物及含量 : string(idl)�

-与围岩接触面走向 : Integerl

-与围岩接触面倾向 : Integerl

-与围岩接触面倾角 : Integerl

-形成时代 : string(idl)�

-含矿性 : string(idl)�

脉岩(点)(_Dike)�

-要素标识号 : string(idl)�

-矿种代码 : string(idl)�

-矿种名称 : string(idl)�

-共生矿 : string(idl)�

-伴生矿 : string(idl)�

-矿产地数 : Integerl

-矿石品位 : string(idl)�

-规模 : string(idl)l

-成矿时代 : string(idl)�

-矿产地名 : string(idl)�

-矿化类型 : string(idl)�

-工业类型 : string(idl)�

矿产地(点)(_Mineral_Pnt)

-要素标识号 : string(idl)�

-火山口类型 : string(idl)�

-火山口名称 : string(idl)�

-火山口大小 : string(idl)�

-火山口产出的地质体单位及代号 : string(idl)�

-火山口岩石类型 : string(idl)�

-火山口形成时代 : string(idl)�

火山口(_Crater)�

-要素标识号 : string(idl)�

-素描编号 : string(idl))

-素描题目 : string(idl))

-素描说明 : string(idl))

素描(_Sketch)�

-要素标识号 : string(idl)�

-样品编号 : string(idl))

-样品类型代码 : string(idl)�

-样品类型名称 : string(idl)�

-样品岩石名称 : string(idl)�

样品(_Sample)�

-要素标识号 : string(idl)�

-蚀变类型名称代码 : string(idl)�

-蚀变类型名称 : string(idl)�

-蚀变矿物组合及含量 : string(idl)�

-被蚀变的地质体代号 : string(idl)�

-蚀变带所含矿种 : string(idl)�

蚀变(点)(_Alteration_Pnt)�

-要素标识号 : string(idl)�

-照片编号 : string(idl))

-照片题目 : string(idl))

-照片说明 : string(idl))

摄像(照片)(_Photograph))

-要素标识号 : string(idl)�

-钻孔编号 : string(idl))

-钻孔深度 : float(idl)

-基岩或目的层孔深 : float(idl)

-基岩或目的层岩性 : string(idl)�

-基岩或目的层时代 : string(idl)�

-松散沉积层的年代 : string(idl)�

-松散沉积层的分层厚度 : float(idl)

-松散沉积层的岩性 : string(idl)�

钻孔(_Drillhole)

-要素标识号 : string(idl)�

-样品编号 : string(idl)�

-样品名称 : string(idl)�

-年龄测定方法 : string(idl)�

-测定年龄 : string(idl)�

-被测定出地质体单位及代号 : string(idl)�

-测定分析单位 : string(idl)�

-测定分析日期 : string(idl)�

同位素测年(_Isotope)

-要素分类名称 : string(idl)�

-产状类型名称代码 : string(idl)�

-产状类型名称 : string(idl)�

-走向 : Integer)

-倾向 : Integer)

-倾角 : Integer)

产状(_Attitude))

-要素标识号 : string(idl)�

-化石样品编号 : string(idl)�

-化石所属生物门类 : string(idl)�

-化石属或种名 : string(idl)�

-化石产出层位 : string(idl)�

-地层单位代号 : string(idl)�

-化石时代 : string(idl)�

化石(_Fossil)�

-要素标识号 : string(idl)�

-泉类型代码 : string(idl)�

-泉类型名称 : string(idl)�

-泉水流量 : float(idl)

-泉水温度 : float(idl)

-泉产出的地质体单位及代号 : string(idl)�

泉(_Spring)�

-要素标识号 : string(idl)�

-混合岩化带类型名称代码 : string(idl)�

-混合岩化带类型名称 : string(idl)�

-基体岩石名称 : string(idl)�

-基体所占比例 : string(idl)�

-基体岩石颜色 : string(idl)�

-基体岩石结构 : string(idl)�

-基体岩石构造 : string(idl)�

-基体矿物组合及含量 : string(idl)�

-脉体岩石名称 : string(idl)�

-脉体形态 : string(idl)�

-脉体所占比例 : string(idl)�

-脉体岩石颜色 : string(idl)�

-脉体岩石结构 : string(idl)�

-脉体岩石构造 : string(idl)�

-脉体矿物组合及含量 : string(idl)�

-含矿性 : string(idl)�

-被混合岩化的地质体代号 : string(idl)�

混合岩化带(_Migmatite_Zone)�

-要素标识号 : string(idl)�

-火山岩岩相类型及代码 : string(idl)l

-产出的地层单位及代号 : string(idl)l

-火山岩相岩石类型 : string(idl)�

-岩石结构 : string(idl)�

-岩石构造 : string(idl)�

-流面产状 : string(idl)�

-流线产状 : string(idl)�

-形成时代 : string(idl)�

-含矿性 : string(idl)�

火山岩相带(_Volca_Facies)�

-要素标识号 : string(idl)�

-变质相带地质体代号 : string(idl)�

-变质相带类型 : string(idl)�

-变质作用类型 : string(idl)�

-变质程度 : string(idl)�

-变质温压条件 : string(idl)�

-变质相带岩石名称 : string(idl)�

-变质相带岩石颜色 : string(idl)�

-变质相带岩石结构 : string(idl)�

-变质相带岩石构造 : string(idl)�

-变质相带矿物组合及含量 : string(idl)�

-含矿性 : string(idl)�

变质相带(_Metamor_Facies)�

-要素标识号 : string(idl)�

-矿化带名称 : string(idl)�

-矿化带规模 : string(idl)�

-矿种代码 : string(idl)�

-矿种名称 : string(idl)�

-矿产地数 : Integerl

-矿化带时代 : string(idl)�

-代表性矿床名 : string(idl)�

-代表性矿床成因类型 : string(idl)�

-代表性矿床工业类型 : string(idl)�

矿化带(_Mineral_Zone)�

-要素标识号 : string(idl)�

-变形带代码 : string(idl)�

-变形带类别名称 : string(idl)�

-变形带岩石名称 : string(idl)�

-变形带组构特征 : string(idl)�

-变形力学特征 : string(idl)l

-形成时代 : string(idl)�

-活动期次 : string(idl)�

-含矿性 : string(idl)�

构造变形带(_TecoZone)�

-图幅代号 : string(idl)�

-比例尺 : string(idl)�

-坐标系统 : string(idl)�

-高程系统 : string(idl)�

-左经度 : string(idl)�

-下纬度 : string(idl)�

-图形单位 : string(idl)�

标准图框(内图框)(_Map_Frame)

-要素标识号 : string(idl)�

-蚀变类型名称代码 : string(idl)�

-蚀变类型名称 : string(idl))

-蚀变矿物组合及含量 : string(idl)�

-含矿性 : string(idl)�

-被蚀变的地质体代号 : string(idl)�

蚀变带(面)(_Alterion_Polygon)�

（

）

-要素分类 地质代码  : string(idl)�

-地层单位名称 : string(idl)n

-地层单位符号 : string(idl)n

-地层单位时代 : string(idl)n

-岩石组合名称 : string(idl)n

-岩石组合主体颜色 : string(idl)�

-岩层主要沉积构造 : string(idl)�

-生物化石带或生物组合 : string(idl)�

-地层厚度 : string(idl)�

-含矿性 : string(idl)�

沉积(火山)岩岩石地层单位(_Strata)�

（

）

-要素分类 地质代码  : string(idl)�

（

）

-地 岩 层单位名称 : string(idl)�

（

）

-地 岩 层单位符号 : string(idl)�

（

）

-地 岩 层单位时代 : string(idl)�

（

）

-岩石名称 岩性  : string(idl)�

-岩石颜色 : string(idl)�

（

）

-岩石结构 含粒度  : string(idl)�

-岩石构造 : string(idl)�

-主要矿物及含量 : string(idl)�

-特征变质矿物及含量 : string(idl)�

（

）

-地 岩 层产状 : string(idl)l

-矿物组合及含量 : string(idl)�

-岩层厚度 : string(idl)�

-含矿性 : string(idl)�

-所属变质相带 : string(idl)�

变质岩地(岩)层单位(_Metamorphic)

（

）

-要素分类 地质代码  : string(idl)�

-岩石填图单位名称 : string(idl))

-岩体填图单位符号 : string(idl))

（

）

-岩石名称 岩性  : string(idl)�

-岩石颜色 : string(idl)�

-岩石结构 : string(idl)�

-岩石构造 : string(idl)�

-岩相 : string(idl)l

-主要矿物及含量 : string(idl)�

-次要矿物及含量 : string(idl)�

-与围岩接触关系 : string(idl)�

-围岩时代 : string(idl)�

-与围岩接触面走向 : Integer�

-与围岩接触面倾向 : Integer�

-与围岩接触面倾角 : Integer�

-流面产状 : string(idl)�

-流线产状 : string(idl)�

-形成时代 : string(idl)�

-含矿性 : string(idl)�

侵入岩岩石年代单位(_Intru_Litho_Chrono)�

（

）

-要素分类 地质代码  : string(idl)�

-特殊地质体类型名称代码 : string(idl)�

-特殊地质体类型名称 : string(idl)�

-形成时代 : string(idl)�

-岩性 : string(idl)l

特殊地质体(_Special_Geobody)

-要素分类 : string(idl)�

-非正式地层单位代码 : string(idl)�

-岩性 : string(idl)l

-岩石结构构造 : string(idl)�

-所含生物化石带或生物组合 : string(idl)�

-出露宽度或厚度 : string(idl)�

-含矿性 : string(idl)�

-所在地层单位符号 : string(idl))

非正式地层单位(_Inf_Strata)l

-要素分类 : string(idl)�

（

）

-断层类型 地质代码  : string(idl)�

-断层名称 : string(idl)�

-断层编号 : string(idl)�

-断层性质 : string(idl)�

-断层上盘地质体代号 : string(idl)�

-断层下盘地质体代号 : string(idl)�

-断层破碎带宽度 : string(idl)�

-断层走向 : Integerl

-断层倾向 : Integerl

-断层面倾角 : Integer�

-估计断距 : float(idl)

-断层形成时代 : string(idl)l

-活动期次 : string(idl)�

断层(_Fault)

-地质体面实体标识号 : string(idl)�

-地质体面实体代码 : string(idl))

-地质体面实体名称 : string(idl))

-地质体面实体时代 : string(idl))

-地质体面实体下限年龄值 : double(idl)�

-地质体面实体上限年龄值 : double(idl)�

地质体面实体(_GeoPolygon)�

-要素标识号 : string(idl)�

（

）

-地质界线 接触 代码 : string(idl)�

-地质界线类型 : string(idl)�

-界线左侧地质体代号 : string(idl)�

-界线右侧地质体代号 : string(idl)�

-界面走向 : Integere

-界面倾向 : Integere

-界面倾角 : Integere

地质(界)线(_GeoLine)

n

1

-要素标识号 : string(idl)�

-滑坡名称 : string(idl)�

-野外编号 : string(idl)�

-发生时间 : string(idl)�

-后缘高程 : float(idl)

-滑坡性质 : string(idl)�

-滑坡类型 : string(idl)�

-滑坡体宽度 : float)

-滑坡体面积 : float)

-前缘高程 : float�

-滑坡轴方位 : float�

-滑坡平面形态 : string(idl)�

-滑坡体厚度 : float�

-滑坡体体积 : float�

-滑舌底高程 : float�

-主滑方向 : float�

-滑坡剖面形态 : string(idl)�

-滑坡体长度 : float�

-滑坡壁高度 : float�

-滑距 : float�

-滑速 : float�

-地形地貌 : string(idl)�

-地层岩性 : string(idl)�

-地质构造 : string(idl)�

-水文地质特征 : string(idl)�

-人类工程活动 : string(idl)�

-植被 : string(idl)�

-滑体特征 : string(idl)�

（

）

-滑动面 带 特征 : string(idl)�

-裂隙特征 : string(idl)�

-滑坡特征及成因分析 : string(idl)�

-可能复活诱发因素 : string(idl)�

-稳定性分析现状 : string(idl)�

-稳定性分析趋势 : string(idl)�

-灾害现状及预测 : string(idl)�

-直接经济损失 : string(idl)l

-受威胁财产 : float�

-受威胁人数 : Integer�

大型滑坡(崩塌)体(_LandSlide)

（

）

-要素分类 地质代码  : string(idl)�

-单位名称 : string(idl)�

（

）

-单位符号 代号  : string(idl)�

-所属超单元 : string(idl)�

（

）

-岩石名称 岩性  : string(idl)�

-岩石颜色 : string(idl)�

-岩石结构 : string(idl)�

-岩石构造 : string(idl)�

-岩相 : string(idl)e

-主要矿物及含量 : string(idl)�

-次要矿物及含量 : string(idl)�

-与围岩接触关系 : string(idl)�

-围岩时代 : string(idl)�

-与围岩接触面走向 : Integer�

-与围岩接触面倾向 : Integer�

-与围岩接触面倾角 : Integer�

-流面产状 : string(idl)�

-流线产状 : string(idl)�

-形成时代 : string(idl)�

-含矿性 : string(idl)�

侵入岩谱系单位(_Intru_Pedigree)�

-要素分类代码 : string(idl)�

-图元类型 : string(idl)�

-图元名称 : string(idl)�

-图元特征 : string(idl)�

冰川与终年积雪(_Firn_Glacier)�

-要素分类代码 : string(idl)r

-图元类型 : string(idl)�

-图元名称 : string(idl)�

-图元特征 : string(idl)�

（

）

戈壁沙漠 _Desert �

-脉岩类型分类代码 : string(idl)�

-脉岩名称 : string(idl)�

-脉岩符号 : string(idl)�

-岩性 : string(idl)�

-颜色 : string(idl)�

-结构 : string(idl)�

-构造 : string(idl)�

-主要矿物及含量 : string(idl)�

-次要矿物及含量 : string(idl)�

-与围岩接触面走向 : Integerl

-与围岩接触面倾向 : Integerl

-与围岩接触面倾角 : Integerl

-形成时代 : string(idl)�

-含矿性 : string(idl)�

脉岩(面)(_Dike_Object)


9.1.3　 基于地理数据库模型的地质图类图

图8基于地理数据库模型的地质图类图，反映了地质图要素类与对象类之间的关系。


[image: image4.wmf]基本要素类数据集

综合要素类数据集

对象类数据集

-地质体面实体标识号 : string(idl)E

-地质体面实体代码 : string(idl)�

-地质体面实体名称 : string(idl)�

-地质体面实体时代 : string(idl)�

-地质体面实体下限年龄值 : double(idl)�

-地质体面实体上限年龄值 : double(idl)�

地质体面实体(_GeoPolygon)W

-要素标识号 : string(idl)W

（

）

-地质界线 接触 代码 : string(idl)E

-地质界线类型 : string(idl)�

-界线左侧地质体代号 : string(idl)�

-界线右侧地质体代号 : string(idl)�

-界面走向 : Integer�

-界面倾向 : Integer�

-界面倾角 : Integer�

地质(界)线(_GeoLine)

-要素分类 : string(idl)�

（

）

-断层类型 地质代码  : string(idl)�

-地质界线名称 : string(idl)�

-断层名称 : string(idl)�

-断层编号 : string(idl)�

-断层左侧地质体代号 : string(idl)�

-断层右侧地质体代号 : string(idl)�

-断层破碎带宽度 : string(idl)�

-断层走向 : Integer)

-断层倾向 : Integer)

-断层面倾角 : Integer�

-估计断距 : float(idl)

-断层形成时代 : string(idl)l

-活动期次 : string(idl)�

断层(_Fault)

-要素标识号 : string(idl)�

-样品类型代码 : string(idl)�

-样品类型名称 : string(idl)�

-样品编号 : string(idl)�

-样品岩石名称 : string(idl)�

样品(_Sample)�

n

n

1

-要素标识号 : string(idl)�

-化石样品编号 : string(idl)�

-化石所属生物门类 : string(idl)�

-化石属或种名 : string(idl)�

-化石产出层位 : string(idl)�

-地层单位代号 : string(idl)�

-化石时代 : string(idl)�

化石(_Fossil)�

-要素标识号 : string(idl)�

-脉岩分类代码 : string(idl)�

-脉岩名称 : string(idl)�

-脉岩符号 : string(idl)�

-岩性 : string(idl)e

-颜色 : string(idl)e

-结构 : string(idl)e

-构造 : string(idl)e

-主要矿物及含量 : string(idl)�

-次要矿物及含量 : string(idl)�

-与围岩接触面走向 : Integerl

-与围岩接触面倾向 : Integerl

-与围岩接触面倾角 : Integerl

-形成时代 : string(idl)�

-含矿性 : string(idl)�

脉岩(点)(_Dike)�

-要素标识号 : string(idl)�

-火山口类型 : string(idl)�

-火山口名称 : string(idl)�

-火山口大小 : string(idl)�

-火山口产出的地质体单位及代号 : string(idl)�

-火山口岩石类型 : string(idl)�

-火山口形成时代 : string(idl)�

火山口(_Crater)�

-要素分类名称 : string(idl)l

-产状类型名称代码 : string(idl)�

-产状类型名称 : string(idl)l

-走向 : Integer�

-倾向 : Integer�

-倾角 : Integer�

产状(_Attitude)�

-要素标识号 : string(idl)�

-泉类型代码 : string(idl)�

-泉类型名称 : string(idl)�

-泉水流量 : float(idl)

-泉水温度 : float(idl)

-泉产出的地质体单位及代号 : string(idl)�

泉(_Spring))

-要素标识号 : string(idl)�

-样品编号 : string(idl)�

-样品名称 : string(idl)�

-年龄测定方法 : string(idl)�

-测定年龄 : string(idl)�

-被测定出地质体单位及代号 : string(idl)�

-测定分析单位 : string(idl)�

-测定分析日期 : string(idl)�

同位素测年(_Isotope)

-要素标识号 : string(idl)�

-钻孔编号 : string(idl)�

-钻孔深度 : float(idl)

-基岩或目的层孔深 : float(idl)

-基岩或目的层岩性 : string(idl)�

-基岩或目的层时代 : string(idl)�

-松散沉积层的年代 : string(idl)�

-松散沉积层的分层厚度 : float(idl)

-松散沉积层的岩性 : string(idl)�

钻孔(_Drillhole)

-要素标识号 : string(idl)�

-蚀变类型名称代码 : string(idl)�

-蚀变类型名称 : string(idl)�

-蚀变矿物组合及含量 : string(idl)�

-被蚀变的地质体代号 : string(idl)�

-蚀变带所含矿种 : string(idl)�

蚀变(点)(_Alteration_Pnt)�

-要素标识号 : string(idl)�

-素描编号 : string(idl)�

-素描题目 : string(idl)�

-素描说明 : string(idl)�

素描(_Sketch)�

-要素标识号 : string(idl)�

-照片编号 : string(idl)�

-照片题目 : string(idl)�

-照片说明 : string(idl)�

摄像(照片)(_Photograph)�

-要素标识号 : string(idl)�

-图元类型代码 : string(idl)�

-图元名称 : string(idl)�

、

、

、

河 湖 海 水库岸线(_Line_Geography)

-要素标识号 : string(idl)�

-矿种代码 : string(idl)�

-矿种名称 : string(idl)�

-共生矿 : string(idl)�

-伴生矿 : string(idl)�

-矿产地数 : Integerl

-矿石品位 : string(idl)�

-规模 : string(idl)l

-成矿时代 : string(idl)�

-矿产地名 : string(idl)�

-矿化类型 : string(idl)�

-工业类型 : string(idl)�

矿产地(点)(_Mineral_Pnt)

-要素标识号 : string(idl)�

-矿化带名称 : string(idl)�

-矿化带规模 : string(idl)�

-矿种代码 : string(idl))

-矿种名称 : string(idl))

-矿产地数 : Integerl

-矿化带时代 : string(idl)�

-代表性矿床名 : string(idl)�

-代表性矿床成因类型 : string(idl)�

-代表性矿床工业类型 : string(idl)�

矿化带(_Mineral_Zone)�

-要素标识号 : string(idl)�

-混合岩化带类型名称代码 : string(idl)�

-混合岩化带类型名称 : string(idl)�

-基体岩石名称 : string(idl)�

-基体所占比例 : string(idl)�

-基体岩石颜色 : string(idl)�

-基体岩石结构 : string(idl)�

-基体岩石构造 : string(idl)�

-基体矿物组合及含量 : string(idl)�

-脉体岩石名称 : string(idl)�

-脉体形态 : string(idl)�

-脉体所占比例 : string(idl)�

-脉体岩石颜色 : string(idl)�

-脉体岩石结构 : string(idl)�

-脉体岩石构造 : string(idl)�

-脉体矿物组合及含量 : string(idl)�

-含矿性 : string(idl)�

-被混合岩化的地质体代号 : string(idl)�

混合岩化带(_Migmatite_Zone)�

-要素标识号 : string(idl)�

-变质相带地质体代号 : string(idl)�

-变质相带类型 : string(idl)�

-变质作用类型 : string(idl)�

-变质程度 : string(idl)�

-变质温压条件 : string(idl)�

-变质相带岩石名称 : string(idl)�

-变质相带岩石颜色 : string(idl)�

-变质相带岩石结构 : string(idl)�

-变质相带岩石构造 : string(idl)�

-变质相带矿物组合及含量 : string(idl)�

-含矿性 : string(idl)�

变质相带(_Metamor_Facies)�

-图幅代号 : string(idl)�

-比例尺 : string(idl)�

-坐标系统 : string(idl)�

-高程系统 : string(idl)�

-左经度 : string(idl)�

-下纬度 : string(idl)�

-图形单位 : string(idl)�

标准图框(内图框)(_Map_Frame)

-要素标识号 : string(idl)�

-蚀变类型名称代号 : string(idl)�

-蚀变类型名称 : string(idl))

-蚀变矿物组合及含量 : string(idl)�

-含矿性 : string(idl)�

-被蚀变的地质体代号 : string(idl)�

蚀变带(面)(_Alteration_Polygon)�

-要素标识号 : string(idl)�

-变形带代码 : string(idl)�

-变形带类别名称 : string(idl)�

-变形带岩石名称 : string(idl)�

-变形带组构特征 : string(idl)�

-变形力学特征 : string(idl)l

-形成时代 : string(idl)�

-活动期次 : string(idl)�

-含矿性 : string(idl)�

构造变形带(_Tecozone)�

-要素标识号 : string(idl)�

-火山岩岩相类型及代码 : string(idl)�

-产出的地层单位及代号 : string(idl)�

-火山岩相岩石类型 : string(idl)�

-岩石结构 : string(idl)�

-岩石构造 : string(idl)�

-流面产状 : string(idl)�

-流线产状 : string(idl)�

-形成时代 : string(idl)�

-含矿性 : string(idl)�

火山岩相带(_Volca_Facies)�

-要素标识号 : string(idl)�

-滑坡名称 : string(idl)�

-野外编号 : string(idl)�

-发生时间 : string(idl)�

-后缘高程 : float(idl)

-滑坡性质 : string(idl)�

-滑坡类型 : string(idl)�

-滑坡体宽度 : floatl

-滑坡体面积 : floatl

-前缘高程 : float�

-滑坡轴方位 : float�

-滑坡平面形态 : string(idl)�

-滑坡体厚度 : float�

-滑坡体体积 : float�

-滑舌底高程 : float�

-主滑方向 : float�

-滑坡剖面形态 : string(idl)�

-滑坡体长度 : float�

-滑坡壁高度 : float�

-滑距 : float�

-滑速 : float�

-地形地貌 : string(idl)�

-地层岩性 : string(idl)�

-地质构造 : string(idl)�

-水文地质特征 : string(idl)�

-人类工程活动 : string(idl)�

-植被 : string(idl)�

-滑体特征 : string(idl)�

（

）

-滑动面 带 特征 : string(idl)�

-裂隙特征 : string(idl)�

-滑坡特征及成因分析 : string(idl)�

-可能复活诱发因素 : string(idl)�

-稳定性分析现状 : string(idl)�

-稳定性分析趋势 : string(idl)�

-灾害现状及预测 : string(idl)�

-直接经济损失 : string(idl)l

-受威胁财产 : float�

-受威胁人数 : Integer�

大型滑坡(崩塌)体(_Landslide)

（

）

-要素分类 地质代码  : string(idl)�

-特殊地质体类型名称代码 : string(idl)�

-特殊地质体类型名称 : string(idl)�

-形成时代 : string(idl)�

-岩性 : string(idl)e

特殊地质体(_Special_Geobody)

-要素分类 : string(idl)�

-非正式地层单位代码 : string(idl)�

-岩性 : string(idl)e

-岩石结构构造 : string(idl)�

-所含生物化石带或生物组合 : string(idl)�

-出露宽度或厚度 : string(idl)�

-含矿性 : string(idl)�

-所在地层单位符号 : string(idl)�

非正式地层单位(_Inf_Strata)l

（

）

-要素分类 地质代码  : string(idl)�

-岩石填图单位名称 : string(idl)�

-岩体填图单位符号 : string(idl)�

（

）

-岩石名称 岩性  : string(idl)�

-岩石颜色 : string(idl)�

-岩石结构 : string(idl)�

-岩石构造 : string(idl)�

-岩相 : string(idl)l

-主要矿物及含量 : string(idl)�

-次要矿物及含量 : string(idl)�

-与围岩接触关系 : string(idl)�

-围岩时代 : string(idl)�

-与围岩接触面走向 : Integer�

-与围岩接触面倾向 : Integer�

-与围岩接触面倾角 : Integer�

-流面产状 : string(idl)�

-流线产状 : string(idl)�

-形成时代 : string(idl)�

-含矿性 : string(idl)�

侵入岩岩石年代单位(_Intru_Litho_Chrono)�

（

）

-要素分类 地质代码  : string(idl)�

-单位名称 : string(idl)�

（

）

-单位符号 代号  : string(idl)�

-所属超单元 : string(idl)�

（

）

-岩石名称 岩性  : string(idl)�

-岩石颜色 : string(idl)�

-岩石结构 : string(idl)�

-岩石构造 : string(idl)�

-岩相 : string(idl)l

-主要矿物及含量 : string(idl)�

-次要矿物及含量 : string(idl)�

-与围岩接触关系 : string(idl)�

-围岩时代 : string(idl)�

-与围岩接触面走向 : Integer�

-与围岩接触面倾向 : Integer�

-与围岩接触面倾角 : Integer�

-流面产状 : string(idl)�

-流线产状 : string(idl)�

-形成时代 : string(idl)�

-含矿性 : string(idl)�

侵入岩谱系单位(_Intru_Pedigree)�

（

）

-要素分类 地质代码  : string(idl)�

（

）

-地 岩 层单位名称 : string(idl)�

（

）

-地 岩 层单位符号 : string(idl)�

（

）

-地 岩 层单位时代 : string(idl)�

（

）

-岩石名称 岩性  : string(idl)�

-岩石颜色 : string(idl)�

（

）

-岩石结构 含粒度  : string(idl)�

-岩石构造 : string(idl)�

-主要矿物及含量 : string(idl)�

-特征变质矿物及含量 : string(idl)�

（

）

-地 岩 层产状 : string(idl)l

-矿物组合及含量 : string(idl)�

-岩层厚度 : string(idl)�

-含矿性 : string(idl)�

-所属变质相带 : string(idl)�

变质岩地(岩)层单位(_Metamorphic)

-要素分类代码 : string(idl)�

-图元类型 : string(idl)�

-图元名称 : string(idl)�

-图元特征 : string(idl)�

面状水域与沼泽(_Water_Region)�

-脉岩类型分类代码 : string(idl))

-脉岩名称 : string(idl)�

-脉岩符号 : string(idl)�

-岩性 : string(idl)l

-颜色 : string(idl)l

-结构 : string(idl)l

-构造 : string(idl)l

-主要矿物及含量 : string(idl)�

-次要矿物及含量 : string(idl)�

-与围岩接触面走向 : Integerl

-与围岩接触面倾向 : Integerl

-与围岩接触面倾角 : Integerl

-形成时代 : string(idl)�

-含矿性 : string(idl)�

脉岩(面)(_Dike_Object)

（

）

-要素分类 地质代码  : string(idl)�

-地层单位名称 : string(idl)�

-地层单位符号 : string(idl)�

-地层单位时代 : string(idl)�

-岩石组合名称 : string(idl)�

-岩石组合主体颜色 : string(idl))

-岩层主要沉积构造 : string(idl))

-生物化石带或生物组合 : string(idl)�

-地层厚度 : string(idl)�

-含矿性 : string(idl)�

沉积(火山)岩岩石地层单位(_Strata)�

-要素分类代码 : string(idl)�

-图元类型 : string(idl)�

-图元名称 : string(idl)�

-图元特征 : string(idl)�

冰川与终年积雪(_Firn_Glacier)�

-要素分类代码 : string(idl)r

-图元类型 : string(idl)�

-图元名称 : string(idl)�

-图元特征 : string(idl)�

（

）

戈壁沙漠 _Desert �

n

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



9.2　  地质图数据集及要素类

9.2.1　 基本要素数据集

9.2.1.1　 地质体面实体（_GeoPolygon）
	要素类名称
	地质体面实体
	要素类编码
	_GeoPolygon
	空间数据类型
	Area

	数据项名称
	标准编码
	数据类型
	数据存储长度
	数据显示长度
	约束

条件
	默认值/

初始值
	值域
范围
	数据项描述

	地质体面实体标识号
	*Feature_Id
	Character
	20
	
	NOT NULL
	
	
	参见8.7节说明

	原编码
	Source_Id
	Character
	30
	
	0
	
	
	原ID号

	地质体面实体类型代码（地质代码）
	*Feature_Type
	Character
	30
	
	M
	
	
	按地质图标注的该地层单位(填图单位)符号填写,上下标表示参见8.8节说明

	地质体面实体名称
	Geobody_Name
	Character
	50
	
	M
	
	
	填中文名称

	地质体面实体时代
	Geobody_Era
	Character
	20
	
	M
	
	
	按规范性附录一和8.8节说明填写

	地质体面实体下限年龄值
	Geobody_Age1
	Double
	
	
	O
	
	
	地质体面实体下限年龄值, GeoBody_AGE1> GeoBody_AGE12,单位:百万年,由计算机自动填写.

	地质体面实体上限年龄值
	Geobody_Age2
	Double
	
	
	O


	
	
	地质体面实体下限年龄值, GeoBody_AGE1> GeoBody_AGE12, 单位:百万年,由计算机自动填写.

	子类型标识
	Subtype
	Integer
	
	
	O
	
	
	类型代码以整型数表示，计算机自动填写

	主键  名称 Feature_Id，Feature_Type
索引键名称 Feature_Type


9.2.1.2　 地质（界）线（_GeoLine）
	要素类名称
	地质界线
	要素类编码
	_GeoLine
	空间数据类型
	Line

	数据项名称
	标准编码
	数据类型
	数据存储长度
	数据显示长度
	约束

条件
	默认值/

初始值
	值域
范围
	数据项描述

	要素标识号
	*Feature_Id
	Character
	20
	
	NOT NULL
	
	
	参见8.7节说明

	原编码
	Source_Id
	Character
	30
	
	o
	
	
	原ID号

	地质界线（接触）代码（地质代码）
	*Feature_Type
	Character
	30
	
	M
	
	
	如实测整合地质界线、实测角度不整合地质界线、实测平行不整合地质界线、实测岩相相变地质界线、实测侵入接触地质界线、实测断层接触地质界线、实测活动断层接触地质界线；推测整合地质界线、推测角度不整合地质界线、推测平行不整合地质界线、推测岩相相变地质界线、推测侵入接触地质界线、推测断层接触地质界线、推测断层接触地质界线

	地质界线类型
	Boundary_Name
	Character
	50
	
	M
	
	
	如正断层接触地质界线、逆断层接触地质界线、逆冲推覆接触地质界线、平移接触地质界线

	界线左侧地质体代号
	Left_Boundary_Code
	Character
	30
	
	M
	
	
	按地质图标注的该地层单位(填图单位)符号填写,上下标表示参见8.8节说明

	界线右侧地质体代号
	Right_Boundary_Code
	Character
	30
	
	M
	
	
	按地质图标注的该地层单位(填图单位)符号填写,上下标表示参见8.8节说明

	界面走向
	Strike
	Integer
	
	
	O
	
	
	用阿拉伯数字表示，如60、190 

	界面倾向
	Dip_Direction
	Integer
	
	
	O
	
	
	用阿拉伯数字表示，如150、280

	界面倾角
	Dip_Angle 
	Integer
	
	
	O
	
	
	用阿拉伯数字表示，如30、55

	子类型标识
	Subtype
	Integer
	
	
	O
	
	
	类型代码以整型数表示，计算机自动填写

	主键  名称 Feature_Id, Feature_Type
索引键名称 Feature_Type


9.2.1.3　 脉岩（点）（_Dike）
	要素类名称
	脉岩（点）
	要素类编码
	_Dike
	空间数据类型
	Point

	数据项名称
	标准编码
	数据类型
	数据存储长度
	数据显示长度
	约束

条件
	默认值/

初始值
	值域
范围
	数据项描述

	要素标识号
	*Feature_Id
	Character
	20
	
	NOT NULL
	
	
	参见8.7节说明

	原编码
	Source_Id
	Character
	30
	
	O
	
	
	原ID号

	脉岩分类代码
	*Feature_Type
	Character
	30
	
	M
	
	
	按地质图填绘的脉岩(非正式填图单位)符号填写

	脉岩名称
	Dike_Name
	Character
	50
	
	M
	
	
	按地质图填绘的脉岩 (非正式填图单位)岩性填写，如辉绿岩岩脉、伟晶岩岩脉等

	脉岩符号
	Dike_Code
	Character
	20
	
	M
	
	
	按地质图标注的该脉岩(非正式填图单位)的符号填写,一般按“岩性＋时代”的方法表示，上下标表示参见8.8节说明

	岩性
	Dike_Lithlogy
	Character
	60
	
	M
	
	
	按脉岩的主体岩性填写，如细晶岩、花岗伟晶岩

	颜色
	Dike_Color
	Character
	20
	
	M
	
	
	按岩石的主体颜色填写

	结构
	Rocks_Texture 
	Character
	200
	
	M
	
	
	对未分脉岩，按岩石的结构类型填写，如斑状结构、微粒—细粒结构。对二分脉岩，按特征结构类型填写，如煌斑结构、细晶结构、伟晶结构等

	构造
	Rocks_Structure
	Character
	200
	
	M
	
	
	按岩石的主体构造填写

	主要矿物及含量
	Primary_Mineral
	Character
	200
	
	M
	
	
	按矿物出现的含量多少填写,若为斑状结构,应分斑晶和基质分别填写

	次要矿物及含量
	Secondary_Mineral
	Character
	200
	
	M
	
	
	按矿物出现的含量多少填写,若为斑状结构,应分斑晶和基质分别填写

	与围岩接触面走向
	Strike
	Integer
	
	
	O
	
	
	用阿拉伯数字表示，如60、190

	与围岩接触面倾向
	Dip_Direction
	Integer
	
	
	O
	
	
	用阿拉伯数字表示，如60、190

	与围岩接触面倾角
	Dip_Angle
	Integer
	
	
	O
	
	
	用阿拉伯数字表示，如60、190

	形成时代
	Dike_Era
	Character
	20
	
	M
	
	
	按规范性附录一和8.8节说明填写

	含矿性
	Commodities  
	Character
	100
	
	O
	
	
	含矿性说明，填写具体的矿种名称

	子类型标识
	Subtype
	Integer
	
	
	O
	
	
	类型代码以整型数表示，计算机自动填写

	主键  名称 Feature_Id, Feature_Type
索引键名称 Feature_Type


9.2.1.4　 蚀变（点）（_Alteration_Pnt）

	要素类名称
	蚀变（点）
	要素类编码
	_Alteration_Pnt
	空间数据类型
	Point

	数据项名称
	标准编码
	数据类型
	数据存储长度
	数据显示长度
	约束

条件
	默认值/

初始值
	值域
范围
	数据项描述

	要素标识号
	*Feature_Id
	Character
	20
	
	NOT NULL
	
	
	参见8.7节说明

	原编码
	Source_Id
	Character
	30
	
	O
	
	
	原ID号

	蚀变类型名称代码
	*Feature_Type
	Character
	30
	
	M
	
	
	按地质图标注的该蚀变点的填图单位(非正式填图单位)的符号填写,上下标表示参见8.8节说明

	蚀变类型名称
	Alteration_Name
	Character
	50
	
	M
	
	
	填中文名称

	蚀变矿物组合及含量
	Asscciated_Ore 
	Character
	100
	
	M
	
	
	按出现的主要蚀变矿物填写其组合及含量

	被蚀变的地质体代号
	Geobody_Code
	Character
	20
	
	M
	
	
	按地质图中被蚀变地质体的填图单位符号填写,上下标表示参见8.8节说明

	蚀变带所含矿种
	Commodities  
	Character
	100
	
	O
	
	
	填写蚀变带所含矿种名称

	子类型标识
	Subtype
	Integer
	
	
	O
	
	
	类型代码以整型数表示，计算机自动填写

	主键  名称 Feature_Id, Feature_Type

索引键名称 Feature_Type


9.2.1.5　 矿产地（点）（_Mineral_Pnt）
	要素类名称
	矿产地（点）
	要素类编码
	_Mineral_Pnt
	空间数据类型
	Point

	数据项名称
	标准编码
	数据类型
	数据存储长度
	数据显示长度
	约束

条件
	默认值/

初始值
	值域
范围
	数据项描述

	要素标识号
	*Feature_Id
	character
	20
	
	NOT NULL
	
	
	参见8.7节说明

	原编码
	Source_Id
	Character
	30
	
	O
	
	
	原ID号

	矿种代码
	*Feature_Type
	Character
	50
	
	M
	
	
	按GB 958-99中规定的矿种代码填写

	矿种名称
	Commodities_Name
	Character
	60
	
	M
	
	
	按矿产地主体矿种填写

	共 生 矿
	Paragenic_Ore
	Character
	100
	
	M
	
	
	与矿产地主体矿种共生的矿种

	伴 生 矿
	Associated_Ore 
	Character
	80
	
	M
	
	
	与矿产地主体矿种相伴生的矿种

	矿产地数
	Ore_Sums
	Integer
	
	
	O
	
	
	矿产地矿体的数目

	矿石品位
	Ore_Grade
	Character
	100
	
	M
	
	
	矿石有用元素的含量

	规模
	Deposite_Size 
	Character
	100
	
	M
	
	
	矿床出露的范围，大小，矿体的大小，体积和查明的资源储量等

	成矿时代 
	Metallogenetic_Epoch
	Character
	30
	
	M
	
	
	矿床形成的时代, 按规范性附录一和8.8节说明填写

	矿产地名
	Placename
	Character
	60
	
	M
	
	
	矿产地所在的地名

	矿化类型
	Genesis_Types
	Character
	200
	
	O
	
	
	矿床形成的成因类型

	工业类型
	Industrial_Types
	Character
	200
	
	O
	
	
	矿床的工业类型

	子类型标识
	Subtype
	Integer
	
	
	O
	
	
	类型代码以整型数表示，计算机自动填写

	主键  名称 Feature_Id, Feature_Type
索引键名称 Feature_Type


9.2.1.6　 产状（_Attitude）
	要素类名称
	产状
	要素类编码
	_Attitude
	空间数据类型
	Point

	数据项名称
	标准编码
	数据类型
	数据存储长度
	数据显示长度
	约束

条件
	默认值/

初始值
	值域
范围
	数据项描述

	要素标识号
	*Feature_Id
	Character
	20
	
	NOT NULL
	
	
	参见8.7节说明

	原编码
	Source_Id
	Character
	30
	
	O
	
	
	原ID号

	产状类型名称代码
	*Feature_Type
	Character
	30
	
	M
	
	
	岩层产状；沉积层理产状；构造面理产状（如片理、片麻理、板理、千枚理、褶劈理、间隔劈理、节理等）；断层面产状；褶皱轴面和枢纽产状；岩浆岩流面产状；各种线理产状（如拉伸线理、生长线理、皱纹线理、窗棂线理等）

	产状类型名称
	Attitude_Name
	Character
	40
	
	M
	
	
	可按下列类型分类描述：原生面理产状（如沉积层理、沉积岩砾石的AB面、岩浆岩流面等）；原生线理产状（如水流剥离线理、岩浆岩流线等）；次生面理产状（如片理、片麻理、板理、劈理、节理等）；次生线理产状（如拉伸线理、窗棂线理等）

	走    向
	Strike
	Integer
	
	
	M
	
	
	用阿拉伯数字表示，如60、190

	倾    向
	Dip_Direction
	Integer
	
	
	M
	
	
	用阿拉伯数字表示，如150、100

	倾    角
	Dip_Angle
	Integer
	
	
	M
	
	
	用阿拉伯数字表示，如30、65 

	子类型标识
	Subtype
	Integer
	
	
	O
	
	
	类型代码以整型数表示，计算机自动填写

	主键  名称 Feature_Id, Feature_Type
索引键名称 Feature_Type


样品（_Sample）
	要素类名称
	样品
	要素类编码
	_Sample
	空间数据类型
	Point

	数据项名称
	标准编码
	数据类型
	数据存储长度
	数据显示长度
	约束

条件
	默认值/

初始值
	值域
范围
	数据项描述

	要素标识号
	*Feature_Id
	Character
	20
	
	NOT NULL
	
	
	参见8.7节说明

	原编码
	Source_Id
	Character
	30
	
	O
	
	
	原ID号

	样品编号
	Sample_Code
	Character
	20
	
	O
	
	
	按野外数据采集时的样品编号填写（与PRB实际材料图库中的样品编号保持一致）

	样品类型代码
	*Feature_Type
	Character
	30
	
	M
	
	
	参见8.9节说明

	样品类型名称
	Sample_Name
	Character
	60
	
	M
	
	
	按野外数据采集时的样品类型填写（与PRB实际材料图库中的样品类型保持一致）

	样品岩石名称
	Rock_Name
	Character
	60
	
	M
	
	
	按野外数据采集时的样品岩石名称填写（与PRB实际材料图库中的样品岩石名称保持一致）

	子类型标识
	Subtype
	Integer
	
	
	O
	
	
	类型代码以整型数表示，计算机自动填写

	主键  名称 Feature_Id, Feature_Type
索引键名称 Feature_Type


9.2.1.7　 摄像（照片）（_Photograph）
	要素类名称
	摄像（照片）
	要素类编码
	_Photograph
	空间数据类型
	Point

	数据项名称
	标准编码
	数据类型
	数据存储长度
	数据显示长度
	约束

条件
	默认值/

初始值
	值域
范围
	数据项描述

	要素标识号
	*Feature_Id
	Character
	20
	
	NOT NULL
	
	
	参见8.7节说明

	原编码
	Source_Id
	Character
	30
	
	O
	
	
	原ID号

	照片编号
	Sample_Code
	Character
	20
	
	O
	
	
	按野外数据采集时的照片编号填写（与PRB实际材料图库中的照片编号保持一致）

	照片题目
	Photo_Title
	Character
	100
	
	M
	
	
	按野外数据采集时的照片题目填写（与PRB实际材料图库中的照片题目保持一致）

	照片说明
	Photo_Note
	Character
	150
	
	M
	
	
	按野外数据采集时的照片说明填写（与PRB实际材料图库中的照片说明保持一致）

	子类型标识
	Subtype
	Integer
	
	
	O
	
	
	类型代码以整型数表示，计算机自动填写

	主键  名称 Feature_Id, Sample_Code
索引键名称 Sample_Code


9.2.1.8　 素描（_Sketch）
	要素类名称
	素描
	要素类编码
	_Sketch
	空间数据类型
	Point

	数据项名称
	标准编码
	数据类型
	数据存储长度
	数据显示长度
	约束

条件
	默认值/

初始值
	值域
范围
	数据项描述

	要素标识号
	*Feature_Id
	Character
	20
	
	NOT NULL
	
	
	参见8.7节说明

	原编码
	Source_Id
	Character
	30
	
	O
	
	
	原ID号

	素描编号
	Sample_Code
	Character
	20
	
	O
	
	
	按野外数据采集时的素描编号填写（与PRB实际材料图库中的照片编号保持一致）

	素描题目
	Sketch_Title
	Character
	100
	
	M
	
	
	按野外数据采集时的素描题目填写（与PRB实际材料图库中的照片题目保持一致）

	素描说明
	Sketch_Note
	Character
	150
	
	M
	
	
	按野外数据采集时的素描说明填写（与PRB实际材料图库中的照片说明保持一致）

	子类型标识
	Subtype
	Integer
	
	
	O
	
	
	类型代码以整型数表示，计算机自动填写

	主键  名称 Feature_id, Sketch_Title

索引键名称 Sketch_Title


9.2.1.9　 化石（_Fossil）
	要素类名称
	化石
	要素类编码
	_Fossil
	空间数据类型
	Point

	数据项名称
	标准编码
	数据类型
	数据存储长度
	数据显示长度
	约束

条件
	默认值/

初始值
	值域
范围
	数据项描述

	要素标识号
	*Feature_Id
	Character
	20
	
	NOT NULL
	
	
	参见8.7节说明

	原编码
	Source_Id
	Character
	30
	
	O
	
	
	原ID号

	化石样品编号
	Sample_Code
	Character
	20
	
	O
	
	
	按野外数据采集时的化石样品编号填写（与PRB实际材料图库中的化石样品编号保持一致）

	化石所属生物门类（地质代码）
	*Feature_Type
	Character
	50
	
	M
	
	
	按野外数据采集时的化石所属生物门类填写（与PRB实际材料图库中的化石所属生物门类保持一致）

	化石属或种名
	Genus_Species
	Character
	50
	
	M
	
	
	按室内对野外采集到的化石属或种名的正式鉴定报告填写（与PRB实际材料图库中的化石属或种名保持一致）

	化石产出层位
	Bed
	Character
	50
	
	M
	
	
	按野外实际采集时，确认的化石产出层位填写（与PRB实际材料图库中的化石产出层位保持一致）。对化石产出层位的填写分以下两种情况：（1）在地质路线上采集的化石，按化石产出的岩石地层单位（如组、段）填写其层位；（2）在地质剖面上采集的化石，按化石产出的岩石地层单位（如组、段）、分层层号和分层位置填写其层位

	含化石地层单位代号
	Lithostrat_Unit
	Character
	20
	
	M
	
	
	按野外实际采集时，确认的化石产出的岩石地层单位（如组、段）填写（与PRB实际材料图库中的化石产出的岩石地层单位保持一致）

	化石时代
	Era
	Character
	40
	
	M
	
	
	按室内对野外采集到的化石正式鉴定报告中给出的化石时代填写（与PRB实际材料图库中的化石时代保持一致）, 按规范性附录一填写

	子类型标识
	Subtype
	Integer
	
	
	O
	
	
	类型代码以整型数表示，计算机自动填写

	主键  名称 Feature_Id, Feature_Type
索引键名称 Feature_Type


9.2.1.10　 同位素测年（_Isotope）
	要素类名称
	同位素测年
	要素类编码
	_Isotope
	空间数据类型
	Point

	数据项名称
	标准编码
	数据类型
	数据存储长度
	数据显示长度
	约束

条件
	默认值/

初始值
	值域
范围
	数据项描述

	要素标识号
	*Feature_Id
	Character
	20
	
	NOT NULL
	
	
	参见8.7节说明

	原编码
	Source_Id
	Character
	30
	
	O
	
	
	原ID号

	样品编号
	Sample_Code
	Character
	30
	
	M
	
	
	按野外数据采集时的样品编号填写（与PRB实际材料图库中的样品编号保持一致）

	样品名称
	Sample_Name
	Character
	50
	
	M
	
	
	按野外数据采集时的样品名称填写（与PRB实际材料图库中的样品名称保持一致）

	年龄测定方法
	Measuring_Kinds
	Character
	60
	
	M
	
	
	按室内正式测试报告中给出年龄测定方法填写（与PRB实际材料图库中的年龄测定方法保持一致）

	测定年龄
	Age
	Character
	100
	
	M
	
	
	按室内正式测试报告中给出测定年龄值填写（与PRB实际材料图库中的测定年龄值保持一致）

	被测定出地质体单位及代号
	Geobody_Code
	Character
	30
	
	M
	
	
	按野外实际采集时，确认的采获同位素年龄样的地质体填写（与PRB实际材料图库中的采获同位素年龄样的地质体保持一致）

	测定分析单位
	Unit
	Character
	50
	
	M
	
	
	按分析报告给出的分析单位填写，用中文填写

	测定分析日期
	Date
	Character
	8
	
	YYYYMMDD
	
	
	按分析报告给出的分析日期填写

	子类型标识
	Subtype
	Integer
	
	
	O
	
	
	类型代码以整型数表示，计算机自动填写

	主键  名称 Feature_Id, Sample_Code

索引键名称 Sample_Code


9.2.1.11　 火山口（_Crater）
	要素类名称
	火山口
	要素类编码
	_Crater
	空间数据类型
	Point

	数据项名称
	标准编码
	数据类型
	数据存储长度
	数据显示长度
	约束

条件
	默认值/

初始值
	值域
范围
	数据项描述

	要素标识号
	*Feature_Id
	Character
	20
	
	NOT NULL
	
	
	参见8.7节说明

	原编码
	Source_Id
	Character
	30
	
	O
	
	
	原ID号

	火山口类型
	*Crater_Type
	Character
	60
	
	M
	
	
	指火山口的类型，按GB/T 9649 HSDD项下所列代码填写

	火山口名称
	Crater_Name
	Character
	50
	
	M
	
	
	指该火山口的地理名称，填写汉字

	火山口大小
	Crater_Size
	Character
	60
	
	O
	
	
	按火山口出露的长轴*短轴的大小填写

	火山口产出的地质体单位及代号
	Geo_Body
	Character
	20
	
	O
	
	
	按地质图标注的火山口处出露的地层单位(填图单位)符号填写，上下标表示参见8.8节说明

	火山口岩石类型
	Crater_Rocktype
	Character
	100
	
	M
	
	
	按火山口处出露的火山碎屑岩的岩石种类填写

	火山口形成时代
	Crater_Era
	Character
	30
	
	O
	
	
	按规范性附录一和8.8节说明填写

	子类型标识
	Subtype
	Integer
	
	
	O
	
	
	类型代码以整型数表示，计算机自动填写

	主键  名称 Feature_Id, Crater_Type
索引键名称 Crater_Type


9.2.1.12　 钻孔（_Drillhole）
	要素类名称
	钻孔
	要素类编码
	_Drillhole
	空间数据类型
	Point

	数据项名称
	标准编码
	数据类型
	数据存储长度
	数据显示长度
	约束

条件
	默认值/

初始值
	值域
范围
	数据项描述

	要素标识号
	*Feature_Id
	Character
	20
	
	NOT NULL
	
	
	参见8.7节说明

	原编码
	Source_Id
	Character
	30
	
	O
	
	
	原ID号

	钻孔编号
	Zk_Code
	Character
	30
	
	M
	
	
	按图幅统一的编号进行编制

	钻孔深度
	Zk_Depth
	Float
	
	
	M
	
	
	用阿拉伯数字+m（米）表示，如250m，1200m，保留2位小数。

	基岩或目的层孔深
	Rock_Depth
	Float
	
	
	M
	
	M
	用阿拉伯数字+m（米）表示，如250m，1200m，保留2位小数。

	基岩或目的层岩性
	Rock_Type
	Character
	200
	
	O
	
	
	按地表填图中该时代的岩石组合填写

	基岩或目的层时代
	Base_Bed_Era
	Character
	50
	
	O
	
	
	按规范性附录一和8.8节说明填写

	松散沉积层的年代
	Loose_Lay_Era
	Character
	30
	
	O
	
	
	按规范性附录一和8.8节说明填写

	松散沉积层的分层厚度
	Loose_Lay_Thickness
	Float
	
	
	O
	
	
	松散沉积层的分层厚度，单位米，保留2位小数。

	松散沉积层的岩性
	Loose_Lay_Lithology
	Character
	255
	
	O
	
	
	按松散沉积层的岩性填写

	子类型标识
	Subtype
	Integer
	
	
	O
	
	
	类型代码以整型数表示，计算机自动填写

	主键  名称 Feature_Id, Zk_Code

索引键名称 Zk_Code


9.2.1.13　 泉（_Spring）
	要素类名称
	泉
	要素类编码
	_Spring
	空间数据类型
	Point

	数据项名称
	标准编码
	数据类型
	数据存储长度
	数据显示长度
	约束

条件
	默认值/

初始值
	值域
范围
	数据项描述

	要素标识号
	*Feature_Id
	Character
	20
	
	NOT NULL
	
	
	参见8.7节说明

	原编码
	Source_Id
	Character
	30
	
	O
	
	
	原ID号

	泉类型代码
	*Spring_Code
	Character
	20
	
	M
	
	
	指泉的类型，如上升泉、下降泉、温泉等，按GB/T 9649 SWBGAD项下所列代码填写

	泉类型名称
	Spring_Name
	Character
	50
	
	M
	
	
	按泉的类型，如上升泉、下降泉、温泉等填写

	泉水流量
	Spring_Runoff
	Float
	
	
	o
	
	
	指泉单位时间内的涌水量，用阿拉伯数字表示，后面的单位为T/S（吨/秒），保留2位小数。

	泉水温度
	Temperature
	Float
	
	
	o
	
	
	指泉水的温度，以℃为单位，用阿拉伯数字表示，如35.0, 保留1位小数。

	泉产出的地质体单位及代码
	Geobody_Code
	Character
	30
	
	M
	
	
	指泉产出的地质体单位，按地质图标注的泉出露位置的地质体填图单位(非正式填图单位)的符号填写,上下标表示参见9.8节说明

	子类型标识
	Subtype
	Integer
	
	
	O
	
	
	类型代码以整型数表示，计算机自动填写

	主键  名称 Feature_Id, Spring_Code
索引键名称 Spring_Code


9.2.1.14　 河、湖、海、水库岸线（_Line_Geography）

	要素类名称
	河、湖、海、水库岸线
	要素类编码
	_Line_Geography
	空间数据类型
	Line

	数据项名称
	标准编码
	数据类型
	数据存储长度
	数据显示长度
	约束

条件
	默认值/

初始值
	值域
范围
	数据项描述

	要素标识号
	*Feature_Id
	Character
	20
	
	NOT NULL
	
	
	参见8.7节说明

	原编码
	Source_Id
	Character
	30
	
	O
	
	
	原ID号

	图元类型
	*Feature_Type
	Character
	30
	
	M
	
	
	按GB/T 13923规定填写代码

	图元名称
	Feature_Name
	Character
	60
	
	M
	
	
	按GB/T 13923规定填写代码的中文名称

	子类型标识
	Subtype
	Integer
	
	
	O
	
	
	类型代码以整型数表示，计算机自动填写

	主键  名称 Feature_Id, Feature_Type
索引键名称 Feature_Type


9.2.2　 综合要素数据集

9.2.2.1　 构造变形带（_Tecozone）
	要素类名称
	构造变形带
	要素类编码
	_Tecozone
	空间数据类型
	Area

	数据项名称
	标准编码
	数据类型
	数据存储长度
	数据显示长度
	约束

条件
	默认值/

初始值
	值域
范围
	数据项描述

	要素标识号
	*Feature_Id
	Character
	20
	
	NOT NULL
	
	
	参见8.7节说明

	原编码
	Source_Id
	Character
	30
	
	O
	
	
	原ID号

	变形带代码
	*Feature_Type
	Character
	30
	
	M
	
	
	按地质图中变形带符号填写,上下标表示参见8.8节说明

	变形带类型名称
	Deformation_Name
	Character
	60
	
	M
	
	
	变形带类型的中文名称

	变形带岩石名称
	Defor_Rockname
	Character
	60
	
	M
	
	
	指构造变形带内因构造变形而形成的构造岩石，如糜棱岩、千糜岩等。按 GB 9649 YSEB项下所列代码填写

	变形带组构特征
	Fabric_Character
	Character
	250
	
	M
	
	
	指构造变形带中岩石与矿物变形组构特征，填写汉字

	变形力学特征
	Mechanics
	Character
	250
	
	M
	
	
	指形成该变形带的力学特征，如剪切应力等

	形成时代
	Ear
	Character
	100
	
	M
	
	
	指构造变形带的形成时代, 按规范性附录一填写

	活动期次
	Movement_Period 
	Character
	200
	
	M
	
	
	指构造变形带的形成期次

	含矿性
	Commodities  
	Character
	120
	
	O
	
	
	指构造变形带内所含的与构造变形有关的矿种。

	子类型标识
	Subtype
	Integer
	
	
	O
	
	
	类型代码以整型数表示，计算机自动填写

	主键  名称 Feature_Id, Feature_Type
索引键名称 Feature_Type


9.2.2.2　 蚀变带（面）（_Alteration_Polygon）
	要素类名称
	蚀变带（面）
	要素类编码
	_Alteration_Polygon
	空间数据类型
	Area

	数据项名称
	标准编码
	数据类型
	数据存储长度
	数据显示长度
	约束

条件
	默认值/

初始值
	值域
范围
	数据项描述

	要素标识号
	*Feature_Id
	Character
	20
	
	NOT NULL
	
	
	参见8.7节说明

	原编码
	Source_Id
	Character
	30
	
	O
	
	
	原ID号

	蚀变类型名称代码
	*Feature_Type
	Character
	30
	
	M
	
	
	按地质图中蚀变类型名称代号符号填写,上下标表示参见8.8节说明

	蚀变类型名称
	Alteration_Type
	Character
	60
	
	M
	
	
	填写蚀变类型的中文名称。

	蚀变矿物组合及含量
	Association
	Character
	250
	
	M
	
	
	填写特征的蚀变矿物组合及各自的含量。

	含矿性
	Commodities  
	Character
	160
	
	O
	
	
	填写蚀变带内所含矿种。

	被蚀变的地质体代号
	Geobody_Code
	Character
	20
	
	M
	
	
	按地质图填绘的被蚀变地质体地层单位(填图单位)代号填写,上下标表示参见8.8节说明

	子类型标识
	Subtype
	Integer
	
	
	O
	
	
	类型代码以整型数表示，计算机自动填写

	主键  名称 Feature_Id, Feature_Type
索引键名称 Feature_Type


9.2.2.3　 变质相带（_Metamor_Facies）
	要素类名称
	变质相带
	要素类编码
	_Metamor_Facies
	空间数据类型
	Area

	数据项名称
	标准编码
	数据类型
	数据存储长度
	数据显示长度
	约束

条件
	默认值/

初始值
	值域
范围
	数据项描述

	要素标识号
	*Feature_Id
	Character
	20
	
	NOT NULL
	
	
	参见8.7节说明

	原编码
	Source_Id
	Character
	30
	
	O
	
	
	原ID号

	变质相带地质体代码
	*Feature_Type
	Character
	30
	
	M
	
	
	按地质图标注的变质地质体填图单位(非正式填图单位)的符号填写,上下标表示参见8.8节说明

	变质相带类型
	Metamorphic_Type
	Character
	100
	
	M
	
	
	按低绿片岩相，高绿片岩相，低角闪岩相，高角闪岩相，麻粒岩相填写。

	变质作用类型
	Meta_Type
	Character
	200
	
	M
	
	
	按变质作用类型填写，如埋深变质作用，区域低温动力变质作用，区域动力热流变质作用，区域中高温变质作用等。

	变质程度
	Meta_Degree
	Character
	200
	
	M
	
	
	按低级，中级，高级填写

	变质温压条件
	Tp_Condition
	Character
	200
	
	O
	
	
	指变质作用的温度以及压力条件

	变质相带岩石名称
	Rock_Name
	Character
	60
	
	O
	
	
	按变质相带内出露的代表性变质岩岩石名称填写

	变质相带岩石颜色
	Color
	Character
	30
	
	M
	
	
	按变质相带内出露的代表性变质岩岩石主体颜色填写

	变质相带岩石结构
	Rock_Texture
	Character
	200
	
	M
	
	
	按变质相带内出露的代表性变质岩特征变质结构填写

	变质相带岩石构造
	Rock_Structure
	Character
	200
	
	M
	
	
	按变质相带内出露的代表性变质岩特征变质构造填写

	变质相带矿物组合及含量
	Association
	Character
	250
	
	M
	
	
	按变质相带内出露的代表性变质岩岩石矿物组合及含量填写，矿物含量用阿拉伯数字，如50%

	含矿性
	Commodities  
	Character
	140
	
	O
	
	
	按变质相带内所含特征矿种

	子类型标识
	Subtype
	Integer
	
	
	O
	
	
	类型代码以整型数表示，计算机自动填写


	主键  名称 Feature_Id, Feature_Type
索引键名称 Feature_Type


9.2.2.4　 混合岩化带（_Migmatite_Zone）
	要素类名称
	混合岩化带
	要素类编码
	_Migmatite_Zone
	空间数据类型
	Area

	数据项名称
	标准编码
	数据类型
	数据存储长度
	数据显示长度
	约束

条件
	默认值/

初始值
	值域
范围
	数据项描述

	要素标识号
	*Feature_Id
	Character
	20
	
	NOT NULL
	
	
	参见8.7节说明

	原编码
	Source_Id
	Character
	30
	
	O
	
	
	原ID号

	混合岩化带类型名称代码
	*Feature_Type
	Character
	40
	
	M
	
	
	按地质图标注的混合岩化带类型名称代码符号填写,上下标表示参见8.8节说明

	混合岩化带类型名称
	Migmatite_Zone_Name
	Character
	50
	
	M
	
	
	按混合岩化程度及基体和脉体的相互关系确定混合岩化带类型名称，如条带状混合岩等

	基体岩石名称
	Base_Rock_Name
	Character
	60
	
	M
	
	
	基体岩石所对应的岩石名称

	基体所占比例
	Base_Rock_Scale
	Character
	60
	
	M
	
	
	基体在岩石中所占的百分含量，用百分比来表示

	基体岩石颜色
	Base_Color
	Character
	30
	
	M
	
	
	基体岩石的总体颜色

	基体岩石结构
	Base_Rock_Texture
	Character
	200
	
	M
	
	
	基体岩石的结构类型

	基体岩石构造
	Base_Rock_Structure
	Character
	200
	
	M
	
	
	基体岩石的构造类型

	基体矿物组合及含量
	Base_Association
	Character
	250
	
	M
	
	
	基体岩石中主要矿物组合及各矿物在基体岩石中的百分含量

	脉体岩石名称
	Veins_Rock_Name
	Character
	60
	
	M
	
	
	脉体岩石所对应的岩石名称

	脉体形态
	Veins_Shape
	Character
	200
	
	M
	
	
	脉体在岩石中的总体形态，如角砾状，眼球状，条带状等

	脉体所占比例
	Veins_Rock_Scale
	Character
	60
	
	M
	
	
	脉体在混合岩中所占的比例。

	脉体岩石颜色
	Veins_Color
	Character
	30
	
	M
	
	
	脉体岩石的主体颜色。

	脉体岩石结构
	Veins_Rock_Texture
	Character
	200
	
	M
	
	
	脉体岩石的总体结构。

	脉体岩石构造
	Veins_Rock_Structure
	Character
	200
	
	M
	
	
	脉体岩石的总体构造。

	脉体矿物组合及含量
	Veins_Association
	Character
	250
	
	M
	
	
	脉体岩石中主要矿物组合及各矿物在脉体岩石中的百分含量

	含矿性
	Commodities  
	Character
	100
	
	O
	
	
	混合岩化岩石中所含的矿床种类。

	被混合岩化的地质体代号
	Geobody
	Character
	30
	
	M
	
	
	按地质图标注的被混合岩化的地质体填图单位(非正式填图单位)的符号填写,上下标表示参见8.8节说明

	子类型标识
	Subtype
	Integer
	
	
	O
	
	
	类型代码以整型数表示，计算机自动填写

	主键  名称 Feature_Id, Feature_Type

索引键名称 Feature_Type


9.2.2.5　  矿化带（_Mineral_Zone）
	要素类名称
	矿化带
	要素类编码
	_Minera_Zone
	空间数据类型
	Area

	数据项名称
	标准编码
	数据类型
	数据存储长度
	数据显示长度
	约束

条件
	默认值/

初始值
	值域
范围
	数据项描述

	要素标识号
	*Feature_Id
	Character
	20
	
	NOT NULL
	
	
	参见8.7节说明

	原编码
	Source_Id
	Character
	30
	
	O
	
	
	原ID号

	矿化带名称
	Metallogenetic_Name
	Character
	60
	
	M
	
	
	矿化带中文名称

	矿化带规模
	Metallogenetic_Scope
	Character
	60
	
	M
	
	
	矿化带级别

	矿种代码
	*Commodities_Code
	Character
	40
	
	M
	
	
	按GB 958-99中规定的矿种代码填写

	矿种名称
	Commodities_Name
	Character
	60
	
	M
	
	
	按矿产地主体矿种填写

	矿产地数
	Ore_Sums
	Integer
	
	
	O
	
	
	矿产地矿体的数目。

	矿化带时代
	Metallogenetic_Epoch
	Character
	30
	
	O
	
	
	矿床形成的时代, 按规范性附录一和8.8节说明填写

	代表性矿床名
	Placename
	Character
	60
	
	M
	
	
	矿产地所在的地名。

	代表性矿床成因类型
	Genesis_Types
	Character
	250
	
	O
	
	
	矿床形成的成因类型。

	代表性矿床工业类型
	Industrial_Types
	Character
	200
	
	O
	
	
	代表性矿床工业类型。

	子类型标识
	Subtype
	Integer
	
	
	O
	
	
	类型代码以整型数表示，计算机自动填写

	主键  名称 Feature_Id, Commodities_Code
索引键名称 Commodities_Code


9.2.2.6　 火山岩相带（_Volca_Facies）
	要素类名称
	火山岩相带
	要素类编码
	_Volca_Facies
	空间数据类型
	Area

	数据项名称
	标准编码
	数据类型
	数据存储长度
	数据显示长度
	约束

条件
	默认值/

初始值
	值域
范围
	数据项描述

	要素标识号
	*Feature_Id
	Character
	20
	
	NOT NULL
	
	
	参见8.7节说明

	原编码
	Source_Id
	Character
	30
	
	O
	
	
	原ID号

	火山岩岩相类型及代码
	*Feature_Type
	Character
	40
	
	M
	
	
	首先分海相或陆相火山岩，再根据火山岩的特点划分火山岩主要的岩相类型，如爆发相，溢流相，火山通道相，次火山相等

	产出的地层单位及代号
	Strata_Unit
	Character
	30
	
	M
	
	
	按地质图标注的火山岩填图单位的符号填写,上下标表示参见8.8节说明

	火山岩相岩石类型
	Rock_Types
	Character
	100
	
	M
	
	
	按该火山岩相出现的主要岩石类型填写。

	岩石结构
	Rock_Texture
	Character
	200
	
	M
	
	
	该火山岩相岩石的主体结构。

	岩石构造
	Rock_Structure
	Character
	200
	
	M
	
	
	该火山岩相岩石的主体构造

	流面产状
	Flow_Plane_Attitude 
	Character
	100
	
	O
	
	
	面状矿物（斑晶）或面状捕虏体的产状，以阿拉伯数字表示。

	流线产状
	Flow_Line_Attitude 
	Character
	100
	
	O
	
	
	线状矿物（斑晶）或线状捕虏体的产状，以阿拉伯数字表示。

	形成时代
	Era
	Character
	30
	
	M
	
	
	按规范性附录一和8.8节说明填写

	含矿性
	Commodities  
	Character
	40
	
	O
	
	
	火山岩中所含的矿种类型

	子类型标识
	Subtype
	Integer
	
	
	O
	
	
	类型代码以整型数表示，计算机自动填写

	主键  名称 Feature_Id, Feature_Type

索引键名称 Feature_Type


9.2.2.7　 大型滑坡（崩塌）体（_Landslide）
	要素类名称
	大型滑坡(崩塌)体
	要素类编码
	_Landslide
	空间数据类型
	Area

	数据项名称
	标准编码
	数据类型
	数据存储长度
	数据显示长度
	约束

条件
	默认值/

初始值
	值域
范围
	数据项描述

	要素标识号
	*Feature_Id
	Character
	20
	
	NOT NULL
	
	
	参见8.7节说明

	原编码
	Source_Id
	Character
	30
	
	O
	
	
	原ID号

	滑坡名称
	Slip_Name
	Character
	50
	
	M
	
	
	按照滑坡体出露的地名+滑坡命名，如安家山滑坡

	野外编号
	Slip_Code
	Character
	20
	
	M
	
	
	按野外调查的顺序号填写

	发生时间
	Slidine_Time
	Character
	20
	
	O
	
	
	滑坡最近一次发生的时间，按年月日填写

	后缘高程
	Back_Edge_Altitude
	Float
	10
	
	O
	
	
	在地形图中直接读取滑坡体后缘的高程数值, 保留2位小数。

	滑坡性质
	Landslide_Character 
	Character
	50
	
	O
	
	
	滑坡分类，可参照区域环境地质调查总则（试行）（DD 2004-02）

	滑坡类型
	*Landslide_Type
	Character
	30
	
	O
	
	
	按照影响滑坡的主要因素进行滑坡分类，如按照地层与滑体的关系可分为黄土滑坡，基岩滑坡和混合滑坡；按照受力方式可分为牵引式滑坡，推移式滑坡和混合型滑坡；按照主滑面与地层产状的关系可分为顺层滑坡和切层滑坡；按照滑坡厚度可分为浅层滑坡，中层滑坡，厚层滑坡和巨厚层滑坡；按照滑坡规模可分为小型滑坡，中型滑坡，大型滑坡和超大型滑坡；按照致灾因素可分为自然滑坡和人为滑坡；按照时间尺度可分为古滑坡，老滑坡和新滑坡；按照运动方式可分为蠕移滑坡，崩解型滑坡和迅冲型滑坡等

	滑坡体宽度
	Landslide_Mass_Wide
	Float
	
	
	O
	
	
	滑坡前缘到滑坡后缘的宽度，可从地质图中直接读取, 保留2位小数。

	滑坡体面积
	Landslide_Mass_Area
	Float
	
	
	O
	
	
	滑坡体在平面上的分布范围, 保留2位小数。

	前缘高程
	Front_Edge_Altitude
	Float
	
	
	O
	
	
	滑坡前锋的高程，可从地质图中直接读出, 保留2位小数。

	滑坡轴方位
	Axle_Direction
	Float
	
	
	O
	
	
	滑坡轴所处的方位，以方位角表示, 可不留小数。

	滑坡平面形态
	Plane_Shape
	Character
	30
	
	O
	
	
	滑坡体的平面形态

	滑坡体厚度
	Thickness
	Float
	
	
	O
	
	
	滑坡体顶面和底面的高差, 保留2位小数。

	滑坡体体积
	Volume
	Float
	
	
	O
	
	
	滑坡体面积乘以滑坡体厚度，单位为m3,, 保留1位小数。

	滑舌底高程
	Ls_Tongue_Altitude
	Float
	
	
	O
	
	
	滑舌底的高程数值，从地形图中直接读取, 保留1位小数。

	主滑方向
	Main_Slide_Direction
	Float
	
	
	M
	
	
	滑坡体滑动的主体方向，用阿拉伯数字表示, 可不留小数。

	滑坡剖面形态
	Section_Shape
	Character
	30
	
	M
	
	
	滑坡剖面形态

	滑坡体长度
	Slide_Mass_Length
	Float
	
	
	M
	
	
	滑坡体长轴方向上的长度, 保留1位小数。

	滑坡壁高度
	Cliff_High
	Float
	
	
	M
	
	
	滑坡壁上下的高度差值, 保留1位小数。

	滑距
	Sliding_Distance
	Float
	
	
	O
	
	
	沿主滑方向滑动的距离, 保留1位小数。

	滑速
	Slide_Velocity
	Float
	
	
	O
	
	
	滑距除以滑动时间。单位m/s, 保留1位小数。

	地形地貌
	Morphology
	Character
	256
	
	M
	
	
	与滑坡体有关的地形地貌特征，如坡度等

	地层岩性
	Strata_Lithology
	Character
	256
	
	M
	
	
	与滑坡体有关的地层的岩性

	地质构造
	Geo_Structure
	Character
	256
	
	M
	
	
	地质构造说明

	水文地质特征
	Hydrogeology
	Character
	256
	
	O
	
	
	与滑坡体有关的水文地质特征，如地下水及地表水情况

	人类工程活动
	Human_Enginerring
	Character
	256
	
	O
	
	
	滑坡体是否与人类工程活动有关

	植被
	Vegetation
	Character
	256
	
	O
	
	
	滑坡体的植被情况

	滑体特征
	Sliding_Feature
	Character
	256
	
	O
	
	
	滑坡体形态和规模、边界特征、表部特征、滑面特征、内部特征；地下水情况，泉水出露地点及流量，地表水自然排泄沟渠的分布和断面；确定是初发性滑坡或复活滑坡，目前活动状态及其变形阶段，滑动的方向，分析滑坡的滑动方式和力学机制

	滑动面（带）特征
	Slide_Flane_Feature
	Character
	256
	
	O
	
	
	滑动面(带)特征

	裂隙特征
	Crack_Feature
	Character
	256
	
	O
	
	
	裂隙特征

	滑坡特点及成因分析
	Cause_ Formation
	Character
	256
	
	O
	
	
	包括滑坡发生发展与地震、降雨、侵蚀、崩坡积加载等自然动力因素的关系，森林植被破坏、不合理开垦、地面、地下工程开挖、堆土或建筑物加载、爆破振动、废水排放、渠道渗漏、水库蓄水等人类工程经济活动对滑坡发生与发展的影响

	可能复活诱发因素
	Induced_Factor
	Character
	256
	
	O
	
	
	滑坡发生发展与地震、降雨、侵蚀、崩坡积加载等自然动力因素的关系，森林植被破坏、不合理开垦、地面、地下工程开挖、堆土或建筑物加载、爆破振动、废水排放、渠道渗漏、水库蓄水等人类工程经济活动对滑坡发生与发展的影响

	稳定性分析现状
	Stability_Present
	Character
	256
	
	O
	
	
	稳定性分析现状

	稳定性分析趋势
	Stability_Trend
	Character
	256
	
	O
	
	
	稳定性分析趋势

	灾害现状及预测
	Disaster_Analyzing
	Character
	256
	
	O
	
	
	灾害现状及预测

	直接经济损失
	Direct_Economic_Loss
	Float
	
	
	O
	
	
	直接经济损失,单位:万元, 保留2位小数。

	受威胁财产
	Threatened_Property
	Float
	
	
	O
	
	
	受威胁财产, 单位:万元, 保留2位小数。

	受威胁人数
	Threatened_Peoples
	Integer
	
	
	O
	
	
	受威胁人数

	子类型标识
	Subtype
	Integer
	
	
	O
	
	
	类型代码以整型数表示，计算机自动填写

	主键  名称 Feature_Id, Landslide_Type

索引键名称 Landslide_Type


9.2.2.8　 标准图框（内图框）（_Map_Frame）
	要素类名称
	标准图框（内图框）
	要素类编码
	_Map_Frame
	空间数据类型
	Line

	数据项名称
	标准编码
	数据类型
	数据存储长度
	数据显示长度
	约束

条件
	默认值/

初始值
	值域
范围
	数据项描述

	图名
	Map_Name
	Character
	60
	
	NOT NULL
	
	
	图幅中文名称

	图幅代号
	Sheet_Code
	Character
	30
	
	M
	
	
	按国际分幅号填写

	比例尺
	Scale
	Character
	20
	
	M
	
	
	按图幅的比例尺填写，如50000，250000

	坐标系统
	Coordinate_System 
	Character
	50
	
	M
	
	
	按图幅实际坐标系统填写，如高斯坐标，地理坐标

	高程系统
	Height_System
	Character
	50
	
	M
	
	
	按不同的椭球系统，如北京54/克拉索夫斯基（1940）椭球，西安80/1975I.U.G.G推荐椭球等

	左经度
	Left_Longitude
	Character
	20
	
	M
	
	
	图幅左下角的经度数值

	下纬度
	Low_Latitude 
	Character
	20
	
	M
	
	
	图幅左下角的纬度数值

	图形单位
	Coordinates_Unit
	Character
	30
	
	M
	
	
	地图的单位：如：米或毫米或度

	主键  名称 Sheet_Code

索引键名称 Sheet_Code


9.2.3　 对象数据集

9.2.3.1　 沉积（火山）岩岩石地层单位（_Strata）
	对象类名称
	沉积（火山）地层单位
	对象类编码
	_Strata
	空间数据类型
	Object

	数据项名称
	标准编码
	数据类型
	数据存储长度
	数据显示长度
	约束

条件
	默认值/

初始值
	值域
范围
	数据项描述

	要素分类（地质代码）
	*Feature_Type
	Character
	30
	
	NOT NULL
	
	
	按地质图标注的该地层单位(填图单位)符号填写,上下标表示参见8.8节说明

	地层单位名称
	Strata_Name
	Character
	60
	
	M
	
	
	地层单位的中文名称，如晚三叠世鄂拉山组

	地层单位符号（地质体面实体代码）
	Strata_Code
	Character
	30
	
	M
	
	
	按地质图标注的该地层单位(填图单位)符号填写,上下标表示参见8.8节说明，如T3e

	地层单位时代
	Strata_Era
	Character
	20
	
	M
	
	
	地层单位时代

	岩石组合名称
	Association_Name
	Character
	100
	
	M
	
	
	地层主体岩石组合

	岩石组合主体颜色
	Color
	Character
	30
	
	M
	
	
	主要岩石的颜色

	岩层主要沉积构造
	Sedi_Structure
	Character
	250
	
	M
	
	
	岩石主要的沉积构造

	生物化石带或生物组合
	Assemblage_Zone
	Character
	250
	
	M
	
	
	该地层生物化石带或生物组合

	地层厚度
	Strata_Thickness
	Character
	10
	
	m
	
	
	实测剖面该地层的厚度

	含矿性
	Commodities  
	Character
	50
	
	O
	
	
	该地层所含的矿种

	子类型标识
	Subtype
	Integer
	
	
	O
	
	
	以整型数表示

	主键  名称 Feature_Type
索引键名称 Feature_Type


9.2.3.2　 侵入岩岩石年代单位（_Intru_Litho_Chrono）
	对象类名称
	侵入岩岩石年代单位
	对象类编码
	_Intru_Litho_Chrono
	空间数据类型
	Object

	数据项名称
	标准编码
	数据类型
	数据存储长度
	数据显示长度
	约束

条件
	默认值/

初始值
	值域
范围
	数据项描述

	要素分类（地质代码）
	*Feature_Type
	Character
	30
	
	NOT NULL
	
	
	按地质图标注的该地层单位(填图单位)符号填写，上下标表示参见8.8节说明

	岩体填图单位名称
	Intru_Body_Name
	Character
	60
	
	M
	
	
	地质图中该侵入体的填图单位中文名称

	岩体填图单位符号
	Intru_Body_Code
	Character
	30
	
	M
	
	
	地质图中该侵入岩的填图单位符号，上下标表示参见8.8节说明

	岩石名称（岩性）
	Rock_Name
	Character
	100
	
	M
	
	
	指构成该侵入岩的岩石名称，按GB/T 9649 代码填写

	岩石颜色
	Color
	Character
	30
	
	M
	
	
	岩石主体颜色（新鲜色）

	岩石结构
	Rock_Texture
	Character
	200
	
	M
	
	
	侵入岩的主要结构，主要包括结晶程度，颗粒大小，自形程度等

	岩石构造
	Rock_Structure
	Character
	200
	
	M
	
	
	侵入岩的主体构造，如块状构造，条带状构造等

	岩相
	Rock_Phases
	Character
	200
	
	O
	
	
	侵入岩所处的位置，如边缘相，过渡相，中央相等

	主要矿物及含量
	Primary_Mineral
	Character
	100
	
	M
	
	
	岩石主要矿物特征及含量

	次要矿物及含量
	Secondary_Mineral
	Character
	100
	
	M
	
	
	岩石次要矿物特征及含量

	与围岩接触关系
	Contact_Relation
	Character
	200
	
	M
	
	
	侵入、不整合

	围岩时代
	Wall_Rock_Era
	Character
	50
	
	O
	
	
	围岩地层的时代

	与围岩接触面走向
	Strike
	Integer
	
	
	O
	
	
	用阿拉伯数字表示，如60o、190 o

	与围岩接触面倾向
	Dip_Direction
	Integer
	
	
	O
	
	
	用阿拉伯数字表示，如50o、120 o

	与围岩接触面倾角
	Dip_Angle
	Integer
	
	
	O
	
	
	用阿拉伯数字表示，如60o、45 o

	流面产状
	Flow_Plane_Attitude
	Character
	100
	
	O
	
	
	面状矿物如云母等定向排列所形成的产状

	流线产状
	Flow_Line_Attitude 
	Character
	100
	
	O
	
	
	线状矿物如角闪石定向排列所形成的产状

	形成时代
	Era
	Character
	30
	
	M
	
	
	侵入岩形成的绝对时代，主要根据同位素定年及围岩的时代

	含矿性
	Commodities  
	Character
	50
	
	O
	
	
	侵入岩中所含的矿床种类

	子类型标识
	Subtype
	Integer
	
	
	O
	
	
	以整型数表示

	主键  名称 Feature_Type
索引键名称 Feature_Type


9.2.3.3　 侵入岩谱系单位（_Intru_Pedigree）
	对象类名称
	侵入岩谱系单位
	对象类编码
	_Intru_Pedigree
	空间数据类型
	Object

	数据项名称
	标准编码
	数据类型
	数据存储长度
	数据显示长度
	约束

条件
	默认值/

初始值
	值域
范围
	数据项描述

	要素分类（地质代码）
	*Feature_Type
	Character
	30
	
	NOT NULL
	
	
	按地质图标注的该地层单位(填图单位)符号填写,上下标表示参见8.8节说明

	单元名称
	Cell_Name
	Character
	60
	
	O
	
	
	按照单元的中文名称填写

	单元符号(代号)
	Cell_Code
	Character
	30
	
	M
	
	
	按照地质图标注的单元符号填写，上下标表示参见8.8节说明

	所属超单元
	Attributed_Super_Unit
	Character
	60
	
	O
	
	
	该单元所数的超单元名称，用中文表示

	岩石名称（岩性）
	Rock_Name
	Character
	60
	
	M
	
	
	该单元主体岩石的岩石名称。

	岩石颜色
	Color
	Character
	30
	
	M
	
	
	岩石的主体颜色（新鲜色）

	岩石结构
	Rock_Texture
	Character
	200
	
	M
	
	
	岩石的主体结构

	岩石构造
	Rock_Stracture
	Character
	200
	
	M
	
	
	岩石的构造

	岩相
	Rock_Phases
	Character
	200
	
	M
	
	
	岩石在侵入体中所处的位置，如中央相，过渡相，边缘相

	主要矿物及含量
	Primary_Mineral
	Character
	100
	
	M
	
	
	主要矿物特征及其含量

	次要矿物及含量
	Secondary_Mineral
	Character
	100
	
	M
	
	
	次要矿物特征及其含量

	与围岩接触关系
	Contact_Relation
	Character
	200
	
	M
	
	
	侵入，不整合，如与其他的侵入体之间接触，其关系应包括涌动，脉动，超动接触关系

	围岩时代
	Wall_Rock_Era
	Character
	50
	
	O
	
	
	围岩地层或侵入岩的时代。按规范性附录一和8.8节说明填写

	与围岩接触面走向
	Strike
	Integer
	
	
	O
	
	
	用阿拉伯数字表示，如60o、190 o

	与围岩接触面倾向
	Dip_Direction
	Integer
	
	
	O
	
	
	用阿拉伯数字表示，如50o、120 o

	与围岩接触面倾角
	Dip_Angle
	Integer
	
	
	O
	
	
	用阿拉伯数字表示，如60o、45 o

	流面产状
	Flow_Plane_Attitude 
	Character
	100
	
	O
	
	
	面状矿物如云母等定向排列所形成的产状

	流线产状
	Flow_Line_Attitude 
	Character
	100
	
	O
	
	
	线状矿物如角闪石定向排列所形成的产状

	形成时代
	Era
	Character
	30
	
	M
	
	
	单元所形成的时代

	含矿性
	Commodities  
	Character
	100
	
	O
	
	
	单元内岩石中所含的矿种

	子类型标识
	Subtype
	Integer
	
	
	O
	
	
	以整型数表示

	主键  名称 Feature_Type
索引键名称 Feature_Type


9.2.3.4　 变质岩地（岩）层单位（_Metamorphic）
	对象类名称
	变质岩地（岩）层单位
	对象类编码
	_Metamorphic
	空间数据类型
	Object

	数据项名称
	标准编码
	数据类型
	数据存储长度
	数据显示长度
	约束

条件
	默认值/

初始值
	值域
范围
	数据项描述

	要素分类（地质代码）
	*Feature_Type
	Character
	30
	
	NOT NULL
	
	
	按地质图标注的该地层单位(填图单位)符号填写,上下标表示参见8.8节说明

	地（岩）层单位名称
	Stra_Litho_Name
	Character
	60
	
	M
	
	
	按变质地质单位的中文名称填写

	地（岩）层单位符号
	Stra_Litho_Code
	Character
	20
	
	M
	
	
	按地质图标注的该变质地层单位(填图单位)符号填写,上下标表示参见8.8节说明

	地（岩）层单位时代
	Stra_Litho_Era
	Character
	20
	
	M
	
	
	按规范性附录一和8.8节说明填写

	岩石名称（岩性）
	Rock_Name
	Character
	100
	
	M
	
	
	按该变质地层的主要岩性名称填写

	岩石颜色
	Color
	Character
	30
	
	M
	
	
	按该变质地层主体岩石的颜色（新鲜色）填写

	岩石结构（含粒度）
	Rock_Texture
	Character
	200
	
	M
	
	
	岩石的主体结构，分变余结构和变晶结构，变晶结构根据粒度细分

	岩石构造
	Rock_Stracture
	Character
	200
	
	M
	
	
	岩石主体构造，如片状，片麻状，板状，千枚状等

	主要矿物及含量
	Primary_Mineral
	Character
	200
	
	M
	
	
	岩石中主要变质矿物特征及含量

	特征变质矿物及含量
	Meta_Mineral
	Character
	200
	
	M
	
	
	岩石中反映变质条件的特征变质矿物及含量，如红柱石，矽线石，蓝晶石，蓝闪石等

	地（岩）层产状（含各种构造面理）
	Attitude_Note
	Character
	200
	
	M
	
	
	变质地（岩）层产状（含各种构造面理）

	矿物组合及含量
	Association
	Character
	100
	
	M
	
	
	矿物共生组合及含量

	岩层厚度
	Thickness
	Character
	10
	
	M
	
	
	实测剖面计算出的岩层厚度

	含矿性
	Commodities
	Character
	100
	
	O
	
	
	变质岩中所含矿种

	所属变质相带
	Metamorphic_Facies
	Character
	100
	
	O
	
	
	所属的变质相带

	子类型标识
	Subtype
	Integer
	
	
	O
	
	
	以整型数表示

	主键  名称 Feature_Type

索引键名称 Feature_Type


9.2.3.5　 特殊地质体（_Special_Geobody）
	对象类名称
	特殊地质体
	对象类编码
	_Special_Geobody
	空间数据类型
	Object

	数据项名称
	标准编码
	数据类型
	数据存储长度
	数据显示长度
	约束

条件
	默认值/

初始值
	值域
范围
	数据项描述

	要素分类（地质代码）
	*Feature_Type
	Character
	30
	
	NOT NULL
	
	
	按地质图标注的该地层单位(填图单位)符号填写,上下标表示参见8.8节说明

	特殊地质体类型名称代码
	Geobody_Code
	Character
	30
	
	M
	
	
	特殊地质体类型名称代码的中文名称

	特殊地质体类型名称
	Geobody_Name
	Character
	60
	
	M
	
	
	指特殊地质体的类型名称，如蛇绿岩岩片、硅质岩夹层等

	形成时代
	Era
	Character
	30
	
	M
	
	
	指特殊地质体的形成时代

	岩性
	Lithology
	Character
	200
	
	M
	
	
	注：岩性包括超高压变质带、榴辉岩、蛇绿岩、混杂岩、蛇绿混杂岩等等

	子类型标识
	Subtype
	Integer
	
	
	O
	
	
	以整型数表示

	主键  名称 Feature_Type
索引键名称 Feature_Type


9.2.3.6　 非正式地层单位（_Inf_Strata）
	对象类名称
	非正式地层单位
	对象类编码
	_Inf_Strata
	空间数据类型
	Object

	数据项名称
	标准编码
	数据类型
	数据存储长度
	数据显示长度
	约束

条件
	默认值/

初始值
	值域
范围
	数据项描述

	要素分类
	Feature_Type
	Character
	30
	
	NOT NULL
	
	
	按地质图标注的该地层单位(填图单位)符号填写，上下标表示参见8.8节说明

	非正式地层单位代码
	Inf_Strato_Code
	Character
	30
	
	M
	
	
	按地质图标注的该非正式地层单位(填图单位)符号填写，上下标表示参见8.8节说明

	岩性
	Lithology
	Character
	100
	
	M
	
	
	该非正式填图单位的岩石名称

	岩石结构构造
	Rock_Texturestru
	Character
	200
	
	M
	
	
	岩石的结构构造

	所含生物化石带或生物组合
	Fossial_Assemblage
	Character
	250
	
	O
	
	
	该非正式填图单位所含生物化石带或生物组合

	出露宽度或厚度
	Wide_Thickness
	Character
	50
	
	O
	
	
	该非正式填图单位出露的宽度或厚度，单位为m

	含矿性
	Commodities
	Character
	100
	
	O
	
	
	该非正式填图单位所含矿种

	所在地层单位符号
	Stra_Unit_Code
	Character
	30
	
	M
	
	
	该非正式填图单位所赋存的地层单位符号

	子类型标识
	Subtype
	Integer
	
	
	O
	
	
	以整型数表示

	主键  名称 Feature_Type
索引键名称 Feature_Type


9.2.3.7　 断层（_Fault）
	对象类名称
	断层
	对象类编码
	_Fault
	空间数据类型
	Object

	数据项名称
	标准编码
	数据类型
	数据存储长度
	数据显示长度
	约束

条件
	默认值/

初始值
	值域
范围
	数据项描述

	要素分类代码
	*Feature_Type
	Character
	30
	
	NOT NULL
	
	
	按地质图标注的该地层单位(填图单位)符号填写,上下标表示参见8.8节说明

	断层类型（地质代码）
	Fault_Type
	Character
	30
	
	M
	
	
	按地质图标注断层符号填写,上下标表示参见8.8节说明

	断层名称
	Fault_Name
	Character
	80
	
	M
	
	
	如:吴川-四会断裂

	断层编号
	Fault_Code
	Character
	30
	
	M
	
	
	按断层的顺序编号

	断层性质
	Fault_Character
	Character
	250
	
	M
	
	
	按断层两盘的相对运动区分，如正断层、逆断层、逆冲推覆断层、平移断层。

	断层上盘地质体代号
	Fault_Up_Body
	Character
	30
	
	M
	
	
	断层上盘的地质体代号按地质图标注的地层单位(填图单位)符号填写,上下标表示参见8.8节说明

	断层下盘地质体代号
	Fault_Bottom_Body
	Character
	30
	
	M
	
	
	断层下盘地质体代号按地质图标注的地层单位(填图单位)符号填写,上下标表示参见8.8节说明

	断层破碎带宽度
	Fault_Wide
	Character
	80
	
	O
	
	
	断层破碎带在地表出露的最大宽度。

	断层走向
	Fault_Strike
	Integer
	
	
	O
	
	
	用阿拉伯数字表示，如60o、190 o

	断层倾向
	Fault_Dip
	Integer
	
	
	O
	
	
	用阿拉伯数字表示，如150o、280 o

	断层面倾角
	Fault_Dip_Angle
	Integer
	
	
	O
	
	
	用阿拉伯数字表示，如30o、55 o

	估计断距 
	Fault_Distance
	Float
	
	
	m
	
	
	断层的断距，以米为单位

	断层形成时代 
	Era
	Character
	30
	
	O
	
	
	指断层的形成时代

	活动期次
	Movement_Period
	Character
	100
	
	O
	
	
	指断层的形成期次

	子类型标识
	Subtype
	Integer
	
	
	O
	
	
	以整型数表示

	主键  名称 Feature_Type
索引键名称 Feature_Type


9.2.3.8　 脉岩（面）（_Dike_Object）
	对象类名称
	脉岩（面）
	对象类编码
	_Dike_Object
	空间数据类型
	Object

	数据项名称
	标准编码
	数据类型
	数据存储长度
	数据显示长度
	约束

条件
	默认值/

初始值
	值域
范围
	数据项描述

	脉岩分类代码
	*Feature_Type
	Character
	30
	
	NOT NULL
	
	
	按地质图标注的该地层单位(填图单位)符号填写,上下标表示参见8.8节说明

	脉岩名称
	Dike_Name
	Character
	50
	
	M
	
	
	按地质图填绘的脉岩 (非正式填图单位)岩性填写，如辉绿岩岩脉、伟晶岩岩脉等

	脉岩符号
	Dike_Code
	Character
	20
	
	M
	
	
	按地质图标注的该地层单位(填图单位)符号填写,上下标表示参见8.8节说明

	岩性
	Dike_Lithlogy
	Character
	60
	
	M
	
	
	按脉岩的主体岩性填写，如细晶岩、花岗伟晶岩

	颜色
	Dike_Color
	Character
	20
	
	M
	
	
	按岩石的主体颜色填写

	结构
	Rocks_Texture 
	Character
	200
	
	M
	
	
	对未分脉岩，按岩石的结构类型填写，如斑状结构、微粒—细粒结构。对二分脉岩，按特征结构类型填写，如煌斑结构、细晶结构、伟晶结构等

	构造
	Rocks_Structure
	Character
	200
	
	M
	
	
	按岩石的主体构造填写

	主要矿物及含量
	Primary_Mineral
	Character
	200
	
	M
	
	
	按矿物出现的含量多少填写,若为斑状结构,应分斑晶和基质分别填写

	次要矿物及含量
	Secondary_Mineral
	Character
	200
	
	M
	
	
	按矿物出现的含量多少填写,若为斑状结构,应分斑晶和基质分别填写

	与围岩接触面走向
	Strike
	Integer
	
	
	O
	
	
	用阿拉伯数字表示，如60、190 

	与围岩接触面倾向
	Dip_Direction
	Integer
	
	
	O
	
	
	用阿拉伯数字表示，如60、190

	与围岩接触面倾角
	Dip_Angle
	Integer
	
	
	O
	
	
	用阿拉伯数字表示，如60、190

	形成时代
	Dike_Era
	Character
	20
	
	M
	
	
	按规范性附录一和8.8节说明填写

	含矿性
	Commodities
	Character
	100
	
	O
	
	
	填写具体的矿种名称

	子类型标识
	Subtype
	Integer
	
	
	O
	
	
	以整型数表示

	主键  名称 Feature_Type
索引键名称 Feature_Type


9.2.3.9　 戈壁沙漠（_Desert）
	对象类名称
	戈壁沙漠
	对象类编码
	_Desert
	空间数据类型
	Object

	数据项名称
	标准编码
	数据类型
	数据存储长度
	数据显示长度
	约束

条件
	默认值/

初始值
	值域
范围
	数据项描述

	要素分类代码
	*Feature_Type
	Character
	30
	
	NOT NULL
	
	
	按地质图标注的该地层单位(填图单位)符号填写,上下标表示参见8.8节说明

	图元类型
	Feature_Class
	Character
	30
	
	M
	
	
	按戈壁或沙漠分别填写

	图元名称
	Feature_Name
	Character
	60
	
	M
	
	
	按地理位置+图元类型填写，如腾格尔沙漠

	图元特征
	Object_Feature
	Character
	200
	
	O
	
	
	出露位置，面积大小，主要组成等

	子类型标识
	Subtype
	Integer
	
	
	O
	
	
	以整型数表示

	主键  名称 Feature_Type
索引键名称 Feature_Type


9.2.3.10　 冰川与终年积雪（_Firn_Glacier）
	对象类名称
	冰川与终年积雪
	对象类编码
	_Firn_Glacier
	空间数据类型
	Object

	数据项名称
	标准编码
	数据类型
	数据存储长度
	数据显示长度
	约束

条件
	默认值/

初始值
	值域
范围
	数据项描述

	要素分类代码
	*Feature_Type
	Character
	30
	
	NOT NULL
	
	
	按地质图标注的该地层单位(填图单位)符号填写,上下标表示参见8.8节说明

	图元类型
	Feature_Class
	Character
	30
	
	M
	
	
	图元的类型，包括冰川或终年积雪

	图元名称
	Feature_Name
	Character
	60
	
	M
	
	
	地名+图元类型

	图元特征
	Object_Feature
	Character
	200
	
	O
	
	
	冰川大小，冰川前锋的形态，冰碛物类型及特征，冰川的时代等。

	子类型标识
	Subtype
	Integer
	
	
	O
	
	
	以整型数表示

	主键  名称 Feature_Type
索引键名称 Feature_Type


9.2.3.11　 面状水域与沼泽（_Water_Region）
	对象类名称
	面状水域与沼泽
	对象类编码
	_Water_Region
	空间数据类型
	Object

	数据项名称
	标准编码
	数据类型
	数据存储长度
	数据显示长度
	约束

条件
	默认值/

初始值
	值域
范围
	数据项描述

	要素分类代码
	*Feature_Type
	Character
	30
	
	NOT NULL
	
	
	按地质图标注的该地层单位(填图单位)符号填写,上下标表示参见8.8节说明

	图元类型
	Feature_Class
	Character
	30
	
	M
	
	
	按GB/T 13923规定填写代码

	图元名称
	Feature_Name
	Character
	60
	
	M
	
	
	按GB/T 13923规定填写代码的中文名称填写

	图元特征
	Object_Feature
	Character
	200
	
	0
	
	
	面状水域的大小，形态，水深等

	子类型标识
	Subtype
	Integer
	
	
	O
	
	
	以整型数表示

	主键  名称 Feature_Type
索引键名称 Feature_Type


9.2.4　 外挂表数据集

外挂表命名规则：要素类与对象类编码+$

如：_GEOPOLYGON$(可对任一要素类设置外挂属性表)


关键字为：要素标识号、地质实体(界线、接触)代码，后由用户自行定义属性表。
9.2.5　 图幅基本信息

9.2.5.1　 图幅基本信息（_Sheet_Mapinfo）
	对象类名称
	图幅基本信息
	对象类编码
	_Sheet_Mapinfo
	空间数据类型
	Object

	数据项名称
	标准编码
	数据类型
	数据存储长度
	数据显示长度
	约束

条件
	默认值/

初始值
	值域
范围
	数据项描述

	地形图编号
	*Sheet_Numbering
	Character
	12
	
	NOT NULL
	
	
	按GB/T 13989规定填写

	图名
	Sheet_Name
	Character
	50
	
	M
	
	
	按原地质图的汉字名填写

	比例尺
	Scale
	Integer
	
	
	M
	
	
	指地形图比例尺，填写比例尺分母值。

	坐标系统
	Coordinate_System
	Character
	30
	
	M
	
	
	指地形图采用的坐标系统，按GB/T 9649 所列代码填写。

	高程系统
	Height_System
	Character
	30
	
	M
	
	
	指地形图采用的高程系统标准，按GB/T 9649 所列代码填写

	左经度
	Left_Longitude
	Character
	7
	
	M
	
	
	指地形图四个图廓角点的经纬度坐标值，填写精确到秒，精度值小于100°的前面补空，如“92°32′00″”应填为“923200”


	右经度
	Right_Longitude
	Character
	7
	
	M
	
	
	

	上纬度
	Up_Latitude
	Character
	6
	
	M
	
	
	

	下纬度
	Low_Latitude
	Character
	6
	
	M
	
	
	

	成图方法
	Mapping_Method
	Character
	40
	
	M
	
	
	指区域地质调查的工作方法，按实测、修测、编图填写

	调查单位
	Survey_Unit
	Character
	50
	
	M
	
	
	指图幅的区域地质调查承担单位，填写汉字名称

	图幅验收单位
	Accepting_Unit
	Character
	50
	
	M
	
	
	指组织图幅验收单位，填写汉字名称

	评分等级 
	Grade
	Character
	50
	
	O
	
	
	指图幅成果验收时评定的质量等级

	完成时间
	Finished_Date
	Character
	6
	
	O
	
	
	YYYYMM

	出版时间
	Publish_Date
	Character
	6
	
	O
	
	
	YYYYMM

	资料来源
	Data_Origin
	Character
	90
	
	O
	
	
	指地形资料来源，填写汉字

	数据采集日期
	Digitial_Date
	Character
	6
	
	M
	
	
	YYYYMM

	主键  名称 Sheet_Numbering
索引键名称 Sheet_Numbering


9.2.6　 独立要素类

本标准从制图的要求，只对接图表、图例、综合柱状图、责任表、图切剖面的数据组织方式给出规定，具体要求见规范性附录D。
附　录　A 
（规范性附录）基于XML的地质代号注释标签描述规则

为保证正确的注释，在数据组织的同时，提供了对应的XML文件机制，以解决具有不同字号、不同字体和上下标的字串按同一个字串处理的难题。

一般描述字串特征的元素如下：
1、 下划线（包括颜色和线型）：设置文字是否有下划线。

2、 删除线（包括颜色和线型）：设置文字是否有删除线。

3、 加粗：



    ：设置文字是否粗体。

4、 斜体




：设置文字是否倾斜。

5、 下标




：例如X2。

6、 上标




：例如X2。

7、 字体




：选择各种字体。

8、 字号




：选择字的大小。

9、 字体颜色



：设置字体的颜色。

10、背景色




：设置背景颜色。

11、字闪烁




：设置字是否闪烁。

12、左对齐




：文字从左边开始输入。

13、右对齐




：文字从右边开始输入。

14、中间对齐



：文字从中间开始输入。

15、自动换行



：文字输入时到一行结束时自动转到下一行。

16、不换行




：文字输入时到一行结束时不换行继续输入。

本规则定义的标签有：

· 底线(<u></u>)

· 删除线(<strike></strike>)

· 加粗(<strong></strong>)

· 斜体(<em></em>)

· 下标(<SUB></SUB>)

· 上标(<SUP></SUP>)

· 字体(<FONT face=华文行楷></ FONT >)

· 字号（大小）(<FONT size=6></ FONT >)

· 字体颜色(<FONT color=#ff8040></ FONT >)

· 背景色(<FONT style="BACKGROUND-COLOR: #c0c0c0"></ FONT >)

· 左对齐<P align=left>
· 右对齐<P align=right>
· 中间对齐<P align=center>
地质图标注得该地层单位（填图单位）符号出现上下标时，利用标签的形式来表示，将标签的值保存在XML（Extend Markup Language）文档中。每个要素类或对象类都有相同名称的XML文档来存储地质图标注。XML文档命名规则如下：要素类或对象类 + .XML，例如，要素类_GEOPOLYGON对应的XML文档名为：_GEOPOLYGON.XML。要素类中的一个要素对应相应XML文档中的一个元素（FEATURE_ID），对象类中的一个对象对应相应XML文档中的一个元素（FEATURE_TYPE），该元素包含描述地层单位符号的子元素，利用本规则定义的标签对该地层单位符号的每个字母或数字进行描述。

例如，Ar3Pt1Da1 描述如下：

<Feature_Type Name =“Ar3Pt1Da1”>


<element Name = “A”>



<FONT face=“华文行楷” size=6></ FONT >

<strong>A</strong>


</element>

<element Name = “r”>



<FONT face=“华文行楷” size=6></ FONT >

<strong>r</strong>


</element>

<element Name = “3”>



<FONT face=“华文行楷” size=6></ FONT >

< SUB >3</ SUB >


</element>

<element Name = “P”>



<FONT face=“华文行楷” size=6></ FONT >

<strong>P</strong>


</element>

<element Name = “t”>



<FONT face=“华文行楷” size=6></ FONT >

<strong>t</strong>


</element>

<element Name = “1”>



<FONT face=“华文行楷” size=6></ FONT >

<SUB>1</SUB>


</element>

<element Name = “D”>



<FONT face=“华文行楷” size=6></ FONT >

<strong>D</strong>


</element>

<element Name = “a”>



<FONT face=“华文行楷” size=6></ FONT >

<strong>a</strong>


</element>

<element Name = “1”>



<FONT face=“华文行楷” size=6></ FONT >

<SUP>1</SUP>


</element>

</Feature_Type>
附　录　B 
（规范性附录）地质空间信息元数据标准——核心元数据

     本附录在正式类似标准及其相应的发布系统未发布之前视为规范性附录。

地质空间信息元数据标准——核心元数据

B.1　 范围
本标准定义了描述地质空间信息所需要的核心元数据元素。它提供有关数字地质空间数据标识、覆盖范围、质量、空间和时间模式、空间参照系和发行等信息。

本标准可用于：

-----  数据集编目，数据交换网站活动和对数据集的完整描述；

-----  地质数据集、数据集系列、以及单个地质要素和要素属性。

本标准定义了：

-----  必选的和条件必选元数据片段、元数据实体和元数据元素；

-----  合适于元数据全部应用范围（数据查找、确定数据的适用程度、数据访问、数据传输和数字数据应用）所需要的最少的元数据集；

-----  任选的元数据元素— 允许在必要时对地质空间数据进行更多的标准描述。
尽管本标准适合于数字数据，其原则可以扩展到其它许多形式的地质空间数据如地图、图表、和文本文件，以及非地理数据。

注：某些必选元数据元素可能不适用于这类其它形式的地理信息。

B.2　 规范性引用文件

下列规范性引用文件通过本部分的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。但是，鼓励根据本标准达成协议的各方，研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。ISO和IEC成员维护目前有效国际标准的注册。

国家标准《地理信息 元数据》 Geographic Information – Metadata (ISO 19115:2003, MOD) (征求意见稿) 2003年5月26日

B.3　 术语和定义

本标准采用下列术语和定义。

B.3.1　 数据类型 data type
值域说明，允许对该值域内的值进行操作。

例如整型、实型、布尔型、字符串、日期和GM_点（GM_Point）。

注意： 数据类型用术语标识，如整型。

B.3.2　 数据集 dataset
可以标识的数据集合。

注：尽管诸如空间范围或要素类型的限制，数据集在物理上可以是更大数据集的比较小的数据组。从理论上讲，数据集可以小到更大数据集内的单个要素或要素属性。一张硬拷贝地图或图表均可以被认为是一个数据集。

B.3.3　 数据集系列 dataset series
符合相同产品规范的数据集集合。

B.3.4　 元数据 metadata
关于数据的数据。

B.3.5　 元数据元素 metadata element
元数据的基本单元。

B.3.6　 元数据实体 metadata entity
一组说明数据相同特性的元数据元素。

注1 可以包含一个或一个以上元数据实体。

注2 与UML术语中的类同义。

B.3.7　 元数据子集 metadata section
元数据的子集合，由相关的元数据实体和元素组成。

B.3.8　 资源 resource
能满足一种需求的资产或手段。

例如：数据集、服务、文档、人力或机构。

B.3.9　 时间参照系 temporal reference system
时间度量所依据的参照系。[ISO 19108]

B.4　 地质空间数据集核心元数据

在核心元数据中定义了完整的元数据元素集；通常仅仅使用全部元素的一个子集。然而，实际上对一个数据集而言，只使用基本的最少数量的元数据元素。表1中列出的标识一个数据集，特别是为了编目的目的所需要的核心元数据元素。该表包含的元数据元素回答了以下问题：“特定专题的数据集存在吗（’什么’）？”，“覆盖特定的地区（‘何处’）？”，“符合特定的日期或时段（‘何时’）？”以及“了解更多情况或订购数据集的联系方（谁）?”除必选元素外，使用推荐的任选元素能提高互操作能力，允许用户清楚的无歧义的了解生产者或发行者提供的地理数据及相关的元数据。

下表（表3）列出描述数据集所需的核心元数据元素（必选的和推荐任选的）以及其在“国家基础地理信息中心 国家标准《地理信息 元数据》”中的位置。“M”表示元素是必选的。“O”表示元素是任选的。“C”在特定条件下该元素是必选的。

表3核心元数据元素

	数据集标题（M）

(MD_元数据 > MD_数据标识.引用 > 

CI_引用.名称)
	空间表示类型（O）

（MD_元数据 > 

MD_数据标识.空间表示类型）

	数据集参照日期（M）

（MD_元数据 > MD_数据标识.引用 > CI_引用.日期）
	参照系（O）

（MD_元数据 > MD_参照系）

	数据集负责单位（O）

（MD_元数据 > MD_数据标识.联系方 > 

CI_负责单位）
	数据志（O）

（MD_元数据 > DQ_数据质量.数据志> 

LI_数据志）

	数据集地理位置（由四对坐标或地理标识符确定）（C）

（MD_元数据 > MD_数据标识.覆盖范围> EX_覆盖范围> EX_地理覆盖范围> EX_地理边界矩形或EX_地理说明）
	在线资源（O）

（MD_元数据 > MD_分发 > 

MD_数值传送选项.在线 > 

CI_在线资源）

	数据集语种（C）

（MD_元数据 > MD_数据标识.语种）
	元数据文件标识符（O）

（MD_元数据.文件标识符）

	数据集字符集（M）

（MD_元数据 > MD_数据标识.字符集）
	元数据标准名称（O）

（MD_元数据.元数据标准名称）

	数据集专题分类（C）

（MD_元数据 > MD_数据标识. 专题分类）
	元数据标准版本（O）

（MD_元数据.元数据标准版本）

	数据集空间分辨率（O）

（MD_元数据 > MD_数据标识.空间分辨率 >

MD_分辨率.等效比例尺 或MD_分辨率.间隔）
	元数据语种（C）

（MD_元数据.语种）

	数据集摘要说明（M）

（MD_元数据 > MD_数据标识.摘要）
	元数据字符集（C）

（MD_元数据.字符集）

	分发格式（O）

（MD_元数据 > MD_分发 >MD_格式.名称 和 MD_格式.版本）
	元数据联系方（M）

（MD_元数据.联系 > CI_负责单位）

	数据集覆盖范围补充信息（垂向的和时间的）（O）

（MD_元数据 > MD_数据标识.覆盖范围 > EX_覆盖范围> EX_时间覆盖范围或EX_垂向覆盖范围
	元数据数据日志（M）

（MD_元数据.日志）


B.4.1　 元数据实体集信息

	行号
	名称/角色名称（中文）
	名称/角色名称（英文）
	缩写名
	定义
	约束/条件
	最大出现次数
	数据类型
	域

	1
	MD_地理信息元数据
	MD_Metadata
	Metadata
	定义有关地理信息资源元数据的根本实体
	M
	1
	类
	第 2-11行

	2
	元数据编写单位
	contact
	mdContac
	元数据编写和维护单位
	M
	1
	类
	CI_负责单位（A.8.2）

《数据类型》

	3
	元数据创建日期
	dateStamp
	mdDateSt
	元数据编写完成的日期
	M
	1
	字符串
	CCYY-MM-DD

（GB/T7408-94 ）

	4
	元数据标准名称
	metadataStandardName
	mdStanName
	执行的元数据标准（包括专用标准）名称
	O
	1
	字符串
	自由文本

	5
	元数据标准版本
	metadataStandardvorsion
	mdStanVer
	执行的元数据标准（专用标准）版本
	O
	1
	字符串
	自由文本

	6
	角色名称：数据集标识信息
	Role name:IdentificationInfo
	dataIdInfo
	应用元数据的数据资源的基本信息
	M
	N
	关联
	MD_标识《抽象》（A.2）

	7
	角色名称：

数据质量信息
	Role name:dataQualityInfo
	dqInfo


	提供数据质量的整体评价信息
	O
	N
	关联
	DQ_数据质量（A.4）

	8
	角色名称：参照系名称
	Role name:

referenceSystemInfo
	refSysInfo
	数据集使用的空间和时间参照系的说明
	O
	N
	关联
	MD_参照系（A.5）

	9
	角色名称：内容信息
	Role name:

contentInfo
	contInfo
	提供要素分类信息和说明数据层及影像数据特征
	O
	N
	关联
	MD_内容信息（A.6）

	10
	覆盖范围
	extent
	dataExt
	覆盖范围信息包括数据集边界多边形、垂直方向范围和时间范围等
	O
	N
	类
	EX_覆盖范围

《数据类型》（A.7）

	11
	角色名称：分发信息
	Role name:

distributionInfo
	distInfo
	提取获取数据资源所需要的分发者和选项的信息
	O
	1
	关联
	MD_分发（A.8）


B.4.2　 标识信息（包括数据和服务标识）

	行号
	名称/角色名称（中文）
	名称/角色名称（英文）
	缩写名
	定义
	约束/条件
	最大出现次数
	数据类型
	域

	12
	MD_标识
	MD_identification
	Ident
	唯一标识数据库（集）所需要的基本信息
	使用参照对象的约束条件
	使用参照对象的最大出现次数
	聚集类（DM_元数据）
	第12-35行

	13
	名称
	title
	resTitle
	数据库（集）的名称
	M
	1
	字符串
	自由文本 

	14
	生产日期
	date
	resRefDate
	数据库（集）生产并通过验收的日期
	M
	N
	类
	CI_日期（A.8.5）

《数据类型》

	15
	摘要
	abstract
	idAbs
	数据库（集）所涉及的专业领域及基本内容、覆盖范围、数据量、使用范围、建立数据库（集）的目的等的概述
	M
	1
	字符串
	自由文本

	16
	关键字
	keyword
	keyword
	用于描述主题的通用词、形式化词或短语
	M
	N
	字符串
	自由文本

	17
	联系人和/或单位
	pointOfContact
	idPoC
	与数据库（集）有关的人和/或单位及其通讯方法
	M
	N
	类
	CI_负责单位(A.8.2)《数据类型》


	18
	专题类型
	topicCategory
	tpCat
	数据库（集）的主要专题
	M（原文：O）
	N
	类
	MD_专题类型代码《代码表》（B.2）

	19
	空间表示类型
	spatialRepresentationType
	spatRpType
	在空间上表示地理信息使用的方法
	C
	N
	类
	MD_空间表示类型代码《代码表》（B.1）

	20
	浏览图
	graphicOverview
	fraphOver
	静态浏览图信息，表示数据集空间范围的图形
	O
	N
	类
	第21行

	21
	浏览图资源地址
	filename
	bgFileName
	包含数据集图解说明的图形文件的资源地址（如URL等）
	M
	1
	字符串
	自由文本

	22
	空间分辨率
	spatialRepresentation
	dataScale
	提供一般了解数据集中空间数据密度的参数
	O
	N
	类
	第23-24行

	23
	等效比例尺
	equivalentScale
	equScale
	用地图比例尺分母表示的数据详细程度
	C/未选用采样间隔？
	1
	整型
	大于1

	24
	采样间隔
	distance
	scaleDist
	地面采样间隔
	C/未选用等效比例尺？
	1
	字符串
	自由文本

	25
	MD_影像标识
	MD_ImageIdentification
	imageID
	表示影像数据集或数据集系列所需要的信息
	C/卫星影像系列？
	1
	类
	第26-31行

	26
	数据单元标识符
	data_GRANULE_ID
	granuleID
	影像单元（如：景）标识符
	O
	1
	字符串
	自由文本

	27
	卫星
	satellite
	satallite
	卫星名称及序号
	M
	1
	字符串
	自由文本

	28
	仪器（传感器）
	instrument

(Sensor )
	sensor
	观测仪器（传感器）名称
	M
	1
	字符串
	自由文本

	29
	时间标识
	passSequenceIdentifier
	passSeqID
	平台给定的采样单景影像的时间标识
	C/单景影像？
	1
	日期时间
	CCYY-MM-DDThh-mm-ss(GB/T7408-94)

	30
	分幅标识
	imageOrbitalIdentifier
	imagOrbID
	影像覆盖的列和行标识
	O
	1
	字符串
	自由文本

	31
	轨道编号
	orbitNumber
	orbNum
	影像覆盖的轨道编号
	O
	1
	整型
	整型

	32
	角色名称：资源限制
	resourceConstraints
	resConst
	关于使用、访问、获取数据集的限制（原文：施加于资源的限制信息）
	O
	N
	关联
	MD_限制（A.3）

	33
	MD_格式
	MD_Format
	format
	说明计算机语言结构，描述数据目标在记录、文件、通信、存储设备和传送通道中的表示方法
	O
	N
	类
	第34-35 行

	34
	格式名称
	name
	formatName
	数据集分发者提供的数据交换格式名称，如：ARC/INFO非压缩E00
	M
	1
	字符串
	自由文本

	35
	格式版本
	version
	formatVer
	格式版本（日期、版本号等）
	M
	1
	字符串
	自由文本


B.4.3　 限制信息

	行号
	名称/角色名称
	名称/角色名称（英文）
	缩写名
	定义
	约束/条件
	最大出现次数
	数据类型
	域



	36
	MD_法律限制
	MD_LegalConstraints
	LegConsts
	使用数据资源的限制和法律上的先决条件
	O
	N
	特化类（MD_限制）
	第37行

	37
	使用限制
	useConstraints
	useConsts
	用于确保隐私权或保护知识产权的使用限制，和获取数据资源时的任何特殊的约束、限制或声明
	O
	N
	类
	MD_限制代码《代码表》（B.4）


	38
	MD_安全限制
	MD_SecurityConstraints
	SecConsts
	由于国家安全、保密或类似的安全考虑，对数据资源施加的处理限制
	O
	N
	特化类（MD_限制）
	第39行

	39
	安全限制分级
	classification
	class
	对数据资源处理限制的名称
	M
	1
	类
	MD_安全限制分级代码《代码表》（B.3）


B.4.4　 数据质量信息

	行号
	名称/角色名称
	名称/角色名称（英文）
	缩写名
	定义
	约束/条件
	最大出现次数
	数据类型
	域



	40
	DQ_数据质量
	DQ_DaraQuality
	DataQual
	数据质量范围确定的数据质量信息
	使用参照对象的约束条件
	使用参照对象的最大出现次数
	聚积类（MD_元数据）
	第41-42 行

	41
	数据质量说明
	report
	dqReport
	数据质量的描述信息，根据数据集设计和专业特点，说明数据质量的保证措施，并参考以下可选的五个方面内容进行综述：完整性、逻辑一致性、位置精度、时间精度、属性精度
	M
	1
	字符串
	自由文本

	42
	数据志说明
	statement
	statement
	包括数据源的信息和数据源到数据库（集）当前状态所经过的处理步骤、方法、重要处理事件（如转换、维护）等信息以及数据库（集）的更新频率
	M
	1
	字符串
	自由文本


B.4.5　 参照系信息

	行号
	名称/角色名称
	名称/角色名称（英文）
	缩写名
	定义
	约束/条件
	最大出现次数
	数据类型
	域



	43
	MD_参照系
	MD_Reference

System
	RefSystem
	有关参照系的信息
	使用参照对象的约束/条件
	使用参照对象的最大出现次数
	类
	第 44 行

	44
	参照系标识符
	referenceSystemIdentifier
	refSysID
	参照系名称
	C/未选用MD-CRS.投影，MD_CRS.椭球体，和MD_CRS.基准？
	1
	字符串
	54北京、80国家大地坐标系

	45
	MD_坐标参照系
	MD_CRS
	MdCoRefSys
	坐标系统的元数据
	O
	N
	特化类（MD_参照系）
	第 46-48行，第44 行

	46

	投影
	projection
	projection
	所用投影的名称
	O
	1
	字符串
	自由文本

	47
	投影参数
	projectionParameter
	proPar
	有关投影参数的说明，如数据库（集）所处的中央子午线等信息
	O
	1
	字符串
	自由文本

	48
	基准名称代码
	datum
	datum
	大地坐标参照系统名称，按代码表选择填写
	O
	1
	类
	SC_大地坐标参照系统《代码表》（B.5）

	49
	RS_参照系
	RS_Reference

System
	RefSys
	数据集使用的基于地理标识符的空间参照系和时间参照系说明
	O
	1
	类
	第50-51 行

	50
	名称
	name
	refSysName
	使用的参照系说明
	M
	1
	字符串
	自由文本

	51
	有效域
	domainOfValidity
	domOValid
	有效的参照系范围
	O
	N
	类
	EX-覆盖范围

《数据类型》（A.7）


B.4.6　 内容信息（包括要素编目和数据层说明）

	行号
	名称/角色名称
	名称/角色名称（英文）
	缩写名
	定义
	约束/条件
	最大出现次数
	数据类型
	域



	52
	MD_内容信息
	MD_ContentInformation
	ContInfo
	数据集内容说明
	使用参考对象的约束/条件
	使用参照对象的最大出现次数
	类
	第53-56 行

	53
	要素类型
	featureType
	catFetTypes
	数据集中出现的要素类及其属性的描述
	C/与54选择其一使用
	N
	字符串
	自由文本

	54
	MD_数据层说明
	MD-CoverageDescription
	CovDesc
	有关格网数据单元内容的信息
	C/与53选择其一使用
	N
	聚积类（MD_内容信息）
	第 55-56行

	55
	属性说明
	attibuteDescription
	attDesc
	用度量值表示的属性说明
	M
	1
	字符串
	自由文本

	56
	内容说明
	contentType
	contentTyp
	用格网单元值表示的信息类型
	M
	1
	类
	MD_数据层内容类型代码《代码表》（B.6）


B.4.7　 覆盖范围信息

	行号
	名称/角色名称
	名称/角色名称（英文）
	缩写名
	定义
	约束/条件
	最大出现次数
	数据类型
	域



	57
	EX_覆盖范围
	EX_Extent
	Extent
	有关空间和垂向范围信息
	使用参考对象的约束/条件
	使用参照对象的最大出现次数
	类

《数据类型》
	第58-60行

	58
	覆盖范围描述
	description
	exCesc
	有关对象的空间覆盖范围
	C/不选用地理和垂向元素？
	1
	字符串
	自由文本

	59
	角色名称：地理覆盖范围
	Role name:

geographic

Element
	geoEle
	提供有关对象覆盖范围的地理组成部分
	C/不选用描述和垂向元素？
	N
	关联
	EX_地理覆盖范围《抽象》（A.7.1）

	60
	角色名称：

垂向覆盖范围
	Role name:

verticalElenent
	VertEle
	提供有关对象覆盖范围的垂向组成部分
	C/不选用描述和地理元素？
	N
	关联
	EX_垂向覆盖范围（A.7.2）


B.4.7.1　 地理覆盖范围

	行号
	名称/角色名称
	名称/角色名称（英文）
	缩写名
	定义
	约束/条件
	最大出现次数
	数据类型
	域



	61
	EX_地理覆盖范围
	EX_GeographicExtent
	GeoExtent
	数据集覆盖的地理范围
	使用参照对象的约束/条件
	使用参照对象的最大出现次数
	聚积类

（EX_覆盖范围）《抽象》
	第62-68行

	62
	EX_地理边界矩形
	EX_GeographicBounding Box
	GeoBndBox
	数据集的地理位置。注：这仅仅是近似的范围，无需说明坐标系统
	使用参照对象的约束/条件
	使用参照对象的最大出现次数
	特化类

（EX_——地理覆盖范围）
	第 63-66 行

	63
	西边经度
	westBoundLongtitude
	westBL
	数据集覆盖范围最西边坐标，用十进制经度表示（东半球为正）
	M
	1
	角度
	-180.0<=西边边界经度值<=180.0

	64
	东边经度
	eastBoudLongitude
	eastBL 
	数据集覆盖范围最东边坐标，用十进制经度表示（东半球为正）
	M
	1
	角度
	-180.0<=东边边界经度值<=180.0

	65
	南边纬度
	southBoundLatitude
	southBL
	数据集覆盖范围最南边坐标，用十进制纬度表示（北半球为正）
	M
	1
	角度
	-90.0<=南边边界纬度值<90.0；南边边界纬度值<=北边边界纬度值

	66
	北边纬度
	northBoundLatitude
	northBL
	数据集覆盖范围最北边坐标，用十进制纬度表示（北半球为正）
	M
	1
	角度
	-90.0<=北边边界纬度值<=90.0 ; 北边边界纬度值〉=南边边界纬度值

	67
	EX_地理区域描述
	EX_Geographic

Description
	GeoDesc
	用作标识符的地理区域说明
	M
	1
	类
	第68 行

	68
	地理标识符
	geographicIdentifiet
	geoId
	与地理标识的空间参照系统相对应的地理标识，如中华人民共和国行政区划代码、中国邮政编码图集、地名录中的名称或代码、国家干线公路、铁路线的名称或编号、监测海域代码、基于大地构造的名称等
	M
	1
	字符串
	自由文本


B.4.7.2　 垂向覆盖范围信息

	行号
	名称/角色名称
	名称/角色名称（英文）
	缩写名
	定义
	约束/条件
	最大出现次数
	数据类型
	域



	69
	EX_垂向覆盖范围
	EX_VerticalExtent
	VerExtent
	数据集的高程或深度范围
	使用参照对象的约束/条件
	使用参照对象的最大出现次数
	聚积类（EX_覆盖范围）
	第 70-73 行

	70
	最小值
	mininumValue
	verMinVal
	数据集中最小高程或深度
	M
	1
	实型
	实型数

	71
	最大值
	maximumValue
	vertMaxVal
	数据集中最大高程或深度
	M
	1
	实型
	实型数

	72
	度量单位
	unitOfMeasure
	vertUOM
	高程或深度值的计量单位。例如：米、英尺、厘米、百帕
	M
	1
	字符串
	度量单位为米、百帕等

	73
	垂向基准名称代码
	verticalDatum name
	vertDatum
	提供度量高程或深度最大值和最小值的原点信息
	M
	1
	类
	SC_垂向坐标参照系统《代码表》（B.7 ）


B.4.8　 分发信息

	行号
	名称/角色名称
	名称/角色名称（英文）
	缩写名
	定义
	约束/条件
	最大出现次数
	数据类型
	域



	74
	MD_分发
	MD_Ditribution
	Distrib
	获取数据资源的分发者和选项信息
	使用参照对象的约束/条件
	使用参照对象的最大出现次数
	类
	第75-76 行

	75
	角色名称：

分发者
	Role name:

distributor
	distributor
	提供分发者的有关信息
	M
	N
	关联
	MD_分发者（A.8.1）

	76
	在线信息
	onLine
	onLineSrc
	可以获取数据资源的在线资源信息
	O
	N
	类
	CI_在线资源<<数据类型>>(A.8.6)


B.4.8.1　 分发者信息

	行号
	名称/角色名称
	名称/角色名称（英文）
	缩写名
	定义
	约束/条件
	最大出现次数
	数据类型
	域

	77
	MD_分发者
	MD_distributor
	Distributor
	有关分发者的信息
	使用参照对象的约束/条件
	使用参照对象的最大出现次数
	聚集类（MD_分发者）
	第78-79行

	78
	分发者联系信息
	distributorContact
	distorCont
	可以获取数据资源的单位信息
	M
	1
	类
	CI_负责单位<<数据类型>>（A.8.2）

	79
	分发订购程序
	distribuionOrderProcess
	distorOrdPrc
	提供如何获得数据资源的有关信息，以及相关说明和费用信息。
	O
	N
	字符串
	自由文本


B.4.8.2　 负责单位信息

	行号
	名称/角色名称
	名称/角色名称（英文）
	缩写名
	定义
	约束/条件
	最大出现次数
	数据类型
	域

	80
	CI_负责单位
	CI_ResponsibleParty
	RespParty
	数据集负责人和单位的识别和联系方法
	使用参照对象的约束/条件
	使用参照对象的最大出现次数
	类<<数据类型>>
	第81-83行

	81
	负责人名
	individualName
	rpIndName
	数据分发负责人的姓名
	O
	1
	字符串
	自由文本

	82
	负责单位名称
	organisationName
	rpOrgName
	负责数据分发的单位名称
	M
	1
	字符串
	自由文本

	83
	联系信息
	contactInfo
	rpCntInfo
	负责单位地址
	O
	1
	类
	CI_联系<<数据类型>>（A.8.3）


B.4.8.3　 联系信息

	行号
	名称/角色名称
	名称/角色名称（英文）
	缩写名
	定义
	约束/条件
	最大出现次数
	数据类型
	域

	84
	CI_联系信息
	CI_Contact
	Contact
	与负责人和/或负责单位联系所需信息
	使用参照对象的约束/条件
	使用参照对象的最大出现次数
	类<<数据类型>>
	第85-88行

	85
	地址
	address
	cntAddress
	负责人和/或负责单位邮政地址和电子邮件地址
	O
	1
	类
	CI_地址<<数据类型>>（A.8.4）

	86
	在线资源信息
	onLineResource
	cntOnlineRes
	可以用于与负责人和/或负责单位联系的在线信息
	O
	1
	类
	CI_在线资源

<<数据类型>>（A.8.6）

	87
	电话
	voice
	voiceNum
	与负责人和/或负责单位通话的电话号码
	M
	N
	字符串
	自由文本

	88
	传真
	facsimile
	faxNum
	与负责人和/或负责单位通话的传真号码
	O
	N
	字符串
	自由文本


B.4.8.4　 地址信息

	行号
	名称/角色名称
	名称/角色名称（英文）
	缩写名
	定义
	约束/条件
	最大出现次数
	数据类型
	域

	89
	CI_地址信息
	CI_Address
	Address
	负责人和/或负责单位地址
	使用参照对象的约束/条件
	使用参照对象的最大出现次数
	类<<数据类型>>
	第90-95行

	90
	详细地址
	deliveryPoint
	delPoint
	所在位置的详细地址，包括路名、门牌号等
	M
	N
	字符串
	自由文本

	91
	城市
	city
	city
	所在城市名
	M
	1
	字符串
	自由文本

	92
	行政区
	administrativeArea
	adminArea
	所在省（直辖市、自治区）名
	M
	1
	字符串
	自由文本

	93
	邮政编码
	postalCode
	postCode
	邮政编码
	M
	1
	字符串
	自由文本

	94
	国家
	country
	country
	所在国家
	M
	1
	字符串
	ISO3166-3，可以使用其它部分

	95
	电子邮件地址
	electronicMailAddress
	eMailAdd
	负责人和/或负责单位电子邮件地址
	M
	N
	字符串
	自由文本


B.4.8.5　 在线资源信息

	行号
	名称/角色名称
	名称/角色名称（英文）
	缩写名
	定义
	约束/条件
	最大出现次数
	数据类型
	域

	96
	CI_在线资源信息
	CI_OnLineResource
	OnlineRes
	可以获取数据集、规范、公用的领域专用标准名称和扩展的元数据的在线资源信息
	使用参照对象的约束/条件
	使用参照对象的最大出现次数
	类<<数据类型>>
	第97行

	97
	链接地址
	linkage
	linkage
	使用URL地址或类似地址模式，如：http://ww.nsii.gov.cn
	M
	1
	类
	URL(IETF RFC1738 IETF RFC 2056)


B.5　 代码表

B.5.1　 MD_空间表示类型代码《代码表》

	
	名称（中文）
	名称（英文）
	域代码
	定义

	1
	MD_空间表示类型代码
	MD_SpatialRepresentationTypeCode
	SpatRepTypCd
	用于表示数据集中地理信息的方法

	2
	矢量
	vector
	001
	用于表示地理数据的矢量数据

	3
	网格
	grid
	002
	用于表示地理数据的网格数据，包括影像、栅格类数据

	4
	文本/表格
	text/table
	003
	用于表示地理数据的文本或二维表格数据

	5
	三角网
	tin
	004
	用于表示地理数据的不规则三角网

	6
	立体模型
	stereoModel
	005
	重叠对象的同名光线相交形成的三维视图

	7
	视频图像
	video
	006
	视频图像记录的场景


B.5.2　 MD_专题类型代码《代码表》

	
	名称（中文）
	名称（英文）
	域代码
	定义

	1
	MD_专题类型代码
	MD_TopicCategoryCode
	TopicCatCd
	高层地理数据专题分类，帮助将可以使用的地理数据集进行分组和搜索。也可以用于将关键字分组。这里列出的例子尚不完整。

注：很明显，在一般类型之间有重叠，建议用户选择最适合的一种。

	2
	农业
	farming
	001
	动物饲养和/或庄稼耕种

例如：农业、灌溉、水产、耕地、畜牧、影响农作物和牲畜的有害物和疾病

	3
	生物
	biota
	002
	自然环境中的植物和/或动物

例如：野生动植物、植被、生物科学、生态科学、生态学、荒地、海洋生物、湿地、动植物栖息地

	4
	界限
	boundaries
	003
	法定土地说明

例如：行政和管理界线

	5
	气候气象大气
	climatologyMeteorologyAtmosphere
	004
	大气过程和现象

例如：云层覆盖、天气、气候、大气条件、气候变迁、降雨

	6
	经济
	economy
	005
	经济活动、条件和就业

例如：产品、劳动、收入、商业、工业、旅游和生态游、林业、水产业、商业、或生活狩猎、资源勘探和开采，如矿物、石油和煤气

	7
	高程
	elevation
	006
	海拔高度和深度

例如：高程、海深、数字高程模型、坡度、派生产品

	8
	环境
	environment
	007
	环境资源、保护和保持

例如：环境污染、废物贮藏和处理、环境影响评估、环境风险监测、自然贮量、景观

	9
	地学信息
	geoscientificInformation
	008
	与地球科学有关的信息

例如：地球物理特征和过程、地质、矿物、处理地球岩石组合、结构和起源的科学、地震风险、活动、滑坡、重力信息、土壤、永久冻土、水文地质、侵蚀

	10
	健康
	health
	009
	健康、保健服务、人类生态和保险

例如：疾病和生病、影响健康的因素、卫生、药品滥用、精神和身体健康、健康服务

	11
	测绘
	imageryBaseMapsEarthCover
	010
	基本地图

例如：土地覆盖、地形图、影像、未分类影像、注记

	12
	智能军事
	intelligenceMilitary
	011
	军事基地、组织、活动

例如：兵营、训练场地、军事运输、情报收集

	13
	内陆水
	inlandWaters
	012
	内陆水系要素、排水系统及其特征

例如：河流和冰河、盐湖、水利用计划、坝、水流、洪水、水质、水系图

	14
	位置
	location
	013
	位置信息和服务

例如：地址、大地测量网、控制点、邮区和服务、地名

	15
	海洋
	oceans
	014
	咸水域要素和特征（包括内陆水）

例如：潮汐、潮汐浪、海岸信息、暗礁

	16
	规划地籍
	planningCadastre
	015
	用于土地利用前景适当活动的信息

例如：土地利用图、分区图、地籍测量、土地所有权

	17
	社会
	society
	016
	社会和文化特征

例如：殖民地、人类学、考古、教育、传统信仰、礼仪和习俗、人口统计数据、娱乐场所和活动、社会影响评价、犯罪和审判、人口普查信息

	18
	建筑
	structure
	017
	人工建筑物

例如：建筑物、博物、教堂、工厂、住宅、纪念碑、商店、塔

	19
	交通
	transportation
	018
	人和/或物品运输的方法和设备

例如：公路、机场/跑道、航运线路、隧道、航海图、交通工具或船的位置、航空图、铁路

	20
	市政通信
	utilitiesCommunication
	019
	能量、上水和排泄系统、通信设施和服务

例如：水电、地热、太阳能和原子能资源、水净化和配送、污水收集和处理、电和煤气供应、数据通信、电讯、无线电广播、通信网络


B.5.3　 MD_安全限制分级代码《代码表》

	
	名称（中文）
	名称（英文）
	域代码
	定义

	
	MD_安全限制分级代码
	MD_ClassificationCode
	ClasscationCd
	对于数据集操作进行限制的名称

	
	未分级
	unclassified
	001
	一般可以公开

	
	内部
	restricted
	002
	一般不公开

	
	秘密
	confidential
	003
	受委托者可以使用该信息

	
	机密
	secret
	004
	除经过挑选的一组人员外，对所有的人都保持或必须保持秘密、不为所知或隐藏

	
	绝密
	topsecret
	005
	最高机密


B.5.4　 MD_限制代码《代码表》

	
	名称（中文）
	名称（英文）
	域代码
	定义

	1
	MD_限制代码
	MD_RestrictionCode
	RestrictCd
	对使用数据施加的限制

	2
	版权
	copyright
	001
	法律批准的作家、作曲家、艺术家、发行者在确定的时间内，对出版、创作或销售文学、戏剧、音乐或艺术品的专有权利，或使用商业印刷品或商标的权利

	3
	专利权
	patent
	002
	政府已经批准的制造、出售、使用或特许发明或发现的专门权利

	4
	专利审查权
	patentPending
	003
	等待专利权的生产或销售信息

	5
	商标
	trademark
	004
	正式注册标识产品的、法律上只限于所有者或厂商使用的名称、符号或其它图案

	6
	许可证
	license
	005
	正式许可作某事

	7
	知识产权
	intellectualPropertyTights
	006
	从创造活动生产的无形资产的分发或分发控制获得经济的权利

	8
	受限制
	trstricted
	007
	控制一般的流通或公开

	9
	其他限制
	otherRestictions
	008
	未列出的限制


B.5.5　 SC_大地坐标参照系统《代码表》

	
	名称（中文）
	名称（英文）
	域代码
	定义

	1
	SC_大地坐标参照系统
	SC_GeodeticReferenceSystem
	GeoRefSysCd
	

	2
	1954年北京坐标系
	
	001
	采用克拉索夫斯基椭球体

长半径 =6378245 米

扁率 f=298.257

	3
	1980 年国家大地坐标系
	
	002
	采用1975 年IUGG 第16届大会推荐的椭球体参数

长半径 =6378140 米

扁率 f=298.257

	4
	地方独立坐标系
	
	003
	相对独立于国家坐标系的局部平面直角坐标系

	5
	WRS
	
	004
	全球参考系（用于检索陆地卫星数据的一个全球检索系统）

	6
	GRS80


	
	005
	国际大地测量协会（IAG）1979 年大会通过的大地参照系


	7
	WGS84


	
	006
	世界大地坐标系，原点在地球质心


B.5.6　 MD_数据层内容类型代码《代码表》

	
	名称（中文）
	名称（英文）
	域代码
	定义

	1
	MD_数据层内容类型代码
	MD_Coverage

ContentTypeCode
	ContentTypCd
	说明格网单元中表示的信息类型

	2
	影像
	image
	001
	物理参数的有意义的数字表示，它不是物理参数的真实值

	3
	专题分类
	thematicClasification
	002
	不具有定量含义的代码值，用于表示物理量

	4
	物理度量
	physicalMeasurement
	003
	度量的量的物理单元的值


B.5.7　 SC_垂向坐标参照系统《代码表》
	序号
	一级分类名称
	二级分类名称
	代码
	定义

	1


	SC_垂向坐标参照系统
	
	vertRefSysCd
	

	
	高程
	
	100
	

	
	
	1956年黄海高程系
	101
	1961年后全国统一采用

	
	
	1985年国家高程基准
	102
	经国务院批准，国家测绘局于1987年5月26日公布使用

	
	
	地方独立高程系
	103
	相对独立于国家高程系外的局部高程坐标系

	
	
	大连高程基准
	104
	1945年前东北地区使用

	
	
	大沽高程基准
	105
	1959 年前用于山东西北部、河南中北部、河北、山西、陕西、内蒙古、宁夏、甘肃等省区，1949年前后黄委会从有关点起算进行的水准测量成果

	
	
	废黄河高程基准
	106
	1951 年前后淮河流域使用

	
	
	吴淞高程基准
	107
	曾在长江水系广泛使用

	
	
	坎门高程基准
	108
	1949年前江浙一带使用，1957年后不再使用

	
	
	珠江高程基准
	109
	1949年前后珠江水利部门使用

	
	
	罗兴塔高程基准
	110
	1957年前闽江流域有关部门使用

	
	
	秀英高程基准
	111
	1959 年前海南岛广泛使用

	
	
	榆林高程基准
	112
	1959年至1985年海南岛全岛使用

	
	深度
	
	200
	

	
	
	略最低低潮面（印度大潮低潮面）
	201
	1956年前采用

	
	
	理论深度基准面
	202
	1956年起采用

	
	重力相关
	
	300
	

	
	
	国家重力控制网（57网）
	301
	重力基准由苏联引入，属波茨坦重力基准

	
	
	国家1985 重力基本网（85网）
	302
	综合性的重力基准

	
	
	维也纳重力基准
	303
	

	
	
	波茨坦重力基准
	304
	

	
	
	国际重力基准网1971（IGSN-71）
	305
	

	
	
	国际绝对重力基准网（IAGBN）
	306
	

	
	相对高度
	
	400
	


附　录　C 
（规范性附录）
单个图幅的地质图空间数据库文件物理存储路径结构

单个图幅的地质图空间数据库文件物理存储路径结构：

	一级

目录名称


	二级目录文件名及内容
	三级目录文件名约定及内容

	
	路径说明
	路径名
	内容
	目录名或文件名

	图幅代码
	全要素图形文件

（必选）
	MAP
	输出的全要素图形数据和工程文件以及图外整饰文件
	文件路径为D:\图幅代码\map

按图幅命名

	
	MAPGIS文件

（必选）
	MAPGIS
	高斯
	北京(米或毫米)
	MAPGIS 要素类

对象类

综合要素类
	按本标准

	
	
	
	
	西安(米或毫米)
	
	

	
	
	
	经纬度
	
	

	
	
	
	图式图例
	图式图例库与PRB字典库
	LIB

字典库

	
	
	
	
	图切剖面
	MAPPROFILE

	
	
	
	
	图例
	LEGEND

	
	
	
	
	综合柱状图
	COLOUM_SECTION

	
	
	
	
	接图表
	MAP_SHEET

	
	ARCINFO 文件

（可选）
	ARCINFO
	ARCINFO 各图层文件
	按本标准

	
	
	
	
	

	
	E00 文件

（可选）
	E00
	高斯
	北京(米或毫米)
	E00 文件
	按本标准

	
	
	
	
	西安(米或毫米)
	
	

	
	
	
	经纬度
	
	

	
	外挂表

（可选）
	MDB
	要素类与对象类
	按本标准

	
	元数据

（必选）
	Metadata
	元数据
	按元数据系统

	
	说明文件(WORD 文件)
（必选）
	README
	图式图例库说明
	LEGEND

	
	
	
	为制图要求添加注释图层说明
	ADD_LAYER

	
	
	
	外挂表说明
	MDB


附　录　D 
（规范性附录）地质图独立要素类编码
 

	独立要素类数据集
	独立要素类名称
	独立要素类编码
	坐标系
	说明

	接图表
	接图表点
	Map_Sheet_Pnt
	平面坐标
	接图表的点注释要素,可不带属性

	
	接图表线
	Map_Sheet_Line
	
	绘制接图表的图框线要素,可不带属性

	
	接图表面
	Map_Sheet_Area
	
	可选用

	图例
	图例点
	Legend_Pnt
	
	所有图例的点注释要素,可不带属性

	
	图例线
	Legend_line
	
	所有绘制图例线要素,可不带属性

	
	图例面
	Legend_Area
	
	所有绘制图例的区要素,可不带属性

	综合柱状图
	综合柱状图点
	Column_sec_Pnt
	
	综合柱状图点注释,,可不带属性

	
	综合柱状图线
	Column_sec_Line
	
	综合柱状图线要素, ,可不带属性

	
	综合柱状图面
	Column_sec_Area
	
	综合柱状图面要素,可不带属性

	图切剖面
	图切剖面点
	Cutting_profile_Pnt
	
	图切剖面点注释要素, ,可不带属性

	
	图切剖面线
	Cutting_Profile_Line
	
	图切剖面线要素, ,可不带属性

	
	图切剖面
	Cutting_Profile_Area
	
	图切剖面面要素 ,可不带属性

	责任表
	责任表点
	Duty_Table_ Pnt
	
	责任表点注释要素, ,可不带属性

	
	责任表线
	Duty_Table_Line 
	
	责任表线要素, ,可不带属性

	
	责任表面
	Duty_Table_Area
	
	可选用


附　录　E 
（资料性附录）
地质图数据对象定义

地质图空间数据库组织模型把地质图数据组织成关系型的数据对象：对象类、要素类、关系类、综合要素类和要素数据集。一个对象类在地理数据库是一个表，存储非空间数据。一个要素类是具有相同几何类型和相同属性的要素的集合。一个要素数据集是共享空间参考系统的要素类的集合。关系类是由一个关系规则构成的关联集合（可以用关联、依赖、组合和继承来描述对象之间的关系规则）。综合要素类与要素类相同，是共享空间参考系统的多个要素类的集合，在地质图数据模型中，由复合地质点、面、线要素实体类构成,但不与其他要素类构成拓扑关系。该数据模型对空间要素的定义更接近于现实世界，这种面向对象的数据模型，使用户可以根据具体的需要进行扩展，具有用户可定定义的特征（指对象类）。地质图数据对象定义如下。

E.1　 地质图要素数据集

地质图要素数据集是共享空间参考系统的要素类的集合。在地质图数据模型中，由地质点、面、线要素实体类构成。一个要素数据集的空间参考指定了包括坐标系统、投影系统和高程系统的空间参照系、空间域和精度。

地质图空间数据库的坐标系统可采用地理坐标系、北京54坐标系和西安80坐标系。地质图空间数据库的投影系统可根据比例尺不同进行选择。我国基本比例尺地形图除1：100万采用兰勃特投影（Lambert）外，其他均采用高斯-克吕格投影。为减少投影变形，高斯-克吕格投影分为3度或6度带投影。按国家规定，1：1万、1：2.5万、1：5万、1：10万、1：25万、1：50万采用6度带投影。1：1万采用采用3度带投影。地质图空间数据库的高程系统系统采用跟1956年黄海高程系，1985年国家高程基准。

空间域为描述X和Y坐标范围、测量范围、Z范围，空间域描述了最大的空间范围。要素数据集的空间参考确定后，坐标系统可以改变，空间域则是固定的。

E.2　 地质图要素类

具有拓扑关系且具有相同几何类型和相同属性的要素的集合称为地质图要素类。构成地质图的点称为地质图点要素类，构成地质图的线称为地质图线要素类、构成地质图的面称为地质图面要素类。

E.3　 地质图要素类子类型

地质点、面、线要素类的子类型，是指一个要素类所有对象有相同的行为和属性，但并不是所有的对象共享相同的属性域。当一个要素类的对象使用不同的属性域时，使用不同属性域的对象就构成要素类或表的子类型。一个对象的子类型是由其子类型代码值决定的，子类型代码以整型字段存储在要素类或表中，每一个子类型在给定的字段可以有它自己的缺省值集合和属性域，并且关联有不同的连接规则。当需要通过缺省值、属性域、连接规则、关系规则区分对象时，就需要对单一的要素类或表建立不同的子类型。如果要根据不同的行为、属性、访问权限或对象来区分对象时，必须建立另外的要素类。在要素类设计中，本标准设计了地质点、面、线要素类的子类型的整型字段。

E.4　 独立要素类

在地质图空间数据库中建立一个不属于任何要素数据集的要素类。其特点是独立要素类需要建立自己的空间参考坐标系统，并设定自己的投影系统参数和/X/Y域。在地质图数据模型中，图例及图饰部分(如:接图表、图例、综合柱状图、责任表、图切剖面、其他角图等)属于独立要素类。该独立要素类可采用平面坐标系。

E.5　 对象类

在地理数据库中, 把实体分为对象。具有空间几何类型的对象称为要素类，把非空间几何类型的对象称为对象类。对象类在在地理数据库中是一个表，存储非空间数据。在地质图数据模型中,一般一个要素类对应多个对象类。当一个表中的对象使用不同的属性域时，可以使用子类型来构成不同属性域的对象类。
E.6　 综合要素类
与要素类相同，是共享空间参考系统的要素类的集合。在地质图数据模型中，由复合地质点、面、线要素实体类构成。不与其他要素类构成拓扑关系。

E.7　 地质图要素（对象）关系类
地质图空间数据库的要素（对象）之间的关联称为关系。关系类可以由一个关系规则构成的关联集合（可以用关联、依赖、组合和继承来描述对象之间的关系规则），关系规则控制源类中的那些对象子类型可以同目标类中哪些对象子类型相关联，也可以用于指定所有允许的子类型的有效基数范围。关系特征用基数（CARDINALITY）描述有多少个A类型的对象与B类型的对象关联。通常，关联的基数可分为一对一、一对多、多对一和多对多。在定义关系规则的过程中，可以控制任何关系类型的基数。对象之间的关系是通过属性值或关键字段来维护。关系种类有：简单关系（对等）和复合关系。简单关系：是地理数据库中的两个或多个对象之间的关系，对象是相互独立存在的。如果对象A和对象B之间简单关系，对象A从数据库中被删除后，对象B继续存在。复合关系：如果两个对象之间存在复合关系，那么，一个对象的生命周期控制另一方个对象的生命周期，一个对象被删除，消息传递给相关的对象，相关的对象也将被删除。

E.8　 有效规则
表和要素类存储相同类型的对象，具有相同的行为和属性。当要素类和表中的一个对象在所有的属性上具有有效值时，这个对象被称为有效对象；如果其中的一个属性包括无效值，则称为无效对象。在进行地理数据库设计时，通过建立一个或多个有效规则，可以确定如何判断要素类或表中一个特定对象的有效性。有效规则：属性域（ATTRIBUTE DOMAIN）、连接规则（CONNECTIVITY RULES）、关系规则（RELATIONSHIP RULES）、定制规则（CUSTOM RULES）。

E.9　 属性域
属性域（DOMAINS）是一个字段类型的合法值的规则，用于限制在表、要素类、或子类型的任何具体的属性字段内允许的值。每个要素类或表有一个属性域的集合，这些属性域用于不同的属性和子类型，并且可以在地理数据库的要素类和表之间共享。属性域可分为范围域和代码域。

附　录　F 
（资料性附录）
基于数字填图技术的地质图空间数据库建库技术路线流图

见附录F基于数字制图技术的地质图空间数据库建库技术路线流图

附　录　G 
（资料性附录）
基于数字制图技术的地质图空间数据库建库技术路线流图

附录G基于数字制图技术的地质图空间数据库建库技术路线流图





ICS





备案号：





中华人民共和国中国地质调查局行业标准





××





DD/T 2005—××××





数字地质图空间数据库标准


Digital Geological Map Spatial Database Standards





（送审稿）


（本稿完成日期：2005年7月）





××××-××-××发布





××××-××-××实施





中 国 地 质 调 查 局 发布





� EMBED Visio.Drawing.6  ���





� EMBED Visio.Drawing.6  ���





� EMBED Visio.Drawing.6  ���





1:100万图幅行号





1:100万图幅列号





比例尺代码





百万图幅内





分幅顺序码





字符码





B[1:500000]





C[1:250000]





D[1:100000]





Z[1:200000]





字符码





A-N





数字码





43-53





数字码





从上到下





百万图幅内





分幅顺序码





数字码





从左到右








� EMBED Visio.Drawing.6  ���





� EMBED Visio.Drawing.6  ���





附录F基于数字制图技术的地质图空间数据库建库技术路线流图





附录G基于数字制图技术的地质图空间数据库建库技术路线流图








�PAGE \# "'页：'#'�'"  ��详见产品规范等





PAGE  
1

_1180868788.vsd
�������������

�������������

�������������

�������������

���

�������������

�������������

���������

�����������

1�

�����������

�������

�����������

�����������

�����������������

�

�������

GEODATABASE�


_1185474270.vsd
�

�

�

�

�

�

-�������������������� : string(idl)
-������������ : string(idl)
-������������ : string(idl)
-������������ : string(idl)
-������������ : string(idl)
-���������������� : string(idl)
-���������������� : string(idl)
-�������������������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-������ : string(idl)�

����(����)��������������(_Strata)�

�

�

-���������� : string(idl)
-���������������������� : string(idl)
-������������������ : string(idl)
-������������ : string(idl)
-������������ : string(idl)
-������������ : string(idl)
-������������ : string(idl)
-������������ : string(idl)
-������������������ : string(idl)
-������������ : string(idl)
-�������� : string(idl)
-������������ : string(idl)
-������������ : string(idl)
-������������ : string(idl)
-������������ : string(idl)
-������������������ : string(idl)
-������ : string(idl)
-���������������������� : string(idl)�

����������(_Migmatite_Zone)�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

n�

�

n�

�

1�

�

�

�

1�

�

�

1�

�

�

�

�

n�

1�

�

�

-���������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-������������ : string(idl)
-�������� : string(idl)
-������������������������ : string(idl)
-������������ : string(idl)
-������������ : string(idl)�

����������(_Isotope)�

�

�

-���������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : float(idl)
-���������������� : float(idl)
-���������������� : string(idl)
-���������������� : string(idl)
-���������������� : string(idl)
-�������������������� : float(idl)
-���������������� : string(idl)�

����(_Drillhole)�

�

�

-������������ : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)�

��������������(_Water_Region)�

�

�

-���������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-������ : string(idl)
-������ : string(idl)
-�������� : Integer
-�������� : string(idl)
-���� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)�

������(��)(_Mineral_Pnt)�

�

�

-���������� : string(idl)
-���������������� : string(idl)
-������������ : string(idl)
-������������������ : string(idl)
-������������������ : string(idl)
-�������������� : string(idl)�

����(��)(_Alteration_Pnt)�

�

�

-���������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)�

����(_Sketch)�

�

�

-���������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)�

����(����)(_Photograph)�

�

�

-���������� : string(idl)
-������������ : string(idl)
-�������� : string(idl)�

��������������������(_Line_Geography)�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

-���������� : string(idl)
-���������� : string(idl)
-���������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : Integer
-���������� : string(idl)
-������������ : string(idl)
-������������������ : string(idl)
-������������������ : string(idl)�

������(_Mineral_Zone)�

�

�

-������������������ : string(idl)
-���������������� : string(idl)
-���������������� : string(idl)
-���������������� : string(idl)
-���������������������� : double(idl)
-���������������������� : double(idl)�

������������(_GeoPolygon)�

�

�

-���������� : string(idl)
-���������� : string(idl)
-���������� : string(idl)
-���������� : string(idl)
-���������������������������� : string(idl)
-�������������� : string(idl)
-�������������� : string(idl)�

������(_Crater)�

�

�

-������������ : string(idl)
-���������������� : string(idl)
-������������ : string(idl)
-���� : Integer
-���� : Integer
-���� : Integer�

����(_Attitude)�

�

�

-���������� : string(idl)
-���������� : string(idl)
-���������� : string(idl)
-�������� : float(idl)
-�������� : float(idl)
-������������������������ : string(idl)�

��(_Spring)�

�

�

�

-���������� : string(idl)
-�������������������� : string(idl)
-������������ : string(idl)
-������������������ : string(idl)
-������������������ : string(idl)
-�������� : Integer
-�������� : Integer
-�������� : Integer�

����(��)��(_GeoLine)�

�

�

-���������� : string(idl)
-������������������ : string(idl)
-������������ : string(idl)
-������������ : string(idl)
-�������� : string(idl)
-������������ : string(idl)
-���������������� : string(idl)
-���������������� : string(idl)
-���������������� : string(idl)
-���������������� : string(idl)
-���������������������� : string(idl)
-������ : string(idl)�

��������(_Metamor_Facies)�

�

�

�����������������

-�������� : string(idl)
-������ : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-������ : string(idl)
-������ : string(idl)
-�������� : string(idl)�

��������(������)(_Map_Frame)�

�

�

�����������������

�������������

�

-���������� : string(idl)
-���������������� : string(idl)
-������������ : string(idl)
-������������������ : string(idl)
-������ : string(idl)
-������������������ : string(idl)�

������(��)(_Alteration_Polygon)�

�

�

-���������� : string(idl)
-���������� : string(idl)
-�������������� : string(idl)
-�������������� : string(idl)
-�������������� : string(idl)
-������������ : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-������ : string(idl)�

����������(_Tecozone)�

�

�

-���������� : string(idl)
-�������������������� : string(idl)
-�������������������� : string(idl)
-���������������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-������ : string(idl)�

����������(_Volca_Facies)�

�

�

�

-���������� : string(idl)
-������������ : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-���� : string(idl)
-���� : string(idl)
-���� : string(idl)
-���� : string(idl)
-�������������� : string(idl)
-�������������� : string(idl)
-���������������� : Integer
-���������������� : Integer
-���������������� : Integer
-�������� : string(idl)
-������ : string(idl)�

����(��)(_Dike)�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

-���������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : float(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-���������� : float
-���������� : float
-�������� : float
-���������� : float
-������������ : string(idl)
-���������� : float
-���������� : float
-���������� : float
-�������� : float
-������������ : string(idl)
-���������� : float
-���������� : float
-���� : float
-���� : float
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-������������ : string(idl)
-������������ : string(idl)
-���� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-���������������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-������������������ : string(idl)
-���������������� : string(idl)
-�������������� : string(idl)
-�������������� : string(idl)
-�������������� : string(idl)
-������������ : string(idl)
-���������� : float
-���������� : Integer�

��������(����)��(_Landslide)�

�

�

-�������������������� : string(idl)
-���������������������� : string(idl)
-������������������ : string(idl)
-�������� : string(idl)
-���� : string(idl)�

����������(_Special_Geobody)�

�

�

-�������� : string(idl)
-������������������ : string(idl)
-���� : string(idl)
-������������ : string(idl)
-������������������������ : string(idl)
-�������������� : string(idl)
-������ : string(idl)
-���������������� : string(idl)�

��������������(_Inf_Strata)�

�

�

-�������������������� : string(idl)
-���������������� : string(idl)
-���������������� : string(idl)
-���������������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-���� : string(idl)
-�������������� : string(idl)
-�������������� : string(idl)
-�������������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-���������������� : Integer
-���������������� : Integer
-���������������� : Integer
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-������ : string(idl)�

������������������(_Intru_Litho_Chrono)�

�

�

-�������������������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-���������������� : string(idl)
-���������� : string(idl)
-���������������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-���� : string(idl)
-�������������� : string(idl)
-�������������� : string(idl)
-�������������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-���������������� : Integer
-���������������� : Integer
-���������������� : Integer
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-������ : string(idl)�

��������������(_Intru_Pedigree)�

�

�

-�������������������� : string(idl)
-������������������ : string(idl)
-������������������ : string(idl)
-������������������ : string(idl)
-���������������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-������������������ : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������������� : string(idl)
-������������������ : string(idl)
-�������������� : string(idl)
-�������������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-������ : string(idl)
-������������ : string(idl)�

��������(��)������(_Metamorphic)�

�

�

-���������������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-���� : string(idl)
-���� : string(idl)
-���� : string(idl)
-���� : string(idl)
-�������������� : string(idl)
-�������������� : string(idl)
-���������������� : Integer
-���������������� : Integer
-���������������� : Integer
-�������� : string(idl)
-������ : string(idl)�

����(��)(_Dike_Object)�

�

�

-������������ : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)�

��������������(_Firn_Glacier)�

�

�

-������������ : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)�

����������_Desert���

�

�

1�

�

1�

�

�

�

1�

�

�

1�

�

�

1�

�

1�

�

�

1�

�

�

-�������� : string(idl)
-�������������������� : string(idl)
-������������ : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-������������������ : string(idl)
-������������������ : string(idl)
-�������������� : string(idl)
-�������� : Integer
-�������� : Integer
-���������� : Integer
-�������� : float(idl)
-������������ : string(idl)
-�������� : string(idl)�

����(_Fault)�

�

�

�

�

-���������� : string(idl)
-������������ : string(idl)
-������������ : string(idl)
-�������� : string(idl)
-������������ : string(idl)�

����(_Sample)�

�

�

-���������� : string(idl)
-������������ : string(idl)
-���������������� : string(idl)
-������������ : string(idl)
-������������ : string(idl)
-������������ : string(idl)
-�������� : string(idl)�

����(_Fossil)�

�


_1185477869.vsd
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

-������������ : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)�

��������������(_Water_Region)�

�

�

-���������� : string(idl)
-������������ : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-���� : string(idl)
-���� : string(idl)
-���� : string(idl)
-���� : string(idl)
-�������������� : string(idl)
-�������������� : string(idl)
-���������������� : Integer
-���������������� : Integer
-���������������� : Integer
-�������� : string(idl)
-������ : string(idl)�

����(��)(_Dike)�

�

�

-���������� : string(idl)
-������������ : string(idl)
-�������� : string(idl)�

��������������������(_Line_Geography)�

�

���������

-�����

�����������

�������������

�

-���������� : string(idl)
-���������� : string(idl)
-�������������� : string(idl)
-�������������� : string(idl)
-�������������� : string(idl)
-������������ : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-������ : string(idl)�

����������(_TecoZone)�

�

�

-���������� : string(idl)
-�������������������� : string(idl)
-������������ : string(idl)
-������������������ : string(idl)
-������������������ : string(idl)
-�������� : Integer
-�������� : Integer
-�������� : Integer�

����(��)��(_GeoLine)�

�

�

-���������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-������ : string(idl)
-������ : string(idl)
-�������� : Integer
-�������� : string(idl)
-���� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)�

������(��)(_Mineral_Pnt)�

�

�

-���������� : string(idl)
-���������� : string(idl)
-���������� : string(idl)
-���������� : string(idl)
-���������������������������� : string(idl)
-�������������� : string(idl)
-�������������� : string(idl)�

������(_Crater)�

�

�

-���������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)�

����(_Sketch)�

�

�

-���������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-������������ : string(idl)
-������������ : string(idl)
-������������ : string(idl)�

����(_Sample)�

�

�

-���������� : string(idl)
-���������������� : string(idl)
-������������ : string(idl)
-������������������ : string(idl)
-������������������ : string(idl)
-�������������� : string(idl)�

����(��)(_Alteration_Pnt)�

�

�

-���������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)�

����(����)(_Photograph)�

�

�

-���������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : float(idl)
-���������������� : float(idl)
-���������������� : string(idl)
-���������������� : string(idl)
-���������������� : string(idl)
-�������������������� : float(idl)
-���������������� : string(idl)�

����(_Drillhole)�

�

�

-���������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-������������ : string(idl)
-�������� : string(idl)
-������������������������ : string(idl)
-������������ : string(idl)
-������������ : string(idl)�

����������(_Isotope)�

�

�

-�������������������� : string(idl)
-������������ : string(idl)
-������������ : string(idl)
-������������ : string(idl)
-������������ : string(idl)
-���������������� : string(idl)
-���������������� : string(idl)
-�������������������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-������ : string(idl)�

����(����)��������������(_Strata)�

�

�

-���������� : string(idl)
-�������������������� : string(idl)
-�������������������� : string(idl)
-���������������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-������ : string(idl)�

����������(_Volca_Facies)�

�

�

-���������� : string(idl)
-���������� : string(idl)
-���������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : Integer
-���������� : string(idl)
-������������ : string(idl)
-������������������ : string(idl)
-������������������ : string(idl)�

������(_Mineral_Zone)�

�

�

-�������� : string(idl)
-������ : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-������ : string(idl)
-������ : string(idl)
-�������� : string(idl)�

��������(������)(_Map_Frame)�

�

�

-���������� : string(idl)
-������������������ : string(idl)
-������������ : string(idl)
-������������ : string(idl)
-�������� : string(idl)
-������������ : string(idl)
-���������������� : string(idl)
-���������������� : string(idl)
-���������������� : string(idl)
-���������������� : string(idl)
-���������������������� : string(idl)
-������ : string(idl)�

��������(_Metamor_Facies)�

�

1�

-�����

0..*�

�

-�����

1�

-�����

0..*�

�

n�

1�

�

-�����

1�

-�����

0..*�

�

-�����

1�

-�����

0..*�

�

-�������������

1�

-���������

0..*�

�

�

-������������ : string(idl)
-���������������� : string(idl)
-������������ : string(idl)
-���� : Integer
-���� : Integer
-���� : Integer�

����(_Attitude)�

�

�

-���������� : string(idl)
-������������ : string(idl)
-���������������� : string(idl)
-������������ : string(idl)
-������������ : string(idl)
-������������ : string(idl)
-�������� : string(idl)�

����(_Fossil)�

�

�

-���������� : string(idl)
-���������� : string(idl)
-���������� : string(idl)
-�������� : float(idl)
-�������� : float(idl)
-������������������������ : string(idl)�

��(_Spring)�

�

�

-���������� : string(idl)
-���������������������� : string(idl)
-������������������ : string(idl)
-������������ : string(idl)
-������������ : string(idl)
-������������ : string(idl)
-������������ : string(idl)
-������������ : string(idl)
-������������������ : string(idl)
-������������ : string(idl)
-�������� : string(idl)
-������������ : string(idl)
-������������ : string(idl)
-������������ : string(idl)
-������������ : string(idl)
-������������������ : string(idl)
-������ : string(idl)
-���������������������� : string(idl)�

����������(_Migmatite_Zone)�

�

�

-���������� : string(idl)
-���������������� : string(idl)
-������������ : string(idl)
-������������������ : string(idl)
-������ : string(idl)
-������������������ : string(idl)�

������(��)(_Alterion_Polygon)�

�

�

-�������������������� : string(idl)
-������������������ : string(idl)
-������������������ : string(idl)
-������������������ : string(idl)
-���������������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-������������������ : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������������� : string(idl)
-������������������ : string(idl)
-�������������� : string(idl)
-�������������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-������ : string(idl)
-������������ : string(idl)�

��������(��)������(_Metamorphic)�

�

�

-�������������������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-���������������� : string(idl)
-���������� : string(idl)
-���������������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-���� : string(idl)
-�������������� : string(idl)
-�������������� : string(idl)
-�������������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-���������������� : Integer
-���������������� : Integer
-���������������� : Integer
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-������ : string(idl)�

��������������(_Intru_Pedigree)�

�

�

-�������������������� : string(idl)
-���������������� : string(idl)
-���������������� : string(idl)
-���������������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-���� : string(idl)
-�������������� : string(idl)
-�������������� : string(idl)
-�������������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-���������������� : Integer
-���������������� : Integer
-���������������� : Integer
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-������ : string(idl)�

������������������(_Intru_Litho_Chrono)�

�

�

-�������������������� : string(idl)
-���������������������� : string(idl)
-������������������ : string(idl)
-�������� : string(idl)
-���� : string(idl)�

����������(_Special_Geobody)�

�

�

-�������� : string(idl)
-������������������ : string(idl)
-���� : string(idl)
-������������ : string(idl)
-������������������������ : string(idl)
-�������������� : string(idl)
-������ : string(idl)
-���������������� : string(idl)�

��������������(_Inf_Strata)�

�

�

-�������� : string(idl)
-�������������������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-������������������ : string(idl)
-������������������ : string(idl)
-�������������� : string(idl)
-�������� : Integer
-�������� : Integer
-���������� : Integer
-�������� : float(idl)
-������������ : string(idl)
-�������� : string(idl)�

����(_Fault)�

�

-���������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : float(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-���������� : float
-���������� : float
-�������� : float
-���������� : float
-������������ : string(idl)
-���������� : float
-���������� : float
-���������� : float
-�������� : float
-������������ : string(idl)
-���������� : float
-���������� : float
-���� : float
-���� : float
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-������������ : string(idl)
-������������ : string(idl)
-���� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-���������������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-������������������ : string(idl)
-���������������� : string(idl)
-�������������� : string(idl)
-�������������� : string(idl)
-�������������� : string(idl)
-������������ : string(idl)
-���������� : float
-���������� : Integer�

��������(����)��(_LandSlide)�

�

�

-������������������ : string(idl)
-���������������� : string(idl)
-���������������� : string(idl)
-���������������� : string(idl)
-���������������������� : double(idl)
-���������������������� : double(idl)�

������������(_GeoPolygon)�

�

�

-������������ : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)�

��������������(_Firn_Glacier)�

�

�

-������������ : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)�

����������_Desert���

�

�

-���������������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-�������� : string(idl)
-���� : string(idl)
-���� : string(idl)
-���� : string(idl)
-���� : string(idl)
-�������������� : string(idl)
-�������������� : string(idl)
-���������������� : Integer
-���������������� : Integer
-���������������� : Integer
-�������� : string(idl)
-������ : string(idl)�

����(��)(_Dike_Object)�

�


_1185471922.vsd
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����������

�����������

�

�

����������������������������_Strata���

�

�

�

����������������������_Line_Geography���

�

�

�

����(��)(_Dike)�

�

�

�

��������������������_Landslide���

�

�

-�����

-�����

1�

�

�

��������_Mineral_Zone���

�

�

�

������������(_GeoPolygon)�

�

�

�

����(��)��(_GeoLine)�

�

�

�

����(_Attitude)�

�

�

�

����(_Fossil)�

�

�

�

������(��)(_Mineral_Pnt)�

�

�

�

����������(_Isotope)�

�

�

�

��������(������)(_Map_Frame)�

�

�

�

������(_Crater)�

�

�

�

��(_Spring)�

�

�

�

����������(_Alteration_Pnt)�

�

�

�

������������(_Alteration_Polygon)�

�

�

�

������������_Migmatite_Zone���

�

�

�

��������(_Metamor_Facies)�

�

�

�

����������(_Tecozone)�

�

�

�

������������_Volca_Facies���

�

�

�

��������������������(_Metamorphic)�

�

�

�

����������������_Intru_Pedigree���

�

�

�

��������������������_Intru_Litho_Chrono���

�

�

�

����������(_Special_Geobody)�

�

�

�

����(��)��_Dike_Object���

�

�

�

����������������_Inf_Strata���

�

�

�

����(_Fault)�

�

-�����

1..*�

�

-�����

1�

-�����

1..*�

1�

-�����

0..*�

�

-�����

1�

-�����

0..*�

�

n�

1�

�

n�

1�

�

�

1�

�

�

1�

�

n�

1�

�

n�

1�

�������������

�

�

����(_Drillhole)�

�

�

�

����(_Sample)�

�

�

�

����(����)(_Photograph)�

�

�

�

����(_Sketch)�

�

�

�

����������������_Water_Region���

�

�

�

1�

�

�

����������_Desert���

�

�

�

1�

�

�

����������������_Firn_Glacier���

�

�

�

1�

�

�

1�


_1176825299.vsd
PRB���������

���������������

�����������������

PRB�������

�

PRB�������������

���������������

���������������

�����������������

PRB�������������

PRB�������������

���������

���������������

����������������(��������)�

��3  �������������������������������������������


_1180265826.vsd
�������

���������������������������������������������������

PRB�����������

PRB�������

PRB�������������

��������������PRB�����������

PRB�������

�������������

�����������������

�������������

���������

���������

�������������������������

���������

���������������������

�������������������

���������������������

�����������

�������

1/10��������25����2.5��������5���

�������������

���������

�������������������������

���������

���������������������������

���������������������������������������������

�������������������������������������

�������������������������������

�����������������������������������

�������

���������

��������������PRB����������
�������������������������������

���������������������������

�������

�������������

���������

�������

�������

�����

�����������������������������������

���������

�������

���������

���������

��������ID���

���������������������������

�����������������������������

�������������������������������

�����������������������������������

�����������������������

�����

���������������������������������������

�����

�����

�������

�������

�

�����

���������

�������

�����

���������

�������������


_1180265759.vsd
�������

�������������������������������������������������

�����������������

���������������

���������

������������������������(��������)�

��������ID���

PRB�������

�������������

�����������������

�������������

�������������

���������

�������������������������

���������

���������������������������

�������������������������������������

�������������������������������

�������������������������������

�����������������������������������

�������

��������������PRB����������
�������������������������������

�������������������������������

�����������

�����

����RGMAPGIS�

�����������

�����������

����������������������(������)�����

�������������

�������

�����������������������������������������

���������

�������

�����������������������������������������

���������

�������

����RGMAPGIS���������������������������������

�����

�����

�����

���������

�������

�����

�����

���������

�������

�����

�����������������������������������

���������

�������

���������

�����������������������������������

�������

���������������������������

�����������������������������

�������������������������������

�����������������������������������

�����������������������

�����


_1176825261.vsd
PRB��
�����������

�

PRB���������

���������

B�

���

���

���

���

���

R�

P�

���

���

���

���

���

���

���

���

P�

R�

B�

���

���

���

���

��2 PRB�������������������������������������


