TC(A) 2003 测量机器人 
TC标准型全站仪
TCA全自动全站仪/测量机器人 
TPS2000精密全站仪广泛应用于变形监测等精密工程测量中，对测距、测角有严格的要求。TC(A)2003仪器标配中也有激光对中器。在出厂前，所有仪器都经过严格的全面测试，品质得到保证。 

TC(A)2003 高精密全站仪特性 
• 标配与可选的机载程序大大方便您的日常作业
• 在测量办公室SurveyOffice的帮助下，测得数据能够流畅的传输到您的指定程序中
• 利用选配的GeoBASIC，您可以根据自己的需要开发相应的应用程序
• 选配的EGL1电子导向光让持镜者迅速找到自己的位置 
拥有ATR功能的TCA2003仪器有如下优点： 
• 效率更高
• 如果你每日要测上百个点，ATR可以帮您做更多
• ATR减少了每次测量的时间，几秒钟即可完成施测
• ATR帮您搜索目标，即使在黑夜，您的工作也不必间断
• 徕卡提供的ATR功能允许您在目标处使用常规的棱镜，无需昂贵的特殊棱镜或添置电源等配件。
• 繁重乏味的重复劳动让自动型仪器帮您完成吧 
• RCS1100使您在镜站也能自如的操控仪器
• TCA2003也非常适用于高精度自动测量系统，包括应用到机械引导系统中
• TCA2003的Monitoring机载监测程序，让您可以按自定义的时间间隔自动重复观测多达50个目标点 
• 标配与可选的机载程序大大方便您的日常作业
• 在测量办公室SurveyOffice的帮助下，测得数据能够流畅的传输到您的指定程序中
• 利用选配的GeoBASIC，您可以根据自己的需要开发相应的应用程序
• 选配的EGL1电子导向光让持镜者迅速找到自己的位置 

	型号
	TCA2003

	角度测量
	有

	距离测量（IR）
	有

	马达驱动
	有

	自动目标识别与照准（ATR）
	有

	导向光（EGL）
	可选

	遥控器RCS1100
	可选

	角度测量

	精度（ISO 17123-3）
	Hz, V
	0.5"

	
	最小显示单位
	0.1"

	
	测量原理
	对径绝对式连续测量

	补偿器
	方式
	电子双轴补偿器

	
	补偿范围
	4'

	
	设置精度
	0.3"

	距离测量

	精度（ISO17123-4）
	精密模式/测量时间
	1mm+1ppm/3.0秒

	
	标准模式/测量时间
	1mm+1ppm/3.0秒

	
	快速模式/测量时间
	3mm+2ppm/1.5秒

	
	跟踪模式/测量时间
	5mm+2ppm/0.3秒

	
	最小显示单位
	 0.01 mm

	测程（一般大气条件）
	圆棱镜（GPR1）
	2500 m

	
	360°棱镜（GRZ4）
	1300 m 

	
	小棱镜（GMP101）
	900 m

	
	反射片60mm×60mm）
	200 m

	自动目标识别与照准（ATR）

	ATR/LOCK 测程（一般大气条件）
	圆棱镜（GPR1）
	1000 m / 500 m

	
	360°棱镜（GRZ4）
	500 m / 350 m

	
	最短测量距离
	5 m / 20 m

	精度/测量时间
	小于等于200 m时为1mm；大于200m时取决于角度测量精度/ 3-4秒

	最大速度（LOCK模式）
	切向（标准测距模式）
	在100 m处: 5 m /秒，在20 m处: 1 m /秒

	
	切向（跟踪测距模式）
	在100 m处: 1 m /秒，在20 m处: 0.2 m /秒

	工作原理
	数字影像处理（激光束）

	马达驱动

	最大速度
	旋转速度
	45°/秒

	导向光（EGL）

	工作范围（一般大气条件）
	5 m – 150 m

	精度
	定向精度
	在100处: 5 cm 

	机载应用程序

	系统集成程序
	测站，目标偏置，人工输入坐标，边长投影计算

	标配可上载程序
	定向与高程传递，后方交会，放样，对边测量

	可选可上载程序
	自由设站，悬高测量，面积，COGO，隐蔽点测量，参考线，局部后方交会，导线，道路放样，多测回测角，变形监测（TCA2003为标配） 

	　

	

	综合数据

	望远镜

	放大倍数 
	 32×

	物镜孔径 
	 42 mm

	视场角 
	 1°33'（100 m处: 2.7m）

	调焦范围 
	 1.7 m 至无穷远

	　

	数据存储

	存储卡 
	 S-RAM PC卡（512KB和2MB）

	数据存储量 
	 ~4000 / MB

	接口 
	 RS232

	电池（GEB187）

	类型 
	 NiMH，可充电

	电压 
	 12V

	容量 
	 1.8Ah

	操作时间 
	 TCA/TC: 400/600次测距

	工作环境 

	工作温度 
	 -20°C ~ +50°C

	存放温度 
	 -40°C ~ +70°C

	防尘/防水 
	 IP54

	（IEC60529） 
	

	湿度 
	 95%，无凝结


