
PROTEM瞬变电磁仪
瞬变电磁仪依据大地介质的电导率，勘探目标的大小和产状，在勘探深度和精度之间做最佳选择，采用大型的、固定的Turam发射系统可获得最大勘探深度。主要由发射机、接收机、发射线圈、接收线圈、各种电缆、内部电池、外部电池等具体器件组成

可以测地形，地貌 ，地质结构 ，包括矿层结构是否有气，水和其他材料。矿藏走向对于指导生产有重大意义。

瞬变电磁仪组成及特点
瞬变电磁仪依据大地介质的电导率，勘探目标的大小和产状，在勘探深度和精度之间做最佳选择，采用大型的、固定的Turam发射系统可获得最大勘探深度。主要由发射机、接收机、发射线圈、接收线圈、各种电缆、内部电池、外部电池等具体器件组成，根据不同的勘探目的、深度、实际要求，
PROTEM接收机：是PROTEM瞬变电磁仪系列中的通用接收机，可实现三分量同时接收，电缆或晶体同步，有30个观测道，24位信号分辨率和29位系统分辨率,有27个基本频率，积分时间从0.5秒-120秒，工作温度-40℃到+60℃，防水、防潮、防震，重15Kg。

TEM47和TEM47HP发射机：最大发射电流10A（TEM47HP），关断时间0.5 μs，电缆同步，12-36 V电瓶供电，重5.3Kg，勘探深度5m-200m。

TEM57-MK2发射机：最大发射电流28A，关断时间20-115μs，电缆或晶体同步，12V电瓶或 1800 瓦 发 电机供 电，重15Kg，勘探深度30m-500m。

TEM67发射机：由TEM57-MK2发射机和一个67功率模块组成，最大发射电流28A,关断时间20-750μs，晶体同步3800 瓦发电机供电,重30 Kg，勘探度60m-1200m。

加强型PROTEM67：由TEM57--MK2发射机和两个67功率模块组成，最大发射电流28A，关断时间20-1200μs，晶体同步，5000瓦发电机供电,勘探深度80m-1700m。

