	autocad转mapgis高明的转换方法

AutoCAD快速转MapGIS方法是本人在应用各种GIS软件和长期工作中总结的，利用MapInfo软件对AutoCAD良好的转换支持功能（成批转换），和MapGIS对于MapInfo软件的Mif格式的良好支持（成批转换），而总结出来的，适用于快速的由cad到mapgis的转换，特别是对于图层较多的CAD文件（工作中用到的综合水文地质图等图件经常都会达到150多个CAD层），可以实现快速的转换，然后实用MapGIS的统改参数方法可以方便修改点线区图层参数。1、打开MapInfo软件，点击菜单“工具”——>"通用转换器"——>“通用转换器"（如图1），出现通用转换器对话框。
[image: image1.jpg]Goyeta Bperts

s . cow

Iavmam
FxmNRBEREY
T

#EASIAW L xramnam0

EERAESEIAG





图1
[image: image2.jpg]i1iikiz 23

W RS -
| | |

8%
L |
ez [ |

B
¥ RS Vi T N T

~ EmBIaE

L)





                                           图2
2、设置通用转换器中的源文件的格式为”AutoCAD DWG/DXF“，然后选择源文件的路径，设置目标文件的格式为”MapInfo MID/MIF“,并选择存放目录（如图3）。
[image: image3.jpg]3 [kutoChD DHG/IXF |
Tt [ R ES KRBz s |
BE

B
#83: [aplnfo WID/ITE

e 17J

B
¥ B[ e T s T e Tty |

W iEmBEEE

L)





图3
3、选择投影方式为高斯-克吕格投影——西安80（此投影方式为手工添加，在MapInfo根目录下的MAPINFOW.PRJ文件中，可以用记事本打开，如图4）。若未添加该投影方式，可以选择UTM投影方式也可义（如图5），因为转换到MapGIS后一般需要设置坐标系和配准。

[image: image4.jpg]ES0]
(Gauss-lruger (Chinalliani980 3-degres zone)

23w

Chinali sn1550)
(Chinall an1550)
(Chinalli an1350)
(Chinall an1350)





图4
[image: image5.jpg]ES0]
[Universal Transverse Wercator (163 80)

E= Lol

6s 54)

, Torthern Tanisphere
Southarn Hei sphere

T 2o

TN Zone 20, Southern Henisphere (1S 54)
T Zone 21, Northern Henisphers (1GS 54)
UTH Zone 21] Southern Hemisphers (165 84) ¥

W B o





图5
4、点击通用转换器的确定按钮进行转换（如图6），并显示转换成功（如图7）。

[image: image6.jpg]EEHR [

.





图6
[image: image7.jpg]



图7
[image: image8.jpg]RO w0 E 0 IR0 w0
Qm=-0 8 pmpm @

T —

cun b on
st L Gvan
o

e

5





图8
5、打开MapGIS文件转换模块软件，选择菜单“输入”——>"成批转换MapInfo的mif文件"（如图9），弹出对话框，设置转换路径为刚才转换的MapInfo的mif文件的目录即可，点击“确定”按钮，出现转换进度条（如图10）。
[image: image9.jpg]FEADF
EAZHIE

AN/ THFO SR
AN/ TIFOIIERT
1A NRC/THFO (4. 500)
SEASPEN

AR
EOORABINCISEIBE
5 ARO0PRIREGTON

SEANPCTSSHII
EANCK

S ANICROSTATION € 16H) 58
SEASITHES

SEASDTFES, @)
AT

EARHEEE

BARIESE OAT)

SRS ()

SR
SR
SRR

RS MRS
RS MRS
BRE MEEAE

lisERE0
SlFEAROPRGIONE T,

125 000:350. 000 #F




图9

[image: image10.jpg]$£4MapInfoE|MapGis...





图10
6、转换结束时，会自动生成MapInfoToMapGIS的工程文件，已经包含了转换的图层文件。然后修改要素参数，和配准校正等处理就可。
以下附MapGIS的常规由AutoCAD转MapGIS的方法，该方法首先调整对照表，然后单层转换，特别是选择不转换图层时，由于不支持全选，相当不方便。


	

	
	TOP 


